TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2022 m. kovo   9   d.

Alytus

Pirkėjas: Alytaus rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1234 Cigoniškiai–Obelninkai ruožo paprastojo remonto darbai, parengiant paprastojo remonto aprašą.

Pirkimo objekto apimtys

1. Remontuojamo vietinės reikšmės kelio Nr. AL1234 Cigoniškiai–Obelninkai ruožo (Ežero g., Obelninkų k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav.),  pradžia – sankryža su rajoniniu keliu Nr. 1109, pabaiga – preliminarus ilgis už apie 1500 m.:

1.1. kelio kategorija – III v;

1.2. važiuojamosios dalies ilgis – apie 1500 m;

1.3. važiuojamosios dalies plotis – 5,5 m;

1.4. eismo juostų skaičius – viena;

1.5. žvyro pagrindo sluoksnis ne mažiau kaip 15 cm;

1.6. pakeičiamos senos ar naujai pagal poreikį įrengiamos vandens pralaidos;

1.7. sankasos šlaitų sutvirtinimas (pagal poreikį visame ruožo ilgyje);

1.8. kelio griovių tvarkymas (valymas) visame ruožo ilgyje;

1.9. kelio ženklų įrengimas, pakeitimas, atstatymas;

1.10. remontuoti ir įrengti nuovažas į visus sklypus;

1.11. nuovažas įrengti su nesurištųjų mineralinių medžiagų danga;

1.12. prieš atliekant darbus objekto apimtis tikslinti vietoje.

Kitos sąlygos:

- Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi parengti paprastojo remonto aprašą pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (įskaitant remonto darbų sprendinius, remontuojamo kelio skersinį profilį, numatomus atlikti paruošiamuosius, kelio važiuojamosios dalies remonto ir baigiamuosius darbus) ir jį suderinti su Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus atsakingais darbuotojais.

- Pašalinus užvartas ir atlikus paruošiamuosius darbus žvyro–smėlio mišiniu (fr. 0/32) žvyruojama kelio danga 15 cm storiu, numatant privolavimą. Pagal poreikį įrengiamos nuovažos ir pralaidos. Įrengiant žvyro dangos sluoksnį išlaikomi išilginiai bei atstatomi (jei reikalinga) skersiniai nuolydžiai.

- Naudojamos medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 Dangos sluoksniams be rišiklių keliamus reikalavimus.

- Už darbus apmokama pagal pateiktą sąskaitą, darbų perdavimo-priėmimo aktą forma F2 ir pažymą forma F3.

- Atliekant darbus vadovautis LR galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais bei paprastojo remonto aprašu, taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuose perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4 punkto 4.3 papunkčio reikalavimais. t. y. tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

- Atliekant darbus Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius LST 1335 ir 1405 standartų reikalavimus, atitvėrimus ir kitas inžinerines eismo saugos priemones. Rangovas taip pat atsako už darbų saugą.

- Rangovas atlygina visus nuostolius tretiesiems asmenims, jeigu tretieji asmenys juos patyrė remontuojamo kelio teritorijoje atliekant darbus.