2 (b) priedas

TOLIAMAČIO ĮRANGOS (DME)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

- Techninėje specifikacijoje naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

Tiekėjas – Dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

Pirkėjas – Valstybės įmonė „Oro navigacija“.

Sutartis – Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

Prekės – Toliamačio įranga (toliau – DME, anglų k. Distance measuring equipment).

Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas rašytinis Prekių užsakymas, kuriame nurodomos užsakomos Prekės, jų kiekis, pristatymo adresas ir kt.

- PERKAMAI ĮRANGAI GALIOJANTYS DOKUMENTAI

- Įranga turi atitikti reikalavimus pateiktus:

  - LR Aviacijos įstatyme;

  - LR civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosiuose reikalavimuose;

  - Europos civilinės aviacijos įrangos organizacijos specifikacijoje ED-57;

  - ICAO Tarptautinės Civilinės Aviacijos Konvencijos 10 priede;

  - ICAO DOC 8071, 1 tomo, 3 skyriaus;

  - ES reglamentuose;

  - ICAO Tarptautinės Civilinės Aviacijos Konvencijos 14 priedo, 1 tomo, 4 skyriaus ir 6 skyriaus;

  - ICAO DOC 9157, 6 dalies, 4 skyriaus.

- Turi būti taikomos šių dokumentų vėliausios redakcijos, įskaitant vėliausius taisymus ir priedus.

- TIKSLAS

- Valstybės įmonė “Oro Navigacija” planuoja pakeisti toliamačio įrangą esančią Palangos aerodrome, Liepojos pl. 1.

- PREKIŲ APRAŠYMAS IR PIRKIMO APIMTYS

- Minimalūs techniniai reikalavimai DME nurodyti  šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

- DME turi sudaryti:

  - Ultra aukšto dažnio toliamačio įranga ir kontrolės sistema;

  - Nekryptinė antena;

  - Nuotolinio valdymo ir kontrolės įranga.

- Pirkėjas kartu su Preke perka DME dalių remonto paslaugas. Remonto paslaugų užsakymo tvarka numatyta IX skyriuje.

- DME įranga turi būti įrengta jau esamame konteineryje, išdėstytame Palangos aerodrome. Antena turi būti sumontuota ant esamo 8 m aukščio bokšto. Bendras bokšto ir DME antenos aukštis su kliūčių žiburiais, žaibosauga ir apsaugomis nuo paukščių negali viršyti 10,5 metrų.

- Tiekėjas turi parengti techninį darbo projektą, pagal pagal STR1.04.04:2017 (aktualią redakciją).

- Jei pakartotinai nenaudoja, tiekėjas turi atlikti esamos įrangos ir antenos konstrukcijos demontavimo darbus, išvežti į Pirkėjo nurodytą vietą ir atlikti gerbūvio sutvarkymo darbus.

- Prireikus, tiekėjas turi įrengti kabelių įrengimui reikalingą infrastruktūrą, pamatus, įžeminimą pagal Lietuvos Respublikos taisykles, reglamentus ir normas ir pateikti dokumentaciją.

- Tiekėjas turi atlikti statybos ir montavimo darbus.

- Tiekėjas turi atlikti DME derinimo darbus.

- Tiekėjas turi atlikti įrengtos DME antenos koordinačių ir aukščio matavimus.

- Tiekėjas turi dalyvauti skrydžių bandymų metu. Už skrydžių bandymų organizavimą atsakingas Pirkėjas. Tiekėjo atstovų kelionių išlaidos (skrydžio, apgyvendinimo, maitinimo irk t.) turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Tiekėjas turi teikti pagalbą, suteikdamas informaciją ir dalyvauti įrangos tinkamumo naudoti pažymėjimų gavimo procese.

- Įranga turi būti nauja, nenaudota.

- DME turi būti tinkama naudoti pagal jos tikslinę paskirtį, be paslėptų įrangos trūkumų, dėl kurių įrangos nebūtų galima naudoti pagal jos tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų įrangos naudingumas.

- DME turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokiai įrangai keliamus reikalavimus.

1 lentelė. Minimalūs techniniai reikalavimai DME

| Eil. Nr. | Techninis rodiklis | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | DME konfigūracija | toliamačio įranga ir kontrolės sistema turi turėti ne mažiau kaip du siųstuvus, du imtuvus ir du monitorius (kontrolės įrangą). |
| 1.2. | Veikimo dažnis | 95X kanalas |
| 1.3. | Siųstuvų tipas | Didelio galingumo |
| 1.4. | Atpažinimo kodas | PLG |
| 2. CHARAKTERISTIKOS |  |  |
| 2.1. | Bendra dalis |  |
| 2.1.1. | Aptarnavimo talpa | mažiausiai 100 orlaivių |
| 2.1.2. | Dažnių ruožas | 960 – 1215 MHz |
| 2.1.3. | Tikslumas | 150 m ar geresnis iki veikimo zonos ribos |
| 3.1. Siųstuvas |  |  |
| 3.1.1. | Pikinė galia | 1.000 Wp arba geriau |
| 3.1.2. | Dažnio stabilumas | ±0.002 % ar geresnis |
| 3.1.3. | Impulso forma: kilimo laikas trukmė slopimo laikas | 2,5 (+0,5 -1) s 3,5 (0,5) s 2,5 (+1) s |
| 3.1.4. | Impulso spektro reikalavimai: | ICAO 10 priedo I tomo 3.5.4.1.3 e) punkte DME/N įrangai |
| 3.1.5. | Intervalas tarp impulsų poroje | 12 ±0.1 s |
| 3.1.6. | Perdavimo greitis | ne mažesnis kaip 700 pps |
| 4.1. Imtuvas |  |  |
| 4.1.1. | Dažnio stabilumas | ±0.002 % ar geresnis |
| 4.1.2. | Jautrumas | -103 dBW/m2; esant atsakiklio apkrovai nuo 0 iki 90 % nuo maksimalaus perdavimo greičio, imtuvo jautrumas neturi kisti daugiau kaip 1 dB; klausiklio impulsų poros intervalui kintant iki ±1 s nuo nominalios reikšmės, imtuvo jautrumas neturi būti sumažintas daugiau kaip 1 dB. |
| 4.1.3. | Selektyvumas: gretimo kanalo ir tarpinio dažnio neteisingo ir veidrodinio dažnių | 80 dB slopinimas 75 dB slopinimas |
| 4.1.4. | Atsakymo užlaikymas | 50 s (įrengimo metu reguliuojamas kompensuoti kabelio užlaikymą) |
| 4.2. | Nešlio dažnio ir atspindžių slopinimas turi būti tinkamas vietovei, kurioje įranga bus naudojama. |  |
| 5.1. Atpažinimo kodas |  |  |
| 5.1.1. | Atpažinimo signalas | sudarytas iš impulsų porų |
| 5.1.2. | Dažnis | 1350 pps |
| 5.1.3. | Kodas | 3 tarptautinis Morzės kodo raidės |
| 5.1.4. | Tipas | „Nepriklausomas“ atsakymo impulsai turi būti spinduliuojami tarp atpažinimo spinduliavimo rakto paspaudimų |
| 6.1. Kontrolės sistemos nuolat matuojami parametrai |  |  |
| 6.1.1. | Atsakymo užlaikymas | ±1 s ar daugiau nuo priskirtos reikšmės |
| 6.1.2. | Siųstuvo impulsų intervalas | ±1 s ar daugiau nuo priskirtos reikšmės |
| 6.1.3. | Išėjimo galia | sumažėjimas 3 dB ar daugiau |
| 6.1.4. | Imtuvo jautrumas | sumažėjimas 6 dB ar daugiau |
| 6.1.5. | Imtuvo ir siųstuvo dažniai | pasikeitimas daugiai kaip ±0.002 % |
| 7.1. Kontrolės sistemos veikimo logika |  |  |
| 7.1.1. | Bet kurios kontrolės sistemos ar jos dalies gedimas turi automatiškai inicijuoti tokius pat veiksmus kaip ir kontroliuojamų parametrų neatitikimas normoms; |  |
| 7.1.2. | Automatinės kontrolės inicijuotas atsakiklio išjungimo dėl gedimo laikas trumpesnis už 10 s; |  |
| 7.1.3. | Įvykus gedimui veikiančiame atsakiklyje, kontrolės sistema turi perjungti į kitą atsakiklį. Jei kito atsakiklio parametrai neatitinka reikalavimų kontrolės sistema turi išjungti toliamačio įrangą; |  |
| 7.1.4. | Atsakiklis neturi būti perjungiamas kontrolės įrenginio dažniau kaip 120 kartų per sekundę. |  |
| 8. APLINKOS SĄLYGOS |  |  |
| 8.1. Viduje esanti įranga turi veikti pagal savo specifikaciją esant tokioms sąlygoms: |  |  |
| 8.1.1. | Aplinkos temperatūra | nuo 10°C iki 50°C |
| 8.1.2. | Santykinė drėgmė | <90% nuo 10°C iki +35°C; <60% nuo + 35° iki +50°C. |
| 8.2. Išorėje esanti įranga ir medžiagos be jokių pažeidimų ar deformacijų turi atlaikyti tokias sąlygas: |  |  |
| 8.2.1. | 160 Km/h vėjo greitį; |  |
| 8.2.2. | Aplinkos temperatūra | nuo -35℃ to +60°C |
| 8.2.3. | Santykinė drėgmė | Iki 100% |
| 9. KONSTRUKCIJA IR DIZAINAS |  |  |
| 9.1. | Turi būti modulinė konstrukcija |  |
| 9.2. | Visi komponentai turi būti lengvai prieinami aptarnaujančiam personalui, nesunkiai išmontuojami ir pakeičiami. Greitam komponentų pakeitimui, įrangos spintos turi turėti laikiklius, į kuriuos įstatomi mazgai ir moduliai. |  |
| 9.3. | Patikimumas turi būti didesnis už 8800 valandų vidutinį laiką tarp gedimų, vykdant periodinę techninę priežiūrą. |  |
| 9.4. | Visų lygių periodinė techninė priežiūra turi būti atliekama užsakovo personalo be tiekėjo pagalbos. |  |
| 10. ELEKTROS MAITINIMAS |  |  |
| 10.1. | Kintamos srovės maitinimo įtampa turi būti: |  |
| 10.1.1. | Nominali | 230 V ±15%; |
| 10.1.2. | Dažnis | 50Hz ±2Hz. |
| 10.2. | 1 lentelėje nurodytos įrangos charakteristikos turi būti palaikomos neribotus laiko periodus, esant įtampos svyravimams nurodytiems 10.1 punkte. |  |
| 10.3. | Avarinio maitinimo akumuliatoriai turi užtikrinti įrangos darbą mažiausiai 2 valandas. Persijungimas veikti nuo akumuliatorių vykdomas automatiškai, be jokio poveikio 1 lentelėje nurodytoms charakteristikoms, neribotą kiekį kartų. |  |
| 10.4 | Akumuliatorių kroviklis ir kontrolės sistema turi būti sudedamoji įrangos dalis. Automatinė apsauga nuo akumuliatorių perkrovimo turi būti integruota į elektros tiekimo sistemą. Pastovios įtampos išėjimas turi duoti nominalią įtampą ir srovę pakankamą įrangos veikimui ir akumuliatorių krovimui vienu metu. |  |
| 10.5. | Maitinimo/įkrovimo blokas neturi spinduliuoti jokių trukdžių, kurie sukeltų trukdžius radijo aplinkai. |  |
| 11. ANTENA |  |  |
| 11.1. | Pateikta antena turi būti tinkanti 960-1215 MHz dažnių ruožui, nekryptinė, apsaugota nuo korozijos. |  |
| 11.2. | DME antena turi būti pateikta su pritaikytais tvirtinimais, kabeliais, kabelių apsaugomis nuo žaibo, instaliavimo medžiagų komplektais, kliūčių žymėjimo žiburiais ir žaibo apsaugomis, apsaugomis nuo paukščių. |  |
| 11.3. | Bendraašiai kabeliai turi būti tokie, kad bendras slopinimas tarp atsakiklio ir antenos būtų kuo mažesnis. Atsižvelgiant į bokštų aukštį ir įrangos namelių vietas apytikslis kabelių ilgis gali būti 20 m. |  |
| 12. NUOTOLINIO VALDYMO IR KONTROLĖS ĮRANGA |  |  |
| 12.1. | DME turi turėti nuotolinio valdymo ir kontrolės sąsają. |  |
| 12.2. | Nuotolinio valdymo ir kontrolės įrangą turi sudaryti: |  |
| 12.2.1. | Nuotolinio valdymo ir indikacijos įrenginys (toliau – NVI) – techninės priežiūros patalpoje Palangoje ir papildomoje nutolusioje vietoje Vilniuje (Tiekėjas turi integruoti DME valdymą ir indikaciją Palangos ILS/DME nuotolinio valdymo ir indikacijos įrenginyje). |  |
| 12.2.2. | Būsenos indikatorius – Palangos skrydžių valdymo vietoje ir Palangos nuotoliniame bokšte (Tiekėjas turi integruoti DME indikaciją Palangos ILS/DME būsenos indikatoriuose). |  |
| 12.2.3. | Nešiojamo techninės priežiūros terminalo. |  |
| 12.3. | Įranga turi realiu laiku rodyti DME veikimo būseną (veikia, sutrikimas, neveikia). |  |
| 12.4. | NVI priemonė turi: |  |
| 12.4.1. | Realiu laiku rodyti bendrą DME veikimo būseną; |  |
| 12.4.2. | Realiu laiku rodyti siųstuvų veikimo būseną; |  |
| 12.4.3. | Realiu laiku rodyti įrangos kontrolės sistemos būseną; |  |
| 12.4.4. | Turi turėti įrangos valdymo galimybę (įjungti, išjungti, perjungti atsakiklius). |  |
| 12.4.5. | Turi turėti sąsają nešiojamo techninės priežiūros terminalo pajungimui. |  |
| 12.5. | NVĮ ir įranga turi turėti nemažiau kaip dvi sujungimo sąsajas. DME sujungimui su NVĮ turi būti naudojamas optinis kabelis (vienamodis). Būsenos indikatoriaus sujungimui su NVĮ turi būti naudojamas optinis kabelis (vienamodis). Ryšiui tarp NVĮ įrenginių turi būti naudojamas Eterneto kabelis (RJ45, TCP/IP ryšių protokolas), palaikymas. Pirkėjas suteikia prisijungimo linijas. Tiekėjas turi pateikti įrangą reikalingą prijungti DME prie prisijungimo linijų. |  |
| 12.6. | Prisijungimas prie įrangos su nešiojamu techninės priežiūros terminalu galimas tik naudojant vartotojo vardą ir apsaugotas slaptažodžiu. Pateikiamos ne mažiau kaip trys programinės įrangos licencijos. |  |
| 12.7. | Turi būti išsaugoma įrangos veikimo istorija. |  |
| 12.8. | Turi būti galimybė įrašyti veikiančios įrangos parametrus. |  |
| 13. ATITIKTIS |  |  |
| 13.1. | Atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139. |  |
| 13.2. | Atitinka direktyvą 2014/53/ES, įskaitant naujausius pakeitimus. |  |
| 13.3. | Atitinka direktyvą 2014/30/ES, įskaitant naujausius pakeitimus. |  |
| 14. PIRKIMO KIEKIS |  | 1 DME įranga. |

- VIETOVĖS TINKAMUMO ĮVERTINIMAS

- Tiekėjas be papildomo mokesčio turi atlikti vietovės tinkamumo įvertinimą ir pateikti ataskaitą.

- Turi įsivertinti:

  - DME įrengimo vietos žemės paviršiaus atitikimą Tiekėjo reikalavimams ir darbų apimtis pritaikymui;

  - Kliūčių atitikimą Tiekėjo reikalavimams ir papildomų sprendinių reikalingumą;

  - Esamų pamatų būklę ir/arba naujų įrengimo darbų apimtis;

  - Kabelių tarp įrangos ir antenos sujungimui reikalingų vamzdžių, ortakių, šulinių ir skylių įrengimo darbų apimtis;

  - Esamų antenos konstrukcijos ir įrangos konteinerio tinkamumą naudoti arba pritaikymo/pakeitimo darbų apimtis ir medžiagų kiekius.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

- Tiekėjas privalo pristatyti įrangą ir ją įrengti (sumontuoti, suderinti ir paruošti skrydžių bandymams) ne vėliau kaip iki 2022 lapkričio 22 d. Terminas yra preliminarus, įrangos pristatymas ir įrengimas vyks pagal šalių suderintą grafiką. Esant poreikiui, įrangos įrengimo grafikas gali būti koreguojamas, keičiant skrydžių bandymų organizavimo tvarką arba dėl kitų, nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, t. y. ne dėl Tiekėjo kaltės (vėlavimo). Jeigu Tiekėjas vėluoja sumontuoti, suderinti ir paruošti įrangą skrydžių bandymams ne dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjas turi kompensuoti Pirkėjo skrydžių bandymų organizavimo išlaidas.

- Įrangos pristatymo ir įrengimo vieta – VĮ „Oro navigacija“, Liepojos pl. 1, LT-00170 Palanga.

- Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant. Kiekviena pakuotė turi turėti ženklinimą su įrangos dalies pavadinimu, dydžiu ir pakuotėje esančių Prekių kiekiu.

- DOKUMENTAI

- Kartu su Prekėmis Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

  - Prekių pakuotės lapą su nurodytu Prekių pakuočių sudėtinių dalių sąrašu;

  - Įrangos eksploatacinę dokumentaciją, kurioje turi būti pateikta ši informacija: techniniai duomenys, eksploataciniai ir techninės priežiūros nurodymai su darbų eiliškumo aprašymu, nurodymai įrengimui, elektros sistemos schema, įrangos grandinių principines schemas, įrangos išdėstymo ir surinkimo brėžiniai, įrangos tinkamam veikimui užtikrinti derinimo darbų detalią metodologiją;

  - Kalibravimo liudijimus arba kitus lygiaverčius dokumentus (bandymų protokolus, kokybės sertifikatus ir pan.), patvirtinančius gamintojo deklaruojamas Prekių technines  charakteristikas;

  - Prekių ir atliktų montavimo, diegimo ir konfigūravimo darbų dokumentaciją;

  - Europos Sąjungos atitikties deklaraciją.

- TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

- Tiekėjas, pagaminęs DME, kviečia Pirkėjo atstovą (-us) į įrangos bandymus (angl. Factory Acceptance Test). Visi bandymai bus atliekami Tiekėjo nurodytoje vietoje iš anksto su Pirkėju suderintu laiku bei pagal suderintą bandymų programą.

- Bandymu metu bus tikrinamas Prekių atitikimas techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams, Prekių funkcionalumas bei našumas.

- Bandymų eiga ir rezultatai turi būti dokumentuojami.

- Bandymų metu išaiškėjus, kad Prekės turi defektų arba neatitinka šioje techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, arba išaiškėjus kitiems trūkumams, šiuos trūkumus ir/ar neatitikimus Tiekėjas privalo ištaisyti savo Iėšomis.

- Bandymai bus atliekami Tiekėjo sąskaita. Pirkėjo atstovų kelionės (skrydžio, apgyvendinimo, maitinimo ir kt.) išlaidos Prekių bandymų metu, į pasiūlymo kainą neįskaičiuojamos, jas Pirkėjas apmoka savo lėšomis. Jeigu bandymų rezultatai neigiami, tokiu atveju pakartotinos Pirkėjo atstovų kelionės  išlaidas apmoka Tiekėjas.

- Vietos įrangos bandymai (angl. Site Acceptance Test) (SAT) atliekami sumontavus, suderinus ir atlikus skrydžių bandymus. SAT taikomi 27, 28, 29 punktų reikalavimai. Tiekėjo atstovų kelionių išlaidos (skrydžio, apgyvendinimo, maitinimo ir kt.) turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Dalių REMONTO PASLAUGOS

- Paslaugų užsakymo ir teikimo tvarka:

  - Pirkėjas, prieš siųsdamas Tiekėjui sugedusią detalę, pateikia Tiekėjui užsakymą elektroniniu paštu arba kitu sutartu būdu;

  - Pirkėjas, gavęs Tiekėjo patvirtinimą apie užsakymo gavimą, savo lėšomis siunčia Tiekėjui jo nurodytu adresu sugedusią detalę ir aptikto gedimo aprašymą;

  - Tiekėjas, gavęs sugedusią detalę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo elektroniniu paštu arba kitu sutartu būdu informuoti Pirkėją apie planuojamus atlikti remonto darbus ir gauti Pirkėjo užsakymo patvirtinimą. Tuo atveju, jeigu sugedusios detalės dėl pateisinamų priežasčių neįmanoma suremontuoti arba užsakomų remonto paslaugų kaina viršytų naujos detalės vertę, Tiekėjas turi teisę pakeisti sugedusią detalę nauja nenaudota;

  - Tiekėjas privalo suteikti užsakyme nurodytas paslaugas bei grąžinti Pirkėjui detalę ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo patvirtinimo. Pranešimas apie suteiktas paslaugas išsiunčiamas kartu su suremontuota detale arba siunčiamas elektroniniu paštu, ar kitu suderintu būdu, per 3 darbo dienas nuo detalės išsiuntimo;

  - Pristatymo, muitų ir kt. išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu, apmoka Tiekėjas.

- Garantiniai ĮSIPAREIGOJIMAI ir Atsarginės dalys

- DME įrangai turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantijos laikotarpis, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Pirkėjas turi teisę dėl Prekių kokybės reikšti Tiekėjui reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.334 straipsnyje.

- Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Prekių gedimai arba sugedusios Prekės keičiamos naujomis (įskaitant Prekių ar jų dalių transportavimo kaštus). Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Prekės (ar bet kokios jos dalies, įskaitant programinės įrangos) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą.

- Garantijos laikotarpiu sugedusios Prekės veikimas turi būti visiškai atstatytas arba sugedusi Prekė pakeista ekvivalentiška nauja preke, ne ilgiau kaip per 60 darbo dienų nuo pranešimo Tiekėjui išsiuntimo dienos.

- Turi būti pateiktas atsarginių dalių komplektas 6.1. ir 6.3. punkte numatytai įrangai (be papildomo mokesčio). Atsarginių dalių kiekis turi būti toks, kad kiekvienas skirtingas blokas įrangos spintoje turi turėti vieną atsarginį.

- Tiekėjas turi garantuoti, kad teikiamos DME įrangos eksploatavimo laikas bus ne trumpesnis kaip 10 metų.

- APmokymai

- Įrangos techninės priežiūros mokymai turi būti skirti ne daugiau kaip 6 pirkėjo darbuotojams.

- Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 5 darbo dienos. Mokymai turi vykti tik vieną kartą, vienu laiku su ILS/DME mokymais.

- Mokymai turi vykti naudojant tokios pat įrangos treniruoklį tiekėjo patalpose.

- Mokymų baigimą patvirtina išduoti sertifikatai (anglų k.).

- Pirkėjo darbuotojų kelionės (skrydžio, apgyvendinimo, maitinimo ir kt.) išlaidos į pasiūlymo kainą neįskaičiuojamos, jas Pirkėjas apmoka savo lėšomis.

Atkreipiame dėmesį, jog Tiekėjui suteikiama galimybė iki Pirminių pasiūlymų pateikimo dienos apžiūrėti prekių įrengimo vietą.

Atsižvelgiant į tai, kad garantijos terminas yra vienas iš pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, sutartyje bus nurodytas tiekėjo siūlomas garantijos terminas, tačiau jis bet kuriuo atveju turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn.