TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS BENDROJI DALIS

DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGOS L2

- Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (Pirkėjas) perka duomenų perdavimo L2 paslaugas.

- Konkretūs reikalavimai reikiamai greitaveikai, adresai tarp taškų A-B, paslaugų teikimo laikotarpis nurodyti Techninės specifikacijos specialiojoje dalyje.

- Paslaugos tiekėjas privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, el. paštu planiniaidarbai@kvtc.gov.lt  informuoti apie techninių galimybių tyrimo darbus, ar darbus susijusius su paslaugų diegimu, kai darbai  vykdomi vykstant į objektą gyvai. El. pašte nurodyti: kokia įmonė planuoja atvykti, į kur planuoja atvykti (taško A adresas),  atvykimo tikslas (TG tyrimas, paslaugų diegimas), atvykimo laikas (dienos tikslumu), atvykstančio darbuotojo vardas, pavardė. Atvykstantys darbuotojai su savimi privalo turėti darbo pažymėjimus.

- Į paslaugos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su pirkimo objektu (įskaitant, bet neapsiribojant: patiriamas už sąskaitų pateikimą informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis; paslaugos paleidimą; naujų objektų prijungimo atveju – įrengimo mokestis ir pan.), išskyrus atvejus, kai konkrečiame pirkime, organizuojamame dinaminėje pirkimų sistemoje, būtų nurodyta kitaip;

- Paslaugų teikėjas turi savo lėšomis atlikti esamų paslaugų gedimo ir profilaktinius darbus per šios techninės specifikacijos 3 skyriuje „Reikalavimai techniniam aptarnavimui ir priežiūrai“ pateiktoje lentelėje nurodytą gedimų šalinimo laiką, užtikrinant ne prastesnius parametrus, kurie buvo prieš remontą.

- Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi laikys, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

  - techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

  - techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- Paslaugos tiekėjas privalo iš anksto ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų el. paštu info@kvtc.gov.lt informuoti apie planuojamus remonto ir profilaktinius darbus galinčius trukdyti naudotis teikiama paslauga.

- Paslaugų  teikėjas, pasirašius sutartį, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi pateikti  kontaktinio asmens duomenis avarijų ir gedimų registravimui.

II. REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMO TECHNOLOGIJAI

| Paslaugos pateikiamumas (prieigos ir loginio sujungimo) | Ne mažiau kaip 99 procentai |
| --- | --- |
| Galinės įrangos sietuvas | Elektrinis (ISO/IEC 8802-3, RJ-45 jungtis): 100/1000 Base-TX |
|  | Šviesolaidinis (SC/FC/LC jungtys): 100Base-FX (atskirais atvejais), 100Base-BX (atskirais atvejais), 1000Base-LX/LH/SX/ZX, 10GBase-LR |
| Duomenų perdavimo lygmens protokolas | IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.1Q (VLANs) |
| Sujungimui naudojamos tinklo technologijos | MPLS Metro-Ethernet, NG-SDH, CWDM, DWDM ir/ar jų kombinacijos |
| Taškas-daug taškų (point-to-multipoint) sujungimų palaikymas | Ne |
| Daugtaškių (any-to-any) sujungimų palaikymas | Ne |
| Tiesioginių taškas-taškas sujungimų (point-to-point) palaikymas | Taip |
| Kliento duomenų perdavimas tinklu | Kliento perduodamo srauto STP (Spanning Tree Protocol) apibrėžtas standartais IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s., Cisco PVST, PVST+ ), 802.1Q žymės (Ethernet kadras, VLAN numeris, CoS bitai, Q-in-Q žymė) perduodamos skaidriai |
| Maksimalus paketo dydis (MTU – Maximum Transmission Unit) | 1540 baitai be kontrolinių bitų (angl. – Frame Check) |
| Paslaugų teikimas viename taške | Vienas fizinis sietuvas – viena L2 sprendimų taškas-taškas paslauga |
| Virtualių prievadų skaičius | Daugiau nei 1 (vienas) VLAN; |
| Greitaveika | Ne mažiau kaip 10 Mb/s ir ne daugiau kaip 100 Gb/s |
| Duomenų srautų greitaveikos ribojimas | Pagal 2 OSI lygmens informaciją |
| Dvikryptis vėlinimas (Round Trip Delay) | Ne daugiau kaip 25 ms |
| Vėlinimo pokytis (Jitter) | Ne daugiau kaip 10 ms |
| Paketų praradimas (Packet Loss) | Ne daugiau kaip 0,05 % |

- REIKALAVIMAI TECHNINIAM APTARNAVIMUI IR PRIEŽIŪRAI

| Reikalavimai | Reikalavimo užtikrinimo kriterijus |
| --- | --- |
| Techninės priežiūros laikotarpis | Ne ilgesnis kaip 2 valandų per mėnesį |
| Reakcijos laikas sutrikimų ir/ar gedimų šalinimui | Ne vėliau kaip per 30 min. nuo pranešimo (telefonu ir el. paštu) gavimo metu |
| Terminas sutrikimų ir/ar gedimų pašalinimui | Ne vėliau kaip per 8 val. nuo pranešimo (telefonu ir el. paštu) gavimo metu |
| Numatomos planinių perjungimo (nutraukimo) darbų derinimas | Su perkančiąja organizacija ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų suderinti planinių paslaugų perjungimo (nutraukimo) ir profilaktikos darbų, įtakosiančių paslaugų funkcionalumą, vykdymo laiką |