Pagal priedą Nr. 2

UAB Formedics siūlomų medicininių priemonių sąrašas

Medicinos priemonės intervencinei radiologijai

| Dalies Eil.Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medicinos priemonės intervencinei radiologijai |  |  |  |  |  |  |
| 110. |  | Punkcinės adatos angiografijai | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Diametras: 18G; 19G |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilgis iki 75mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atspari sulinkimui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su šoniniais sparneliais geresnei įvedimo kontrolei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Galimas vielos-pravedėjo diametras: .022" (19G); .038" (18G) |  |  |  |  |  |  |
| 111. |  | Standartiniai įvedėjai ("introdiuseriai") | Iki 150 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje su išplėtėju |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje su angiografine adata |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje su mini-viela-pravedėju (3F - .018"; 4F - .022" J; virš 5F - .035" J) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kraują/skystį stabdantis vožtuvas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su specialia danga, pagerinančia slydimą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus dydžio: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 9F; 10F; 12F; 14F; 16F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: nuo 6cm iki 23cm |  |  |  |  |  |  |
| 112. | IVA | Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") miego arterijų angioplastikai ir neurointervencijoms | Iki 2 vnt. | IVA | 5,00 % | 79,80 | 159,60 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga |  | Katalogas, 18 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Vidinis paviršius padengtas teflonu |  | Katalogas, 18 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Distalinis galas: su rentgenokontrastiniu netraumuojančiu galiuku |  | Katalogas, 18 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus dydžio: 6F; 7F; 8F; 9F |  | Katalogas, 18 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Didelio vidinio diametro: 6F - virš 0,085"; 7F - virš 0,095" |  | Katalogas, 18 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: 55cm ir 95cm |  | Katalogas, 18 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, multipurpose ir pan.) |  | Katalogas, 18 psl; taip. |  |  |  |  |
| 113. |  | Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") periferinėms intervencijoms | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vidinis paviršius padengtas teflonu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinis galas: su rentgenokontrastiniu netraumuojančiu galiuku |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus dydžio: 6F; 7F; 8F; 9F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Didelio vidinio diametro: 6F - virš 0,085"; 7F - virš 0,095" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: 45cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, multipurpose ir pan.) |  |  |  |  |  |  |
| 114. |  | Specialūs nukreipiantys įvedėjai ("guiding sheats") periferinėms intervencijoms | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga distaliniame gale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinis galas: su netraumuojančiu galiuku |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvedėjo vožtuvų pasirinkimas: Tuohy-Borst, Check-Flo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus dydžio: 4F; 5F; 5,5F; 6F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vidinis praplėtėjas suderinamas su 0,018", 0,035", 0,038" viela |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: 40cm, 45cm, 55cm, 70cm, 90cm, 110cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinio galo konfigūracija: įvairi (tiesus, Ansel, Raabe, Balkin ir pan.) |  |  |  |  |  |  |
| 115. |  | Specialūs įvedėjai ("introdiuseriai") a.radialis punkcijoms | Iki 10 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje su išplėtėju |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje su angiografine 21G adata |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje su mini-viela: .018"; .021"; ne trumpesnė negu 45cm; tiesiu arba J galu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kraują/skystį stabdantis vožtuvas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su specialia danga, pagerinančia slydimą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus dydžio: 5F; 6F; 7F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: 11cm; 23cm |  |  |  |  |  |  |
| 116. |  | Ilgi įvedėjai ("introdiuseriai") | Iki 5 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje su išplėtėju |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje su angiografine 18G adata |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atšaka plovimui su trijų krypčių kraneliu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kraują/skystį stabdantis vožtuvas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su specialia danga, pagerinančia slydimą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus dydžio: 5F; 6F; 7F; 8F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: 50cm; 55cm; 60cm; 65cm; 70cm; 80cm; 90cm |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Fargo, Fargo Max | Nukreipiančiųjų kateterių sistema (rinkinys) intracerebrinėms procedūroms | 1 rink. | Fargo, Fargo Max | 5,00 % | 334,51 | 334,51 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Kateteris pagamintas iš nailono/poliuretano |  | Bukl, 2 psl; Poliamido/poliuretano |  |  |  |  |
|  |  | Kateterio karkasas sustiprintas nerūdijančio plieno sijomis |  | Bukl, 2 psl; Volframas |  |  |  |  |
|  |  | Vidinis paviršius padengtas teflonu |  | Bukl, 2 psl; Vidus padengtas PTFE |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus dydžio: 5F ir 6F; tiesūs ar formuotu galu (įvairios konfigūracijos) |  | Katalogas, 16 psl; 4,9 ar 6 Fr |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: 90cm, 100cm |  | Katalogas, 16 psl; 95-135 cm; |  |  |  |  |
|  |  | Didelio vidinio diametro: 5F - virš 0,055"; 6F - virš 0,069" |  | Katalogas, 16 psl; 4,9fr – 0,055''; 6 Fr – 0,070'' |  |  |  |  |
| 118. | Corail | Nukreipiantieji kateteriai brachiocefalinėms procedūroms su išplečiamu distaliniu galu | 1 vnt. | Corail | 5,00 % | 416,76 | 416,76 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Kateteris pagamintas iš nailono/poliuretano |  | Bukl, 2 psl; Poliamido/poliuretano |  |  |  |  |
|  |  | Kateterio karkasas sustiprintas nerūdijančio plieno sijomis |  | Bukl, 2 psl; Volframas |  |  |  |  |
|  |  | Vidinis paviršius padengtas teflonu |  | Bukl, 2 psl; Vidus padengtas PTFE |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus dydžio: 6F ir 8F |  | Katalogas, 15 psl; 6 ar 8 Fr |  |  |  |  |
|  |  | Kateterio ilgis: 100cm |  | Katalogas, 15 psl; 100 cm; |  |  |  |  |
|  |  | Vidinis diametras: 0,047" |  | Katalogas, 15 psl; 6fr – 0,047''; 8 Fr – 0,074'' |  |  |  |  |
|  |  | Balionėlio išplėtimo tūris (skersmuo): nuo 0,1ml (5mm) iki 1,0ml (11mm) |  | Katalogas, 15 psl; 6fr – 12 mm; 8 Fr – 14 mm |  |  |  |  |
| 119. |  | Diagnostiniai kateteriai sustiprintu korpusu | Iki 150 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kateterio korpusas sutvirtintas metalinėmis sijomis arba tinkleliu gerai sukimo kontrolei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Didelė rezistencija užlinkimui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinis diametras 4F, 5F, 6F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skysčio pralaidumas: 4F/90cm- 20ml/s, 4F/110cm-18ml/s, 5F/90cm-27 ml/s, 5F/110cm-24ml/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skysčio spaudimo tolerancija: 1000psi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio |  |  |  |  |  |  |
| 120. |  | Diagnostiniai kateteriai | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Didelė rezistencija užlinkimui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinis diametras įvairus: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skysčio spaudimo tolerancija: 1450psi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio |  |  |  |  |  |  |
| 121. |  | Diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vienos dalies konstrukcija |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia") |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sukimo kontrolė 1:1 |  |  |  |  |  |  |
| 122. |  | Diagnostinės PTFE vielos-pravedėjai | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Diagnostiniai vielos-pravedėjai, padengti PTFE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtingo diametro: .018"; .025"; .032"; .035"; .038" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, J-tipo) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio (150cm, 200cm, 260cm, 400cm,) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės, kietos) |  |  |  |  |  |  |
| 123. |  | Diagnostinės didelio stangrumo ("stiff") hidrofilinės vielos-pravedėjai | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vienos dalies konstrukcija |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia") |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Didelis stangrumas (kietumas) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sukimo kontrolė 1:1 |  |  |  |  |  |  |
| 124. |  | Prailgintos diagnostinės hidrofilinės vielos-pravedėjai (apkeitimui) | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vienos dalies konstrukcija |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, "J", "Bolia") |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio (220cm, 260cm, 300cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sukimo kontrolė 1:1 |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Silk | Kraujagyslių rekonstrukcijos priemonės sistema (savaime išsiskleidžiantis uždarų gardelių stentas su nuvedimo-atskyrimo sistema) | 1 rink. | Silk | 5,00 % | 6900,00 | 6900,00 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Stentas pagamintas iš nikelio ir titano lydinio, žymėtas tantalu |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Savaime išsiplečiantis, praplėstais galais |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Uždarų celių struktūros, gerai prisitaiko prie kraujagyslės sienelės, pridengia aneurizmos kaklelį, gerai prilaiko neurospirales |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant kūgio formos plieninės vielos, spec. introdiuseryje |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Proksimalinis ir distalinis galai turi po 4 rentgenokontrastines žymas, nešanti viela su žymekliu per stento ilgį (tiksliam pozicionavimui) |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Rentgenokontrastinės žymos iš platinos ir volframo lydinio |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Diametras 4,5mm, ilgiai nuo 14mm iki 37mm |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotos sistemos ilgis: 220 cm |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Suderinama su 0,021" vidinio diametro mikrokateteriu |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Suderinama su mikrokateteriu, kurio distalinis galas 5cm |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Skirta 2,5-4,0mm kraujagyslėms |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Padengtas liubrikantu, palengvinančiu mikrokateterio praėjimą |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Stentas gali būti suskleistas esant daliniam išskleidimui keičiant poziciją |  | Bukl, 2 psl; taip. |  |  |  |  |
| 126. |  | Intrakranijinių kraujagyslių savaime išsiskleidžiantis atvirų gardelių mikrostentas, nesuskleidžiamas | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas naudoti kartu su neurospiralėmis gydant plataus kaklelio aneurizmas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrostento akutės atviro tipo, segmentinio atsidarymo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant nešančios stabilizuojančios vielos, spec. introdiuseryje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nešanti viela turi rentgenokontrastinį stūmėją-žymeklį proksimaliau priemonės ir minkštą \rentgenokontrastinę spiralę distaliniame gale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinis nešančios vielos galas 19mm ilgio, suformuotas 45° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rekomenduojamo mikrokateterio ilgis: 150cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rekomenduojamo mikrokateterio vidinis spindis: 0,027" (=0,69mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrostento ilgis: nuo 10mm iki 30mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrostento skersmuo: nuo 2,5mm iki 4,5mm |  |  |  |  |  |  |
| 127. |  | Kraujagyslių rekonstrukcijos priemonė | 1 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Pagaminta iš nikelio ir titano lydinio, žymėto tantalu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Savaime išsiplečianti |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintos uždarų celių struktūros |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuota ant kūgio formos plieninės vielos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proksimalinis ir distalinis galai turi po 4 rentgenokontrastines žymas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rentgenokontrastinės žymos iš platinos ir volframo lydinio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diametras 4,5mm, ilgiai nuo 14mm iki 37mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotos sistemos ilgis: 220 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinama su 0,021" vidinio diametro mikrokateteriu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinama su mikrokateteriu, kurio distalinis galas 5cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirta 2,5-4,0mm kraujagyslėms |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Padengtas liubrikantu, palengvinančiu mikrokateterio praėjimą |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Leo Plus, Leo baby | Intrakranijinių kraujagyslių stentas, išsiplečiantis savaime (rinkinys) | 1 rink. | Leo Plus, Leo baby | 5,00 % | 2780,00 | 2780,00 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Pintos uždarų celių struktūros |  | Bukl., 2 psl. viršuje |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas intrakranijinių (nuo 2,0mm iki 6,5mm) kraujagyslių susiaurėjimams gydyti |  | Bukl. 4 psl. paaiškinama, kad, pvz 4,5 mm skersmens stentas išsiplečia iki 5,5 mm |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant nešančios mikrovielos |  | Bukl. 4 psl. su mikroviela ir priedais |  |  |  |  |
|  |  | Stento diametras: nuo 2,5mm iki 5,5mm |  | Bukl. 4 psl. nuo 2,5mm iki 5,5mm |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis: nuo 12mm iki 75mm |  | Bukl. 4 psl. nuo 12mm iki 75mm |  |  |  |  |
|  |  | Galima suskleisti iki 90% stento, repozicionuoti |  | Bukl., 2 psl. apačioje, Galima suskleisti iki 90% stento |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje su nešančiuoju 2,4F-3,3F mikrokateteriu |  | Bukl. 4 psl. 2,4F-3,3F mikrokateteriu |  |  |  |  |
| 129. |  | Galvos smegenų kraujagyslių tėkmes nukreipėjas | 1 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirta galvos smegenų kraujagyslių plataus kaklelio, verpstinėms, didelėms ir neplyšusioms gigantinėms aneurizmoms gydyti |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priemonė pagaminta iš nikelio-titano lydinio sijų |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priemonė gali būti naudojama viena arba derinant su kitomis priemonėmis (neurospiralėmis) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Visa priemonė gerai matoma rentgeno kontrolėje (žymekliai ir sijos visame ilgyje) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priemonė gali būti pilnai išskleista ir suskleista, kol neatliktas atskyrimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priemonė skirta naudoti su .027" vidinio spindžio mikrokateteriu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priemonė skirta naudoti kraujagyslėse nuo 2mm iki 5mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priemonės ilgis nuo 9mm iki 37mm |  |  |  |  |  |  |
| 130. |  | Bifurkacinių galvos smegenų aneurizmų implantas | 1 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas bifurkacinėms galvos smegenų plataus kaklelio aneurizmoms |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento su distaliniais plačiai atsiveriančiais lapeliais (inkaravimui) tipas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atskiriamas elektrolizės būdu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su .021" mikrokateteriu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proksimalinis (stento) segmentas: 4mm skersmens (nuo 2,5mm iki 4mm skersmens kraujagyslėms) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gali būti su neilono tinkleliu distaliniame gale geresniam spiralių prilaikymui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skersmuo tarp inkaruojančių lapelių (išsiskleidus): nuo 5mm iki 15mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proksimalinis (stento) segmentas: 15mm ilgio; 20mm ilgio |  |  |  |  |  |  |
| 131. |  | Intrakranijinis remodeliuojantis mikrostentas, išsiplečiantis savaime, pritvirtintas prie pravedėjo | 1 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas naudoti kartu su neurospiralėmis gydant plataus kaklelio aneurizmas (remodeliuojant kakliuką) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas naudoti nuo 3mm iki 6mm skersmens intrakranijinėse kraujagyslėse |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pritvirtintas prie pravedėjo, atskiriamas elektrolizės būdu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas gali būti išskleistas ir pilnai suskleistas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrostento akutės uždaro tipo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pravedėjo darbinis ilgis: 180cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas naudoti su mikrokateteriais, kurių vidinis spindis: 0,5mm (0,021") - 4mm stentui; 0,7mm (0,027") - 6mm stentui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento žymekliai: distaliniame gale 3 arba 4, proksimaliniame gale 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrostento skersmuo: 4mm ir 6mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 30mm |  |  |  |  |  |  |
| 132. |  | Vienkartiniai kabeliai atskirti mikrostentui elektrolizės būdu | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirti elektrolizės būdu atskiriamam mikrostentui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje 2 sterilūs, skirtingų spalvų (atskirti poliariškumui) kabeliai |  |  |  |  |  |  |
| 133. |  | Mechaninės trombektomijos rinkinys su balioniniu nukreipiančiu kateteriu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas galvos smegenų kraujagyslių retrakcinei (mechaninei) trombektomijai ūmaus išeminio insulto atveju |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tarpusavyje suderinamame rinkinyje: |  |  |  |  |  |  |
| 133.1. | Corail plus, | balioninis 8F nukreipiantis kateteris (90cm ilgio, ID 1,9mm) | Iki 2 vnt. | Corail plus, Katalog 15 psl, 8 Fr – 100 cm, 1,9 mm ID | 5,00 % | 416,76 | 833,52 | Balt Extr., Prancūzija |
| 133.2. | Vasco plus, | tolimo pasiekiamumo kateteris (DAC, OD 5,2F, ID 1,4mm, 125cm ilgio) | Iki 2 vnt. | Vasco plus, Katalog 15 psl, DAC, OD 5 Fr, ID 0,0401'' (1,02 mm) 140 cm ilgio. | 5,00 % | 377,00 | 754,00 | Balt Extr., Prancūzija |
| 133.3. | Catch. | 2,7F 150cm mikrokateteris, krešulio ištraukėjas 0,018"x180cm | Iki 2 vnt. | Catch. Katalog. 15 psl., 2,4 ir 3,8 Fr mikrokateteris, krešulio ištraukėjas Catch | 5,00 % | 2572,69 | 5145,38 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Viso 133 pozicija |  |  |  |  | 6732,90 |  |
| 134. |  | Krešulio retraktoriaus (intrakranijinis mikrostentas, išsiplečiantis savaime, pritvirtintas prie pravedėjo) rinkinys | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas galvos smegenų kraujagyslių retrakcinei (mechaninei) trombektomijai ūmaus išeminio insulto atveju |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas naudoti stambiose (nuo 3mm iki 6mm skersmens) intrakranijinėse kraujagyslėse |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pritvirtintas prie pravedėjo, atskiriamas elektrolizės būdu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas gali būti išskleistas ir pilnai suskleistas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrostento akutės uždaro tipo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pravedėjo darbinis ilgis: 180cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas naudoti su mikrokateteriais, kurių vidinis spindis: 0,5mm (0,021") - 4mm stentui; 0,7mm (0,027") - 6mm stentui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento žymekliai: distaliniame gale 3 arba 4, proksimaliniame gale 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrostento skersmuo: 4mm ir 6mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 30mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje vienkartiniai kabeliai stento atskyrimui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabelių ilgis: daugiau kaip 2,75m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supakuoti atskirai nuo stento |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Penumbra aspiration systems | Aspiracinės trombektomijos rinkinys |  | Penumbra aspiration systems |  |  |  | Penumbra, JAV |
|  |  | Skirtas galvos smegenų kraujagyslių aspiracinei trombektomijai ūmaus išeminio insulto atveju |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tarpusavyje suderinamame rinkinyje: |  |  |  |  |  |  |
| 135.1. | NeuronMAX6F088 | Nukreipiantis kateteris: diametras 6F, vidinis spindis 0,088", darbinis ilgis 80-90cm, distalinė lanksti dalis 4cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: tiesi, MP | Iki 2 vnt. | NeuronMAX6F088; Penumbra bukl. Taip. | 5,00 % | 253,01 | 506,02 | Penumbra, JAV |
| 135.2. | Neuron 6F Select Catheter WAIN-FBK | Selektyvios proksimalinės kateterizacijos diagnostinis kateteris: diametras - proks. 5,6F, vid. 6F, distal. 5F; ID 0,040", ilgis 105-125cm, distalinė lanksti dalis 9cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: H1, BER, SIM | Iki 2 vnt. | Neuron 6F Select Catheter; Penumbra bukl. Taip. | 5,00 % | 161,17 | 322,34 | Penumbra, JAV |
| 135.3. | 5MAX ACE Rep. catheter | Selektyvios proksimalinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 6F, distal. 5,4F; ID proks. 0,068"-dist.0,060", ilgis 132cm | Iki 2 vnt. | 5MAX ACE Rep. catheter; Penumbra bukl. Taip. | 5,00 % | 1739,46 | 3478,92 | Penumbra, JAV |
| 135.4. | 5MAX Reperfusion Catheter | Selektyvios proksimalinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 6F, distal. 5,0F; ID proks. 0,064"-dist.0,054", ilgis 132cm | Iki 2 vnt. | 5MAX Reperfusion Catheter; Penumbra bukl. Taip. | 5,00 % | 897,1 | 1794,20 | Penumbra, JAV |
| 135.5. | 4MAX Reperfusion Catheter | Selektyvios medialinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 6F, distal. 4,3F; ID proks. 0,064"-dist.0,041", ilgis 139cm | Iki 2 vnt. | 4MAX Reperfusion Catheter; Penumbra bukl. Taip. | 5,00 % | 782,15 | 1564,3 | Penumbra, JAV |
| 135.6. | 3MAX Reperfusion Catheter | Selektyvios distalinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 4,7F, distal. 3,8F; ID proks. 0,043"-dist.0,035", ilgis 153cm | Iki 2 vnt. | 3MAX Reperfusion Catheter; Penumbra bukl. Taip. | 5,00 % | 782,15 | 1564,30 | Penumbra, JAV |
| 135.7. | Velocity Microcatheter | Selektyvios distalinės kateterizacijos mikrokateteris aspiracijai: diametras - proks. 2,95F, distal. 2,6F; ilgis 160cm | Iki 2 vnt. | Velocity Microcatheter; Penumbra bukl. Taip. | 5,00 % | 782,15 | 1564,30 | Penumbra, JAV |
| 135.8. | Seperator | Separatorius: distalinio galo OD 0,030"-0,035"-0,045", ilgis: nuo 135cm iki 158cm | Iki 2 vnt. | Seperator; Penumbra bukl. Taip. | 5,00 % | 334,51 | 669,02 | Penumbra, JAV |
| 135.9. | 3D Stent retriever; | Krešulio retraktorius: 3D dizaino, diametras išskleidus 4,5mm, pritvirtintas ant 200cm vielos-nešėjo | 1 vnt. | 3D Stent retriever; Penumbra bukl. Taip. | 5,00 % | 2463,22 | 2463,22 | Penumbra, JAV |
| 135.10. | Pump Canister | Aspiracijos kanistra | Iki 2 vnt. | Pump Canister; Penumbra bukl. Taip. | 5,00 % | 125,29 | 250,58 | Penumbra, JAV |
| 135.11. | Pump line | Prailginimo linija aspiracijai: ID 0,088", distalinis galas - rotuojantis Luer-lock | Iki 2 vnt. | Pump line, ; Penumbra bukl. Taip. | 5,00 % | 319,91 | 639,82 | Penumbra, JAV |
|  |  | Viso 135 pozicija |  |  |  |  | 14817,02 |  |
| 136. | Asahi Chikai 10, 14 WAIN | Mikroviela hidrofilinė standartinėms neurointervencijoms | Iki 10 vnt. | Asahi Chikai 10, 14 | 5,00 % | 198,00 | 1980,00 | Asahi, Japonija |
|  |  | Išorinis skersmuo: .010"; .014" |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Distalinės dalies medžiaga: platina (spiralė) |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Distalinės dalies ilgis: 9,5cm; 30cm |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Distalinės dalies forma: tiesi (lengvai formuojama) |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Šerdies medžiaga: nerūdijantis plienas |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Darbinis ilgis: 200cm; 300cm |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
| 137. |  | Mikroviela hidrofilinė 0,014" neurointervencijoms | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinis skersmuo: 0,014" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rentgenokontrastinės dalies ilgis: 35cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinės dalies forma: tiesi (lengvai formuojama) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinės dalies minkštumas: standartinis, labai minkštas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Šerdies medžiaga: titano lydinys |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilgis: 300cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Asahi Chikai 10, 14 WAIN | Mikroviela hidrofilinė neurointervencijoms vingiuotoms kraujagyslėms | Iki 10 vnt. | Asahi Chikai 10, 14 | 5,00 % | 198,00 | 1980,00 | Asahi, Japonija |
|  |  | Išorinis skersmuo: .007"; .009"; .010"; .012"; .014" |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Distalinės dalies medžiaga: platina (spiralė) |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje yra mikro-suktukas |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Distalinės dalies forma: tiesi; 45'; J-tipo |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Šerdies medžiaga: nerūdijantis plienas |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Darbinis ilgis: 200cm |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
| 139. | Sion | Mikroviela, naudojama vainikinių širdies kraujagyslių angioplastikai PTCA | Iki 10 vnt. | Sion | 5,00 % | 66,00 | 660,00 | Asahi, Japonija |
|  |  | Išorinis skersmuo: 0,014" |  | PTCA bukl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Distalinė dalis: smailėjantis kūgis |  | PTCA bukl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Distalinės smailėjančios dalies ilgis: 3cm |  | PTCA bukl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Šerdies medžiaga proksimaliniame gale: nerūdijantis plienas |  | PTCA bukl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Distalinės dalies medžiaga: platina (spiralė) |  | PTCA bukl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Distalinės dalies ilgis: 3cm - 11cm |  | PTCA bukl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Distalinės dalies forma: tiesi (formuojama) |  | PTCA bukl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga |  | PTCA bukl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Darbinis ilgis: 185cm; galimas ilgis pakeitimui ("Exchange Length"): 300cm |  | PTCA bukl, taip |  |  |  |  |
| 140. | Sonic | Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga, atsiskiriančiu galu | Iki 2 vnt. | Sonic | 5,00 % | 715,00 | 1430,00 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis |  | Katalogas, 6 psl - „braided“ pintas |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio distalinis galas gali atsiskirti: atsiskyrimo vieta pažymėta žymekliu; skirtingo ilgio: 1,5cm, 3cm, 5cm |  | Katalogas, 6 psl - „Fusecath“ - 1,5 ir 2,5 cm |  |  |  |  |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga |  | Bukl. 1 psl „Hidrospeed 2“ danga |  |  |  |  |
|  |  | Išorinis diametras: 1,9F |  | Katalogas, 6 psl; distal OD 1,2 ar 1,5 Fr |  |  |  |  |
|  |  | Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO |  | Bukl. 1 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Distalinio galo forma: tiesi |  | Bukl. 1 psl Taip |  |  |  |  |
| 141. | Baltachi | Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga | Iki 2 vnt. | Baltachi | 5,00 % | 466,00 | 932,00 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove) |  | Bukl, 3 psl, „flow dependant“, 4 psl 0,007'' 0,009'' viela |  |  |  |  |
|  |  | Proksimali kateterio dalis sustiprinta |  | Bukl, 3 psl „braided“ |  |  |  |  |
|  |  | Proksimalinis/distalinis kateterio išorinis diametras 2,7F /1,3F |  | Bukl 4 psl , OD proks 2,7 Fr. OD dist 1,2; 1,5; 1,8 Fr |  |  |  |  |
|  |  | Distalinio galo vidinis diametras 0,013", ilgis 25cm |  | Bukl 4 psl, dist ID 0,013'', ilgis 25 cm |  |  |  |  |
|  |  | Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Kateterio darbinis ilgis 165cm |  | Bukl. 4 psl Taip, 165 cm |  |  |  |  |
|  |  | Atsparus užlinkimui |  | Bukl, 3 psl Taip .„braided“ |  |  |  |  |
|  |  | Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
| 142. |  | Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proksimalinė kateterio dalis sustiprinta |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinis kateterio diametras distalinėje dalyje 3,0F, pereinantis į 1,5F proksimaliai |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distalinio galo vidinis diametras 0,012", ilgis 35cm arba 42cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kateterio darbinis ilgis 165cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atsparus užlinkimui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO |  |  |  |  |  |  |
| 143. |  | Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sustiprintas korpusas (reinforced) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairios konfigūracijos: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) naudojamas su ne didesne kaip 0,012" viela; proksimalus/distalus išorinis diametras 2,3F/1,7F; distalaus galo vidinis diametras 0,015"; darbinis ilgis 153cm; su dviem rentgenokontrastiškais žiedais, tarp kurių atstumas 3cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) naudojamas su ne didesne kaip 0,014" viela; proksimalus/distalus išorinis diametras 2,3F/1,9F; distalaus galo vidinis diametras 0,017"; darbinis ilgis 153cm; su dviem rentgenokontrastiškais žiedais, tarp kurių atstumas 3cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) naudojamas su ne didesne kaip 0,018" viela; proksimalus/distalus išorinis diametras 2,8F/2,3F; distalaus galo vidinis diametras 0,021"; darbinis ilgis 130cm, 153cm; gali būti su dviem rentgenokontrastiškais žiedais, tarp kurių atstumas 3cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) naudojamas su ne didesne kaip 0,021" viela; proksimalus/distalus išorinis diametras 2,8F/2,8F; distalaus galo vidinis diametras 0,027"; darbinis ilgis 110cm, 130cm, 145cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Eclipse | Okliuzinių mikro balionų sistema su viela galinėms ir bifurkacinėms aneurizmoms | 1 rink. | Eclipse | 5,00 % | 718,00 | 718,00 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant galines ir bifurkacinėms aneurizmas |  | Katalogas, 7 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Žemo slėgio, prisitaikantis |  | Katalogas, 7 psl; Taip „super compliant low pressure“ balionas |  |  |  |  |
|  |  | Bendras kateterio ilgis 150cm |  | Katalogas, 7 psl; 160 cm |  |  |  |  |
|  |  | Kateterio diametras 2,2F, 2,5F ir 3,0F |  | Katalogas, 7 psl; OD distal 2 Fr, proksimal 2,7 |  |  |  |  |
|  |  | Balionų diametrai 6mm, ilgis nuo 7mm iki 20mm |  | Katalogas, 7 psl; diametr 6 mm, ilgiai 7, 9, 12, 15, 20 mm |  |  |  |  |
|  |  | Baliono galiuko ilgis 2mm |  | Katalogas, 7 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju |  | Katalogas, 7 psl; kompl su 0,012'' viela prav. |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su DMSO medžiaga |  | Katalogas, 7 psl; Taip |  |  |  |  |
| 145. | Copernic | Okliuzinių mikro balionų sistema su viela šoninių sienelių aneurizmoms | 1 rink. | Copernic | 5,00 % | 718,00 | 718,00 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant šoninių sienelių aneurizmas |  | Katalogas, 8 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Žemo slėgio |  | Katalogas, 8 psl; Taip „low pressure“ |  |  |  |  |
|  |  | Bendras kateterio ilgis 150cm |  | Katalogas, 8 psl; 160 cm |  |  |  |  |
|  |  | Kateterio diametras iki 2,7F |  | Katalogas, 8 psl; dist 2 Fr, proks 2,7 Fr |  |  |  |  |
|  |  | Balionų diametrai 3mm, 4mm ir 5mm, ilgis 10mm, 15mm, 20mm, 30mm |  | Bukl 2 psl; diam 3-5 mm, ilgiai 10, 15, 20, 30 mm |  |  |  |  |
|  |  | Baliono galiuko ilgis 4mm |  | Katalogas, 8 psl |  |  |  |  |
|  |  | Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju |  | Katalogas, 8 psl; taip, kompl su 0,012'' |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su DMSO medžiaga |  | Bukl, 2 psl, Taip |  |  |  |  |
| 146. |  | Mikrokateteris, skirtas superselektyvioms periferinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio korpusas: sustiprintas volframo spirale; distalinį galą galima formuoti |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateteris pagamintas iš: polistero |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio išorinis diametras: 2,4F; 2,7F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio vidinis diametras: 0,023"; 0,042" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio ilgis: 110cm, 130cm, 150cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,018" |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Stride -Parkway | Mikrokateteris, skirtas superselektyvioms abdominalinėms kateterizacijoms ir embolizacijoms | Iki 3 vnt. | Stride-Parkway | 5,00 % | 319,00 | 957,00 | Asahi, Japonija |
|  |  | Mikrokateterio korpusas: sustiprintas nerūdijančio plieno tinklu |  | Bukl. 2 psl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio galas: atraumatinis, vienas žymeklis, tiesus arba 45° |  | Bukl. 2 psl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas |  | Bukl. 2 psl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga ne mažiau kaip 65cm distaliniame gale |  | Bukl. 2 psl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio išorinis diametras: 2,2F |  | Bukl. 2 psl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio vidinis diametras: ne mažiau 0,020" |  | Bukl. 2 psl, taip, 0,020'' |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio ilgis: nuo 105cm iki 150cm |  | Bukl. 2 psl, taip, 105, 125, 130, 150 cm |  |  |  |  |
|  |  | Lankstaus distalinio galo ilgis: ne mažiau 28cm |  | Bukl. 2 psl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Maksimali naudojama viela: ne daugiau 0,016" |  | Bukl. 2 psl, taip |  |  |  |  |
|  |  | Maksimalus slėgis: 800psi |  | Bukl. 2 psl, taip |  |  |  |  |
| 148. |  | Mikrokateterio ir mikrovielos rinkinys, skirtas naudoti periferinėms embolizacijoms | Iki 5 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio korpusas: distalinis galas lankstus dėl metalinės spiralės, galima formuoti |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateteris pagamintas iš: neilono |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio ir mikrovielos išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio išorinis diametras (proksimalinis/distalinis): 2,8F/2,7F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimalus naudojamo nukreipiančio kateterio vidinis diametras: 0,042" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio vidinio paviršiaus padengimas: teflonas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio vidinis diametras: 0,027" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilgis: mikrokateterio 140cm, 110cm, naudojamas (darbinis) 135cm, 105cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrokateterio distalinis galas lankstus, gali būti: 30cm, 50cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrovielos išorinis diametras: 0,018" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrovielos kūginio galo ilgis: 29cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrovielos šerdies medžiaga: plienas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrovielos galo medžiaga: platinos-volframo spiralė |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrovielos ilgis: 175 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrovielos galas: tiesus (formuojamas), labai minkštas |  |  |  |  |  |  |
| 149. |  | Miego arterijų savaime išsiplečianti priešembolinė sistema | 1 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento forma: tiesus, prisitaikantis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento išskleidimo mechanizmą galima valdyti viena ranka |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas nuo 4,8mm iki 9,0mm kraujagyslėms |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis nuo 4cm iki 6cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas padengtas polietileno tereftalato medžiaga |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos profilis: 6F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system"), 0,014" viela |  |  |  |  |  |  |
| 150. | POD | Periferinės okliuzijos priemonės (POD) rinkinys |  | POD |  |  |  |  |
| 150.1. | POD | Spiralės pagamintos iš platinos, skersmuo 0,020" | Iki 4 vnt. | Bukletas 2 psl; Taip | 5,00 % | 1125,00 | 4500,00 | POD, Penumbra, JAV |
|  |  | Spiralės atsparios išsitempimui |  | Bukletas 2 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Spiralių kietumas: pereinamo kietumo - pradinė dalis standesnė ("inkaras") |  | Bukletas 2 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Spiralių kietumas: pereinamo kietumo - galinė dalis mikštesnė ("užpildas") |  | Bukletas 2 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Suformuotas skersmuo: tinka kraujagyslėms iki 8mm |  | Bukletas 2 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Pilnai sutraukiamos, repozicionuojamos (valdomos) |  | Bukletas 2 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamos su 0,025"-0,027" mikrokateteriais |  | Bukletas 2 psl; Taip |  |  |  |  |
| 150.2. | Px Slim | Mikrokateteris: vidinis spindis: 0,025", galiuko konfigūracija tiesi, 45', 90', 130', 150cm ilgio | Iki 2 vnt. | Bukletas 2 psl; Taip | 5,00 % | 570,00 | 1140,00 | Px Slim deliv microcath, Penumbra, JAV |
| 150.3. | Detachment handle | Atjungėjas 0,020" spiralėms | Iki 2 vnt. | Bukletas 2 psl; Taip | 5,00 % | 115,00 | 230,00 | Detachment Handle, Penumbra, JAV |
|  |  | Viso 150 pozicija |  |  |  |  | 5870,00 |  |
| 151. | MDS | Embolizacinės neuroradiologinės spiralės, atskiriamos mechaniniu būdu | Iki 10 rink. | MDS | 5,00 % | 344,00 | 10320,00 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Pagamintos iš platinos |  | Bukletas, 2-3 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Spiralės atsparios išsitempimui dėl polipropileno mikrosijų spiralės viduje |  | Bukletas, 2-3 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Pirma spiralės kilpa mažesnio diametro |  | Bukletas, 2-3 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Spiralių konfigūracija: 3D arba plokščia spiralė (Helical) |  | Bukletas, 2-3 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Spiralių kietumas: laipsniškai besikeičiantis kietumas, priklausomai nuo spiralės dydžio |  | Bukletas, 2-3 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Spiralių diametras: tarp 0,010" ir 0,015", didėjantis priklausomai nuo spiralės dydžio |  | Bukletas, 2-3 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Suformuotas skersmuo: nuo 1,5 iki 20mm (Helical), nuo 2 iki 25mm (3D) |  | Bukletas, 2-3 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: nuo 2 iki 50cm |  | Bukletas, 2-3 psl; Taip |  |  |  |  |
|  |  | Spiralės ir pravedėjo jungtis lanksti |  | Bukletas, 2-3 psl; Taip |  |  |  |  |
| 152. | Ruby | Periferinės spiralės didelio kalibro aneurizmoms | Iki 5 vnt. | Ruby | 5,00 % | 727,00 | 3635,00 | Penumbra, JAV |
|  |  | Spiralės tipas 0,020" |  | Bukl 2 psl ; taip |  |  |  |  |
|  |  | Spiralės gali būti atitrauktos (valdomos) |  | Bukl 2 psl ; taip |  |  |  |  |
|  |  | Didelio diametro: nuo 3mm iki 32mm |  | Bukl 2 psl ; taip |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: nuo 5cm iki 60cm |  | Bukl 2 psl ; taip |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus mikštumo: standartinis; minkštos |  | Bukl 2 psl ; taip |  |  |  |  |
| 153. |  | Sterilūs filtrai CO2 sistemai | 1 rink. |  |  |  |  |  |
| 154. |  | Sterilios CO2 sistemos rinkinys | 1 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinio sudėtyje specialus 100ml švirkštas su blokuojančia apsauga |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinio sudėtyje specialios prailginimo linijos, specialus čiaupas |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Squid | Skysta embolizacinė medžiaga AVM procedūroms | Iki 2 rink. | Squid | 5,00 % | 695,00 | 1390,00 | Emboflu, Šveicarija |
|  |  | Skystas polimeras, pagamintas iš etileno-vinilo-alkoholio (EVOH) kopolimero ir dimetilsulfoksido (DMSO) tirpalo |  | Bukl, 1 psl taip |  |  |  |  |
|  |  | Polimeras su mikronizuoto tantalo dalelėmis rentgenokontrastiškumui pagerinti |  | Bukl, 1 psl taip |  |  |  |  |
|  |  | Kontroliuojamos embolizacijos, įšvirkštimo ir įvedimo galimybė |  | Bukl, 1 psl taip |  |  |  |  |
|  |  | Galimybė sustabdyti ir pradėti iš naujo įšvirkštimą |  | Bukl, 1 psl taip |  |  |  |  |
|  |  | Skirtingų klampumų: 12 (sumažintas klampumas), 18 (standartinis klampumas) |  | Bukl, 3 psl taip |  |  |  |  |
|  |  | Skirtingo kontrastingumo: su standartiniu ir su 30% sumažintu tantalo kiekiu |  | Bukl, 3 psl taip |  |  |  |  |
|  |  | Pakuotėje: 1,5ml embolizacinės medžiagos, 1,5ml dimetilsulfoksido (DMSO), 3vnt. 1ml švirkštų, 2 adapteriai (skirti sumažinti likutinį tūrį tarp švirkšto ir mikrokateterio) |  | Bukl, 3 psl taip |  |  |  |  |
| 156. |  | Skysta embolizacinė medžiaga AVM procedūroms su jodo kontrastu | Iki 2 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skystas polimeras, pagamintas iš etileno-vinilo-alkoholio (EVOH) kopolimero ir dimetilsulfoksido (DMSO) tirpalo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polimeras su jodo kontrastine medžiaga rentgenokontrastiškumui pagerinti |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontroliuojamos embolizacijos, įšvirkštimo ir įvedimo galimybė |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Galimybė sustabdyti ir pradėti iš naujo įšvirkštimą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtingo klampumo (DMSO kiekio mišinyje): 25%; 30%; 35% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pakuotėje: 1ml švirkšas su paruošta naudoti (be papildomo pasiruošimo) embolizacine medžiaga, 1ml dimetilsulfoksido (DMSO), adapteriai (skirti sumažinti likutinį tūrį tarp švirkšto ir mikrokateterio) |  |  |  |  |  |  |
| 157. |  | Vainikinių širdies kraujagyslių stentai, išskiriantys vaistus (citostatikus) | Iki 2 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento sienelės storis: iki 0,0028" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas padengtas biodegraduojančiu polimeriniu matriksu (PLGA) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento polimerinis matriksas išskiria citostatinius medikamentą (sirolimą) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vaistų išskyrimo laikas: iki 4 mėnesių |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento diametras įvairus: nuo 2,25mm iki 4,00mm (0,25mm žingsnis) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis įvairus: nuo 8mm iki 48mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono išplėtimo slėgis: nominalus 8atm., plyšimo (RBP) iki 19atm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela-pravedėjas: 0,014" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos darbinis ilgis: 138cm |  |  |  |  |  |  |
| 158. | Aneugraft SV coronary | Vainikinių širdies kraujagyslių stentai, dengti medžiaga ("stent-graft") | Iki 2 rink. | Aneugraft SV coronary | 5,00 % | 945,00 | 1890,00 | ITGI Medical, Izraelis |
|  |  | Stento struktūra: dviguba - tarp dviejų stentų mikroporinės tamprios viena kryptimi medžiagos PTFE sluoksnis |  | Bukl 2 psl., taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento diametras įvairus: nuo 3mm |  | Bukl 2 psl., taip, 2,5-4,0 mm |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis įvairus: nuo 9mm iki 26mm |  | Bukl 2 psl., taip, 13-27 mm |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu (vidinis diametras): nuo 0,068" (iki 4mm stento); nuo 0,074" (virš 4,5mm stento) |  | Bukl 2 psl., taip |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis |  | Bukl 2 psl., taip |  |  |  |  |
|  |  | Praėjimo skersmuo: 0,059" (1,5mm) (iki 4mm stento); 0,063" (1,6mm) (virš 4,5mm stento) |  | Bukl 2 psl., taip |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos distalinis skersmuo: 2,7F (iki 4mm stento); 3,0F (virš 4,5mm stento) |  | Bukl 2 psl., taip |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela-pravedėjas: 0,014" |  | Bukl 2 psl., taip |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos darbinis ilgis: ilga sistema (140cm-155cm) |  | Bukl 2 psl., taip |  |  |  |  |
| 159. |  | Vainikinių širdies kraujagyslių CoCr stentai, užmauti ant baliono | Iki 3 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio L605, MRT saugus |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento sienelės storis: iki 0,0032" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistema Rx naudojama su .014" viela-pravedėju, darbinis ilgis: ne mažiau 140cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento diametras įvairus: nuo 2,00mm iki 4,50mm (žingsnis kas 0,25mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis įvairus: nuo 8mm iki 40mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: iki 0,056" (5F) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos profilis: žemas (proksimalinė dalis iki 1,8F; distalinė dalis su balionu ir stentu iki 2,5F) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono išplėtimo slėgis: nominalus iki 8atm., plyšimo (RBP) 18atm. |  |  |  |  |  |  |
| 160. |  | Vainikinių širdies kraujagyslių praplėtimo balionas OTW | Iki 3 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono sienelė pagaminta iš dviejų sluoksnių, dėl ko greitai pripildomas/ištuštinamas, gerai priglunda prie kraujagyslės sienelės |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono pailgėjimas plečiant: iki 3mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rentgenokontrastinės žymės: dvi, lanksčios |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Praėjimo skersmuo: iki 0,024" (0,61mm) (3mm skersmens balionui) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono ilgis: nuo 8mm iki 30mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono diametras: nuo 1,5mm iki 4mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono išplėtimo slėgis: nominalus iki 8atm., plyšimo (RBP) 14atm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: iki 0,056" (5F) - visiems ilgiams ir diametrams |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono distalinis profilis: iki 2,5F (iki 4mm skersmens balionams) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono kateterio proksimalinis profilis: iki 2,3F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Darbinis sistemos ilgis: iki 145cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela pravedėjas: iki 0,014" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire") |  |  |  |  |  |  |
| 161. |  | Miego arterijų savaime išsiplečiantys mišrių akučių (hibridiniai) stentai | Iki 2 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Savaime išsiplečiantys |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento forma įvairi: tiesus; konusinis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento išskleidimo mechanizmą galima valdyti viena ranka |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas naudoti su 0,014" viela - pravedėju |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas darbui su 5F introdiuseriu visų dydžių stentams |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento akučių dizainas: distalinis ir proksimalinis segmentai - atviros akutės, centrinė dalis - uždaros akutės |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 135cm ilgio įvedimo sistemos kateteris |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system"), 25cm ilgio kanalas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lankstus atraumatinis įvedimo kateterio galiukas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis: 20, 30, 40mm; diametrai 6mm, 9mm, 10mm, 6/9mm, 7/10mm |  |  |  |  |  |  |
| 162. |  | Periferinių kraujagyslių stentai, dengti medžiaga ("stent-graft") | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pagamintas iš plieno |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento struktūra: dviguba - tarp dviejų stentų mikroporinės tamprios viena kryptimi medžiagos PTFE sluoksnis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento diametras įvairus: standartiniai (prasiplečia nuo 4mm iki 9mm); dideli (prasiplečia nuo 6mm iki 12mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis įvairus: nuo 12mm iki 58mm (praplėtus: nuo 8,9mm iki 56,5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu: dviem dydžiais didesnis už PTA kateterio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Laisvas, montuojamas ant pasirinkto balioninio PTA kateterio |  |  |  |  |  |  |
| 163. |  | Periferiniai BMS stentai, užmauti ant baliono Rx 0,014" | Iki 10 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pagamintas iš plieno |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento akučių dizainas: uždaros |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento (baliono) diametras įvairus: nuo 4mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis įvairus: nuo 10mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su introdiuseriu: 4F (iki 4,5mm balionams), 5F (iki 6,5mm balionams), 6F (7mm balionams) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: nuo 0,070" (iki 6,5mm balionams), nuo 0,078" (7mm balionams) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant balionėlio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela-pravedėjas: 0,014" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system") |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (75-80cm); ilgos sistemos (100-142cm) |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Radix | Periferiniai CoCr stentai, užmauti ant baliono Rx 0,014" inkstų arterijoms, dengti anglimi | Iki 2 rink. | Radix | 5,00 % | 298,00 | 596,00 | Alvimedica CID, Italija |
|  |  | Stentai skirti inkstų arterijoms |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pagamintas iš plieno su platinos žymekliais galuose |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stentas padengtas grynas anglimi |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento sutrumpėjimas išplečiant: 0,0% |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento akučių dizainas: uždaros, smulkesnės proksimalinėje dalyje (radialinė jėga) ir stambesnės distalinėje dalyje (lankstesnis galas) |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento (baliono) diametras įvairus: 5mm, 6mm, 7mm |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis įvairus: 12mm, 17mm |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant balionėlio |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Baliono plyšimo slėgis (RBP): 19atm. |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela-pravedėjas: 0,018" |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su įvedėju: 5F |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system") |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (75cm); ilgos sistemos (150cm) |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
| 165. |  | Periferiniai CoCr stentai, užmauti ant baliono Rx 0,014" inkstų arterijoms | Iki 2 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentai skirti inkstų arterijoms |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio, MRT saugus |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento (baliono) diametras įvairus: 5mm; 6mm; 7mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis įvairus: nuo 8mm iki 25mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono išplėtimo slėgis: nominalus iki 8atm., plyšimo (RBP) 12atm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela-pravedėjas: 0,014" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su įvedėju: 5F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: 6F (.0,66"-.071" ID) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system") |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos darbinis ilgis: 140cm |  |  |  |  |  |  |
| 166. |  | Periferiniai stentai, užmauti ant baliono OTW | Iki 10 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pagamintas iš plieno BMS arba CoCr lydinio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento akučių dizainas: uždaros |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento (baliono) diametras įvairus: nuo 3mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis įvairus: nuo 10mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela-pravedėjas: .018"; .035" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire") |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Balioninio kateterio išorė padengta slydimą gerinančia medžiaga |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos darbinis ilgis: įvairaus ilgio |  |  |  |  |  |  |
| 167. | Inperia | Periferiniai CoCr stentai, užmauti ant baliono OTW 0,018" | Iki 10 rink. | Inperia | 5,00 % | 298,00 | 2980,00 | Alvimedica CID, Italija |
|  |  | Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento akučių dizainas: uždaros |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento (baliono) diametras įvairus: nuo 4mm |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis įvairus: nuo 10mm |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su introdiuseriu: 5F |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: nuo 0,070" |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela-pravedėjas: 0,018" |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire") |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (75-80cm); ilgos sistemos (100-135cm) |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
| 168. |  | Periferiniai BMS stentai, užmauti ant baliono OTW 0,035" | Iki 10 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pagamintas iš plieno 316L |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento (baliono) diametras įvairus: nuo 4mm iki 10mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis įvairus: nuo 16mm iki 80mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su introdiuseriu: 6F (iki 8mm stentams), 7F (9-10mm stentams) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela-pravedėjas: 0,035" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire") |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 110cm; 135cm |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Flype, HiFlype | Periferiniai savaime išsiplečiantys nitinolio stentai | Iki 3 vnt. | Flype, HiFlype | 5,00 % | 525,00 | 1575,00 | Alvimedica CID, Italija |
|  |  | Stentas skirtas: paviršinėms šlaunies arterijoms, klubinėms arterijoms |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento akučių dizainas: uždaros |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento (išskleisto) diametras įvairus: nuo 4mm iki 14mm |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento ilgis įvairus: nuo 15mm iki 150mm |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su introdiuseriu: 6F (4-10mm stentai); 7F (6-10mm stentai); 8F (12-14mm stentai) |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela-pravedėjas: .018" (4-5mm stentai); .035" (4-14mm stentai) |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos dizainas: visa sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire") |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Stento atskyrimo sistema: galimybė rinktis iš dviejų sistemų, įgalinančių atskirti stentą viena ranka |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 135cm; 165cm |  | Bukl. 3 psl Taip |  |  |  |  |
| 170. |  | Mikrosferos chemoembolizacijai | Iki 15 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos pagamintos iš PEG, gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus (doksirubiciną; irinotekaną), lėtai išskiriantis juos organizme |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos taisyklingai apvalios formos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elastingos, atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairūs dydžiai: 100µm, 200µm, 400µm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse (spalvinis kodavimas) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos paruoštos naudojimui steriliame švirkšte, 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 171. | EmboCept TSO | Mikrosferos chemoembolizacijai pilnos biodegradacijos | Iki 3 vnt. | EmboCept Tandem | 5,00 % | 575,00 | 1725,00 | PharmaCept, Vokietija |
|  |  | Mikrosferos pagamintos iš biodegraduojančios per 1,5val. medžiagos, gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus |  | Bukletas. 2 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos taisyklingai apvalios formos |  | Bukletas. 2 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Elastingos, atsparios suspaudimui |  | Bukletas. 2 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Dydis: 50µm |  | Bukletas. 2 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse (spalvinis kodavimas) |  | Bukletas. 2 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos sterilios, flakone, 450mg/7,5ml |  | Bukletas. 2 psl. Taip. |  |  |  |  |
| 172. |  | Mikrosferos periferinei embolizacijai iš PEG, skirtos hipervaskuliarizuotiems navikams ir AVM | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos pagamintos iš PEG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos taisyklingai apvalios formos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos elastingos, atsparios suspaudimui (deformuojasi ne mažiau 30%), neįtrūksta stumiant pro kateterį |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos labai tikslios kalibracijos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairūs dydžiai: 75µm; 200µm; 400µm; 600µm; 800µm; 1100µm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos nudažytos atskirom spalvom (spalvinis kodavimas) geresnei vizualizacijai |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikrosferos paruoštos naudojimui steriliame švirkšte, 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Cirrus Spirales | Spiralės periferinėms embolizacijoms, laisvos | Iki 30 vnt. | Cirrus Spirales | 5,00 % | 99,00 | 2970,00 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | MRI suderinamumas (ne feromagnetiškos, galimybė naudoti su 1,5T MR skaneriais) |  | Bukl 2 psl |  |  |  |  |
|  |  | įvairus spiralių vielos diametras: .018"; .035" |  | Bukl 2 psl 0,010''-0,038'' |  |  |  |  |
|  |  | įvairios formos: pastovios; kintamos - kūgio |  | Bukl 2 psl |  |  |  |  |
|  |  | įvairaus ilgio: nuo 0,5cm iki 20cm |  | Bukl 2 psl , 2-60mm |  |  |  |  |
|  |  | įvairaus diametro: nuo 1mm iki 25mm |  | Bukl 2 psl 3-15mm |  |  |  |  |
| 174. |  | Spiralės periferinėms embolizacijoms, su pravedėju, atjungiamos (rinkinys su atjungėju) |  |  |  |  |  |  |
| 174.1. |  | Spiralės periferinėms embolizacijoms, su pravedėju, atjungiamos | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | gali būti pilnai išskleistos, o po to pilnai sutraukiamos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | profilis: .035", su mikroplaukeliais geresnei trombogenezei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | įvairaus diametro: 6mm iki 20mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | įvairaus ilgio: nuo 7 iki 14cm |  |  |  |  |  |  |
| 174.2. |  | Spiralių periferinėms embolizacijoms atjungėjas | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | sterilus, supakuotas po 1vnt. atskirai nuo spiralių |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 174 pozicija |  |  |  |  |  |  |
| 175. |  | Kraujagyslių kaištis periferinėms kraujagyslėms | Iki 2 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas greitam periferinės kraujagyslės spindžio užkimšimui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pagamintas iš suformuoto, savaime išsiskleidžiančio nikelio-titano lydinio tinklelio, su 2 žymekliais galuose |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaištis prisuktas prie 155cm ilgio nešančios vielos, gali būti išskleistas / suskleistas kelis kartus |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaištis atskiriamas atsukant po išsiskleidimo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su implantuotu kaiščiu galima atlikti MR tyrimą iki 3T MR tomografu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nuvedamas 4F-5F (0,038" vidinio spindžio) iki 125cm ilgio kateteriu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išskleisto kaiščio skersmuo: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm |  |  |  |  |  |  |
| 176. |  | Kraujagyslių kaištis greitos tėkmės kraujagyslėms | Iki 2 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas arterijoms ir venoms embolizuoti periferinėje kraujagyslių sistemoje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pagamintas iš kintančios formos ir tankio, savaime išsiskleidžiančio nikelio-titano lydinio tinklelio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su 2 žymekliais galuose |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaištis prisuktas prie 135cm ilgio nešančios vielos, gali būti išskleistas / suskleistas kelis kartus |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaištis atskiriamas atsukant po išsiskleidimo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su implantuotu kaiščiu galima atlikti MR tyrimą iki 3T MR tomografu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nuvedamas nuo 1,4mm iki 2,5mm vidinio spindžio (priklausomai nuo kaiščio skersmens), iki 100cm ilgio kateteriu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išskleisto kaiščio skersmuo: nuo 3mm iki 22mm |  |  |  |  |  |  |
| 177. | Indigo | Periferinės aspiracinės trombektomijos rinkinys |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas periferinių kraujagyslių aspiracinei trombektomijai ūmių trombozių atvejais |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tarpusavyje suderinamame rinkinyje: |  |  |  |  |  |  |
| 177.1. | Benchmark | Nukreipiantis kateteris: įv. diametras, įv. vidinis spindis, įv. darbinis ilgis, distalinė lanksti dalis 4cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: tiesi, MP | Iki 2 vnt. | Bukl. 1 psl Taip | 5% | 540,75 | 1080,00 | Penumbra |
| 177.2. | PX SLIM, SMARTCoil | Selektyvios proksimalinės kateterizacijos diagnostinis kateteris: diametras - proks. 5,6F, vid. 6F, distal. 5F; ID 0,040", ilgis 105-125cm, distalinė lanksti dalis 9cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: H1, BER, SIM | Iki 2 vnt. | Bukl. 1 psl Taip | 5% | 672,00 | 1344,00 | Penumbra |
| 177.3. | Indigo System CAT3 | Selektyvios proksimalinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 6F, distal. 5,4F; ID proks. 0,068"-dist.0,060", ilgis 132cm | Iki 2 vnt. | Bukl. 1 psl Taip | 5% | 609,00 | 1218,00 | Penumbra |
| 177.4. | Indigo System SCAT4 | Selektyvios proksimalinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 6F, distal. 5,0F; ID proks. 0,064"-dist.0,054", ilgis 132cm | Iki 2 vnt. | Bukl. 1 psl Taip | 5% | 609,00 | 1218,00 | Penumbra |
| 177.5. | Indigo System CAT5 | Selektyvios medialinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 6F, distal. 4,3F; ID proks. 0,064"-dist.0,041", ilgis 139cm | Iki 2 vnt. | Bukl. 1 psl Taip | 5% | 609,00 | 1218,00 | Penumbra |
| 177.6. | Indigo System CAT6 | Selektyvios distalinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 4,7F, distal. 3,8F; ID proks. 0,043"-dist.0,035", ilgis 153cm | Iki 2 vnt. | Bukl. 1 psl Taip | 5% | 924,00 | 1848,00 | Penumbra |
| 177.7. | Indigo System CAT 8 | Selektyvios distalinės kateterizacijos mikrokateteris aspiracijai: diametras - proks. 2,95F, distal. 2,6F; ilgis 160cm | Iki 2 vnt. | Bukl. 1 psl Taip | 5% | 1344,00 | 2688,00 | Penumbra |
| 177.8. | Indigo System SEP 3-8 | Separatorius: distalinio galo OD 0,030"-0,035"-0,045", ilgis: nuo 135cm iki 158cm | Iki 2 vnt. | Bukl. 1 psl Taip | 5% | 929,25 | 1858,50 | Penumbra |
| 177.9. | 3 D Separator | Krešulio retraktorius: 3D dizaino, diametras išskleidus 4,5mm, pritvirtintas ant 200cm vielos-nešėjo | 1 vnt. | Bukl. 1 psl Taip | 5% | 2450,00 | 2450,00 | Penumbra |
| 177.10. | Indigo System IAPS2 | Aspiracijos kanistra | Iki 2 vnt. | Bukl. 1 psl Taip | 5% | 89,25 | 892,5 | Penumbra |
| 177.11. | IST2, IST3 | Prailginimo linija aspiracijai: ID 0,088", distalinis galas - rotuojantis Luer-lock | Iki 2 vnt. | Bukl. 1 psl Taip | 5% | 199,5 | 1995,00 | Penumbra |
|  |  | Viso 177 pozicija |  |  |  |  |  |  |
| 178. |  | Plaučių kontroliuojamos biopsijos sistema | Iki 40 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirta kontroliuojamai plaučių biopsijai |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinį sudaro pravedėjas ir sukama spiralinė adata |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adatos spindis: nuo 8G iki 14G, ilgis nuo 6cm iki 20cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje kasetė netraumuojančiam mėginio nuėmimui |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Galimybė prijungti Luer švirkštą |  |  |  |  |  |  |
| 179. |  | Periferinės PTA balioniniai kateteriai OTW | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono skersmuo: nuo 3mm iki 12mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baliono ilgis: nuo 2cm iki 10cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su introdiuseriu: 5F (iki 8mm balionams); 6F (9mm-12 balionams) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Balionėlis su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela-pravedėjas: .025"; .035" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire") |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: 10atm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 110cm; 135cm |  |  |  |  |  |  |
| 180. | Elutax SV | PTA balioninis kateteris smulkioms kraujagyslėms, padengtas kompozitu su citostatiku, 0,014" OTW/Rx | Iki 3 vnt. | Elutax SV | 5,00 % | 395,00 | 1185,00 | Aachen, Vokietija |
|  |  | Skirtas: vainikinėms, inkstų, dializės, magistralinėms galvos kraujagyslėms |  | Bukl, 7-12 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Balionėlio padengimas medikamentu apsaugotas kompozitu, sumažinančiu medikamento "išplovimą" įvedimo metu iki 5% |  | Bukl, 3 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Balionėlio konstrukcija: trys sluoksniai pebax |  | Bukl, 3 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Praėjimo profilis: žemas (galiukas <0,017", praėjimo skersmuo <0,038") |  | Bukl, 3 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Programuotas vaisto išskyrimas tik esant virš 6atm |  | Bukl, 3 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Balionėlio ilgiai: nuo 10 iki 250mm, diametrai: nuo 1,5 iki 6mm |  | Bukl, 10 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Darbinis sistemos ilgis: iki 140cm |  | Bukl, 10 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Naudojama viela-pravedėjas: 0,014" |  | Bukl, 10 psl. Taip. |  |  |  |  |
| 181. |  | Tuščiosios venos priešemboliniai filtrai (laikini, su įvedimo sistemomis) | Iki 2 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvedimui per šlauninę veną arba per Jungo veną |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinami su MR |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tinkami mažesnėms nei 30mm skersmens venoms |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naudojami su ne didesnio nei 9F diametro įvedimo sistema |  |  |  |  |  |  |
| 182. |  | Svetimkūnių gaudiklis (specialios vielos su kilpa ir kateterio rinkinys) smulkioms kraujagyslėms | 1 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viela elastinė, nitinolinė, rezistentiška užsilenkimams, rentgenokontrastinė |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairūs kilpų dydžiai |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kateteris labai slidus, rezistentiškas užsilenkimams, rentgenokontrastiškas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinio dydžiai: kateteris 3F, ne trumpesnis kaip 150cm, viela ne trumpesnė kaip 175cm |  |  |  |  |  |  |
| 183. |  | Želatinos kempinė | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Sterili, suspausta, 8x12,5cm dydžio |  |  |  |  |  |  |
| 184. |  | Želatinos dulkės | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Sterilios, flakone 1gr. |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Mynx Grip | Pukcijos vietos uždarymo PGA sistema | Iki 20 rink. | Mynx Grip | 5,00 % | 119,00 | 2380,00 | Balt Extr., Prancūzija |
|  |  | Sistema skirta: pacientams su sutrikusia krešumo sistema; panaudojus dideles antikoaguliantų kiekį |  | Bukl 1 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | PGA medžiaga - poliglikolinės rūgšties polimeras |  | Bukl 1 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | PGA kamštis rezorbuojasi per 60-90 dienų |  | Bukl 2 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Sistema įvedama per introdiuserį (nėra kontakto su oda, mažesnė infekcijos rizika) |  | Bukl 1 psl Taip |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinys pilnai sukomplektuotas darbui |  | Bukl 1 psl Taip |  |  |  |  |
| 186. | Tourniquet | Kompresinė priemonė po a.radialis punkcijų | Iki 2 vnt. | Tourniquet | 5,00 % | 7,25 | 14,50 | SCW, Kinija |
|  |  | Skirta ilgalaikiam a.radialis punkcijos vietos užspaudimui |  | Katalogas, 15 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Pakuotės sudėtis: užspaudimo juosta (su oro vamzdeliu, su vožtuvu, su užspaudžiančia pagalvėle); švirkštas |  | Katalogas, 15 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Užspaudimo juosta skaidri, įgalina vizualiai kontroliuoti punkcijos vietą, greitai uždedama |  | Katalogas, 15 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Užspaudimas selektyvus, netrikdantis veninės kraujotakos |  | Katalogas, 15 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Juostos ilgis: 21cm; 26cm |  | Katalogas, 15 psl; taip. |  |  |  |  |
| 187. | Balloon inflation device | Aukšto slėgio švirkštas angioplastikoms ("indefliatorius") | Iki 20 rink. | Balloon inflation device | 5,00 % | 22,00 | 440,00 | SCW, Kinija |
|  |  | Skirtas naudoti angioplastikos metu kontroliuojamam balionų išplėtimui/ištuštinimui |  | Katalogas, 8 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Su slėgio matuokliu: iki 30atm. |  | Katalogas, 8 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Talpa: iki 30ml |  | Katalogas, 8 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Aukšto slėgio prailgintojas su besisukančia Liuer-M jungtimi |  | Katalogas, 8 psl; taip. |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje gali būti kranelis |  | Katalogas, 8 psl; taip. |  |  |  |  |
| 188. | Syringes, purple color, fixed, male | Aukšto slėgio švirkštas rankiniam kontrasto, skysčių įvedimui | Iki 20 vnt. |  | 5,00 % | 2,90 | 58,00 | SCW, Kinija |
|  |  | Skirtas naudoti rankiniam kontrasto ir skysčių leidimui dideliu slėgiu |  | Katalogas. 17 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Talpa: 1ml, 5ml, 10ml, 20ml |  | Katalogas. 17 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Su Liuer-lock M jungtimi |  | Katalogas. 17 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Stūmoklio galas praplatintas, netraumuojantis delno |  | Katalogas. 17 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Ant korpuso specialios/prailgintos rankenėlės pirštams |  | Katalogas. 17 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Įvairios stūmoklio spalvos atskirti skirtingoms naudojamoms medžiagoms |  | Katalogas. 17 psl. Taip. |  |  |  |  |
| 189. | Syringes, purple color, fixed, male | Žemo slėgio švirkštas kontrasto, skysčių atitraukimui | Iki 20 vnt. | Syringes, purple color, fixed, male | 5,00 % | 2,90 | 58,00 | SCW, Kinija |
|  |  | Skirtas naudoti rankiniam kontrasto ir skysčių leidimui bei atitraukimui neigiamu slėgiu |  | Katalogas. 17 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Stūmoklis gali būti užrakintas pasukant (kelios pozicijos), neigiamo slėgio išlaikymui |  | Katalogas. 17 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Talpa: 10ml, 20ml, 30ml |  | Katalogas. 17 psl. Taip. |  |  |  |  |
|  |  | Su Liuer-lock jungtimi |  | Katalogas. 17 psl. Taip. |  |  |  |  |
| 190. |  | Hemostatinis besisukantis vožtuvas (RHV) su viena kieta atšaka | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su besisukančia Liuer-lock M jungtimi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su kieta šonine atšaka (Liuer-F jungtis), atsišakojančia smailiu kampu ("Y") |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skaidrus korpusas, įgalinantis stebėti įvedamas sistemas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su priemonėmis nuo 1F iki 9F |  |  |  |  |  |  |
| 191. |  | Hemostatinis besisukantis vožtuvas (RHV) "push-click" tipo | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su besisukančia Liuer-lock M jungtimi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su kieta šonine atšaka (Liuer-F jungtis), atsišakojančia smailiu kampu ("Y") |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skaidrus korpusas, įgalinantis stebėti įvedamas sistemas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su priemonėmis nuo 1F iki 9F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vožtuvas greito uždarymo (atitraukus) - atidarymo (pastūmus) ("push-click" tipo) |  |  |  |  |  |  |
| 192. |  | Hemostatinis vožtuvas | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su Liuer-lock M jungtimi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su minkšta šonine atšaka - prailgintoju (gale Liuer-F jungtis), atsišakojančia stačiu kampu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamas su priemonėmis iki 9F |  |  |  |  |  |  |
| 193. |  | Greitos funkcijos tėkmės nutraukėjas | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Kietos jungtys Liuer-lock-M, F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | On-Off jungiklis greitai nutraukiantis tėkmę |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Connecting tubing 1200 PSI | Aukšto slėgio prailgintojas su Liuer-lock jungtimi | Iki 20 vnt. | Connecting tubing 1200 PSI | 5,00 % | 2,80 | 56,00 | SCW, Kinija |
|  |  | Su Liuer-lock M jungtimi |  | Katalogas, 20 psl, Taip |  |  |  |  |
|  |  | Sustiprintu korpusu |  | Katalogas, 20 psl, Taip |  |  |  |  |
|  |  | Skirtos kontrasto (skysčių) leidimui automatiniu švirkštu iki 1450psi slėgiu |  | Katalogas, 20 psl, Taip |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: 30cm; 60cm; 90cm; 120cm; 150cm |  | Katalogas, 20 psl, Taip |  |  |  |  |
| 195. |  | Suktukas | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtas manipuliuoti vielas-pravedėjus |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtingo dydžio: skirti vieloms-pravedėjams iki .018"; iki .038" |  |  |  |  |  |  |
| 196. |  | Abliacijų mikrobangomis antenos | Iki 2 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirtos plaučių ir kitų organų navikų abliacijoms mikrobangomis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bipoliarinės antenos, dirbančios 915Mhz dažniu (bangos ilgis 4,7cm) |  |  |  |  |  |  |
| 197. |  | Infuzinė sistema su atbulinės srovės vožtuvais, sterili | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Skirta tirpalų ekonomiškam naudojimui ilgesnių intervencijų metu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Infuzinė sistema su integruotais atbulinės srovės vožtuvais (2), tarp jų Luer kontroliuojamas šoninis vožtuvas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Infuzinė sistema sterili, komplektuojama su skysčių rezervuaru |  |  |  |  |  |  |
| 198. |  | Daugiafunkcinis drenavimo kateteris vieno žingsnio su fiksacija | Iki 5 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Padengtas hidrofiliniu sluoksniu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Pigtail" tipo arba tiesus, su nusmailintu galu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saugi fiksacija spec. plokštele |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stiletas-adata dviejų dalių: 15G; 18G |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ištraukiama metalinė kaniulė |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kateterio ilgis: nuo 20 iki 26cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dydžiai įvairūs: nuo 6F iki 16F |  |  |  |  |  |  |
| 199. |  | Rinkinys kepenų biopsijai per Jungo veną | 1 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7F pravedėjas (introdiuseris) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5F tiesus kateteris |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5F daugiafunkcinis Beacon tipo kateteris |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Quick-Core biopsinė adata 60cm ilgio, 18G ar 19G dydžio ir mėginio paėmimo ilgis 20cm |  |  |  |  |  |  |
| 200. |  | Drenavimo kateteris | Iki 5 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Vieno žingsnio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dydis: 5F (Ø1,7 x 1,2 mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilgiai: 15cm ir 20cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiesaus tipo su nusmailintu galu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Matomas ultragarsu, kompiuteriniu tomografu, fluoroskopu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kateteris su 4 šoninėmis angomis ir 1 anga distaliniame gale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Luer jungtis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Su adata – troakaru 19G (Ø1,1mm) |  |  |  |  |  |  |
| 201. |  | Drenavimo rinkinys | Iki 5 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Drenavimo kateteris 14Fr 40cm ilgio, įvairios galiuko konfigūracijos (tiesus, Pigtail) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drenavimo kateteris be rentgenokontrastinio žymens, su hidrofiline danga |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Punkcinė adata 18G 20cm ilgio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viela pravedėjas .035” 90cm ilgio |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dilatatoris 14Fr 20cm ilgio |  |  |  |  |  |  |
| 202. |  | Kaulinės biopsijos rinkinys smulkiems kaulams (cervikaliniams slanksteliams) | Iki 5 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Centimetrinis žymėjimas kas 1cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Keturbriaunis tipo stiletas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adata keturbriaunė su plačia sukamo tipo rankena |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje obturatorius |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dydis: 15G |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilgis: 10cm |  |  |  |  |  |  |
| 203. |  | Kaulinės biopsijos rinkinys | Iki 5 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Centimetrinis žymėjimas kas 1cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Keturbriaunis tipo stiletas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adata keturbriaunė su plačia sukamo tipo rankena |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rinkinyje obturatorius |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dydžiai: nuo 13G iki 11G |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilgiai nuo 10 iki 15cm |  |  |  |  |  |  |
| 204. |  | Pro-Mag tipo biopsinė sistema (rinkinys) |  |  |  |  |  |  |
| 204.1. |  | Pro-Mag tipo biopsinė adata | Iki 15 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus dydžio: 20G; 18G; 16G; 14G |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mėginio ilgis: 19mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: nuo 10cm iki 25cm |  |  |  |  |  |  |
| 204.2. |  | Pravedėjai Pro-Mag tipo biopsinėms adatoms | Iki 15 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vidinis stiletas su keturbriauniu galu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išorinė dalis su buku galu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus dydžio: nuo 19G iki 13G |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įvairaus ilgio: nuo 4,6cm iki 14,6cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 204 pozicija |  |  |  |  |  |  |
| 205. |  | Pneumotorakso drenavimo rinkinys | Iki 3 rink. |  |  |  |  |  |
|  |  | Pig tail ar daugiafunkcinio tipo kateteris su 10 cm hidrofiliniu distaliniu galu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dydis 10F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilgis 30cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trokar tipo adata |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dydis 18G |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilgis 20cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jungiantis vamzdelis 30cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vienos krypties kranelis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Krūtinės drenavimo vožtuvas |  |  |  |  |  |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.