Priedas Nr. 2

Perkamų medicininių priemonių chirurgijai sąrašas

Medicinos priemonės neurochirurgijai

| Dalies Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medicinos priemonės neurochirurgijai |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Universalios stuburą fiksuojančios sistemos dalys |  |  |  |  |  |  | Spineway, Prancūzija |
|  | Universali stuburą fiksuojanti sistema | Sistema turi leisti atlikti operacijas stuburo kaklinėje, krūtininėje, juosmeninėje, kryžkaulinėje srityse su galimybe pratęsti fiksaciją į klubikaulį. |  | Universali stuburą fiksuojanti sistema Mont Blanc Sistema leidžia atlikti operacijas stuburo kaklinėje, krūtininėje, juosmeninėje, kryžkaulinėje srityse su galimybe pratęsti fiksaciją į klubikaulį. (brošiūra „Mont Blanc2“) |  |  |  |  |
|  |  | Turi tikti gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeneracines stuburo ligas, stuburo deformacijas ir spiralinius navikus. |  | Tika gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeneracines stuburo ligas, stuburo deformacijas ir spiralinius navikus. (brošiūra „Mont Blanc2“) |  |  |  |  |
|  |  | Lydinys – titanas |  | Lydinys – titanas (brošiūra „Mont Blanc1“) |  |  |  |  |
|  |  | Turi būti galimybė kombinuoti suaugusių ir pediatrinį fiksatorius. |  | Yra galimybė kombinuoti suaugusių ir pediatrinį fiksatorius Mont Blanc Baby (brošiūra „Mont Blanc Baby“) |  |  |  |  |
|  |  | Strypas tvirtinimas prie sraigto viena veržle, su specialiu atraminio tipo sriegiu, kuris padeda patikimai fiksuoti sraigtą ir įveržimo metu neplečia sraigto galvutės. |  | Strypas tvirtinimas prie sraigto viena veržle, su specialiu atraminio tipo sriegiu „Buttress“, kuris padeda patikimai fiksuoti sraigtą ir įveržimo metu neplečia sraigto galvutės. (brošiūra „Mont Blanc1“) |  |  |  |  |
| 65.1 | Monoaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis | Transpedikuliniai monoaksialiniai sraigtai žemo profilio su strypus tvirtinančiomis detalėmis, sraigtų storis nuo 4 iki 7 mm (kas 1 mm), sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Galvutės aukštis ne daugiau 14 mm. | Iki 120 vnt. | Transpedikuliniai monoaksialiniai sraigtai žemo profilio su strypus tvirtinančiomis detalėmis, sraigtų storis nuo 4 iki 7 mm (kas 1 mm), sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Galvutės aukštis 13.94 mm. (brošiūra „Mont Blanc2“, „Patvirtinimas dėl sraigtų galvučių aukščio“) | 5 | 98,00 | 11.760,00 |  |
| 65.2 | Poliaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis | Transpedikuliniai poliaksialiniai sraigtai su strypus tvirtinančiomis detalėmis, žemo profilio. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 4 iki 8 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. Galvutės aukštis ne daugiau 14 mm. Galvutės palenkimo į šoną nuo ašies intervalas ne mažiau 25o į visas puses. | Iki 140 vnt. | Transpedikuliniai poliaksialiniai sraigtai su strypus tvirtinančiomis detalėmis, žemo profilio. Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 4 iki 8 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. Galvutės aukštis 13.94 mm. Galvutės palenkimo į šoną nuo ašies intervalas 25o į visas puses (bendrai 50o). (brošiūra „Mont Blanc2“; brošiūra „Mont Blanc1“; brošiūra „ Mont Blanc surgical technique“, 8psl.; „Patvirtinimas dėl sraigtų galvučių aukščio“) | 5 | 110,00 | 15.400,00 |  |
| 65.3 | Monoaksialinis redukcinis sraigtas su strypus tvirtinančiom detalėm | Redukciniai monoaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute, sraigtų storis nuo 5 iki 7 mm (kas 1 mm) sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Bendras redukcinės galvutės aukštis ne mažiau 28 mm. | Iki 2 vnt. | Redukciniai monoaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute, sraigtų storis nuo 5 iki 7 mm (kas 1 mm) sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Bendras redukcinės galvutės aukštis ne mažiau 28.92 mm. (brošiūra „Mont Blanc2“; „Patvirtinimas dėl sraigtų galvučių aukščio“) | 5 | 189,00 | 378,00 |  |
| 65.4 | Poliaksialinis redukcinis sraigtas su strypus tvirtinančiom detalėm | Redukciniai poliaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 5 iki 7 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. ). Bendras redukcinės galvutės aukštis ne mažiau 28 mm. | Iki 2 vnt. | Redukciniai poliaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute. Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 5 iki 7 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. ). Bendras redukcinės galvutės aukštis 28.92 mm. (brošiūra „Mont Blanc2“; „Patvirtinimas dėl sraigtų galvučių aukščio“) | 5 | 225,00 | 450,00 |  |
| 65.5 | Klubakaulio sraigtas su strypus tvirtinančiom detalėm | Poliaksialinis klubakaulio sraigtas. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 7 iki 8 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 55 iki 100 mm pasirenkant kas 5 mm. | Iki 2 vnt. | Poliaksialinis klubakaulio sraigtas. Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 7 iki 8 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 55 iki 100 mm pasirenkant kas 5 mm. (brošiūra „Mont Blanc2“; brošiūra „ Mont Blanc surgical technique“) | 5 | 225,00 | 450,00 |  |
| 65.6 | Strypas | Strypas turi būti titaninis. Strypų storis 5-6 mm, strypų ilgis 40 - 500 mm, strypai be sriegio. | Iki 10 vnt. | Strypas yra titaninis. Strypų storis 5.5 mm, strypų ilgis 40 - 500 mm, strypai be sriegio. (brošiūra „Mont Blanc2“) | 5 | 60,00 | 600,00 |  |
| 65.7 | Skersinis tvirtinimas užpakalinei fiksacijai atlikti | Skersiniai tvirtinimai užpakalinei fiksacijai atlikti nuo 20 iki 70 mm atstumui tarp strypų. | Iki 10 vnt. | Skersiniai tvirtinimai užpakalinei fiksacijai atlikti nuo 20 iki 70 mm atstumui tarp strypų. (brošiūra „Mont Blanc2“) | 5 | 190,00 | 1.900,00 |  |
| 65.8 | Strypų ašinio / lygiagretaus sujungimo detalė | Turi būti galimas ašinis ir lygiagretus strypų sujungimas. | Iki 2 vnt. | Yra galimas ašinis „Axial“ ir lygiagretus „Domino“ strypų sujungimas. (brošiūra „Mont Blanc2“) | 5 | 214,00 | 428,00 |  |
| 65.9 | Lateralinis klubikaulio sraigto sujungėjas | Lateralinis klubakaulio sraigto sujungėjas, leidžiantis klubikaulio sraigtą sujungti su kryžkaulinę-liumbalinę dalį fiksuojančiu strypu. | Iki 2 vnt. | Lateralinis klubakaulio sraigto sujungėjas, leidžiantis klubikaulio sraigtą sujungti su kryžkaulinę-liumbalinę dalį fiksuojančiu strypu. (brošiūra „Mont Blanc2“) | 5 | 214,00 | 428,00 |  |
| 65.10 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai „banano formos“ (cage). | 1. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas) 2. Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos) 3. Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį, ne mažiau 3 vnt. 4. Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu 5. Nusmailintas galas, skirtas lengvesniam įvedimui 6. Piramidės formos dantukai paviršiuje, užtikrinantys didelį stabilumą ir apsaugantys nuo užpakalinės migracijos 7. Implanto laikiklis/impaktorius turi turėti galimybė keisti implanto laikymo kampą implantavimo metu, kuris yra būtinas pilnai kontroliuojamam implanto padėties keitimui bei galutiniam nustatymui 8. Išmatavimai: ilgis 25, 30 ir 35 mm, aukštis 7-14 mm, didėja kas 1 mm, gylis 11, 13 mm, lordozės kampai 4o ir 9o | Iki 40 vnt. | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai „banano formos“ (cage) Twin Peaks TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion) 1. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas) 2. Tinka gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos) 3. Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį, 3 vnt. 4. Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu 5. Nusmailintas galas, skirtas lengvesniam įvedimui 6. Piramidės formos dantukai paviršiuje, užtikrinantys didelį stabilumą ir apsaugantys nuo užpakalinės migracijos 7. Implanto laikiklis/impaktorius turi galimybę keisti implanto laikymo kampą implantavimo metu, kuris yra būtinas pilnai kontroliuojamam implanto padėties keitimui bei galutiniam nustatymui 8. Išmatavimai: ilgis 25, 30 ir 35 mm, aukštis 7-14 mm, didėja kas 1 mm, gylis 11, 13 mm, lordozės kampai 4o ir 9o (Brošiūra „TLIF banano formos tarpslankstelinio tarpo implantas“; brošiūra „TLIF surgical technique“, 18 psl.) | 5 | 290,00 | 11.600,00 |  |
| 65.11 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai „kulkos formos“ (cage) | 1. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas) 2. Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos), vienas implanto galas smailėjantis „kulkos formos“ 3. Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį, ne mažiau 2. 4. Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu 5. Išmatavimai: gylis 25 mm, aukštis 9-13 mm, didėja kas 1 mm, plotis 8-10 mm, didėja kas 1 mm, lordozės kampas 4o | Iki 40 vnt. | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai „kulkos formos“ (cage) Twin Peaks PLIF Bullet Shaped (Posterior lumbar interbody tusion) 1. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas) 2. Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos), vienas implanto galas smailėjantis „kulkos formos“ 3. Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį, ne mažiau 2. 4. Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu 5. Išmatavimai: gylis 25 mm, aukštis 9-13 mm, didėja kas 1 mm, plotis 8-10 mm, didėja kas 1 mm, lordozės kampas 4o (Brošiūra „PLIF kulko formos tarpslansktelinio tarpo implantai“) | 5 | 168,00 | 6.720,00 |  |
| 65.12 | Stuburo fiksatoriai suaugusiems, skirti priekinei kaklo fiksacijai – kalinės plokštelės | 1. Sistema įgalinanti atlikti priekinę stuburo fiksaciją kaklinėje dalyje 2. Turi tikti gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeracines stuburo ligas, spinalinius navikus. 3.Lydinys - titanas. 4. Stuburą fiksuojančios plokštelės ilgis 24 - 93 mm, plotis 9-13 mm, storis 1.5 - 2 mm. Plokštelė turi būti fiksuojama sraigtais ir turėti centrinio fiksavimo sraigtus. Sraigtų ilgis 12 - 20 mm, storis 4-5 mm. Turi būti numatyta sraigtų užrakinimo sistema, apsauganti nuo savaiminio sraigto išsisukimo. 5. Turi būti numatytas tarpslankstelinio tarpo implanto fiksavimo sraigtas. |  | Stuburo fiksatoriai suaugusiems, skirti priekinei kaklo fiksacijai – kalinės plokštelės Blue Mountain. 1. Sistema įgalinanti atlikti priekinę stuburo fiksaciją kaklinėje dalyje 2. Tinka gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeracines stuburo ligas, spinalinius navikus. 3.Lydinys - titanas. 4. Stuburą fiksuojančios plokštelės ilgis 24 - 93 mm, plotis 9-13 mm, storis 1.8 mm. Plokštelė yra fiksuojama sraigtais ir turi centrinio fiksavimo sraigtus. Sraigtų ilgis 12 - 20 mm, storis 4-5 mm. Yra numatyta sraigtų užrakinimo sistema, apsauganti nuo savaiminio sraigto išsisukimo. 5. Yra numatytas tarpslankstelinio tarpo implanto fiksavimo sraigtas. (Brošiūra „Blue Mountain“; brošiūra „Blue Mountai surgical technique“, 24 psl.) |  |  |  |  |
|  |  | Kaklinė plokštelė | Iki 40 vnt. | Kaklinė plokštelė | 5 | 160,00 | 6.400,00 |  |
|  |  | Kaklinės plokštelės sraigtas | Iki 160 vnt. | Kaklinės plokštelės sraigtas | 5 | 17,00 | 2.720,00 |  |
|  |  | Tarp slankstelinio tarpo implanto fiksavimo prie kaklinės plokštelės sraigtas | Iki 40 vnt. | Tarp slankstelinio tarpo implanto fiksavimo prie kaklinės plokštelės sraigtas | 5 | 31,00 | 1.240,00 |  |
| 65.13 | Kaklinės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai | 1. Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage) 2. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas) 3. Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos) 4. Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį 5. Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu 6. Išmatavimai: gylis 12, 15 mm, plotis 13, 16, 19 mm, užpakalinio paviršiaus aukštis 5-8 mm, didėja kas 1 mm, lordozės kampas 5o | Iki 40 vnt. | Kaklinės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai Ayers Rock. 1. Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage) 2. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas) 3. Tinka gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat yra galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos) 4. Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį 5. Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu 6. Išmatavimai: gylis 12, 15 mm, plotis 13, 16, 19 mm, užpakalinio paviršiaus aukštis 5-8 mm, didėja kas 1 mm, lordozės kampas 5o (Brošiūra „Ayers Rock“) | 5 | 160,00 | 6.400,00 |  |
|  |  | Būtina pateikti reikiamus instrumentus Ligoninei panaudai |  | Pateiksime |  |  |  |  |
|  |  | Viso 65 dalis |  |  |  |  | 66.874,00 |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.