2024 m. ......………… d. sutarties Nr. ……

2 priedas

MOBILAUS KONTEINERINIO SPORTO KOMPLEKSO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai

  - Sporto kompleksas skirtas fizinei jėgai ir ištvermei lavinti. Sporto inventorius turi būti sumontuotas ant  krovininio konteinerio (toliau – konteineris) karkaso, 1CC tipo, kaip apibrėžta standarte ISO 668 arba lygiavertis   (ilgis - 6,058 mm; plotis - 2,438 mm; aukštis - 2,591 mm). Sporto įranga turi būti lengvai surenkama ir išmontuojama, nenaudojant specialių įrankių ir tilpti krovininio konteinerio viduje sandėliuojant. Transportavimui turi būti numatyti diržai išmontuotos sporto įrangos detalių saugiam pritvirtinimui. Žemiau pateikta principinė sporto įrangos išdėstymo schema Nr.1. (TPDS 04)

  - Konteineris turi būti naujas ir nenaudotas. Pristatytas konteineris turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. Leistinas vienkartinis krovimas transportuojant iš pagaminimo vietos, bet konteinerio vidus ir išorė turi atitikti šiuos reikalavimus: negalimas cheminių medžiagų gabenimas, vidaus ir išorinių sienų įbrėžimai turi būti pašalinti ir atstatyta pažeista dažų danga, neturi būti jokių korozijos pėdsakų, židinių ir kiauryminių pradūrimų, grindų dangos fanera turi būti sausa, švari paviršius turi būti lygus, nepažeistas, be dangos išplėšimo ir gilių įpjovimo vietų. Konteinerio konstrukcija turi būti pritaikyta (sustiprinta) sporto įrangos montavimui iš išorės ir viduje. Visi konteinerių remonto ir pritaikymo darbai turi būti atlikti tiekėjo teritorijoje ir užsakovui pristatyti jau sutvarkyti, šio punkto reikalavimus atitinkantys konteineriai.

  - Konteinerio grindys turi būti pagamintos iš faneros, suklijuotos iš nemažiau kaip 19 sluoksnių medienos lakštų (bendras storis nemažiau kaip 28 mm, drėgnumas nedaugiau kaip 15 %).  Faneros medžiaga turi būti iš kietmedžio arba bambuko.

  - Konteineryje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 4 ventiliavimo angos.

2. Sporto įranga ir įrengimas. (TPDS 08)

Išorėje, prie konteinerio šonų ir vieno galo, turi būti sumontuota rėminė sporto įrangos tvirtinimui ir laikymui. Rėminė konstrukcija nejudamai turi būti pritvirtina prie konteinerio ir atramomis remtis į gruntą. Atramų aukštis turi būti reguliuojamas, kad būtų galima kompensuoti grunto nelygumus.

2.1. šoninėse rėminėse konstrukcijose turi būti:

2.1.1. abiejuose konteinerio šonuose ne mažiau kaip po 3 vietas su įrengtais skersiniais. Skersinių plotis ne mažiau kaip 1 m, įrengimo aukštis 2,4 – 2,6 m. Turi būti ne mažiau kaip 19, skirtingame aukštyje įrengtų skersinių.

2.1.2. reguliuojamo aukščio štangų grifų laikikliai, ne mažiau kaip 6 vnt.

2.1.3. inventoriaus laikymo sistema.

2.1.4. vietos lygiagretėms montuoti, ne mažiau kaip 6 vnt. (lygiagretės turi būti komplekte 6 poros).

2.1.5. vietos bokso maišų pakabinimo įrangai tvirtinti, ne mažiau kaip 6 vnt. (tvirtinimo elementai turi būti komplekte).

2.1.6. keičiamo kampo suoleliai, ne mažiau kaip 2 vnt.

2.2. galinėje rėminėje konstrukcijoje turi būti:

2.2.1. kopimo virvių pakabinimo įranga, ne mažiau 2 vnt. (pakabinimo įranga turi būti komplekte 2 vnt.), virvės pakabinimo aukštis 4,5 ± 0,1 m (virvės 2 vnt. turi būti komplekte).

2.2.2. kamuolių taikiniai, ne mažiau kaip 2 vnt., taikinių tvirtinimo aukštis 3 ±0,05 m ir 2,7 ±0,05 m (taikiniai turi būti komplekte, 2 vnt.).

2.2.3. gimnastikos sienelės, ne mažiau 2 vnt.

2.2.4. gimnastikos žiedų pakabinimo įranga, ne mažiau vienam komplektui pakabinti (gimnastikos žiedai 1 kompl. turi būti įrangos komplekte).

2.3. Konteinerio viduje turi būti numatytos vietos įrangos tvirtinimui (pati įranga bus perkama atskirai):

- Olimpiniai grifai (štangos ilgis - 220 cm, svoris 20 kg) su užraktais – 12 vnt;

- Varžybų giros (svarsčiai) – 2x8 kg, 2x12 kg, 2x16 kg, 2x20 kg, 2x24 kg, 2x28 kg, 2x32 kg;

- Gumuoti šešiakampiai hanteliai – 2 x 5kg, 2x7,5 kg, 2x10 kg, 2x12,5 kg, 2x15 kg, 2x17,5 kg, 2x20 kg, 2x22,5 kg, 2x25 kg, 2x27,5 kg, 32x30 kg, 2x32,5 kg, 2x35 kg, 2x37,5 kg, 2x40 kg.

- Gumuoti grifų (štangų) svarmenys pritaikyti mėtymui – 6 komplektai (1 kompl. – 2x1,25; 2x2,5 kg; 2 x 5 kg; 2x10 kg; 2x15 kg; 2x20 kg;2x25 kg).

2.4. Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio apšvietimą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti du kištukiniai lizdai bei apšvietimas konteinerio viduje.

2.5. Konteinerio išorėje turi būti sumontuotos elektros pajungimo jungtys (1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kurios transportavimo metu sandariai uždengiamos, maitinimo įtampa – 230–380 V.

2.6. Konteineryje turi būti įrengtas įžeminimas (komplekte turi būti įžeminimo strypas).

3.	Standartai ir nutarimai, kuriais vadovaujantis turi būti pagamintas konteineris:

3.1.	ISO 668 arba lygiavertis. Krovininiai konteineriai, 1 serijos. Klasifikacija, dydžiai ir parametrai.

3.2.	ISO 830 arba lygiavertis. Krovininiai konteineriai. Terminologija.

3.3.	ISO 1161 arba lygiavertis. Krovininiai konteineriai, 1 serijos. Kampiniai fitingai. Techninės sąlygos.

3.4.	ISO 1496-1 arba lygiavertis. Krovininiai konteineriai, 1 serijos. Specifikacija ir bandymai. Universalios paskirties bendrojo naudojimo konteineriai.

3.5.	ISO 3874 arba lygiavertis. Krovininiai konteineriai, 1 serijos. Perkėlimas ir saugus tvirtinimas.

3.6.	ISO 6346 arba lygiavertis. Krovininiai konteineriai. Kodavimas, identifikavimas ir žymėjimas.

3.7.	1972 m. Muitinės konvencija dėl konteinerių ( C.C.C. ).

3.8.	1972 m. Tarptautinė konvencija dėl saugių konteinerių ( C.S.C. ). (TPDS 01)

4. 	Dažymas.  Konteinerio išorė turi būti nudažyta žalia spalva, artima RAL 6031. Plieno paviršiaus paruošimui ir padengimui nuo korozijos turi būti parinkta tokia dažymo sistema, kuri užtikrintų efektyvią ir ilgaamžę H-High kategorijos apsaugą (daugiau kaip 15 metų iki pirmojo remontinio dažymo) esant C3 kategorijos atmosferos korozinei aplinkai – taip, kaip nurodo standartas ISO 12944 arba lygiavertis. (TPDS 05)

4.1.     Visų konteinerio konstrukcinių dalių metalinis paviršius turi būti padengtas ne mažiau kaip 80 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 80 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 160 µm ir turi atitikti standarto ISO 12944 arba lygiavertis  reikalavimus H-High klasės ilgaamžiškumui ( daugiau kaip 15 metų iki pirmo remontinio dažymo ) ir esant C3 kategorijos korozinei aplinkai.

4.2.    Konteinerio grindų metaliniai konstrukciniai elementai iš išorės turi būti padengti labiau drėgmei atsparesniais dažais, nei reikalaujama 4.1. punkte - apsauginės dangos bendras plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 240 µm ( cinko gruntas 80 µm + viršutinė dažų danga 160 µm ) ir turi atitikti standarto ISO 12944 arba lygiavertis reikalavimus H-High klasės ilgaamžiškumui (daugiau kaip 15 metų) ir esant C4 kategorijos korozinei aplinkai.

4.3. 	Dažų danga turi būti tolygiai padengta ant viso metalo paviršiaus - neturi matytis dažų plėvelės įtrukimų, susiraukšlėjimo, pūslelių, lupimosi ar nenudažytų vietų.

4.4.    Antikoroziniuose dažuose lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip 80 g/l.

5.  Suvirinimas

5.1. Suvirinimo siūlės turi būti  be vizualių defektų: be šašų, pūslių, įtrukimų, tuštumų, matomų šlakų ir kitokių netipinių suvirinimo požymių, pro suvirinimo siūles neturi prasiskverbti vanduo.

6.	Eksploatacija – konteinerio kėlimas, perkrovimas

6.1.     Konteinerio kėlimui ir saugiam fiksavimui turi būti sukonstruoti ir pritvirtinti kampiniai fitingai,             atitinkantys standarto  ISO 1161 arba lygiavertis   reikalavimus.

6.2. Konteinerį turi būti galima saugiai kranu pakelti, fiksuoti ir transportuoti standarte ISO 3874 arba lygiavertis   aprašytais metodais.

6.3. Konteinerio rėmo apatinėje dalyje angų išmatavimai krovininio keltuvo šakėms turi atitikti standarto ISO 1496-1 arba lygiavertis  reikalavimus. Pakrautą arba tuščią konteinerį turi būti galima pakelti nuo žemės pagrindo krovininiu šakiniu krautuvu.

7.	Transportavimas

Konteineris turi būti sukonstruotas taip, kad transportuojant nei viena dalis neišsikištų  iš  8.1. punkte apibrėžtų standartinių konteinerio išorinių matmenų. Pilnai pakrautą konteinerį turi būti galima gabenti šiomis transporto priemonėmis:

- standartinius ISO konteinerius gabenančiais jūrų laivais;

- traukiniais ant pritaikytų platformų standartiniams ISO konteineriams vežti;

- civilinės paskirties sunkvežimiais, pritaikytais gabenti standartinius ISO konteinerius;

- karinės paskirties sunkvežimiais ant „Flatrack“ platformos (pagal standartą STANAG 2413);

8.	Konteinerio matmenys

8.1.	Konteinerio išoriniai matmenys:

Ilgis, mm		6058 (-6; +0)

Plotis, mm		2438 (-5; +0)

Aukštis, mm		2591 (-5; +0)

8.2.       Konteinerio viename gale turi būti įrengtos dviejų varčių durys, atsidarančios nemažiau kaip 270 laipsnių kampu.

Durų angos nominalūs išmatavimai:

Aukštis ne mažiau kaip 2250 mm;

Plotis ne mažiau kaip 2320 mm;

8.3. Turi būti pateiktas konteinerio brėžinys su nurodytais pagrindiniais matmenimis.  (TPDS 03)

9.        Ženklinimas. Konteinerio identifikavimo žymėjimas ir ženklinimas turi būti atliktas pagal standarto ISO 6346-1995 arba lygiavertis  reikalavimus (TPDS 02):

9.1. Išmatavimų ir konteinerio tipo kodas;

9.2. Operacinės charakteristikos ( maksimalus bruto svoris, maksimalus neto svoris, tuščio konteinerio svoris ir tūris;

9.3. Kniedėmis turi būti pritvirtinta CSC lentelė, patvirtinanti konteinerio atitikimą 1972 m. Tarptautinės konvencijos dėl saugių konteinerių reikalavimus.

10. Apmokymas. Techninė eksploatacinė priežiūra.

10.1. Tiekėjas turi paruošti ir pateikti konteinerio naudojimo ir sporto inventoriaus montavimo instrukciją. Dokumentas turi būti parengtas lietuvių kalba ir pateiktas ant spausdinto popieriaus (susegtas) ir elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). (TPDS 06) (TPDS 07)

10.2. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai (su nuotraukomis) paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį ir sporto įrangą garantiniu laikotarpiu. Instrukcijos formatas, turinys ir išdėstymas yra laisvai pasirinktinas, bet būtinai turi būti pateiktas aprašymas šiomis temomis:

- Informacija dėl leistinų svorių keliant ir transportuojant konteinerius;

- Konteinerio kėlimo būdų aprašymas ( šakiniu keltuvu ir kranu );

- Sporto inventoriaus montavimo instrukcija;

- Grindų dangos leistinos apkrovos;

- Konteinerio prevencinės techninės priežiūros ir remonto darbai (jeigu tokių yra);

- Atsarginių dalių sąrašas;

- Konteinerio brėžiniai su išoriniais ir vidiniais išmatavimais;

- Konteinerio išklotinė dalimis, kad būtų galima greitai identifikuoti bet kurį pagrindinį arba remontuotiną komponentą;

- Garantijos aprašymas (kiek laiko galioja ir kokiems gamykliniams defektams ji taikoma, kontaktai).

10.3. Konteineris turi būti pardavėjo lėšomis pristatytas ir iškrautas sutartyje nurodytoje pirkėjo vietovėje. Visa sporto įranga turi būti sumontuota ir parengta treniruotėms.

11. Garantija.

11.1.	Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis periodas ne mažiau kaip 10 metų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

11.2.	Dažymo garantija. Visoms nudažytoms metalinėms konteinerio konstrukcijos dalims turi būti suteikta 5 metų garantija nuo korozijos, dažų ir dažymo darbų defektų. Garantinė korozija yra apibrėžiama ir laikoma tada, kai surūdijimo laipsnis  pasiekia aukštesnį nei Ri3 lygį pagal standarto ISO 4628-3 korozijos skalę  ir pasireiškia ant daugiau kaip 10 % konteinerio metalinio paviršiaus ploto. Garantija įsigalioja po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.

11.3. Jeigu garantiniu laikotarpiu surūdijimo lygis pasiekia ir viršija Ri3 laipsnį, kaip aprašyta 11.2. punkte, tai tiekėjas turi atlikti patikrinimą, pateikti išvadas dėl surūdijimo priežasties ir savo sąskaita pašalinti visus trūkumus, jei tai sukėlė nekokybiški dažai, nekokybiškai atlikti darbai ar netinkamai parinkta dažymo technologija.

11.4. Sporto inventoriui turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų dažymo garantija ir 10 metų konstrukcijos kokybės garantija.

11.5.	Garantinio termino metu šalinant defektus visi remonto darbai, pakeistos detalės ar panaudotos medžiagos turi būti apmokėtos tiekėjo sąskaita. Su remontu visas susijusias transportavimo ir kurjerio siuntimo išlaidas turi kompensuoti tiekėjas.

12.	Sertifikatų ir dokumentų pateikimas, standartų lygiavertiškumas.

12.1.	Tiekėjas turi laiku paruošti ir pateikti visus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius reikalaujamų konteinerio techninių sąlygų atitikimą, taip kaip nurodyta Techninių Patikros Dokumentų Sąrašo lentelėje (TPDS) žemiau. Dokumentų sudėtis ir pateikimo terminai yra nurodyti TPDS lentelėje. Visi techniniai dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba.

12.2. Tiekėjas pateikdamas dokumentus turi nurodyti TPDS Nr. ir pavadinimą atitinkantį iš TPDS lentelės.

- 12.3. Iš anksto pateikti reikalaujami dokumentai turi būti išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeniniu formatu). Esant poreikiui tiekėjas turi pateikti spausdintus originalius dokumentus arba įrodyti jų autentiškumą.

- 12.4. CSC sertifikatas (TPDS 01)  privalo būti išduotas akredituotos įstaigos, tokios kaip Bureau Veritas (France), American Bureau of Shipping (USA), Lloyd's Register of Shipping (UK), Germanischer Lloyd (Germany), RINA (Italy) ar kitos lygiavertės, priklausančios Tarptautinei laivų klasifikavimo bendrovių asociacijai  (toliau – IACS).

- 12.5. Jeigu tiekėjas pateikia sertifikatą patvirtinantį atitikimą standartui, tačiau kitokiam, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, tai privalo pagrįsti, kad standartas yra lygiavertis.

- Techninių Patikros Dokumentų Sąrašo lentelė (TPDS)

| TPDS Nr. | Pavadinimas | TS punktas | Aprašymas | Pateikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CSC sertifikatas | 3.8. 12.5. | Pateikti akredituotos sertifikavimo agentūros išduotą sertifikatą, atskirai kiekvienam konteineriui. | Ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekės pristatymo. |
| 02 | Konteinerio ženklinimo brėžinys | 9. | Pateikti brėžinį arba jau pagaminto konteinerio nuotrauką (tik durų pusės) su aiškiai matomu žymėjimu. | Ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekės pristatymo. |
| 03 | Konteinerio konstrukcijos brėžiniai | 8.3 | Pateikti brėžinius 2D ir 3D formate. | Ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekės pristatymo. |
| 04 | Sporto komplekso nuotraukos | 1.1. | Pateikti anksčiau kitiems klientams pagamintų panašaus tipo konteinerinių sporto kompleksų nuotraukas. | Konkurso metu, kartu su pasiūlymu. |
| 05 | Dažymo metodas | 4. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad apsauginės dažymo plėvelės storis atitinka reikalavimus ir nurodyti kokią dažymo sistemą taikė pagal standartą ISO 12944 - 5. | Ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekės pristatymo. |
| 06 | Naudojimo instrukcija | 10.1. | Pateikti konteinerio naudojimo ir sporto įrangos montavimo instrukciją el. paštu (PDF formatas). | Ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekės pristatymo. |
| 07 | Atsarginių dalių katalogas | 10.1. | Pateikti atsarginių dalių sąrašą, kuris turi būti įtrauktas į konteinerio naudojimo instrukciją. | Ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekės pristatymo. |
| 08 | Sporto įrangos maketas | 2. | Pateikti sumontuoto, parengto naudojimui sporto komplekso išorės ir vidaus 3D vaizdinį maketą. | Konkurso metu, kartu su pasiūlymu. |

- Principinė sporto įrangos išdėstymo schema Nr.1

________________________________________