2024 m. .................... d.

sutarties Nr. ..............

1 priedas

Kauno miesto teritorijų, apaugusių želdiniais ir (ar) mišku, priežiūros ir tvarkymo PASLAUGŲ TEIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas – Kauno miesto teritorijų, apaugusių želdiniais ir (ar) mišku, priežiūros ir tvarkymo paslaugos (toliau – Paslaugos).

2. Bendrieji Paslaugų teikimo reikalavimai:

2.1. Paslaugų gavėjas, esant poreikiui, teikia Paslaugų teikėjui Paslaugų užsakymą raštu, nurodydamas  Paslaugų kiekius (apimtį), suteikimo vietą, terminą joms suteikti, leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (išskyrus miško). Užsakymai gali būti tikslinami.

Paslaugų suteikimo terminai nustatomi, vadovaujantis protingumo kriterijais, atsižvelgiant į užsakyme nurodytų tvarkomų želdinių ir želdynų, miško kiekius, želdynų, miškų ar miško parkų plotą bei tvarkymo priemones. Paslaugų suteikimo terminai gali svyruoti nuo 30 iki 60 kalendorinių dienų (išskyrus ypatingos skubos atvejus (audros padarinių, ligos židinių likvidavimas, pavieniai: avariniai / vėjavartos / vėjalaužos, inžinerinių tinklų ar statinių avarijos, griūtys ir pan.), kai papildomiems pavieniams želdiniams ar jų grupėms sutvarkyti gali būti suteikiamas 1–5 kalendorinių dienų terminas). Reikalui esant, Paslaugų suteikimo terminas gali būti derinamas su Paslaugų teikėju.

2.2. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, Miško kirtimų taisyklėmis, Kauno miesto savivaldybės miškų vidinės miškotvarkos projektu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklėmis, Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis ir kitais Paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir šioje specifikacijoje nurodytais reikalavimais.

2.3. Teikiant Paslaugas, pagal užsakymą nupjautų ir / ar apgenėtų medžių ir / ar krūmų mediena turi būti neatlygintinai išvežama į AB „Kauno energija“, Jėgainės g. 12, Kaune (pasikeitus adresui, bus informuojama raštu). Paslaugų teikimo metu susidarančios žaliosios atliekos (lapai, smulkios šakelės ir pan. (išskyrus atvejus, kai Paslaugos teikiamos miškuose arba miško parkuose) turi būti surinktos ir išvežtos į kompostavimo aikšteles arba kompostuojamos Paslaugų teikėjo įmonėje. Mesti šias atliekas į šiukšlių dėžes ar komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama. Teritorija, baigus teikti Paslaugas, turi būti sutvarkyta, Paslaugų teikimo metu padaryti aplinkos pažeidimai skubos tvarka pašalinti.

3. Perkamos Paslaugos:

3.1. Medžių kirtimas: laikinų atitvarų pastatymas ir nuėmimas, kirtimas – šakų genėjimas, stiebų nupjovimas, supjaustymas į gabalus, kelmo sulyginimas su žemės paviršiumi; medienos, šakų ir kitų pjovimo atliekų surinkimas, pakrovimas ir pašalinimas  iš objekto.

3.2. Krūmų kirtimas: laikinų atitvarų pastatymas ir nuėmimas; krūmų kirtimas su žemės paviršiumi, surinkimas ir pašalinimas iš objekto.

3.3. Medžių genėjimas: laikinų atitvarų pastatymas ir nuėmimas; medžių genėjimas – lajų genėjimas (pjovimas) pagal reikalingą lajų formavimą, nereikalingų sausų šakų išpjovimas, šakų ir kitų atliekų surinkimas, pakrovimas ir pašalinimas iš objekto.

3.4. Nulūžusių medžių šakų surinkimas ir išvežimas miesto gatvėse, skveruose, parkuose ir miškuose: pavienių stambių nulūžusių medžio šakų surinkimas, esant reikalui, supjaustymas, pakrovimas ir išvežimas; didesnio kiekio prilaužytų po audrų šakų surinkimas, pakrovimas ir išvežimas.

3.5., 3.6. Kelmų rovimas: kelmų rovimas, panaudojant ekskavatorių ar kitą techniką bei rankiniu būdu, kai technikos panaudoti neįmanoma, laikinų atitvarų pastatymas ir nuėmimas, kelmų pakrovimas ir išvežimas į sąvartyną arba žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę, rovimo atliekų surinkimas ir išvežimas, duobių, išrovus kelmus, užpylimas žeme, teritorijos sutvarkymas, šalia rovimo zonos esančių kelių, šaligatvių ir kitų statinių apsaugojimas nuo sugadinimo, o sugadinus – jų atstatymas.

3.7. Kelmų frezavimas: laikinų atitvarų pastatymas ir nuėmimas, kelmų antžeminės dalies frezavimas, nužeminant ją 10 cm žemiau paviršiaus lygio, panaudojant specialią frezavimo techniką, frezavimo atliekų surinkimas ir išvežimas, teritorijos sutvarkymas.

3.8. Medžių žaizdų gydymas: dažniausiai mechaniškai sužalotų kamienų brazdui žuvus, žievei sužalotoje vietoje atšokus ir pradėjus luptis, likusį be žievės paviršių su sąlyginai sveika mediena būtina su lankena nudrožti, vėliau medieną apdoroti 5 proc. vario sulfato tirpalu arba kitokiu antiseptiku. Preparato sluoksniui išdžiūvus, paviršių reikalinga padengti izoliuojamuoju balzamo sluoksniu, išskirtiniais atvejais plyštančių medžių kamienų surišimas.

3.9. Medžių drevių valymas, konservavimas: medžių drevės išvalymas iki švarios, tvirtos medienos, nepažeidžiant drevės pakraščiuose esančio kaliuso, stogelio įstatymas. Išvalytoje drevėje ertmės sienelės apdorojimas 5 proc. vario sulfato tirpalu ar kitokiu antiseptiku. Preparato sluoksniui išdžiūvus, paviršių reikalinga padengti izoliuojamuoju balzamo sluoksniu. Mažoms drevėms stogelis gali būti ir skardinis. Stogelis neturėtų būti užkalamas iš viršaus, kad kamienu bėgdamas vanduo nepatektų į drevės vidų. Jis turi būti įdedamas į viršutinę dalį taip, kad sulaikytų bet kokius drėgmės (lietaus lašų ir vandens, tekančio kamienu) patekimą į drevę, bet leistų jai ventiliuotis, o užaugindamas drevę kaliusu, medis galėtų jį suspausti. Kad glaudžiai priglustų prie žievės, skardą iš vidaus ir iš išorės patartina paklijuoti stiklo audiniu. Kai kada drevės paliekamos atviros. Galiausiai paviršius dažomas žievės spalva. Didesnėms drevėms tinkamesni ir estetiškesni mediniai stogeliai.

3.10. Medžių sodinimas: sodinimo vietų žymėjimas, paruošimas, medžių paruošimas sodinimui, medžių sodinimas, duobių užpylimas žemėmis, kuoliukų sukalimas, medžio pririšimas, palaistymas, patręšimas ir priežiūra pirmą sezoną.

3.11. Medžių persodinimas: Medžių kamienų aprišimas audiniu, griovių aplink medžius iškasimas, šaknų gumulo suformavimas, medžių iškėlimas, augimo vietų užpylimas atvežtu gruntu ir užsėjimas žole, medžių transportavimas į nurodytą vietą, medžio sodinimo vietų žymėjimas, paruošimas, medžių paruošimas sodinimui, medžių sodinimas, duobių užpylimas žemėmis, kuoliukų sukalimas, medžio pririšimas, palaistymas, patręšimas ir priežiūra pirmą sezoną.

3.12. Krūmų sodinimas: sodinimo vietų žymėjimas, paruošimas, krūmų paruošimas sodinimui, krūmų sodinimas, duobių užpylimas žemėmis, reikalui esant, kuoliukų sukalimas, krūmo pririšimas, palaistymas, patręšimas ir priežiūra pirmą sezoną.

3.13. Krūmų persodinimas: Krūmo kamienų suglaudimas ir surišimas, griovių aplink krūmus iškasimas, šaknų gumulo suformavimas, krūmų iškėlimas, augimo vietų užpylimas atvežtu gruntu ir užsėjimas žole, krūmų transportavimas į nurodytą vietą, sodinimo vietų žymėjimas, paruošimas, krūmų paruošimas sodinimui, krūmų sodinimas, duobių užpylimas žemėmis, reikalui esant, kuoliukų sukalimas, krūmo pririšimas, palaistymas, patręšimas ir priežiūra pirmą sezoną.

3.14. Medžių priežiūra: duobučių, griovelių paruošimas laistymui, laistymas, ravėjimas, purenimas, mulčiavimas iki 1 m spinduliu nuo medžio kamieno, tręšimas, sulaužytų ir nereikalingų kuoliukų jauniems medeliams ir raiščių nuėmimas ar pakeitimas, atžalų ir šakų apkarpymas nuo žemės iki 2 m aukščio, jų surinkimas ir išvežimas, ventiliacijos ir laistymo kanalų įrengimas, kamieno apsaugų uždėjimas, kamienų, šakų surišimas specialia juosta.

3.15. Krūmų priežiūra: duobučių (lėkščių, griovelių (gyvatvorei) paruošimas, laistymas, ravėjimas, purenimas, mulčiavimas iki 0,5 m spinduliu nuo krūmo šaknų kaklelio, tręšimas, išravėtų žolių surinkimas ir išvežimas.

3.16. Žaliųjų plotų priežiūra: Sutvarkytų želdynų ir žaliųjų plotų (po medžių, krūmų iškirtimo ir / ar kelmų pašalinimo) nuolatinė priežiūra. Žolės šienavimas, krūmų, medelių atžalų šalinimas, iškertant rankomis kardu arba mechanizuotai, naudojant krūmapjovę, žoliapjovę arba kitokią mažąją techniką, išlikusių, trukdančių šienauti, kelmų pašalinimas arba sužeminimas.

3.17. Tvenkinių priežiūra: išvirtusių, apsemtų ir nuskendusių medžių bei krūmų šalinimas, vandens augmenijos šalinimas mechaninėmis ir biologinėmis priemonėmis, stambiagabaričių atliekų ištraukimas ir išvežimas, išpjautų ir ištrauktų medžių ir krūmų, vandens augmenijos atliekų surinkimas ir išvežimas, pakrantės sutvarkymas.

3.18. Varninių paukščių lizdų medžiuose išardymas: Varninių paukščių lizdų, susuktų medyje, išardymas, lizdą (-us) pašalinant kartu su šakomis, jei šakų storis iki 50 mm skersmens, arba išardant patį lizdą (-us), jei jis / jie susuktas (-i) ant storesnių kaip 50 mm skersmens šakų. Lizdus draudžiama ardyti laikotarpiu nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 1 dienos.

3.19. Amalų šalinimas: Ant medžio šakų augančių amalų pašalinimas su šakomis, jei šakų storis iki 50 mm skersmens, arba išardant patį amalą, jei jis auga ant storesnių kaip 50 mm skersmens šakų.

3.20. Sanitariniai kirtimai miško žemėje*.

3.21. Retinimo kirtimai miško žemėje*.

3.22. Einamieji kirtimai miško žemėje*.

3.23. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai miško žemėje*.

3.24. Kiti specialieji miško kirtimai*.

3.25. Trako kirtimai miško žemėje*.

3.26. Pomiškio ugdymas*.

*Sanitariniai, retinimo, einamieji, kraštovaizdžio formavimo, kiti specialieji, trako ir pomiškio ugdymo kirtimai atliekami, vadovaujantis miškotvarkos projektu pagal jame nurodytą ūkinių darbų eiliškumą. Užsakytiems kirtimams reikalingų kameralinių paslaugų suteikimas, sklypo matavimai, medžių taškavimai, biržių atrėžimai, brėžinių sudarymai, kertamų medžių suženklinimai, leidimų miškui kirsti gavimai, medienos ištraukimas, pakrovimas ir išvežimas, šakų ir viršinių pašalinimas, sukrovimas į valksnas, o tais atvejais, kai, teisės aktai tai draudžia, susmulkinimas ir  apskleidimas arba surinkimas, pakrovimas ir pašalinimas iš objekto.

3.27. Jaunuolynų šviesinimas, valymas miško žemėje: miškotvarkos dokumentuose numatytais terminais apželdintų plotų išvalymas nuo savaiminių, pasodintus želdinius stelbiančių, stelbiančių krūmų, medžių atžalų bei menkaverčių medžių, iškertant juos kirviu, kardu, mažąja technika ar kitomis priemonėmis.

3.28. Medžių genėjimas, pakeliant lajas miško žemėje: pavienių medžių žemutinės lajos, nudžiūvusių šakų išpjovimas ir pašalinimas iš kirtavietės, gerinant priešgaisrinę apsaugą bei estetinį vaizdą.

3.29. Medynų genėjimas, pakeliant lajas miško žemėje: žemutinės medžių lajos, nudžiūvusių šakų išpjovimas ir pašalinimas iš kirtavietės, gerinant priešgaisrinę apsaugą bei estetinį vaizdą.

3.30. Dirvos paruošimas miško sodinimui: pagal miškotvarkos dokumentus bei ūkinių darbų ar stichinių nelaimių metu susidariusioms kirtavietėms – aikštėms padaryti sklypo apželdinimo projektą, atlikti sklype augančių krūmų kirtimą, jų pašalinimą, žolės šienavimą, dirvos paruošimą mechanizuotu būdu (vagų miško sodinukams sodinti įrengimą).

3.31. Miško sodinimas (želdinimas): reikiamų sodinamų želdinių įsigijimas (skaičiuojant apie 4500 vnt./ha spygliuočių sodinukų 2+1 arba 2+2, sodinant daigais ir apie 1000 vnt./ha spygliuočių sodinukų 2+1 arba 2+2, atliekant želdinių papildymą) ir nugabenimas į sodinimo vietą, šaknų išmirkymas drėgmę išlaikančiais preparatais, prikasimas, saugant nuo išdžiūvimo, sodinimas.

3.32. Miško sodmenų apdorojimas repelentais: pasodintų miško sodinukų (miško kultūrų) apdorojimas kanopinius žvėris atbaidančia chemine priemone – repelentu, įskaitant repelento kainą.

3.33. Skruzdėlynų aptvėrimas miško žemėje: skruzdėlynų aptvėrimas medinėmis kartelėmis, saugant juos nuo sunaikinimo, išdraskymo.

3.34. Inkilų gamyba, pakabinimas ir priežiūra: inkilų iš Paslaugų teikėjo medienos pagaminimas pagal atsakingo Savivaldybės darbuotojo nurodytai konkrečiai paukščių rūšiai rekomenduojamus inkilo matmenis, jų nuvežimas, pakabinimas nurodytose vietose, 1 kartą per metus išvalymas ir nukabinimas.

3.35. Želdinių priežiūra (auklėjimas) miško žemėje: piktžolių aplink sodinuką 0,3 m spinduliu pašalinimas rankomis, aukštos žolės šienavimas, krūmų, medelių atžalų, neperspektyvių ir nepageidaujamų medelių rūšių pašalinimas, iškertant rankomis kardu arba mechanizuotai, naudojant krūmapjovę arba kitokią mažąją techniką.

3.36. Žolinės augmenijos šienavimas ir krūmų kirtimas po kraštovaizdžio formavimo kirtimų: žolės šienavimas, krūmų, medelių atžalų, neperspektyvių ir nepageidaujamų medelių rūšių pašalinimas, iškertant rankomis kardu arba mechanizuotai, naudojant krūmapjovę, žoliapjovę arba kitokią mažąją techniką.

3.37. Kvartalinių linijų valymas miško žemėje: kvartalinių linijų išvalymas nuo piktžolių, šakų, degių atliekų, gožiančių linijas, medžių šakų bei savaiminių krūmų ir medelių atžalų iškirtimas ir pašalinimas iš linijų.

3.38. Mineralizuotų juostų įrengimas miško žemėje: gaisrams kilti pavojingų medynų plotų suskaidymas į atskiras dalis, atskiriant jas juostomis, iš kurių rankiniu ar mechanizuotu būdu pašalinama žolinė danga, juostos suariamos ar sulėkščiuojamos.

3.39. Miško, upelių šlaitų, pakrančių, griovų ir kitų daubų valymas nuo stambiagabaričių atliekų: miško, upelių vagų, pakrančių, miško griovų, šlaitų išvalymas nuo įvairių buityje susidarančių šiukšlių, statybinių atliekų, automobilių detalių, kitų atliekų, jų surinkimas ir išvežimas į veikiančius sąvartynus.

3.40. Bendroji priežiūra ir apsauga: miško sanitarinės ir priešgaisrinės būklės stebėjimas ir rezultatų pranešimas atitinkamoms tarnyboms, neteisėtų kirtimų, vagysčių ar kitokios neteisėtos veiklos miškuose fiksavimas ir pranešimas atitinkamoms tarnyboms, statistinės ir miškotvarkos projektą vykdant reikalingos dokumentacijos rengimas, pildymas ir pateikimas atitinkamoms tarnyboms teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pastabos:

- Sudėtingomis sąlygomis laikomos tos sąlygos, kurioms esant dėl klimatinių (temperatūra lygi ar žemesnė nei -20° C), reljefo (šlaitai), paros laiko, kalendorinių švenčių ar išeiginių dienų (kai pagal užsakymą paslaugos turės būti teikiamos po nustatyto darbo laiko), padidinto pavojingumo darbuotojų saugai ir sveikatai, kai paslaugoms suteikti būtina atjungti inžinerinius tinklus, pasitelkti aukštalipius, paslaugos teikiamos kapinių teritorijose bei kitų sąlygų, paslaugos gali būti teikiamos tik neproporcingai didelėmis sąnaudomis lyginant su įprastinėmis tos veiklos rūšies sąnaudomis.

- Sudėtingomis sąlygomis nelaikomos tos sąlygos, kurios nėra įvardintos techninėje specifikacijoje, ir yra įprastos teikiant atitinkamos rūšies paslaugas. Dėl sudėtingų sąlygų taikymo kiekvienu atveju sprendžia Paslaugų gavėjas.

_________________________________________

| Paslaugų gavėjas Administracijos direktorius A. V. (parašas) Tadas Metelionis | Paslaugų teikėjas Generalinis direktorius A. V. (parašas) Petras Švažas |
| --- | --- |