ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJA

SENSORINIO KAMBARIO ĮRANGA IR VALDYMO SISTEMOS (TŪM)

SĄLYGOS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Įranga ir priemonės sensoriniam kambariui (toliau – Prekės). Pirkimo objekto pagrindinis kodas 32322000-6 - Daugialypės terpės įranga.

- Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. Prekės sensoriniam kambariui perkamos kaip komplektinė įrangos ir priemonių visuma, skirta terapinėms veikloms, apimančioms savyje vestibuliarinės, proprioceptinės, klausos, taktilinės sistemos stimuliavimą, normalizuojantį vaiko pojūčius, padedantį nusiraminti ir pailsėti. Įranga ir priemonės funkcionalumo ir dizaino prasme privalo derėti tarpusavyje, privalo būti užtikrintas sensorinių priemonių vieningumas ir vientisumas. Sensorinės įrangos vieningumą atspindi ne vien tik medžiagos, konstrukcijos, vieningas dizainas, tarpusavyje deranti spalvinė gama, bet ir funkcionalumas, ergonominiai bei technologiniai sprendimai. Vieningi techniškai derantys sprendimai sudaro galimybes optimizuoti elektros instaliacijos kaštus, nes sensoriniame kambaryje esanti įranga gali būti apjungiama ir derinama tarpusavyje, kas leidžia sumažinti sensorinio kambario įrengimo ir montavimo kaštus. Įrangos lokalizavimas derinamas sensorinio kambario įrengimo techniniu dizaino projektu.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitiktį reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus, instrukcijas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Tiekėjo pateikiama informacija apie siūlomos prekės atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Garantinis laikotarpis – ne mažesnis nei 24 mėnesiai nuo perdavimo datos.

- Pristatymo ir sumontavimo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos.

- Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos, instaliuotos bei įdiegtos Šiaulių Salduvės progimnazijos pastato, esančio adresu K. Kalinausko g. 19, Šiauliai.

- Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o nesant tokiai galimybei suderinti kitą datą.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

- Atliekamas žaliasis pirkimas ir tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų:

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) I skyriaus 6 punktu, jei Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami tik elektroniniu formatu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

10.2. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, todėl su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Įrodančius dokumentus Tiekėjas turi pateikti tik su kartu teikiamais popieriniais dokumentais susijusiais su sutarties vykdymu: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10.3. Prekės turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU, t. y. prekės paženklintos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu nereikalaujama pateikti CE ženklinimą įrodančių dokumentų.

CE ženklinimą įrodančius dokumentus - CE sertifikatą, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos arba EB atitikties deklaraciją,  pateikiami tik elektroniniu formatu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo.

| Eil. Nr. | Priemonės, įrangos pavadinimas, techn. charakteristika | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės ir paskirtis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistema apjungianti multisensorinės priemonės - 1 kompl. |  |
| 1.1 | Gamintojas | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją. |
| 1.2 | Siūlomas modelis | Tiekėjas turi nurodyti konkretų modelį. |
| 1.3 | Kompiuteris/serveris integruotas | Procesorius turi turėti ne mažiau 5000 benchmark, 32GB RAM, Vaizdo išėjimai turi būti D-Sub, DVI, HDMI. Audio turi būti ne mažiau kaip iki 7.1, Lan 1000 Mbit, SSD 240GB, HDD 1TB, turi būti Windows 10 Pro. |
| 1.4 | Vibracijos stiprintuvas | Ne mažiau 4 išėjimai po 50W |
| 1.5 | Programinė įranga | Turi būti įdiegta į kompiuterį įrengimui valdyti |
| 1.6 | Garso stiprintuvas | Turi būti 2 išėjimai po 80W |
| 1.7 | Projektorius | Ne mažiau 3200 liumenų, XGA 1024x768, lempos naudojimo trukme ne mažesnė10 000 val. |
| 1.8 | Kontrastas | Ne mažiau 16000:1 |
| 1.9 | Garso kolonėlės | Ne mažiau 2 vnt. garso kolonėlių po 70W, jiems pritaikyti sieniniai laikikliai. |
| 1.9.1 | Montavimas | Lubinis |
| 1.9.2 | Planšetinis kompiuteris | Planšetė su įdiegta programine įranga ir apsauginiu dėklu. Operacinė sistema ne senesnė nei Android 8.1. versija. |
| 1.9.3 | Sistema | Sistema turi turėti terapinių ir edukacinių galimybių, leidžiančių pedagogams pritaikyti kambarį skirtingiems vartotojams, kontroliuoti jų sąveikos ir stimuliavimo lygį. Sistema turi turėti galimybes valdyti skirtingus elementus iš kelių įrenginių bei valdyti visus elementus vienu metu, keisti aplinką, turi turėti galimybę pridėti savo turinį (pvz. vaizdus iš internetinio puslapio arba USB rakto). |
| 1.9.4 | Priedai | Spintelė sistemai, beviele klaviatūra su pelė valdymui, projektoriaus laikiklis prie lubų, maršrutizatorius. |
| 1.9.5 | Kabeliai | Komplekte turi būti visi reikalingi laidai įrangos sujungimui. |
| 1.9.6 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 2. | Šviesos pluoštas - 1 vnt. |  |
| 2.1 | Paskirtis | Šviesos pluoštas. Skirta sensoriniam kambariui ar tiesiog naudoti tamsioje patalpoje. Kompaktiška ir nesudėtingo naudojimo. |
| 2.2 | Išmatavimai | Šviesos pluoštas turi būti iš ne mažiau 150 šviesos diodų juostelių, kurių ilgis ne trumpesnis kaip 2 m. |
| 2.3 | Veikimas | Pluoštas turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Turi būti galimybė keisti spalvas planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. |
| 2.4 | Suderinamumas | Šviesos pluoštas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir yra suderinamas su siūloma kambario valdymo sistema. |
| 2.5 | Sertifikatai | Pažymėtas CE ženklu. |
| 2.6 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 3. | Burbulų vamzdis - 1 vnt. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Skirtas multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui. |
| 3.2 | Išmatavimai | Burbulų vamzdis turi būti ne žemesnis kaip 180 cm. aukščio ir ne mažiau kaip 20 cm pločio. |
| 3.3 | Veikimas | Burbulų veikimo režimai turėtų būti ne mažiau kaip trys: ištisinis, atsitiktinis ir nuoseklūs burbuliukai. Burbulų vamzdis turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Spalvas turėtu būti galimybė keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. |
| 3.4 | Komplektacija | Komplekte turi būti distiliuoto vandens, ne mažesnės kaip – 50 l talpos. Burbulų vamzdis turi būti sukomplektuotas su visais reikalingais priedais. |
| 3.5 | Suderinamumas | Burbulų vamzdis turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |
| 3.6 | Saugumas | Prie įrenginio turi būti saugu prisiglausti. |
| 3.7 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 4. | Veidrodis prie burbulų vamzdžio – 2 vnt. |  |
| 4.1 | Išmatavimai | Veidrodis turi būti ne žemesnis kaip 115 cm aukščio ir ne platesnis kaip 110 cm pločio. |
| 4.2 | Medžiagos | Veidrodis turi būti pagamintas iš 3 (±0,5) mm akrilo, sutvirtintas medine ne mažesne kaip 8 mm plokšte, o kraštai turi būti apsaugoti, kad būtų užtikrintas maksimalus patvarumas ir saugumas. |
| 5. | Pagrindas burbulų vamzdžiui- 1 vnt. |  |
| 5.1 | Išmatavimai | Pagrindo matmenys turi būti ne mažesni kaip 110 x 110 cm x 39 cm. |
| 5.2 | Parametrai | Kampinės platformos pagrindas turi būti pritaikytas ant jo atsisėsti. Minkštas poliuretano medžiagos pagrindas, skirtas įmontuoti burbulų vamzdį ir šviesos pluoštą. |
| 5.3 | Atsparumas | Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobinė, antibakterinė ir priešgrybelinė apsauga. Atspari dilimui, atspari žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atsparus saulei. Atsparus ugniai: M2 klasifikacija |
| 5.4 | Sertifikatai | Atitikti REACH reglamentą. Atitikti EN71-3 žaislų saugos reikalavimus, pažymėti CE ženklu. |
| 5.5 | Spalvos | Turi būti galimybė pasirinkti spalvas: pilka, juoda, mėlyna, šviesiai mėlyna, raudona, oranžinė, geltona, pistacijų, žalia, kreminė, balta, ruda. |
| 6. | Šviesos pluoštų kaskada- 1 vnt. |  |
| 6.1 | Paskirtis | Skirtas multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui. |
| 6.2 | Išmatavimai | Kaskada turi būti sumontuota ant 50 x 80 (±5) mm žiedo, ir turi turėti ne mažiau 150 šviesos diodų juostelių, kurių ilgis ne mažesnis kaip 3 m. |
| 6.3 | Veikimas | Turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Spalvas turi būti galimybė keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. |
| 6.4 | Montavimas | Šviesos diodų kaskada, montuojama lubose ir turi atlaikyti ne mažiau nei 100 kg svorį. |
| 6.5 | Suderinamumas | Šviesos pluoštų kaskada turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir būti suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |
| 6.6 | Medžiagos | Šviesos pluoštas pagamintas iš polimero arba lygiavertės medžiagos be ftalatų ir latekso, turi būti saugus ir ilgaamžis. Pluoštą turi būti galima valyti su dezinfekcinėmis priemonėmis. |
| 7. | Žvaigždžių projektorius- 1 vnt. |  |
| 7.1 | Veikimas ir komplektacija | Projektorius turi turėti galimybę rodyti žvaigždžių vaizdinius ant sienos arba lubų, turi būti galimybė įjungti arba išjungti debesų vaizdinius planšetinio kompiuterio aplikacijos pagalba. Turi būti imtuvas su jungiklio relės kontaktu, leidžiančiu paprastai įjungti/išjungti įvairius aplinkos elementus. |
| 7.2 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 8. | Vibroakustinis transformuojamas pufas - 1 vnt. |  |
| 8.1 | Paskirtis | Skirtas naudoti interaktyviai veiklai, valdyti aplinką, edukacinei veiklai, motorikos lavinimui. |
| 8.2 | Medžiagos | Turi būti pagamintas iš odos pakaitalo ir užpildytas polistireno rutuliukais. |
| 8.3 | Jungtys | Vibroakustinis garsiakalbis turi būti viduje, putplasčio dėžutėje. Jis turi turėti laidą su jungtimi prijungimui prie vibroakustinio stiprintuvo. |
| 8.4 | Svoris | Ne daugiau kaip 8 kg. |
| 8.5 | Išmatavimai | Matmenys: 140x110x40 cm (±5) mm. |
| 8.6 | Atsparumas | Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterine ir priešgrybeline apsauga. Turi būti atspari dilimui, atspari žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atspari saulei ir ugniai: M2 klasifikacija. |
| 8.7 | Sertifikatai | Atitikti REACH reglamentą. Atitikti EN71-3 žaislų saugos reikalavimus. |
| 8.8 | Suderinamumas | Vibroakustinis transformuojamas pufas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir yra suderinama su siūloma kambario valdymo sistema. |
| 8.9 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 9. | Šviečianti planeta- 4 vnt. |  |
| 9.1 | Išmatavimai | Planeta turi būti 50 cm (±5) mm skersmens. |
| 9.2 | Montavimas | Gali būti pakabinama arba pastatoma |
| 9.3 | Veikimas | Turi būti galimybė keisti spalvas planšetinio kompiuterio aplikacijos pagalba. Turi būti jungiklis automatiniam režimui įjungti ir išjungti. Turi būti jungiklis nuosekliam 7 spalvų ciklo režimui. Turi būti galimybė keisti spalvas planšetinio kompiuterio aplikacijos ir valdiklio pagalba. |
| 9.4 | Suderinamumas | Planeta turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir yra suderinama su siūloma kambario valdymo sistema |
| 9.5 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 10. | Šviečianti užuolaida- 1 vnt. |  |
| 10.1 | Išmatavimai | Užuolaida turi būti sumontuota ant 1m. (±5) mm pločio laikiklio. Į komplektą turi įeiti ne mažiau 66 šviesos diodų juostelės, kurių ilgis ne mažesnis kaip 2 m. |
| 10.2 | Veikimas | Užuolaida turi šviesti visomis vaivorykštės spalvomis. Spalvas turi būti galimybė keisti planšetinio kompiuterio aplikacijos pagalba ir valdiklio pagalba. |
| 10.3 | Montavimas | Montavimas su laikikliu ant lubų. |
| 10.4 | Suderinamumas | Užuolaida turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir turi būti suderinta su siūloma kambario valdymo sistema |
| 11. | UV priemonių rinkinys- 4 vnt. |  |
| 11.1 | Paskirtis | Skirtas sukurti sensorinei aplinkai, interaktyvi sensorinės stimuliacijos priemonė, stimuliuojant garsus. Gali būti naudojamas pasyviai ar interaktyviai. |
| 11.2 | Sudėtis | 1 x maišelis; 2 x UV instrumentas maraka; 2 x UV skarelė; 2 x UV girgždantys vamzdeliai; 1 x UV vamzdis; 6 x tekstūruoti UV rutuliai; 1 x šviečiantis tamsoje rutulys; 3 x Spageti UV; 2 x UV 1 metro vamzdelis; 2 x UV akrilinė juostelė; 1 x UV suktukas; 1 x UV spyruoklė; 1 x UV tekstūros pirštinės; |
| 12. | Sensorinis kubas- 2 vnt. |  |
| 12.1 | Paskirtis | Skirtas naudoti interaktyviai veiklai, valdyti aplinką, edukacinei veiklai, motorikos lavinimui. |
| 12.2 | Išmatavimai | Sensorinio kubo matmenys turi būti ne mažesnis kaip 25 x 25 cm. |
| 12.3 | Veikimas | Kubas turi leisti pakeisti bet kurio sensorinio šviesos prietaiso spalvas: išridenus geltoną – įrenginys turi nušvisti geltona spalva ir t.t. Belaidis valdiklis, turi leisti valdyti multisensorinį kambarį ir visus jame esančius šviesos įrenginius tiek atskirai (po vieną), tiek kartu (visus iš karto). |
| 12.4 | Atsparumas | Pagrindo danga turi būti padengta antimikrobine, antibakterine ir priešgrybeline apsauga. Atspari dilimui, atspari žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Ypač atspari turi būti saulei ir ugniai: M2 klasifikacija |
| 12.5 | Sertifikatai | Atitikti REACH reglamentą. Atitikti EN71-3 žaislų saugos reikalavimus, pažymėti CE ženklu. |
| 12.6 | Spalvos | Pilka, juoda, mėlyna, šviesiai mėlyna, raudona, oranžinė, geltona, žalsva, žalia, kreminė, balta, ruda. |
| 13. | Vibroakustinis multisensorinis baseinas- 1 vnt. |  |
| 13.1 | Išmatavimai | Vibroakustinis multisensorinis baseino matmenys turi būti ne mažesni kaip 145 x 145 x 70 cm. |
| 13.2 | Sudėtis | Baseinas turi būti su permatomų kamuoliukų rinkiniu. Turi turėti vibroakustinį priedą, skirtą vibroakustiniam efektui. |
| 13.3 | Veikimas | Turi būti galimybė keisti spalvas planšetinio kompiuterio aplikacijos pagalba ir valdikliu. Turi būti automatinis režimas - ciklinis spalvų keitimasis be papildomo valdiklio ir jungiklis automatiniam režimui įjungti ir išjungti. Turi būti jungiklis nuosekliam 7 spalvų ciklo režimui. |
| 13.4 | Svoris | Bendras svoris turi būti ne mažesnis kaip 620 gr/m2 ir storis ne storesnis kaip 0,5mm - 1mm. |
| 13.5 | Medžiagos | Antimikrobinė, antibakterinė ir priešgrybelinė apsaugos. Atspari dilimui. Atspari žmogaus prakaitui ir seilėms, šlapimui ir kraujui. Atspari saulei ir ugniai: M2 klasifikacija. |
| 13.6 | Sertifikatai | Atitikti REACH reglamentą ir EN71-3 žaislų saugos reikalavimus. |
| 13.7 | Suderinamumas | Vibroakustinis multisensorinis baseinas turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir suderinta su siūloma kambario valdymo sistema. |
| 13.8 | Spalvos | Pilka, juoda, mėlyna, šviesiai mėlyna, raudona, oranžinė, geltona, žalsva, žalia, kreminė, balta, ruda. |
| 14. | Valdiklis su mygtukais- 1 vnt. |  |
| 14.1 | Veikimas | Universalus valdiklis turi leisti valdyti visus šviesos įrenginius. Valdiklis turi būti suderintas su siūloma kambario valdymo sistema - leisti suaktyvinti sistemos scenas, kuriose derinamas apšvietimas, garsas, vaizdas, vaizdo įrašas, vibracija ir kiti įtraukiantys efektai |
| 14.2 | Savybės | Mygtukų ir spalvų skaičius turi būti ne mažiau 6; Permatomi maišeliai ant spalvotų mygtukų piktogramoms įterpti; Mygtukų foninio apšvietimo galimybė (ON/OFF jungiklis); Jungiklių įėjimų skaičius turi būti ne mažiau 6. |
| 14.3 | Baterija | Įkraunama baterija. |
| 15. | Artumo sensorius su kortelių rinkiniu- 1 kompl. |  |
| 15.1 | Veikimas | Turi būti galimybė užprogramuoti kortelę arba lipduką pagal pasirinktą temą arba objektą. Kortelės ir lipdukai turi būti konfigūruojami neribotai. Tuomet pridėjus ją prie sensoriaus, visi kambaryje esantis šviesos elementai turi nušvisti atitinkama temos spalva, o projektorius atvaizduoti užprogramuotą objektą. Atpažinimo atstumas ne mažesnis kaip 1-2 cm; Atpažinimo plotas ne mažesnis kaip apie 5 cm. |
| 15.2 | Komplektacija | Artumo įrenginys turi turėti išspausdintas iš anksto užprogramuotas kortelės šioms funkcijoms: padidinti garsumą, sumažinti garsumą, sustabdyti. Turi būti ne mažiau kaip 18 perrašomų kortelių. Turi būti ne mažiau kaip 18 perrašomų lipdukų. |
| 15.3 | Priedai | Turi turėti USB įrenginį su 5 m ilgio kabeliu. |
| 16. | Aromaterapinis rinkinys- 1kompl. |  |
| 16.1 | Komplektacija | Aromaterapinis rinkinys turi turėti ne mažiau 4 plastikinius lašintuvus ir ne mažiau kaip 4 x 30 ml maišymo buteliukai, po 1 x 50 ml ne mažiau 4 buteliukai su aliejumi, po 1 x 10 ml ne mažiau 4 buteliukai su eteriniais aliejais. |
| 17. | Ultragarsinis aromaterapinis difuzorius- 1 vnt. |  |
| 17.1 | Paskirtis | Efektyviai, natūraliai ir tyliai skleidžia eterinių aliejų aromatą. Tinkamas poilsio zonose, ypač tinkamas nusiraminimui stebint besikeičiančias spalvas ar klausantis muzikos. |
| 17.2 | Veikimas | Ultragarsinis aromaterapinis difuzorius naudodamas ultragarsą turi gaminti šviežią, sausą, kvepiantį garą. Automatiškai išsijungti, kai vanduo baigiasi. |
| 17.3 | Apšvietimas | Turi turėti LED diodus ne mažiau 2 apšvietimo parinktis. |
| 17.4 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 18. | Burbulų mašina- 1 vnt. |  |
| 18.1 | Komplektacija | Burbulų mašina turi turėti ne mažiau kaip 5 litrus būgno burbuliukų skysčio. Turi būti laidai ir lentynėlė. |
| 18.2 | Suderinamumas | Burbulų mašina turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir suderinta su siūloma kambario valdymo sistema. Turi turėti lentynėlę burbulų mašinai padėti. |
| 18.3 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 19. | Ventiliatorius- 1 vnt. |  |
| 19.1 | Veikimas | Ventiliatorius turi turėti ne mažiau 2 greičių režimus ir reguliuojamą pakreipimą. |
| 19.2 | Suderinamumas | Ventiliatorius turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir suderintas su siūloma kambario valdymo sistema |
| 19.3 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 20. | Vibroakustinė relaksacinė kėdė - 2 vnt. |  |
| 20.1 | Savybės | Turi būti galimybė nuimti rankų atramas. Sėdynė turi būti pagaminta iš viskoelastinių atminties putų. Atlošas turi atsilenkti iki horizontalios padėties pagal kūno svorį ir grįžti į pradinę padėtį, kai nenaudojamas svoris. |
| 20.2 | Medžiagos | Apmušalai turi būti su vinilo M2 ugniai atspariu audiniu. |
| 20.3 | Priedai | Turi turėti vibroakustinį priedą, skirtą vibroakustiniam efektui. |
| 20.4 | Išmatavimai | Ne žemesnė kaip 104 cm (±5) mm, ne platesnė kaip 68,5 cm (±5) mm ir 51–85 cm (gylis) (±5) mm. Sėdynės aukštis turi būti ne žemesnis kaip 44,5 cm (±5) mm. |
| 20.5 | Suderinamumas | Vibroakustinė relaksacinė kėdė turi būti to paties gamintojo kaip ir programinė įranga ir suderinta su siūloma kambario valdymo sistema. |
| 20.6 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 21. | LED juosta (luboms) - 4 vnt. |  |
| 21.1 | Savybės | Turi būti galimybė keisti spalvas planšetinio kompiuterio aplikacijos pagalba. Turi būti jungiklis automatiniam režimui įjungti ir išjungti. Turi būti jungiklis nuosekliam spalvų ciklo režimui. |
| 21.2 | Suderinamumas | LED juosta turi būti suderinta su siūloma kambario valdymo sistema. |
| 21.3 | Išmatavimai | Turi būti ne trumpesnė kaip 5 m. šviesos diodų juosta, kurią būtų galima suformuoti pagal plokščių sienų formą. |
| 22. | Balso komandų rinkinys- 1 vnt. |  |
| 22.1 | Veikimas | Balso rinkinį turi sudaryti du belaidžiai mikrofonai (vienas rankinis ir vienas uždedamas ant galvos), prisijungimas prie valdymo sistemos, turi leisti keisti kambario apšvietimą arba bet kurį kita elementą, pvz., burbulų vamzdi, šviesos pluoštą. Turi būti dvi programos, kurios balso signalą paverčia šviesos signalais, rodomais sistemos projekcijoje. |
| 22.2 | Komplektacija | - Priėmimo sistema; - Maitinimo šaltinis; - Uždedamas ant galvos mikrofonas; - Rankinis mikrofonas; - Kabeliai; - Suderinamas su sistema. |
| 22.3 | Suderinamumas | Suderinamas su vibroakustiniais elementais - balsą galima paversti vibracija. |
| 22.4 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |
| 23. | Pasunkinta antklodė - 1 vnt. |  |
| 23.1 | Paskirtis ir naudojimas | Naudojama sensorinio spektro sutrikimams, esant miego sutrikimui, hiperaktyviems, sunkiai susikaupiantiems, jaučiant paniką, nerimą, autizmo spektro sutrikimams. Naudoti kaip antklodę, pasidedant ant kelių kaip pledą arba ant pečių. |
| 23.1 | Medžiaga | Poliesteris ar lygiavertė medžiaga. |
| 24. | Sensorinio kambario įrangos montavimas, apmokymas - 1 vnt. |  |
| 24.1 | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas pristato ir sumontuoja įranga savo medžiagomis ir apmoko darbuotojus kaip naudotis ja, konsultuoja. Tiekėjas nuo pranešimo apie problemą/gedimą gavimo reaguoja ne vėliau kaip per 5 d. d., o problemą/gedimą išsprendžia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. |