Sutarties Nr. DPR-

Priedas Nr. 1

DVIEJŲ VONIOS KAMBARIŲ REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Užsakovas | Nacionalinės teismų administracijos mokymo centras, Sanklodiškių k. 3, 33354, Molėtų r. |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Dviejų vonios kambarių remonto darbai (BVPŽ - 45453100-8). Plane pažymėti indeksais: 1-6 ir 1-14. |
| Darbų apimtys | Vonios kambarių plotas: 3,42 m2 ir 2,54 m2 – viso 5,96 m2. Numatomi atlikti remonto darbai: - Senų sienų plytelių (37,80 m2) nuardymas; - Senų grindų plytelių (5,96 m2) nuardymas; - Sienų ir grindų lyginimas (43,76 m2); - Grindų, sienų ir santechnikos pajungimo taškų hidroizoliavimas; - Naujų sienų plytelių klijavimas, glaistymas (37,80 m2); - Naujų grindų plytelių (akmens masės) klijavimas, glaistymas (5,96 m2); - Lubų dažymas drėgmei atspariais dažais (5,96 m2); - Dušo trapo ("sauso" tipo) montavimas (2 vnt.); - Dušo sienelės įrengimas/montavimas (1 vnt.); - Apšvietimo demontavimas/montavimas (2 vnt.); - Rozečių demontavimas/montavimas (4 vnt.); - Santechnikos demontavimas/montavimas (10 vnt.); - Vonios aksesuarų demontavimas/montavimas (6 vnt.); - Statybinių medžiagų išvežimas. |
| Darbų aprašymas | Sienos: senos sienų plytelės nuardomos jų neišsaugojant. Nelygumai išlyginami naudojant išlyginamąjį mišinį ar glaistą, paviršius gruntuojamas. Atliekama teptinė hidroizoliacija, tepant 2 kartus. Klijuojamos naujos plytelės. Sienų plytelių tarpai užglaistomi glaistu. Lubos: tvarkomi įtrūkimai, jie glaistomi ir gruntuojami. Paruoštos lubos dažomos drėgmei atspariais dažais (prieš tai nuimami ir po dažymo uždedami šviestuvai). Grindys: Senos grindų plytelės nuardomos jų neišsaugojant. Montuojamas trapas, suformuojamas nuolydis. Grindims klojamas išlyginamasis sluoksnis, paviršius gruntuojamas. Atliekama teptinė hidroizoliacija, tepant 2 kartus. Klojamos naujos akmens masės plytelės. Plytelių tarpai užglaistomi glaistu. Kiti darbai: montuojami trapai ir sienelė, nuimama sena santechnika (dušo kabinos, dušo įranga, klozetai, praustuvės su maišytuvais, gyvatukai), vonios aksesuarai (veidrodžiai, pakabos, kiti aksesuarai) ir keičiama nauja. |
| Bendroji informacija | Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu. Medžiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu Vykdydamas remonto darbus Rangovas privalo: 1. Laikytis gaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų; 2. Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių; 3. Išvežti statybines atliekas ir šiukšles. Susidariusios atliekos turi būti surūšiuojamos ir priduodamos antrinių žaliavų surinkėjams (pakuotės), likusios atliekos išvežamos į statybinių atliekų priėmimo aikšteles. Vonios kambario remonto darbų atlikimo terminas iki 2026 m. sausio 23 d. Rangovas pradeda vykdyti darbus iš karto po sutarties pasirašymo. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą ir ne ilgesniam nei 2 savaičių terminui abiejų šalių susitarimu. Rangovas privalo atlikti darbus naudodamasis savais ištekliais, medžiagomis ir įrankiais. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių medžiagų, įrenginių ar įrangos, reikalingos sutartyje numatytiems darbams atlikti (išskyrus darbams atlikti būtinos elektros energijos ir vandens tiekimo). Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, turi būti teikiamos naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Atliktų darbų rezultatas perduodamas Perkančiajai organizacijai perdavimo – priėmimo aktu. |
| Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | - Patalpų vidaus dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip: Eil. Nr.; Produkto aprašymas; LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį). 1.; Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos; 15. 2.; Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos; 60. 3.; Gruntai ir rišamieji gruntai; 15. - Patalpų vidaus dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). - Plytelės: - produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059). - glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip: Eil. Nr.; Pavadinimas; Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio. 1.; Švinas (Pb); 0,5. 2.; Kadmis (Cd); 0,1. 3.; Stibis (Sb); 0,25. |

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Nacionalinės teismų administracijos mokymo centras Juridinio asmens kodas 300629658 Sanklodiškių k. 3, 33354 Molėtų r. Tel. +370 687 54147 El. p. mc@teismai.lt A. s. LT32 4040 0636 1000 0939 Lietuvos Respublikos finansų ministerija | MB „Dorameda“ Įmonės kodas 305591318 PVM mokėtojo kodas LT100013575018 Skersinės Sodų 5-oji g. 29, 08449 Vilnius Tel. +370 672 39443 El. p. petrosius.saulius@gmail.com A. s. LT82 7300 0101 6385 5830 AB SEB bankas |
| Direktorius Ervinas Baubinas______________________ A. V. | Direktorius Saulius Petrošius__________________ A. V. |