TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

5. Vienkartiniai švirkštai, pritaikyti dirbti su MEDTRON Accutron HP automatiniu injektoriumi:

- švirkštas – kolba 200 ml;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- švirkšto tvirtinimo jungtis pritaikyta automatiniam MEDTRON Accutron HP injektoriui;

- smeigė pritaikyta kontrasto įsiurbimui į švirkštą arba greito užpildymo vamzdelis;

- aukšto spaudimo skaidri (permatoma), minkšta, lanksti, spiralinė prailginimo linija, ne trumpesnė nei 150 cm, skirta sujungti švirkštą su intraveniniu kateteriu;

- injektoriaus gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad siūlomas rinkinys tinkamas darbui  su nurodyto tipo injektoriumi;

- supakuota po vieną rinkinį;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________