2 priedas

LAIPTŲ TURĖKLŲ IR PORANKIŲ GAMYBOS IR MONTAVIMO

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas: Kauno Aleksoto lopšelis-darželis

2. Objekto adresas: Antanavos g. 17, Kaunas

3. Užsakovas: Kauno Aleksoto lopšelis-darželis

4. Tiekėjas: parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

5. Darbo tikslas: išsimatuoti detaliai esamus laiptus ir pasiruošti gamybinius brėžinius turėklų gamybai, pagaminti ir sumontuoti pagamintus turėklus ir porankius.

6. Aiškinamasis raštas:

Atliekami tik turėklų pakeitimo  ir su tuo susiję darbai. Tiksliai apmatuojami esami laiptai ir rangovas pasiruošia gamybinius brėžinius su tikslu, kad kiekvieni laiptai gali būti ir yra  kiek skirtingi.  Kad nereikėtų perdaryti jau pagamintų  laiptų turėklų geometrijos. Planuojamas darbų atlikimo laikotarpis: nuo 2021-07-05 iki 2021-08-27. Darbus derinti su įmone remontuojančia laiptų pakopas.

7. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės atlikti:

7.1 Apsilankyti vietoje ir įvertinti esamą situaciją, apsimatuoti esamus laiptus ir turėklus.

7.2 Parengti gamybinius laiptų turėklų brėžinius.

7.3 Gamyklinius brėžinius suderinti su užsakovu.

8. Pagaminti naujus laiptų turėklus bei porankius ir juos sumontuoti.

9. Pagrindinė laiptų turėklų konstrukcija iš nerūdijančio plieno metalo. Laiptų turėklų aukštis matuojant nuo pakopos briaunos 1,2 m. Vertikalus dalijimo bekliūtis tarpas ne didesnis kaip (0,10 m). Nerūdijančio plieno porankis (40-50 mm diametro). Taip pat prie turėklų  tvirtinamas papildomas porankis vaikams, aukštyje 0,60 m. Ir papildomas porankis vaikams, aukštyje 0,60 m. tvirtinamas prie sienos.

10.  Darbus atlikti vadovaujantis Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, higienos normų reikalavimais. Atliktų darbų garantija – pagal galiojančius normatyvus.

Remonto darbų sąnaudų žiniaraštis

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laiptų turėklų (nerūdijančio plieno). Turėklų aukštis 1,2 m, vertikalus dalijimo bekliūtis tarpas ne didesnis kaip (0,10 m) su nerūdijančio plieno porankiu (40-50 mm diametro) įrengimas. | m | 32,50 |
| 2. | Papildomas porankis vaikams, aukštyje 0,60 m. Tvirtinamas prie turėklų | m | 26,80 |
| 3. | Papildomas porankis vaikams, aukštyje 0,60 m. Tvirtinamas prie sienos | m | 6 |

Užsakovas                                                                           Rangovas

Kauno Aleksoto lopšelis-darželis Įstaigos kodas 191633714 Antanavos g. 17, LT46274 Kaunas Tel. 837 391593 El. p. darzelis@aleksotas.kaunas.lm.lt A. s. LT344010042500020055 Bankas Luminor Bank Banko kodas 40100

Direktorius Loreta Biekienė _________________________A.V.

UAB “Drūtnamis”

Įstaigos kodas 135976691

PVM kodas LT100003340310

Panerių g. 5, Kaunas, LT-48337

El.p drutnamis@gmail.com

A.s. LT587044060003026909

Bankas AB SEB

Banko kodas 70440

Direktorius

Ramūnas Povilaitis

_________________________A.V.