Tvirtinu:

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

____________________

Virginijus Andrius Bukauskas

2026_______

TECHNINĖ UŽDUOTIS

(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
|  | Statytojas ir/ar (Užsakovas): | Visagino savivaldybės administracija |
|  | Pirkimo objektas: | Pastatų, esančių žemės sklypuose Dūkšto kel. 92 ir Energetikų 1C griovimo aprašo parengimo paslaugos |
|  | Projekto pavadinimas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"): | Pastatų, esančių žemės sklypuose Dūkšto kel. 92 ir Energetikų 1C griovimo aprašas (toliau- Aprašas) |
|  | Statinių adresai: | 1. Dūkšto kel. 92 Visaginas 2. Energetikų 1C, Visaginas |
|  | Statinio klasifikavimas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas” IV skyrius): | 1.Dūkšto kel. 92 Visaginas: 1.1. Karinio miestelio štabo pastatas , paskirtis – administracinė, koordinatės X 6164740, Y 656475; 1.2. Karinio miestelio kontrolinis praleidimo punktas, paskirtis – pagalbinio ūkio, koordinatės X 6164693, Y 656460; 1.3. Karinio miestelio daržovių saugykla (paskirtis- pagalbinio ūkio, koordinatės X 6164825, Y 656509; 1.4. Karinio miestelio sandėlis – saugykla (paskirtis - pagalbinio ūkio, koordinatės X 6164883, Y 656492; 1.5. Karinio miestelio svogūnų saugykla (paskirtis - pagalbinio ūkio, koordinatės X 6164817, Y 656535; 1.6. Karinio miestelio kareivinių pastatas (paskirtis – specialioji, koordinatės X 6164845, Y 656366; 1.7. Karinio miestelio kareivinių pastatas (paskirtis – specialioji, koordinatės X 6164881, Y 656394, 1250 m3; 1.8. Karinio miestelio kareivinių pastatas (paskirtis – specialioji, koordinatės X 6164928, Y 656416. 2.Energetikų 1C, Visaginas: 2.1.Karinio miestelio kareivinių pastatas (paskirtis – specialioji, koordinatės X 6164913, Y 656251. |
|  | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai: | Informacija apie statinius: 1. Dūkšto kel. 92: Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6795-9666, kadastro Nr. 4583/0003:350; - Sklypo plotas 5,2479 ha; - Nekilnojamasis daiktas nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją (apsaugos zoną); Žemės sklypo naudojimo paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Žemės sklypų naudojimo paskirtis-susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; Tai buvusio karinio miestelio teritorijos dalis. Joje yra devynių įvairios paskirties pastatų likučiai (fiziškai pažeisti pastatai): kontrolinis praleidimo punktas, štabas, trys kareivinės ir keturi sandėliai. Visi pastatai iš dalies sugriuvę. Nėra jokių dokumentų, nurodančių jų charakteristikas. 2. Energetikų g. 1C: Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6719-2423, kadastro Nr. 4583/0003:86; -Sklypo plotas 0,7307 ha; - Nekilnojamasis daiktas nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją (apsaugos zoną); Žemės sklypo naudojimo paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Žemės sklypo naudojimo paskirtis-susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; Tai buvusio karinio miestelio teritorijos dalis. Joje yra vieno kareivinių pastato likučiai. Pastatas sugriuvęs. Nėra jokių dokumentų, nurodančių pastato charakteristikas. |
|  | Statinio statybos rūšis: | Statinių griovimas |
|  | Statinio kategorija (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas” V skyrius): | Neypatingieji pastatai |
|  | Projekto rengimo etapai (vadovaujantis LR Statybos įstatymo 24 straipsnio p. 24): | 1 etapas: Griovimo aprašas |
|  | Projektavimo pradžia (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”): | Paslaugų sutarties įsigaliojimo diena |
|  | Projektavimo pabaiga: | Aprašo perdavimo- priėmimo akto pasirašymo diena |
|  | Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: | Projektavimo Techninė užduotis; Kadastro žemėlapio ištrauka Žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai; Žemės sklypo planai; Įgaliojimas atstovauti Užsakovą. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
|  | Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Aprašo rengimo dokumentai: | Projektuotojas užsako ir gauna aktualią topografinę medžiagą, reikalingą Aprašui parengti (ne senesnė nei vieneri metai). Derina Aprašą teisės aktų nustatyta tvarka. |
|  | Perkamų paslaugų apimtis: | Projektuotojas, atlikęs esamos situacijos analizę, parengia griovimo aprašą. Aprašo sudėtis nustatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” 32 punkte. Projektuotojas taip pat parengia griovimo darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Aprašas komplektuojamas ir įforminamas Lietuvos standarto LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Aprašo sprendiniuose numatomos statybinės griovimo atliekos turi būti sutvarkytos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. |
|  | Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo užsakomos, suderinamos, ir Projektuotojo apmokamos ir bei atliekamos paslaugos: | Projektuotojas užsako aktualią topografinę nuotrauką ir apmoka savo lėšomis už ją; projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją papildo. Visų kitų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas, jei tokių būtų, įskaitant bet neapsiribojant dokumentų ir informacijos pateikimu susijusių su derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Užsakovas gali juos pavesti atlikti Projektuotojui). Projektuotojas privalo parengti Aprašą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose Aprašo dokumentuose. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant viešąjį rangos darbų pirkimo konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo (Užsakovo) interesai, be papildomo apmokėjimo. Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, Aprašo sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų, blogų Aprašo sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu. Užsakovui patyrus nuostolių, Projektuotojas atlygina žalą įstatymų nustatyta tvarka, net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Aprašą ir pritarė projektiniams sprendiniams. Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio griovimo užbaigimo), Projektuotojas privalo pataisyti Aprašą pagal derinančių asmenų pastabas be papildomo apmokėjimo, net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Aprašą ir pritarė projektiniams sprendiniams. Užsakovui paprašius, Projektuotojas privalo atsakyti į rangos darbų viešojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto sprendiniais. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu atsakyti Užsakovo elektroninėmis priemonėmis pateiktus užklausimus. Projektuotojas privalo Aprašą tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki statybos darbų pradžios ir statybos rangos metu, įskaitant visus reikalingus Aprašo sprendinius pagrindžiančius skaičiavimus. Užsakovui pareikalavus Projektuotojas privalo pateikti konkrečius skaičiavimus, kurių rezultatai yra Projekto sudedamųjų dalių aiškinamuosiuose raštuose arba brėžiniuose. Paslaugos atliekamos Projektuotojo lėšomis, net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Aprašą. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, Aprašo parengimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne Projektuotojo lėšomis net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Aprašą. |
|  | Projektavimo darbų apimtis, rengiami Aprašo sudedamųjų dalių sprendinių dokumentai: | Numatoma nugriauti visus apleistus pastatus ir jų dalis, esančius nurodytose teritorijose, įskaitant jų požemines dalis. Teritorija turi būti išvalyta nuo visų statybinių medžiagų ir atliekų ir turi būti išlyginta. Taip pat turi būti pašalintos neveikiančių nuotekų, vandens ir šilumos tinklų (šulinių, vamzdžių) liekanos. Numatoma išvalyti teritoriją nuo krūmų, kertami medžiai augantys arti griaunamų pastatų pamatų. Konstrukcijos ardomos, jų nesaugant. Statybinės atliekos rūšiuojamos ir išvežamos trupinimui ir utilizacijai. Visos iškastos duobės po pastatų nugriovimo statybvietėje turi būti užpiltos ir sutankintos. Ant vietos, kurioje demontuojami pastatai, paskleidžiamas augalinis sluoksnis bei sėjama veja. Esamos betoninės aikštelės ir įvažiavimai tarp pastatų turi būti išsaugoti. Jie gali būti naudojami griovimo darbams ir atliekų šalinimui. Statybinės atliekos rūšiuojamos ir išvežamos trupinimui ir utilizacijai. Dėl teritorijų atokumo nuo gyvenamųjų pastatų, statybinių medžiagų trupinimą galima organizuoti vietoje. |
| 17 | Projektavimo paslaugų trukmė darbo dienomis: | Projektavimo pradžia - Sutarties įsigaliojimo diena. Projektavimo pabaiga: pasirašius projektavimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 18 | Reikalavimai projektavimo paslaugoms: | Aprašo rengimo dokumentams taikomi visi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. Aprašas rengiamas vadovaujantis: Statybos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos procesus. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. - Apraše naudojamų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kt. dokumentų aktualumas pagal Statybos įstatymo 24 straipsnio 24 dalį. - Rengiant Aprašą vadovautis šia projektavimo užduotimi, Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. - Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Aprašo dokumentuose bei tarp atskirų Aprašo sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. - Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis. |
| 19 | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Vienų etapu |
| 20 | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms): | Aprašas ir visa su projektu susijusia dokumentacija Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 21 | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui: | Aprašas komplektuojamas ir įforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Užsakovui Projektuotojas pateikia: 1. Užsakovui turės būti pateikti 2 (du) spausdinti Aprašo egzemplioriai; 2. 1 (vieną) elektroninės Aprašo *.pdf bei *adoc versijos (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Aprašo sudedamąsias dalis bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“ nustatytus minimalius raiškos reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.) USB laikmenoje. 3. 1 (vieną) kompiuterinės laikmenos nuasmenintą versiją pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų) Aprašą; 4. Užsakovui turi būti perduotos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), Aprašo sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiškais formatais), tekstinės dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais) USB laikmenoje. Aprašo sudedamųjų dalių techninės specifikacijos turi būti parengtos konkrečiai šiam Aprašui, išsamios ir detalios. |
| 22 | Ekspertizės atlikimas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė”) | Aprašo ekspertizė neprivaloma. |
| 23 | Projektavimo užduoties priedai: | - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai, 4 lapai; - Žemės sklypo planai, 4 lapai; - Kadastro žemėlapio ištrauka, 1 lapas. |

# Parengė:

# Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus

# inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas)			Machmud Mirzebekov