# TECHNINĖS SĄLYGOS

Aplinkos monitoringo programų parengimas

APIBRĖŽIMAI, SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI

1.1. Užsakovas – AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius.

1.2. Paslauga – Aplinkos monitoringo programų parengimas arba koregavimas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ eksploatuojamiems objektams (elektrinėms / katilinėms):

1.2.1. termofikacinei elektrinei Nr. 2 (E-2), Elektrinės g. 2, Vilnius;

1.2.2. rajoninei katilinei Nr. 8 (RK-8), Ateities 12, Vilnius;

1.2.3. rajoninei katilinei Nr. 7 (RK-7), Metalo g. 8, Vilnius;

1.2.4. Naujosios Vilnios rajoninei katilinei Nr. 2 (RK-2), Pramonės g. 95, Naujoji Vilnia;

1.2.5. esant poreikiui ir kitoms AB „Vilniaus šilumos tinklai“ eksploatuojamoms katilinėms.

1.3. Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas – teisės aktų nustatyta tvarka stacionariuose ūkio subjektų eksploatuojamuose įrenginiuose vykstančių technologinių procesų parametrų, galinčių turėti įtakos teršalų išmetimui, energijos panaudojimo efektyvumui ir atliekų susidarymui, matavimai.

1.4. Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų / išleidžiamų teršalų monitoringas – teisės aktų nustatyta tvarka atliekami nuolatiniai ar nenuolatiniai teršalų, išmetamų / išleidžiamų iš stacionarių taršos šaltinių į aplinką, kiekio bei parametrų tyrimai, matavimai ir / ar skaičiavimai.

1.5. Ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas – teisės aktų nustatyta tvarka atliekami aplinkoje teršalų kiekio bei parametrų nuolatiniai ar nenuolatiniai tyrimai, matavimai, poveikio gamtinei aplinkai vertinimas bei prognozavimas ar teršalų sklaidos aplinkoje modeliavimas, vertinimas bei prognozavimas.

1.6. Paslaugos teikimo laikotarpis – treji metai nuo sutarties pasirašymo datos.

REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI

2.1. Paslaugos teikėjas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių susitarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymų ir kitų susijusių bei kitų teisės aktų, reglamentuojančius aplinkos apsaugą ir paslaugos teikimą, aktualių redakcijų reikalavimus.

PASLAUGOS TEIKIMO APIMTYS IR KITI REIKALAVIMAI

3.1. Užsakovui pateikus rašytinį užsakymą, Paslaugos teikėjas privalo parengti (esant poreikiui – pakoreguoti) aplinkos monitoringo programą (-as), vadovaujantis aktualia „Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų“ (toliau – Nuostatai) (Valstybės žinios, 2009-09-22, Nr. 113-4831) redakcija.

3.2. Planuojama pateikti iki 20 atskirų užsakymų:

3.2.1. iki 12  vnt. aplinkos monitoringo programų parengimui;

3.2.2. iki 5 vnt. aplinkos monitoringo programų koregavimui, kai atliekamas teršalų sklaidos modeliavimas;

3.2.3. iki 3 vnt. aplinkos monitoringo programų koregavimui, kai teršalų sklaidos modeliavimas neatliekamas.

3.3. Aplinkos monitoringo programa, priklausomai nuo eksploatuojamo objekto galios, išmetamų / išleidžiamų teršalų, išleidžiamų nuotekų ir saugomų cheminių medžiagų kiekio, gali sudaryti šias dalis (programas):

3.3.1. Technologinių procesų monitoringo programa, kurios tikslas įvertinti įrenginiuose vykstančių technologinių procesų parametrus, kurie yra susiję su teršalų išmetimu / išleidimu, energijos suvartojimu ir atliekų susidarymu, stebėti ir vertinti, ar ūkio subjektas nenukrypsta nuo technologinio režimo ir dėl to nesukelia didesnio už leistiną aplinkos teršimo.

3.3.2. Taršos šaltinių išmetamų / išleidžiamų teršalų monitoringo programa, kurios tikslas įvertinti, ar iš taršos šaltinių išmetamų / išleidžiamų teršalų kiekis neviršija nustatytų ribinių verčių ir / arba normų:

3.3.2.1. Sudarant taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo programą turi būti nustatytas kiekvieno išmetamo į aplinkos orą teršalo (CO, NOx, SO2, KD10, KD2,5, SO2, V2O5, LOJ ir kt. – priklausomai nuo naudojamos kuro rūšies ir vykdomos veiklos) pavojingumo rodiklis (TPR). Pagal apskaičiuotą TPR, turi būti nustatytas monitoringo tipas (nuolatinis, nenuolatinis monitoringas ar monitoringo vykdymas nereikalingas). Kiekvieno taršos šaltinio kiekvienam išmetamam teršalui, kuriam turi būti atliekamas nenuolatinis monitoringas, privaloma nustatyti minimalų, tačiau pakankamą matavimų ir / ar mėginių paėmimo skaičių ir sudaryti matavimų planą. Į monitoringo planą turi būti įtraukti ir tie taršos šaltiniai, kuriuose įrengta nuolat veikianti išmetamų teršalų monitoringo sistema.

3.3.2.2. Su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo programa, kurios tikslas įvertinti objekto išleidžiamų teršalų, nuotekų kiekį bei išleistuvių skaičių ir parengti taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planą. Plane privaloma numatyti nustatomus parametrus, priklausomai nuo objekte naudojamų cheminių medžiagų ir pagal išleidžiamą nuotekų kiekį nustatyti minimalų mėginių paėmimo dažnumą.

3.3.3. Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo programa, kurios tikslas stebėti, vertinti bei prognozuoti ūkinės veiklos daromą poveikį gamtinės aplinkos kokybei:

3.3.3.1. Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringo programa. Paslaugos teikėjas pagal TPR rodiklį arba pagal taršos sklaidos modeliavimo be foninių koncentracijų rezultatus turi nustatyti ar privalomas teršalų monitoringas aplinkos ore bei koks turi būti taikomas teršalų monitoringo būdas (pvz. modeliavimo ar matavimo būdu):

3.3.3.1.1. Teršalų sklaidos skaičiavimo modeliai pasirenkami vadovaujantis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 (Žin., 2008, Nr. 82-3286), ir Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijomis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-220 (Žin., 2008, Nr.143-5768). Teršalų sklaidos kompiuterinis modeliavimas turi būti atliktas naudojant daugiašaltinę teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimo programą, nurodytą sąraše: http://www.am.lt/VI/files/0.271073001231744590.doc.

3.3.3.1.2. Pagal TPR rodiklį arba teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus (deginant skirtingas kuro rūšis) turi būti nustatytas teršalų matavimų periodiškumas bei tinkamai parinktos matavimų vietos, jų skaičius. Monitoringo programoje turi būti pateiktas matavimo vietų skaičiaus bei matavimo vietų parinkimo principai ir pagrindimas.

3.3.3.2. Katilinėms / elektrinėms, kurios savo veiklos metu išleidžia gamybines nuotekas į aplinką, ir kurios pagal TIPK ar Taršos leidimų išdavimo taisykles turi gauti TIPK leidimą / Taršos leidimą, paslaugų teikėjas turi parengti poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo programą (planą).

3.3.3.3. Požeminio vandens monitoringo programa (planas). Šios programos rengimas į paslaugos apimtį neįeina, tačiau jeigu objektui privalomas požeminio vandens monitoringas, Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktą informaciją, turės užpildyti (suvesti duomenis) ir šią monitoringo dalį.

3.3.3.4. Katilinėms / elektrinėms, kuriose vykdoma TIPK taisyklių I priede išvardintų rūšių ūkinė veikla ir jeigu šiuose įrenginiuose naudojamos, gaminamos ar iš jų išleidžiamos pavojingos medžiagos, apibrėžtos 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 3 straipsnyje, ir jeigu dėl įrenginio eksploatavimo dirvožemis gali būti užterštas šiomis pavojingomis medžiagomis, privalomas parengti poveikio dirvožemiui monitoringo planas. Dirvožemio monitoringo plane turi būti įvertintas tik dirvožemio užterštumas atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, gaminamomis ar iš jų išleidžiamomis pavojingomis medžiagomis. Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus dirvožemio tyrimų rezultatus (iš Ekogeologinių tyrimų ataskaitos), turės užpildyti ir šią monitoringo dalį (jeigu ji privaloma objektui).

3.4. Pagal Nuostatų 2 priedo formą ir reikalavimus parengta aplinkos monitoringo programa turi būti suderinta su Užsakovu, o Užsakovui pritarus - pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai derinimui (toliau - AAA). Jei AAA turi pastabų aplinkos monitoringo programai, paslaugos teikėjas turi per įmanomai trumpiausią laiką ją pataisyti ir pakartotinai pateikti derinimui.

3.5. Paslauga teikiama, Užsakovui pateikus užsakymą parengti / pakoreguoti reikiamą monitoringo programą ar jos dalį (technologinių procesų ir / ar taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų, ir / ar su nuotekomis išleidžiamų teršalų, ir / ar poveikio aplinkos oro kokybei, ir / ar poveikio paviršiniam vandeniui, ir / ar poveikio požeminiam vandeniui, ir / ar poveikio dirvožemiui).

3.6. Paslauga turi būti suteikta per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

3.7. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ar atsiradus pakeitimams įmonės veikloje ir Užsakovui pateikus darbų užsakymą, Vykdytojas atlieka monitoringo programos koregavimą.

PASLAUGŲ PRIĖMIMAS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Paslauga laikomas pilnai įvykdyta, kuomet:

4.1.1. pilnai ir kokybiškai įvykdomi visi šiose techninėse sąlygose numatyti reikalavimai, Užsakovas neužfiksuoja jokių trūkumų, neturi pretenzijų paslaugos teikėjui;

4.1.2. objekto aplinkos monitoringo programą ar jos dalį patvirtina Aplinkos apsaugos agentūra (AAA).

4.2. Paslaugos teikėjas pateikia Užsakovui vieną spausdintą parengtos (koregavimo atveju – koreguotos) ir patvirtintos aplinkos monitoringo programos egzempliorių bei vieną skaitmeninį egzempliorių (word ir pdf formatu), įrašytą skaitmeninėje laikmenoje.

4.3. Suteikus paslaugas ir pasirašius suteiktų Paslaugų priėmimo - perdavimo aktą, paslaugos teikėjas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą - faktūrą už Užsakovui faktiškai suteiktas paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už atliktas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

4.4. Paslaugos teikėjas už aplinkos monitoringo programų teisingumą, teršalų skaičiavimus, sklaidos modeliavimo rezultatus pilnai atsako LR įstatymų numatyta tvarka.