# TECHNINĖS SĄLYGOS

Triukšmo sklaidos modeliavimas ir triukšmo lygio matavimų aplinkoje atlikimas

APIBRĖŽIMAI, SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI

  - Užsakovas – AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius.

1.2. Paslauga – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ eksploatuojamų, Vilniaus mieste esančių, objektų į aplinką skleidžiamo triukšmo lygio: ekvivalentinio, maksimalaus bei garso slėgio oktavinėse dažnių juostose matavimai ir / ar triukšmo sklaidos modeliavimo atlikimas, palyginimas su teisės aktuose nustatytomis ribinėmis vertėmis ir ataskaitos parengimas.

1.3. Sutarties terminas – 3 metai nuo sutarties pasirašymo.

REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI

2.1. Paslaugą užsakovui suteikti  3.1 punkte nurodytais terminais, profesionaliai ir kokybiškai;

2.2. Vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių susitarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymų ir kitų susijusių teisės aktų aktualių redakcijų reikalavimus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą ir paslaugos teikimą, įskaitant ir žemiau paminėtus:

2.2.1. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 (Žin., 2013, Nr. 77-3901) (toliau – TIPK taisyklės);

2.2.2. Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 įsakymu Nr. D1-259 (TAR, 2014-03-12, Nr. 2982);

2.2.3. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. I-1495 (Žin., 1996, Nr. 82-1965);

2.2.4. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d.  įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-3638);

2.2.5. 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 101);

2.2.6. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256);

2.2.7. LST EN ISO 9612:2009. Akustika. Darbo vietų triukšmo ekspozicijos nustatymas. Ekspertinis metodas (ISO 9612:2009);

2.2.8. LST ISO 1996-1:2005. Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka (tapatus ISO 1996-1:2003);

2.2.9. LST ISO 1996-2:2008. Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2007).

PASLAUGOS TEIKIMO APIMTYS IR KITI REIKALAVIMAI

3.1. Paslaugos teikimo periodiškumas iš anksto nenustatomas. Užsakovui pateikus užsakymą, paslauga turi būti atlikta:

3.1.1. triukšmo lygio matavimai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos arba prašyme nurodytu laiku;

3.1.2. triukšmo sklaidos modeliavimas ir ataskaitos parengimas - per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą.

3.2. Triukšmo lygio matavimai ir triukšmo sklaidos modeliavimas gali būti užsakomi atskirai.

3.3. Užsakovas planuoja, tačiau neįsipareigoja užsakyti:

3.3.1. iki 15 triukšmo teršalų sklaidos modeliavimų;

3.3.2. iki 100 triukšmo lygio matavimų (maksimalaus, ekvivalentinio ir garso slėgio).

3.4. Užsakius triukšmo lygio matavimus, paslaugos teikėjas turi atlikti ekvivalentinio, maksimalaus triukšmo lygio bei garso slėgio oktavinėse dažnių juostose matavimus dienos, vakaro ir nakties metu (matavimų kiekis, preliminarus matavimo laikas, užsakymo atlikimo terminai, matavimų atlikimo vietos, nurodomi užsakyme) bei pateikti triukšmo matavimo protokolą/(-us).

3.5. Užsakius triukšmo sklaidos modeliavimą, paslaugos teikėjas turi parengti ir pateikti triukšmo sklaidos modeliavimo ataskaitą, kurioje būtų, bet neapsiribojant:

3.5.1. triukšmo sklaidos skaičiavimo modelio (pasirinkto pagal 3.7. p.) aprašymas;

3.5.2. gautų rezultatų palyginimas su tesės aktuose nurodytomis ribinėmis vertėmis;

3.5.3. teritorijos schema, kurioje atlikti triukšmo sklaidos aplinkos ore skaičiavimai, nurodant triukšmo šaltinius, jų koordinates, skleidžiamo triukšmo plotą, lygius ir kita būtina informacija.

3.6. Paslaugos teikėjas turi turėti arba, esant reikalui, savo lėšomis įsigyti visus modeliavimui reikalingus duomenis.

3.7. Paslaugos teikėjas turi naudoti triukšmo sklaidos skaičiavimo modelį, nurodytą Aplinkos ministerijos svetainėje „Modelių, kurie gali būti naudojami PAV atlikti, sąrašas“, adresu http://www.am.lt/VI/index.php#a/6968.

3.8. Užsakovas pagal galimybes ir paslaugų teikėjo prašymą pateiks triukšmo šaltinių fizinius duomenis bei darbo parametrus, darbo laiką ir pan..

3.9. Triukšmo sklaidos modeliavimo ataskaita bei parengti protokolai, prieš pateikiant Užsakovui, turi būti suderinti su Užsakovu.

PASLAUGŲ PRIĖMIMAS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Paslaugų suteikimas užsakovui laikomas pilnai įvykdytas, kuomet:

4.1.1. pilnai ir kokybiškai įvykdomi visi šiose techninėse sąlygose numatyti reikalavimai, užsakovas neužfiksuoja jokių trūkumų, neturi pretenzijų paslaugos teikėjui;

4.1.2. atsakingos institucijos (jei pateikiama derinimui atskirai, ar kaip TIPK / Taršos leidimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų dalis) neturi pastabų triukšmo sklaidos modeliavimo ataskaitai ir pateiktiems duomenims / rezultatams ir ataskaitą suderina / priima (teršalų sklaidos modeliavimo atveju).

4.2. paslaugos teikėjas, triukšmo matavimų atveju, pateikia užsakovui patvirtintą triukšmo matavimo protokolą (-us), o  triukšmo sklaidos modeliavimo atveju - ataskaitą (-as) dviem popieriniais egzemplioriais ir vieną įrašą skaitmeninėje laikmenoje (pdf ir word formatais).

4.3. paslaugos teikėjas už triukšmo matavimus, sklaidos modeliavimo rezultatus pilnai atsako LR įstatymų numatyta tvarka.

4.4. Suteikus Paslaugas ir pasirašius suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, paslaugos teikėjas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą - faktūrą už Užsakovui faktiškai suteiktas Paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už atliktas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.