VIRTUVĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Eil. nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrinė viryklė 2-jų dalių. - 2 lygaus ketaus kaitvietės. - Kiekvienos kaitvietės dydis ≥280 × 280 mm ir ≤ 330 × 330 mm. - Viryklės matmenys: (IxPxA): 400x800x900 mm (±100 mm). - Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Kiekviena kaitvietė turi turėti ≥6 padėčių šilumos galios jungiklį. - Elektros pajungimas: ≤8kW, 380-400V, 3F. - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | Elektrinė viryklė 2-jų dalių Metos RP2 su lygiais lankainiais. Kodas 3494319 Siūloma specifikacija: 1. 2 lygaus ketaus kaitvietės. 2. Kiekvienos kaitvietės dydis 300 × 300 mm. 3. Viryklės matmenys: (IxPxA): 500x800x900 mm. 4. Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno. 5. Kiekviena kaitvietė turi 7 padėčių šilumos galios jungiklį. 6. Elektros pajungimas: 6kW, 400V, 3F. 7. Garantija: 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. 8. Gamintojas: Metos Oy, Suomija. 9. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikiamas patvirtinantis raštas ir METOS ISO sertifikatai. https://www.metos.fi/en/p/range-metos-futura-rp2-400v3n-p_mg3494319 |
| 2. | Elektrinė viryklė 4-ių dalių. - 4 lygaus ketaus kaitvietės. - Kiekvienos kaitvietės dydis ≥280 × 280 mm ir ≤ 330 × 330 mm. - Kaitvietės su lanksto pakėlimo mechanizmu. - Viryklės matmenys (IxPxA): 800x800x900 mm (±100 mm). - Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos - Po virykle nerūdijančio plieno arba lygiavertė lentyna. - Kiekviena kaitvietė turi turėti ≥6 padėčių jungiklį su signaline lempute. - Elektros pajungimas: ≤12kW, 380-400V, 3F. - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | Elektrinė viryklė 4-jų dalių Metos RP4 su lygiais lankainiais. Kodas 3494358 Siūloma specifikacija: 1. 4 lygaus ketaus kaitvietės. 2. Kiekvienos kaitvietės dydis 300 × 300 mm. 3. Kaitvietės su lanksto pakėlimo mechanizmu. 4. Viryklės matmenys (IxPxA): 800x800x900 mm . 5. Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno. 6. Po virykle nerūdijančio plieno lentyna. 7. Kiekviena kaitvietė turi 7 padėčių jungiklį su signaline lempute. 8. Elektros pajungimas: 12kW, 400V, 3F. 9. Garantija: 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. 10. Gamintojas: Metos Oy, Suomija. 11. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikiamas patvirtinantis raštas ir METOS ISO sertifikatai. https://www.metos.fi/en/p/range-metos-futura-rp4-400v3n-p_mg3494358 |
| 4. | Vežimėlis GN indų transportavimui. - Nerūdijančio plieno (arba lygiavertis) rėmas. - Talpa ≥ 12 padėklų 1/1 GN dydžio (325x530 mm). - Ratukai su guoliais, iš kurių 2 su stabdžiais. - Išoriniai matmenys: (IxPxA): 440x620x1640 mm (±50 mm). - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpi remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 4 | Vežimėlis GN indų transportavimui. Kodas: VTG-39.57.169-K12 Siūloma specifikacija: 1. Nerūdijančio plieno rėmas. 2. Talpa 12 padėklų 1/1 GN dydžio (325x530 mm). 3. Ratukai su guoliais, iš kurių 2 su stabdžiais. 4. Išoriniai matmenys: (IxPxA): 390x570x1690 mm. 5. Garantija: 24 mėn. Garantiniu laikotarpi remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. 6. Gamintojas: AK Consult UAB, Lietuva. 7. Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikiamas gamintojo patvirtinantis raštas ir METOS ISO sertifikatai. |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“:

a) Tiekėjai turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus).

Originaliame gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos parametrą patvirtina nurodytas parametras.

Turi būti pateikti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai (skaitmeninės jų kopijos).

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

b) visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius;

c) tiekėjas privalo kartu su  įranga pristatyti lietuvišką prekės naudojimosi instrukciją.

Papildomi reikalavimai: pristatymas adresu Eivenių g. 2, Kaunas ir pajungimas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių užsakymo dienos, apmokymai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos.

___________________