Pirkimo sąlygų 2 priedas

Neįgaliųjų  keltuvo įrengimo specifikacija

Objekto adresas: Vilniaus g. 19, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

Perkami nuožulnaus keltuvo, skirto neįgaliųjų asmenų poreikiams  projektavimo ir įrengimo darbai.

- Parengti keltuvo montavimo darbų projektą (schemą), sprendinius suderinti su perkančiąją organizacija.

- Sumontuoti nuožulnų keltuvą laiptinėje.

- Apmokyti  perkančiosios organizacijos personalą naudotis įrengtu keltuvu.

Reikalavimai keltuvui:

- Keltuvo trasos ilgis apie 19 metrų, 3 sustojimai, 2 parkavimo vietos (I ir III pastato aukštuose). Skirtas naudoti viduje. Devyni  90° posūkiai. Platformos ir turėklo spalva pagal RAL 7024 (grafito) arba panaši).

- Platformos pagrindo matmenys  800x900mm +- 10 % . Su apsauginiais borteliais. Pritaikyta vėžimėliui. Automatinis platformos atlenkimo / užlenkimo mechanizmas. Platforma užfiksuojama pakeltoje pozicijoje.

- Keliamoji galia ne mažau  225 kg,  judėjimo greitis apie 0,1 m/s  (+- 25%)

- Maitinimas 1 F, 230 V, galingumas – ne daugiau 0,6 kW.

- Valdymas- integruotas pultas ant platformos su lanksčiu kabeliu. Sustojimuose- pultai su iškvietimo/nusiuntimo funkcija.

- Parkavimo padėtyje platforma turi būti pakelta nuo grindų.

- Ne mažiau 24 mėnesių garantija keltuvui ir darbams.

- Kabelio ilgis iki paskirstymo skydelio -  10 m. Montuoti instaliaciniame lovelyje. Skydelyje sumontuoti papildomą reikiamos galios automatinį jungiklį.

- Atitinka Europos standartą EN81-40, CE.

Pridedami:  pastato aukštų planai, pastato pjūvis.

Prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama apsilankyti keltuvo montavimo vietoje (kasdien nuo 8.00 iki 16.45, penktadienį nuo 8.00 iki 15.00).

Laiptinės nuotraukos

Laiptinė (laiptinės plotis – 1,5 m)

3 aukštas

1 aukštas

______________________________