TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Išmanioji kvapų ir šviesų sistema

- Pirkimo objektas - Išmanioji kvapų ir šviesų sistema (toliau -prekė).

- Išmanus kvapų difuzoriaus ir apšvietimo sprendimas kuriamas kaip pažangi technologinė sistema, leidžianti integruoti ir automatizuoti šviesos terapiją bei aromaterapiją kartu su žmogaus emocinės ir fiziologinės būklės analize.

- Įrangą sudaro 4 ir 8 kvapų difuzoriai su integruotu pašvietimu, išoriniai šviestuvai didesnėms erdvėms ir efektui sudaryti, programinis sprendimas ir valdymo sąsajos integracija. Kvapai ar jų mišiniai bei apšvietimas gali būti skleidžiami pagal įvairius kriterijus (žmogaus fiziologinius ar emocinius parametrus, judesį, laiką, temperatūra ar kitus išorinius veiksnius).

4. Įranga turi būti sudaryta iš 4 dalių:

4.1.	Kvapų difuzoriai (maitinami iš el. lizdo, su PM (KNX) dėžutėmis komunikuoja belaidžiu Zigbee ryšiu).

A) 4 talpų kvapų difuzorius su programine įranga (įskaitant dūmų apšvietimo integraciją,  sujungimą su KNX automatizuoto pastatų valdymo sistema, 4 vienetai);

B) 8 talpų kvapų difuzorius su programine įranga (įskaitant dūmų apšvietimo integraciją, sujungimą su KNX automatizuoto pastatų valdymo sistema, 2 vienetai);

C) mobilus 4 talpų kvapų ir spalvotų dūmų difuzorius, padidinto galingumo su programine įranga (įskaitant dūmų apšvietimo integraciją, 1 vienetas).

4.2. Programinė įranga, kuri veikia ir leidžia valdyti kvapų ir apšvietimo sprendimus (valdymui pagal fiziologinius ir emocinius parametrus).

4.3. PM (KNX) dėžučių išplėtimas:

A) Wifi ryšiu (kad būtų galimybė prisijungti prie valdymo sąsajos, matyti parodymus, daryti nustatymus ir t.t.). Taip pat Wifi bus reikalingas jei reikės ateityje integruoti prietaisus per Wifi.

B) Išplėtimas Zigbee ryšiu – komunikacijai su kvapų difuzoriais, bei galimybė prijungti belaidžius prietaisus pvz.: valdyti elektros lizdus, prijungti belaidį judesio daviklį ir pan.

C) Išplėtimas DMX ryšiu – DMX šviestuvų valdymui.

  - Planšetiniai kompiuteriai (3 vnt., po vieną a, b ir c tipo difuzoriams (4.1 punktas)) ir šviestuvai kiekvienam komplektui.

- Ši įranga atveria galimybes panaudoti išmanų kvapų difuzorių ir apšvietimą šiose srityse:

- Parodos, meno instaliacijos, renginiai - kvapo sinchronizavimas su vaizdu ar garsu (kvepiantys ekranai). Interaktyvios ekspozicijos – kvapai ir apšvietimas įjungiamas arba keičiasi, kai lankytojas prisiartina. Kvapų sinchronizacija su rodomu vaizdu ar eksponatai);

- Biurai ir darbo erdvės – skirta gerinti produktyvumą, nuotaiką, mažinti stresą. Panaudojimas: energizuojantys kvapai ir apšvietimas rytais ar susitikimų zonoje. Raminantys kvapai per pietų pertrauką ar popietinį laiką. Kvapai ir apšvietimas keičiasi pagal savaitės dienas ar darbo krūvį;

- Parduotuvės ir viešosios erdvės. Kvapų marketingas – skatinti pirkimo norą, kurti prekės ženklo emociją ir identitetą;

- Namuose – kvapų ir šviesų terapijos sprendimai pagal žmogaus fiziologinius parametrus mažinti stresą, gerinti dėmesį, kurti jaukią aplinką;

- Kitos sritys kaip viešasis transportas, viešbučiai, mokslo, gydymo įstaigos

- Pristatymo terminas 2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, adresu Saulėtekio al. 11, Vilnius.

- Garantinis terminas 24 mėnesiai.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- |
|  | Išmanioji kvapų ir šviesų įranga |
| 1. | Kvapų difuzoriaus techninis išpildymas |
| 1.1 | Minimalus kvapų difuzoriaus aukštis ne mažesnis kaip 46 cm |
| 1.2 | Ne mažesnė kaip 100ml talpa kvapų mišiniui |
| 1.3 | Kvapų mišinio talpa su individualiu purkštuku |
| 1.4 | Purkštuko našumas nemažiau kaip 20ml/val |
| 1.5 | Maitinimas iš 240V elektros lizdo |
| 1.6 | Integruotas LED pašvietimas (RGBW) fiziologinei ar emocinei būklei indikuoti |
| 1.7 | Zigbee belaidis ryšio protokolas tarp kvapų difuzoriaus ir PM/KNX įrangos |
| 1.8 | Kvapų difuzorius priskirtas konkrečiam PM įrangos komplektui |
| 2. | Programinio sprendimo galimybės |
| 2.1 | Kvapų mišinio purškimas pagal respondento emocinę būseną: Arousal arba Valence |
| 2.2 | Pasirenkamas 4 sričių emocinės būklės diapazonas kiekvienam purkštukui |
| 2.3 | Kvapų mišinio puškimas pagal respondento fiziologinę būseną: pulsas arba kvėpavimo dažnis |
| 2.4 | Pasirenkamas 4 sričių fiziologinės būklės diapazonas kiekvienam purkštukui |
| 2.5 | Kvapų mišinio puškimo laiko pasirinkimas kiekvienai talpai |
| 2.6 | Individualaus laiko intervalo pasirinkimas tarp purškimo. Atskirai kiekvienai talpai |
| 2.7 | Apsauga nuo per ilgo purškimo laiko |
| 2.8 | Rankinis purkštuko aktyvavimas su automatiniu išjungimu po pasirinkto laiko; |
| 2.9 | Purškimo seka - galimybė automatiškai, pagal eiliškumą, purkši kvapų mišinius |
| 2.10 | Galimybė valdyti purkštukų veikimą planuoklyje: pagal paros, savaitės ir astronominį laiką |
| 2.11 | 10 spalvų paletė šviestuvams Arousal reikšmėms atvaizduoti per DMX protokolą |
| 2.12 | 20 spalvų paletė šviestuvams Valence reikšmėms atvaizduoti per DMX protokolą |
| 2.13 | Fiziologiniai ar emociniai duomenys gaunami per MQTT iš Vilnius tech serverio |
| 3. | PM komplektų išplėtimas |
| 3.1 | Zigbee belaidžio ryšio išplėtimas - Zigbee prietaisų palaikymas |
| 3.2 | Wifi išplėtimas - kiekvienas PM komplektas su galimybę komunikuoti su išorinę įranga WiFi tinklu |
| 3.3 | DMX išplėtimas - kiekvienas PM komplektas turės galimybę valdyti apšvietimą per DMX protokolą |
| 3.4 | DMX adresai: 1-16 |
| 3.5 | DMX LED šviestuvai turi būti mobilūs, skirti naudoti tiek lauko, tiek vidaus sąlygomis, IP66 apsaugos laipsnis |
| 3.6 | RGBW – 4 spalvos (raudona, žalia, mėlyna, balta) skirtos išgauti plačią spalvų paletę |
| 3.7 | 25°x45° optiniai lęšiai; |
| 3.8 | Programuojamas (keičiamas) individualus startinis DMX adresas kiekvienam šviestuvui (šviestuvas su 4 adresais) |
| 3.9 | 24V darbinė įtampa, maksimalus galingumas 48 W, išgaunamas bendras šviesos kiekis nemažiau kaip 1500 lm |
| 3.10 | Korpusas aliuminis, su keičiamo kampo tvirtinimo laikikliais, išmatavimai ne didesni kaip: 65x65x1100 mm |
| 3.11 | Komplektuojami su 3m. ilgio DMX kabeliais ir sandariais (IP66) maitinimo šaltiniais |
| 4. | Planšetiniai kompiuteriai |
| 4.1 | Skirtas gaunamų respondento fiziologinių ar emocinių duomenų atvaizdavimui |
| 4.2 | Skirtas aplinkos parametrų atvaizdavimui |
| 4.3 | Skirtas purškimo programos ir apšvietimo koregavimui |
| 4.4 | Palaikomi ryšiai: 802.11ax Wi‑Fi/ Bluetooth 5.3 |
| 4.5 | Lietimui jautrus ekranas. Dydis ne mažesnis kaip 11 colių |
| 4.6 | Operacinė sistema Android arba iOS |
| 5. | Šviestuvai |
| 5.1 | Linijiniai LED šviestuvai |
| 5.2 | RGBW |
| 5.3 | Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP65 |
| 5.4 | Turi palaikyti DMX protokolą |
| 5.5 | Aukštis ne didesnis kaip 71 cm |

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.