# TECHNINĖ UŽDUOTIS

SINCHRONINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO ĮRENGINIŲ KEITIMAS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖSE

TURINYS

1.	Darbų apimtys ir charakteristika	3

2.	Bendrieji reikalavimai Rangovui	3

3.	Reikalavimai dokumentacijai	3

4.	RAA dalis	4

5.	Ryšio kanalo tikrinimas	4

6.	SDPT įrangos įrengimas ir išmontavimas	4

7.	Medžiagos	5

8.	Priedai	5

Darbų apimtys ir charakteristika

Techninė užduotis apima sinchroninio duomenų perdavimo tinklo (SDPT) nusidėvėjusių įrenginių PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) keitimą naujais SDH (Synchronous Digital Hierarchy) įrenginiais bei susijusių darbų atlikimą.

Darbų apimtys objektuose:

PDH įrenginių išmontavimas;

SDPT įrenginių įrengimas;

Elektros maitinimo grandinių pertvarkymas ir įrengimas;

Įrengtų ryšio kanalų testavimas ir telekomandų patikra;

Dokumentacijos parengimas ir pateikimas.

Preliminarūs darbų kiekiai pateikti 3 priede, detalizuojami įgyvendinimo metu.

Rangovas pateikia Techninėje užduotyje numatytas medžiagas bei atlieka numatytus darbus.

Darbai laikomi atliktais kai Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo pasirašo darbų priėmimo- perdavimo aktą.

Darbai Užsakovo objektuose turi būti atlikti pagal darbų atlikimo grafiką, kuris turi būti Rangovo parengtas su Užsakovu suderintas ir pasirašytas per 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo.

Darbų atlikimo grafikas Sutarties įgyvendinimo eigoje gali būti koreguojamas pagal pasikeitusią situaciją abiems pusėms susiderinus ir patvirtinus naują grafiką.

Užsakovas pasilieka teisę keisti suderintą grafiką informuodamas Rangovą prieš 10 darbo dienų. Naują grafiką rengia Rangovas pagal Užsakovo pakeitimus.

Bendrieji reikalavimai Rangovui

Rangovas turi užtikrinti, kad darbus atliktų pilnai apmokytas ir atestuotas personalas, turintis reikiamą kvalifikaciją numatytų darbų atlikimui.

Personalas turi būti aprūpintas reikiamomis darbo priemonėmis ir įrankiais.

Rangovas savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, turi organizuoti ir vykdyti darbų atlikimo metu susidarančių atliekų ir pakuočių, tame tarpe Užsakovo pateiktos įrangos, surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams.

Rangovas privalo:

laikytis gaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų;

atsakyti už darbų atlikimo metu sugadintus Užsakovo įrenginius, gaminius ir įrangą. Jų pakeitimą ar remontą atlikti savo lėšomis;

Rangovas turi darbus organizuoti ir vykdyti pagal:

Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo aktualią redakciją, 9 priedas;

Informacijos saugos reikalavimų, nurodytų Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, 11 priedas;

Minimaliais informacijos saugos reikalavimais paslaugų teikimui, 12 prieda ir Minimaliais informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui, 13 priedas.

Reikalavimai dokumentacijai

Rangovas kiekvienam objekte įrengiamai įrangai turi parengti išpildomąją techninę dokumentaciją, kurią sudaro:

Įrangos išdėstymas telekomunikacijų spintoje, brėžinys;

Įrangos maitinimo prijungimo schema, brėžinys;

Įrangos duomenų mainų prijungimo schema; brėžinys;

Telekomandų perdavimo ryšio kanalo loginė schema.

Objektų sąrašas pateikiamas 4 priede.

Užsakovas pateikia esamą techninę dokumentaciją, kurios pagrindu turi būti rengiama išpildomoji techninė dokumentaciją.

Išpildomoje techninėje dokumentacijosje turi būti parodyta sąsaja su esama technine dokumentacija.

Išpildomąją techninę dokumentaciją pateikti *.pdf formate ir redaguojamoje formoje (tekstinė informacija (Microsoft Word (*.doc), Excel (*.xls), grafinė informacija (brėžiniai) – AutoCAD (*.dwg) formatuose.

Išpildomąją techninę dokumentaciją suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais.

Išpildomoji techninė dokumentacija turi būti parengta laikantis:

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių aktualia redakcija;

Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių aktualia redakcija;

LITGRID, AB perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašu, 8 priedas;

Reikalavimais telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui, 5 priedas;

LITGRID AB Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašo reikalavimais, 8 priedas.

Kitais Lietuvos Respublikos reglamentuojančiais dokumentais ir aktais.

RAA dalis

Rangovas turi atlikti telekomandų perjungimą per naujai įrengtus ryšio kanalus.

Perjungimas vykdomas pagal su Užsakovu suderintą grafiką ir gavus Užsakovo atsakingo darbuotojo leidimą.

Perjungus telekomandų perdavimo kanalą Rangovas turi gauti patvirtinimą iš Užsakovo atsakingo darbuotojo apie tinkamą telekomandų ryšio kanalo veikimą.

Rangovas darbus turi atlikti pagal 10 priedo reikalavimus „LITGRID AB generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 21IS-235 patvirtintas Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas“.

Ryšio kanalo tikrinimas

Rangovas turi išmatuoti:

esamo E1 ryšio kanalo vėlinimą,

naujo E1 ryšio kanalo vėlinimą.

Rangovas turi pateikti Užsakovui ryšio kanalų matavimo protokolus.

Rangovas turi turėti reikiamas priemones ryšio kanalo E1 G703.6 protokolo matavimui.

SDPT įrangos įrengimas ir išmontavimas

SDPT įrangą (1 lentelė) teikia Užsakovas, o ją įrengia Rangovas.

Užsakovas atlieka įrangos konfigūravimą, o Rangovas sumontuoja ir prijungia numatytas elektros grandines ir duomenų perdavimo linijas.

Įranga montuojama telekomunikacijų spintose pagal įrangos gamintojo rekomendacijas ir Užsakovo pateiktą planą, kuriame bus nurodomas darbų eiliškumas ir trukmės.

Įrengiamos naujos duomenų perdavimo grandinės ir pagal poreikį perjungiamos esamos.

Elektros maitinimo grandinių nuo elektros paskirstymo skydelio įrengimas, įrenginio prijungimas ir įjungimas;

Detali informacija SDPT įrangos įrengimui pateikta 3 priede (konfidencialu)

Naujai įrengtos įrangos ir grandinių žymėjimas;

Rangovas turi turėti visas reikiamas priemones ir medžiagas įrangos įrengimui.

Įrengus įrangą pasirašomas darbų perdavimo- priėmimo aktas.

Rangovas išmontuotą SDPT įrangą turi pristatyti adresu Pastotės g. 16, Biruliškių km, Kauno raj.  ir perduoti Užsakovui.

1 lentelė

| Eil.Nr. | Įrenginių pavadinimas | Techniniai parametrai | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SDPT multiplekseriai | 2 priedas | Tiekia Užsakovas |

Medžiagos

Medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos, turėti gamintojo ISO 9001 kokybės vadybos atitikties sertifikatą bei turėti lygiaverčius arba aukštesnius parametrus, nei nurodytos 2 lentelėje.

Visos medžiagos turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, nurodytus Užsakovo reikalavimuose (jei nurodyta), ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba jei taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės sankcijos.

Rangovo tiekiamų medžiagų kiekiai nurodyti 1 priede.

Tiekiamos medžiagos turi atitikti 2 lentelėje nurodytus techninius parametrus.

2 lentelė

| Eil.Nr. | Medžiagų pavadinimas | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos ir kabelių žymėjimo medžiagos | 8 priedas |
| 2. | STP ≥5e kategorijos jungiamieji kabeliai | atitinkančiais IEC 11801 standarto reikalavimus ir pagamintais bei ištestuotais gamintojo turinčio įdiegtą kokybės vadybos sistemą įvertintą sertifikatu ISO 9001 arba lygiaverčiu; jungtys RJ45 ekranuotos |
| 3. | Šviesolaidiniai jungiamieji kabeliai su jungtimis (duplex) | 6 priedas |
| 4. | Automatiniai jungikliai | 5 priedas; Atitinkantys IEC 60947 arba lygiavertį standartą. Parametrai parenkami projektavimo metu. |
| 5. | Elektros laidai vidaus spintų vidiniam montažui | 7 priedas |

Priedai

Priedas Nr.1 Įrenginių, medžiagų ir darbų sąnaudų žiniaraštis.

Priedas Nr.2 SDPT įrangos techninė dokumentacija, 76 lapai.

Priedas Nr.3 SDPT įrangos įrengimo objektuose detali informacija, 1 lapas.

Priedas Nr.4 Objektų sąrašas, 1 lapas.

Priedas Nr.5 Reikalavimai telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui, aktuali redakcija: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir587/dir29/dir1/2_0.php

Priedas Nr.6 Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams, aktuali redakcija: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir533/dir26/dir1/13_0.php

Priedas Nr.7 Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų montažo laidams, aktuali redakcija: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir583/dir29/dir1/16_0.php

Priedas Nr.8 LITGRID, AB perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas, aktuali redakcija: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir268/dir13/3_0.php

Priedas Nr.9 Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas, aktuali redakcija: https://www.litgrid.eu/index.php/apie-litgrid/litgrid-pirkimai/saugaus-darbo-reikalavimai-rangovams/839

Priedas Nr.10 LITGRID AB generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 21IS-235 patvirtintas Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas, 257 lapai.

Priedas Nr.11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, aktuali redakcija: 1209 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės k... (lrs.lt)

Priedas Nr.12 Minimaliais informacijos saugos reikalavimais paslaugų teikimui, aktuali redakcija: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir550/dir27/dir1/11_0.php

Priedas Nr.13 Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui, aktuali redakcija: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir662/dir33/dir1/0_0.php