4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

APSAUGINIŲ KELIO ATITVARŲ ĮRENGIMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE

- BENDRA INFORMACIJA

- AB „Via Lietuva“ (toliau – Užsakovas) numato pirkti apsauginių kelio atitvarų projektavimo, įrengimo/demontavimo darbus.

- Pirkimo objektas skirstomas į 4 (keturias) atskiras dalis ir kiekvienai iš jų nustatoma pradinės sutarties vertė (maksimali suma skirta ne ilgiau kaip 24 mėnesiams):

  - I pirkimo objekto dalis – Šiaurės regionas: 1 033 057,85 EUR be PVM, 1 250 000 EUR su PVM;

  - II pirkimo objekto dalis – Rytų regionas: 1 033 057,85 EUR be PVM, 1 250 000 EUR su PVM;

  - III pirkimo objekto dalis – Pietų regionas: 1 033 057,85 EUR be PVM, 1 250 000 EUR su PVM;

  - IV pirkimo objekto dalis – Vakarų regionas: 1 033 057,85 EUR be PVM, 1 250 000 EUR su PVM

1 pav. Regionų pasiskirstymas

- Techninės specifikacijos 1 ir 2 lentelėje nurodytos paslaugų ir darbų apimtys yra preliminarios, jos pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), tačiau jų kaina negali viršyti pradinės sutarties vertės. Preliminarūs darbų kiekiai yra skirti tik pirkimo dalyvių pasiūlymų palyginimui. Užsakovas pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos techninėje specifikacijoje nurodytos preliminarios darbų apimties.

- Pirkimo sutartis sudaroma 24 mėn. laikotarpiui.

- Pirkimo sutartis nustoja galioti, arba kai pasibaigia pirkimo sutarties galiojimo terminas, arba kai pasibaigia maksimali pirkimui skirta lėšų suma (pradinės sutarties vertė), priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

- DARBŲ APIMTYS

- Preliminarios projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo apimtys:

1 lentelė. Preliminarios naujai įrengiamų atitvarų projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo apimtys:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus planuojamas kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | H2 W4 A (dvipusis) įrengimas | m | 1000 |
| 1.2 | H2 W4 A (dvipusis) įrengimas lenktomis sijoms | m | 8 |
| 1.3 | Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas 12 m) | vnt. | 9 |
| 1.4 | Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m) | vnt. | 1 |
| 2.1 | H2 W4 A (vienpusis) įrengimas | m | 1500 |
| 2.2 | H2 W4 A (vienpusis) įrengimas lenktomis sijomis | m | 16 |
| 2.3 | Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas 12 m) | vnt. | 6 |
| 2.4 | Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m) | vnt. | 4 |
| 3.1 | H1 W4 A (dvipusis) įrengimas | m | 1000 |
| 3.2 | H1 W4 A (dvipusis) įrengimas lenktomis sijomis | m | 8 |
| 3.3 | Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas 12 m) | vnt. | 8 |
| 3.4 | Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m) | vnt. | 2 |
| 4.1 | H1 W4 A (vienpusis) įrengimas | m | 1500 |
| 4.2 | H1 W4 A (vienpusis) įrengimas lenktomis sijomis | m | 16 |
| 4.3 | Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas 12 m) | vnt. | 8 |
| 4.4 | Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m) | vnt. | 4 |
| 5.1 | N2 W3 A (vienpusis) įrengimas | m | 1000 |
| 5.2 | N2 W3 A (vienpusis) įrengimas lenktomis sijomis | m | 20 |
| 5.3 | Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas 12 m) | vnt. | 8 |
| 5.4 | Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m) | vnt. | 2 |
| 6.1 | N2 W4 A (vienpusis) įrengimas | m | 2500 |
| 6.2 | N2 W4 A (vienpusis) įrengimas lenktomis sijomis | m | 50 |
| 6.3 | Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas 12 m) | vnt. | 40 |
| 6.4 | Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m) | vnt. | 5 |
| 7.1 | N2 W5 A (vienpusis) įrengimas | m | 2500 |
| 7.2 | N2 W5 A (vienpusis) įrengimas lenktomis sijomis | m | 50 |
| 7.3 | Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas 12 m) | vnt. | 40 |
| 7.4 | Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m) | vnt. | 5 |
| 8.1 | N2 W4 A (dėžinis tipas) įrengimas | m | 1000 |
| 8.2 | N2 W4 A (dėžinis tipas) įrengimas posūkyje | m | 20 |
| 8.3 | Supaprastinti PGK (ilgas nuleidimas 12 m) | vnt. | 5 |
| 8.4 | Supaprastinti PGK (trumpas nuleidimas 4 m) | vnt. | 4 |
| 9 | Panaudotų apsauginių kelio atitvarų įrengimas | m | 3750 |
| 9.2 | Supaprastinti PGK naudojant panaudotas sijas (ilgas nuleidimas 12 m) | vnt. | 40 |
| 9.3 | Supaprastinti PGK naudojant panaudotas sijas (trumpas nuleidimas 4 m) | vnt. | 8 |
| 10 | Specialios konstrukcijos atitvaras (iki 15 m), skirtas pavienės kliūties aptvėrimui, kurio sulaikymo klasė ne žemesnė kaip P2 | vnt. | 10 |
| 11 | Pradiniai ir galiniai komponetai (PGK klasė P4) | vnt. | 16 |
| 12 | Pradiniai ir galiniai komponetai (PGK klasė P2) | vnt. | 10 |
| 13 | GE-1 komponento įrengimas | vnt. | 40 |
| 14 | Signalinių stulpelių įrengimas (A gr.) | vnt. | 200 |
| 15 | Seno tipo (gelžbetoninių) apsauginių kelio atitvarų demontavimas | m | 1000 |
| 16 | Apsauginių kelio atitvarų demontavimas ir kelkraščių išlyginimas rankiniu būdu | m | 1000 |
| 17 | 1 objekto aprašo parengimas | 1 objektas | 95 |

*Tai yra preliminarus kiekis, skirtas pasiūlymų eilei nustatyti

- Į darbų įkainius turi būti įskaičiuotos visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos (į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: apsauginio kelio atitvaro vertė ir darbų, medžiagų, transporto, kurių reikia atitvarui, jo daliai įrengti ar demontuoti, vertė ir kitos išlaidos). Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų įkainius.

- Teikiant naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimo įkainį reikia įsivertinti visas konstrukcijų sudedamąsias dalis: sijas, distancinius elementus, statramsčius, varžtus, veržlės ir kt. būtinus elementus.

- Teikiant pradinių ir galinių komponentų (toliau – PGK)  įkainį įvertinti, kad komponentų eksploatacinės charakteristikos klasės vienu atveju būtų ne mažesnė kaip P2, kitu atveju ne mažesnė kaip P4 (pagal LST L ENV 1317-4)

- Teikiant supaprastintų pradinių ir galinių komponentų įkainį reikia įsivertinti visas konstrukcijų sudedamąsias dalis: sijas, distancinius elementus, statramsčius, varžtus, veržlės ir kt. būtinus elementus (įskaitant ir GE-1, GE-3 tipo elementus, naudojamus apsauginiams barjerams įtvirtinti žemėje).

- Teikiant panaudotų apsauginių kelio atitvarų įrengimo įkainį reikia įsivertinti, kad apsauginių kelio atitvarų sijas Užsakovas sandėliuoja Kaišiadorių sandėliavimo aikštelėje. Rangovas galės jas pasiimti darbo metu (t. y. nuo 8:00 iki 15:00 val.). Panaudotų sijų pasiėmimas galimas tik po to kai susiderinamas aprašas ir sąmata (žinant reikalingą panaudotų sijų kiekį). Rangovas turi pasirūpinti likusiomis naujomis apsauginių kelio atitvarų konstrukcijos sudedamosiomis dalimis (statramsčiais, distanciniais elementais, pradiniais ir galiniais komponentais (įskaitant GE-1, GE-2 ir GE-3), varžtais, veržlėmis ir kt. būtinais elementais).

- Teikiant specialios konstrukcijos (iki 15 m) įkainį reikia įsivertinti, kad tai visa sistema skirta pavienei kliūčiai aptverti, kuri atitinka ne mažesnė kaip P2 klasę (pagal LST L ENV 1317-4).

- Teikiant seno tipo (gelžbetoninių) apsauginių kelio atitvarų demontavimo įkainį reikia įsivertinti, kad šie elementai turės būti Rangovo utilizuoti.

- Nauji signaliniai stulpeliai įrengiami tik tada, kai esami yra mechaniškai pažeisti arba neatitinka normatyvinių reikalavimų.

- Mechaniniu būdu pažeisti signaliniai stulpeliai ir kiti plastikiniai elementai turi būti utilizuoti Rangovo.

- Teikiant pasiūlymą reikia įsivertinti, kad demontuotų pradinių/galinių komponentų sijos gali būti panaudotos apsauginių kelio atitvarų pratęsimui.

- Nepanaudoti demontuotų apsauginių kelio atitvarų elementai, kelio ženklai (neužteršti kt. medžiagomis (t. y. nuvalyti)) turi būti pristatyti į AB „Kelių priežiūra“ artimiausią Šiaulių, Raseinių, Panevėžio, Kėdainių, Širvintų ar Marijampolės kelių tarnybą.

  - Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis.

  - Teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- Apsauginių kelio atitvarų projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo terminai pateikti 2 ir 3 lentelėse.

  - Užsakovas užsakymą pateikia Rangovo įgaliotam asmeniui, nurodydamas preliminarią darbų atlikimo vietą ir darbų atlikimo terminą.

  - Darbų atlikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo sekančios dienos po užsakymo pateikimo Rangovui:

2 lentelė Darbų atlikimo terminas be paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugos

| Eil. Nr. | Darbų apimtys (vieno užsakymo) | Darbų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- |
| 1 | iki 1000 m | 40 k. d. |
| 2 | nuo 1001 iki 3000 m | 50 k. d. |
| 3 | nuo 3001 iki 5000 m | 60 k. d. |

3 lentelė Darbų atlikimo terminas su paprastojo remonto aprašo parengimu

| Eil. Nr. | Darbų apimtys (vieno užsakymo) | Paslaugų ir Darbų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- |
| 1 | iki 1000 m | 60 k. d. |
| 2 | nuo 1001 iki 3000 m | 75 k. d. |
| 3 | nuo 3001 iki 5000 m | 90 k. d. |

  - Viename užsakyme gali būti vienas arba keli skirtingi objektai, kuriuose reikia atlikti apsauginių kelio atitvarų įrengimo ar demontavimo darbus.

  - Jeigu šios sutarties vykdymo metu pateikiamas naujas užsakymas nepasibaigus ankstesnio užsakymo atlikimo terminui, užsakymo atlikimo terminas pratęsiamas, vadovaujantis 2 ir 3 lentelėse nurodytais atlikimo terminais pagal darbų apimtis.

  - Užsakymo įgyvendinimo metu pasikeitus darbo apimtims (ne dėl naujo užsakymo pateikimo) užsakymo terminai nebus koreguojami.

  - Rangovui už atlikus darbus bus apmokama pagal faktinius atliktų darbų kiekius.

- NURODYMAI IR REIKALAVIMAI APSAUGINIŲ KELIO ATITVARŲ PAPRASTO REMONTO APRAŠO PARENGIMUI IR ATITVARŲ ĮRENGIMUI

- Rengiant paprastojo remonto aprašą ir vykdant apsauginių kelio atitvarų įrengimo darbus, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, šiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais:

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Kelių įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu reglamentu, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;

  - parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;

  - inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

  - Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 (toliau – KPT TAS 09)

  - Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09 (toliau – TRA TAS-PL 09).

  - pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Statytoju (Užsakovu).

- Konkrečius perkamus darbus ir jų atlikimo vietas Užsakovas nurodo pateikdamas užsakymą. Užsakymai pateikiami elektroniniu paštu. Užsakovo prašymu, užsakymai gali būti pateikiami ir per KTVIS (valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinėje sistemoje), suteikiant Rangovui prieigą.

- Jeigu kartu su užsakymu nėra pateikiamas parengtas projektas, Rangovas atlieka šiuos darbus:

  - atvyksta į vietą ir tikslina užsakyme nurodytas preliminarias darbų vietas ir  (ar) apimtis, atsižvelgdamas į esamą situaciją vietoje. Informuoja Užsakovą apie veiksnius, galinčius trukdyti tinkamam apsauginių kelio atitvarų įrengimui.

  - kiekvienam objektui parenka apsauginio kelio atitvaro tipą ir reikalingą ilgį. Jei užsakyme prašoma pratęsti apsauginius kelio atitvarus, Rangovas parenka apsauginių kelio atitvarų sistemos tipą, atsižvelgdamas į kelyje sumontuotą sistemos tipą ir jos suderinamumą.

  - parengia paprastojo remonto aprašą (toliau – Aprašas), sąmatą ir standartizuotą darbų kiekių žiniaraštį (reikalingą ESDŽ). Vienam užsakymui rengiamas vienas Aprašas, sąmata ir standartizuotas darbų kiekių žiniaraštis, kuriame išskiriamas kiekvienas objektas.

  - Aprašą turi sudaryti: antraštinis lapas, aiškinamasis raštas, darbų techninė specifikacija, sąnaudų kiekių žiniaraštis (pagal sutarties įkainius) ir schemos, kuriose projektiniai sprendiniai pateikiami grafiškai, naudojant sutartinius ženklus ir mastelį. Dokumentai turi būti įforminti pagal  LST 1516 reikalavimus.

  - parengtą Aprašą ir sąmatą Rangovas suderina su Užsakovu. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos suderina sprendinius elektroniniu parašu arba pateikia pastabas.

- Suderinus aprašą ir (arba) sąmatą, Užsakovas įsipareigoja per 5 kalendorines dienas paskirti statinio statybos techninį prižiūrėtoją, kuris vykdys statinio statybos techninę priežiūrą darbų metu, ir užpildyti elektroninį statybos darbų žurnalą.

- Apsauginiai kelio atitvarai, jų statramsčiai įkasami ar įkalami į neįšalusį ir vandens neprisotintą gruntą.

- Atliekant apsauginių kelio atitvarų įrengimo ir / arba demontavimo darbus turi būti įvertinti inžineriniai tinklai ir atstatomi darbų metu pažeisti kelkraščiai.

- Kai požeminių inžinerinių tinklų ir statinių vietos tiksliai nežinomos, turi būti iškviesti šių statinių savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai, kurie privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje kol bus nustatyta tiksli inžinerinių tinklų ir(ar) statinių vieta.

- Rangovui už atlikus užsakyme nurodytus darbus bus apmokama pagal faktinius darbų kiekius. Užsakovas pasilieka teisę kiekvienam darbų užsakymui ar jo daliai nurodyti, kokie darbai pagal perkamus įkainius turi būti atliekami.

- REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

- Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose naudojami apsauginių kelio atitvarų tipai yra nurodyti KPT TAS 09 ir TRA TAS-PL 09.

- Naujos apsauginių kelio atitvarų sistemos bei jų elementai turi tenkinti LST EN 1317 (arba lygiavertis) standartų serijos reikalavimus.

- Nauji apsauginiai kelio atitvarai turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. Sandėliuojant turi būti užtikrinta, kad atskiri elementai nebūtų deformuoti.

- Visi nauji Rangovo numatomi naudoti gaminiai ir (ar) medžiagos turi turėti gaminių ir (ar) medžiagų atitikties dokumentus.

- Apsauginių kelio atitvarų sistemose, kuriose naudojamos grįžtamosios medžiagos (pvz., Užsakovo panaudotos sijos), Rangovui nėra privaloma turėti naudotų gaminių ir (ar) medžiagų atitikties dokumentų.

- Iš sandėlio paimtos sijos turi būti nepažeistos, nesulankstytos, nesurūdijusios.

- Rangovas atsako už pasirinktų gaminių ir (ar) medžiagų, kuriomis savarankiškai apsirūpina pats, t. y. visų likusių apsauginių kelio atitvarų konstrukcijų sudedamųjų dalių (statramsčių, distancinių elementų, pradinių ir galinių komponentų, varžtų, veržlių ir kt. būtinų elementų), kokybę.

- Visi plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine cinko danga karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį dokumentą. Antikorozonis paviršius turi būti neatšokęs, be išsipūtimų.

- Rangovas suteikia naujiems gaminiams 5 metų garantijos terminą. Nustačius defektą garantiniu laikotarpiu, rangovas privalo pagal defektinį aktą ir jame nurodytą laiką savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus ir užtikrinti techninius reikalavimus.

- Sijos, statramsčiai bei tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai. Jie negali būti įtrūkę, suplyšę, skilę, su suvirinimo siūle. Plieninės sijos ir statramsčiai turi būti pagaminami iš ne žemesnės kaip S 235 klasės plieno.

- Signalinių stulpelių ir jų atgalinių atšvaitų techninius reikalavimus nustato „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14“.

- Visi naudojami atšvaitai turi atitikti standarto LST 12899-3 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai“, LST 1379:1995/IK:2003 arba lygiaverčio reikalavimus.

- DARBŲ PERDAVIMAS

- Techninis prižiūrėtojas vykdo atliktų darbų priėmimą.

- Tinkamai (kokybiškai) pagal aprašą atlikti Darbai Užsakovui perduodami Sutarties sąlygose nustatyta tvarka, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai:

  - visiškai pašalinti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatyti Darbų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai.

  - Rangovas pateikia įrengtų apsauginių kelio atitvarų sistemų dokumentus:

    - Visi nauji Rangovo numatomi naudoti gaminiai ir (ar) medžiagos turi turėti gaminių ir (ar) medžiagų atitikties dokumentus.

    - Jei naudojamos Užsakovo perduotos panaudotos sijos, Rangovas atitikties dokumentų neteikia, tačiau Rangovas atsako už pasirinktas ir įrengtas panaudotas medžiagas. Įrengtos panaudotos sijos negali būti sulankstytos ar kitaip pažeistos, surūdijusios.

    - Jei naudojami atskiri sistemos elementai, Rangovas pateikia atitikties dokumentus, išduodamus tik tiems konkretiems elementams.

  - Nepriklausomai nuo to, ar naudojama nauja sistema, nauji elementai ar panaudotos sijos, įrengta sistema turi atitikti galiojančias taisykles, būti kokybiškai sumontuota, nejudėti, o visos sijos turi būti tinkamai priveržtos, statramsčiai tinkamai sukalti.

- Rangovas privalo atlikti visų atliktų darbų kiekių ir vietų matavimus. Duomenys Užsakovui pateikiami skaitmeninėje laikmenoje shape formatu, duomenų įkėlimui į Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinę sistemą (KTVIS), vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. VE-70 „Dėl duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo veiklos vadovo patvirtinimo“

PRIDEDAMA (Techninės specifikacijos priedai pateikiami atskirais failais:

1 priedas. Perkami darbai ir jų preliminarūs kiekiai.

2 priedas. Kelių ruožų pasiskirstymas pagal pirkimo objektų dalis