## Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

## Techninė specifikacija

Pirkimo objektas: Šaltas asfaltbetonio mišinys (šaltas asfaltas) duobių / išdaužų / plyšių remontui, tiekiamas maišais.

### 1. Paskirtis

Mišinys skirtas asfaltbetonio (ir/ar betono) dangų lokaliniam remontui, naudojamas be mišinio šildymo.

### 2. Tiekimo forma ir pakuotė

2.1. Tiekiamas maišais (ne daugiau 25 kg).
2.2. Pakuotė turi būti sandari, tinkama transportuoti ir sandėliuoti lauko/ūkiniuose sandėliuose.

### 3. Privalomi (minimalūs) techniniai reikalavimai

3.1. Temperatūrinis tinkamumas (minimalus):
Tiekėjas privalo pateikti ESD ir/ar gamintojo techninį aprašą (ar lygiavertį dokumentą), kuriame aiškiai nurodyta, kad siūlomas šaltas asfaltas tinkamas darbams/naudojimui esant ne siauresniam kaip nuo –20 °C iki +40 °C aplinkos ir/ar dangos temperatūrų intervalui.

Temperatūrinis intervalas privalo būti nurodytas konkrečiais skaičiais (°C).

3.2. Mišinio tipas:
Granuliuotas/birus, tinkamas rankiniam klojimui ir sutankinimui (rankiniu tankintuvu / vibroplokšte).

3.3. Kokybiniai rodikliai (lygiaverčiai pagal gamintojo deklaraciją):
Tiekėjas pateikia deklaruojamus rodiklius ir bandymo metodus (arba lygiaverčius), ne prastesnius kaip:

- Sudėtyje yra ne mažiau kaip 5 % bituminio rišiklio.

- Šaltasis asfaltas turi užtikrinti gerą sukibimą su mineraliniu pagrindu ir būti atsparus išmušimui (atšokimui) eksploatacijos metu.

- Granuliometrinė sudėtis – pateikiama deklaracija.

Jei tiekėjas naudoja kitus standartus nei LST EN 12697-1 / EN 12697-2 ar analogus, priimama, jei dokumentuose aiškiai matoma lygiavertė bandymo logika ir pateikti skaičiai.

### 4. Dokumentai (privalomi su pasiūlymu)

4.1. ESD arba gamintojo deklaracija/ techninis aprašas, kuriame yra:

- pagrindiniai techniniai rodikliai;

- darbinės temperatūros intervalas;

- produkto identifikacija.

4.2. Saugos duomenų lapas (SDS).

5. Pristatymas

5.1. Prekės pristatomos Pirkėjo užsakymu adresu Rašės g. 4, Utena arba kitu Pirkėjo nurodytu adresu Utenos miesto ribose.

5.2. Pristatymo terminas skaičiuojamas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo (el. paštu arba telefonu) iki prekių pristatymo nurodytu adresu.

5.3. Minimalus reikalavimas: prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

5.4. Pristatymo terminas – vertinimo kriterijus. Tiekėjas pasiūlyme nurodo įsipareigojamą pristatymo terminą (darbo dienomis), taikomą kiekvienam užsakymui:

ne vėliau kaip per 3 d.d. – 0 balų;

ne vėliau kaip per 2 d.d. – 5 balai;

ne vėliau kaip per 1 d.d. – 10 balų.

- 6. Aplinkosauginiai reikalavimai

6.1. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, pagal Tvarkos aprašo 4.4.4. papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai).

Prekė tiekiama pakuotėje, kuri pagal pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“) yra laikoma perdirbama. Jeigu naudojama kombinuota / daugiasluoksnė pakuotė, tiekėjas pasiūlyme pateikia pagrindimą (pvz., gamintojo deklaraciją ar kitą dokumentą), kad tokia pakuotė priskirtina perdirbamoms.