KOJOS PADĖTIES NUSTATYMO ĮRENGINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kojos padėties nustatymo įrenginio komplektas, skirtas klubo sąnario operacijoms atlikti priekiniu pjūviu minimaliai invaziniu būdu (AMIS) |  |
| 1.1. | Paskirtis, pirminėms ir revizinėms operacijoms | būtina |
| 1.2. | Suderinamas su ligoninėje esamais operaciniais stalais | būtina |
| 1.3. | Rentgenokontrastinis | būtina |
| 1.4. | Atliekamos funkcijos | - kojos tempimas; - lenkimas; - hiperekstenzija; - sukimas; - adukcija. |
| 1.5. | Batas | Kojos fiksavimas ne mažiau 3 padėčių |
| 1.6. | Batas tvirtinamas jį įstatant ir fiksuojant svirtelės pagalba prie kojos padėties nustatymo įrenginio | būtina |
| 1.7. | Batas turi būti pritaikytas mažai pėdai | būtina |
| 1.8. | Automatinis kojos tempimo atleidimas hiperekstenzijos metu | būtina |
| 1.9. | Kojos tempimas ir atleidimas atliekamas sukant ratuką su rankenėle palei ir prieš laikrodžio rodyklę | būtina |
| 1.10. | Aukštis reguliuojamas rankenėlės su mygtuku pagalba | būtina |
| 1.11. | Rotacijos valdymas atliekamas svirtelės pagalba | būtina |
| 2. | Komplektacija: |  |
| 2.1. | Universalus konektorius | 1 vnt. |
| 2.2. | Kojos padėties nustatymo įrenginys | 1 vnt. |
| 2.3. | Batas (pėdos įstatymui) | 1 vnt. |
| 3. | Garantija | 36 mėn. |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | būtinas |