TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

Užsakovas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

Sutartis – Užsakovo sudaroma sutartis su Paslaugų teikėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Užsakovas siekia įsigyti objektuose iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijų matavimų ir oro kokybės tyrimo paslaugas (toliau – Paslaugos).

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Paslaugų teikėjas, kuris teiks pasiūlymą, turės siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį.

2.3. Paslaugas siekiama įsigyti 24 mėn. laikotarpiui, t. y. 2026 - 2027 metams.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA

3.1. Jauniūnų dujų kompresorių stotyje veikiančių stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų koncentracijų matavimų apimtys:

| Įrenginio pavadinimas | Taršos šaltinis |  | Teršalų pavadinimas | Preliminarus matavimų kiekis, vnt./metams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Pavadinimas |  | 2026 m. | 2027 m. |
| Dujų kompresoriai | 001 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (B) | 4¹ | 4¹ |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) | 4¹ | 4¹ |
|  |  |  | Sieros dioksidas (B) | 4¹ | 4¹ |
|  |  |  | Kietosios dalelės (B)* | 4¹ | 4¹ |
|  | 002 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (B) | 4¹ | 4¹ |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) | 4¹ | 4¹ |
|  |  |  | Sieros dioksidas (B) | 4¹ | 4¹ |
|  |  |  | Kietosios dalelės (B)* | 4¹ | 4¹ |
|  | 003 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (B) | 4¹ | 4¹ |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) | 4¹ | 4¹ |
|  |  |  | Sieros dioksidas (B) | 4¹ | 4¹ |
|  |  |  | Kietosios dalelės (B)* | 4¹ | 4¹ |

¹001-003 Dujų kompresorių išmetamų teršalų ribinės vertės vertinamos, kai įkrova didesnė nei 70 % (temperatūra – 273,15 K, slėgis 101,3 kPa, O2 kiekis – 15 %). Matavimų atlikimo data tikslinama su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą.

* Teršalo tyrimas gali būti vykdomas akredituotu arba neakredituotu metodu.

3.2. Jauniūnų dujų kompresorių stotyje poveikio oro kokybei atlikimo planas:

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus | Matavimų vieta | Matavimų dažnumas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 m. | 2027 m. |
| 1. | NOx | 200 μg/m³ | 50 m (pavėjui nuo taršos šaltinių) | 12 | 12 |
| 2. | NOx | 200 μg/m³ | 300 m (pavėjui nuo taršos šaltinių) | 12 | 12 |
| 3. | NOx | 200 μg/m³ | 700 m (pavėjui nuo taršos šaltinių) | 12 | 12 |
| 4. | NOx | 200 μg/m³ | 50 m (priešvėjinėje pusėje nuo taršos šaltinių) | 12 | 12 |

2Matavimai atliekami veikiant visiems stacionariems taršos šaltiniams, esantiems Jauniūnų dujų kompresorių stotyse. Matavimų atlikimo konkreti data tikslinama su Perkančiosios organizacijos atstovu.

3.3. Panevėžio dujų kompresorių stotyje veikiančių stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų koncentracijų matavimų apimtys:

| Įrenginio pavadinimas | Taršos šaltinis |  | Teršalų pavadinimas | Preliminarus matavimų kiekis, vnt./metams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Pavadinimas |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 m. | 2027 m. |
| Dujų kompresoriai | 001 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (B) | 2³ | 2³ |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) |  |  |
|  | 002 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (B) | 2³ | 2³ |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) |  |  |
|  | 003 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (B) | 2³ | 2³ |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) |  |  |
|  | 004 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (B) | 2³ | 2³ |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) |  |  |
|  | 005 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (B) | 2³ | 2³ |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) |  |  |
|  | 006 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (B) | 2³ | 2³ |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) |  |  |
|  | 007 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (B) | 2³ | 2³ |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (B) |  |  |

³001-007 Dujų kompresorių išmetamų teršalų ribinės vertės vertinamos, kai įkrova didesnė nei 70 % (temperatūra – 273,15 K, slėgis 101,3 kPa, santykinis oro drėgnumas – 60 %, O2 kiekis – 15 %).

Matavimų atlikimo konkreti data tikslinama su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą.

3.4. Dujų skirstymo stotyse (DSS) veikiančių stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų koncentracijų matavimų apimtys:

| Įrenginio pavadinimas | Taršos šaltinis |  | Teršalų pavadinimas | Preliminarus matavimų kiekis, vnt./metams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Pavadinimas |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 m. | 2027 m. |
| Kauno-1 DSS (1 katilas) | 001/002 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | 14 | - |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| Panevėžio-2 DSS (1 katilas) | 015/020 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | - | 14 |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| Gargždų DSS (1 katilas) | 001/002 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | - | 14 |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| Vilniaus DSS (1 katilas) | 001/002 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | 14 | - |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| Vilniaus aikštelės katilinė (2 katilai, bendras kaminas) | 004 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | - | 14 |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| A. Panerių-2 DSS (2 katilai, bendras kaminas) | 002 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | 14 | - |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| Rudaminos DSS (1 katilas) | 001/003 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | - | 14 |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| Visagino DSS (1 katilas) | 001/002 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | - | 14 |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| A. Panerių-1 DSS (4 katilai, bendras kaminas) | 001 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | - | 14 |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| Girininkų DSS (1 katilas) | 001/002 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | - | 14 |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| Marijampolės DSS (1 katilas) | 001/002 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | - | 14 |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| Prienų DSS (1 katilas) | 001/002 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | - | 14 |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
| Jauniūnų DKS | 005/006 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | - | 14 |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |
|  | 009 | Teršalų šalinimo ortakis | Anglies monoksidai (A) | - | 14 |
|  |  |  | Azoto oksidai (NOx) (A) |  |  |

4Matavimų atlikimo data tikslinama su Perkančiojo subjekto paskirtu atsakingu asmeniu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA (-os):

4.1. Jauniūnų dujų kompresorių stotyje (Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Liukonių vs. 3);

4.2. Panevėžio dujų kompresorių stotyje (Panevėžio r. sav., Maksvytiškių k., Verslo g. 11);

4.3. Kauno – 1 dujų skirstymo stotyje (Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., S. Žukausko g. 57);

4.4. Panevėžio – 2 dujų skirstymo stotyje (Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., Klevų g. 96);

4.5. Gargždų dujų skirstymo stotyje (Klaipėdos r. sav., Dauparų – Kvietinių sen., Saulažolių k., Kretingos plento g. 45);

4.6. Vilniaus dujų skirstymo stotyje ir Vilniaus aikštelės katilinėje (Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gudelių g. 49);

4.7. A. Panerių – 2 dujų skirstymo stotyje (Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Lentvario g. 21);

4.8. Rudaminos dujų skirstymo stotyje (Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Kalviškių k.);

4.9. Visagino dujų skirstymo stotyje (Visagino sav., Karlų k., Geležinkelio g. 1);

4.10. A. Panerių – 1 dujų skirstymo stotyje (Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Lentvario g. 19);

4.11. Girininkų dujų skirstymo stotyje (Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k., Girmuonio g. 28);

4.12. Marijampolės dujų skirstymo stotyje (Marijampolės sav., Marijampolės sen., Pietarių k., Beržų skg. 17);

4.13. Prienų dujų skirstymo stotyje (Prienų r. sav., Ašmintos sen., Mačiūnų k., Kauno g. 90).

4.14. Teikiant konkretų Užsakymą Perkantysis subjektas nurodys Užsakyme ir konkrečią Užsakymo vykdymo vietą.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

5.1. Paslaugų teikėjas turi atvykti savo lėšomis į Užsakovo  užsakyme nurodytą konkretų adresą  suteikti Paslaugas pagal numatytą grafiką ir su Užsakovu suderintą laiką. Teikėjas turės Paslaugas teikti konkrečiu nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val). Užsakovas užsakymus teikia el. paštu. Užsakymas laikomas gautu nuo Užsakymo el. paštu išsiuntimo momento.

5.2. Užsakovo teritorijoje visi matavimai ir kiti Paslaugai teikti reikalingi veiksmai atliekami dalyvaujant Užsakovo atstovui.

5.3. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti atliktų matavimų tikslumą, tyrimų metodų atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojantiems norminiams teisės aktams, standartams ir kitiems norminiams dokumentams.

5.4. Paslaugų teikėjo laboratorija turi būti akredituota,  pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025  (arba lygiaverčio) konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti. Jei sutarties vykdymo metu pasikeičia LR teisės aktai, reglamentuojantys privalomą matavimų akreditaciją, Tiekėjas privalo užtikrinti atitiktį naujiems reikalavimams (pvz., akredituoti metodą arba pasitelkti akredituotą subrangovą).

5.5. Atlikus kokybės rodiklių laboratorinius tyrimus Paslaugų teikėjas turi pateikti matavimų rezultatus (protokolus) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo matavimų atlikimo dienos. Kartu su PVM sąskaita faktūra turi būti pateikti matavimų rezultatai (protokolai).

5.6. Į Paslaugų kainą/įkainius turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo patiriamos išlaidas, susijusios su Paslaugų atlikimu (matavimų, transporto išlaidos ir kt.).

5.7. Už suteiktas Paslaugas pateiktos PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo terminas yra 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.8. Užsakovas iškilus poreikiui turi teisę pirkti papildomas techninėje specifikacijoje nenurodytas su pirkimo objektu,  susijusias Paslaugas (maksimaliai iki 10 proc. pradinės  Sutarties vertės be PVM). Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Paslaugų teikėjo kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

5.9. Paslaugų teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti Paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

5.10. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas, nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje,  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo konkretaus užsakymo el. paštu ir (arba) telefonu pateikimo momento, nebent su Užsakovu yra suderinamas kitas Paslaugų teikimo terminas sutarties vykdymo metu.

5.11. Lentelėse (3.1; 3.3, 3.4 p.) prie skilties „preliminarus matavimų kiekis“ nurodomas vienas matavimas, kurio metu atliekami matavimai pagal 2004 m. vasario 11 d. Nr. D1-68 įsakymo „ Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 19 str. (aktuali galiojanti redakcija su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus iš taršos šaltinio imami ne mažiau kaip 3 ėminiai vienodais laiko intervalais per ne trumpesnį kaip 30 min. laikotarpį. Įkainyje nurodoma pilna vieno matavimo kaina.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Paslaugų teikimo sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo momento ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius, bet ne trumpiau kaip iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo el. paštu išsiuntimo momento.

- PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI ŽALIEJI KRITERIJAI:

8.1. Pirkimo objektas nėra įtrauktas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Produktų, kuriems taikomi aplinkos apsaugos kriterijai sąrašą . Pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato pirkimo objektui taikomus žaliuosius kriterijus, vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 4.4.4. punktu:

8.1.1. Paslaugų teikėjas privalo siekti minimalaus popieriaus sunaudojimo ir visiškai atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo bei spausdinimo Sutarties vykdymo metu. Visi su Paslaugų teikimu susiję dokumentai (įskaitant matavimų rezultatus/protokolus, PVM sąskaitas faktūras, paslaugų perdavimo–priėmimo aktus ir kt.) Užsakovui privalo būti teikiami tik elektroniniu formatu.