# DUOMENŲ PERDAVIMO, interneto IR PAPILDOMŲ PASLAUGŲ

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Bendroji informacija

  - Perkančioji organizacija: SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – SĮSP, PO).

  - Pirkimo objektas: duomenų perdavimo, interneto ir papildomos paslaugos.

    - Pirkimo objektui taikomi „žalieji“ reikalavimai - vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) 4.4.3 p. Paslaugos turi būti teikiamos tik nematerialaus pobūdžio, t. y. intelektinės paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

  - Maksimali paslaugų teikimo trukmė – 24 mėn.

# Reikalavimai duomenų perdavimo paslaugoms:

  - Saugiu, atskirtu nuo išorinių tinklų, duomenų perdavimo ryšiu sujungti įmonės padalinius adresuose:

    - Tiškevičiaus g. 72, Vilnius

    - Gedimino pr. 9A, Vilnius

    - Geležinkelio g. 16, Vilnius

  - Reikalingos greitaveikos:

    - Tiškevičiaus g. 72, Vilnius – 2vnt  po ne mažesne nei 1000 Mbps – greitaveikos turi būti garantuotos;

    - Gedimino pr. 9A, Vilnius – 1vnt ne mažesne nei 100Mbps – greitaveikos turi būti garantuotos;

    - Geležinkelio g. 16, Vilnius – 1vnt ne mažesne nei 100Mbps – greitaveikos turi būti garantuotos;

  - Duomenų perdavimo prieiga adresu Tiškevičiaus g. 72, Vilnius  turi būti realizuojama mažiausiai dviem fiziniais maršrutais. Dubliuotas duomenų perdavimo ryšys privalo turėti po atskirą Tiekėjo įrangos komplektą pagrindinei ir rezervinei ryšio linijoms. Tiekėjo tinklo ryšių prieigos iki paslaugos teikimo pastato turi būti pajungtos per 2 (du) nepriklausomus įvadus; Sujungimai su Tiekėjo tinklu turi būti realizuoti prijungiant pagrindinį ir rezervinį ryšius prie skirtingų Tiekėjo geografiškai atskirtų magistralinio tinklo įrangų; Paslaugų teikimui turi būti naudojami tik požeminiai kabeliai, šie kabeliai turi būti įvesti į pastatą naudojant dvi geografiškai atskirtas ryšių kabelių kanalo sistemas (RKKS), įskaitant ir įvadus į pastatą;

  - Prijungimas prie PO įrangos (du Fortigate 200F, sujungti per HA) turi būti atliktas per optinius kabelius ir SFP arba SFP+ modulius, kuriuos pateikia Tiekėjas.

  - Teikiamos paslaugos turi būti nuolat monitorinamos.

  - Visi duomenys tarp padalinių privalo būti perduodami ne viešu interneto tinklu.

# Reikalavimai interneto paslaugoms:

  - Interneto paslaugos turi būti pateiktos adresu:

    - Tiškevičiaus g. 72, Vilnius

  - Reikalingos greitaveikos:

    - Tiškevičiaus g. 72, Vilnius – 2vnt. po ne mažesne nei 1000 Mbps – greitaveikos turi būti garantuotos;

  - Interneto prieiga adresu Tiškevičiaus g. 72, Vilnius turi būti realizuojama mažiausiai dviem fiziniais maršrutais. Dubliuotas interneto ryšys privalo turėti po atskirą Tiekėjo įrangos komplektą pagrindinei ir rezervinei ryšio linijoms. Tiekėjo tinklo ryšių prieigos iki paslaugos teikimo pastato turi būti pajungtos per 2 (du) nepriklausomus įvadus; Sujungimai su Tiekėjo tinklu turi būti realizuoti prijungiant pagrindinį ir rezervinį ryšius prie skirtingų Tiekėjo geografiškai atskirtų magistralinio tinklo įrangų; Paslaugų teikimui turi būti naudojami tik požeminiai kabeliai, šie kabeliai turi būti įvesti į pastatą naudojant dvi geografiškai atskirtas ryšių kabelių kanalo sistemas (RKKS), įskaitant ir įvadus į pastatą;

  - Prijungimas prie PO įrangos (du Fortigate 200F, sujungti per HA) turi būti atliktas per optinius kabelius ir SFP arba SFP+ modulius, kuriuos pateikia Tiekėjas.

  - Teikiamos paslaugos turi būti nuolat monitorinamos.

  - Tiekėjas turi išskirti /26 (64 vnt.) IP adresus IPv4 tipo.

# Reikalavimai paslaugų kokybei ir priežiūrai:

  - Paslaugos pasiekiamumas per kalendorinį mėnesį turi būti ne mažesnis nei 99,5 proc. viso kalendorinio mėnesio laiko.

  - Paslaugos turi būti teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

  - Visa tinklo galinė įranga turi būti stebima ir valdoma nuotoliniu būdu.

  - Tiekėjas turi suteikti galimybę PO registruoti sutrikimus ir kibernetinius incidentus bet kuriuo paros metu, įsipareigojant reaguoti:

    - Per 1 valandą nuo pranešimo gavimo nuo 8 val. iki 18 val.;

    - Per 2 valandas nuo pranešimo gavimo nuo 18 val. iki 8 val.

  - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti gedimų šalinimą šiais terminais:

    - Per 2 valandas nuo pranešimo gavimo.