Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	 Pirkimo objektas – Druskininkų savivaldybės gėlynų įrengimo ir teritorijų apželdinimo bei priežiūros paslaugos.

2.	Bendrieji paslaugų teikimo reikalavimai:

2.1.    Paslaugų teikimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe paslaugų teikimo terminą tomis pačiomis sąlygomis pratęsti dar du kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Bendra su pratęsimais paslaugų teikimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Kiekvienas paslaugų teikimo termino pratęsimas įforminamas atskiru rašytiniu tiekėjo ir užsakovo susitarimu.

2.2.   Perkančioji organizacija taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus. Aplinkos apsaugos kriterijai nurodyti šiame Techninės specifikacijos punkte, jie taikomi kaip Sutarties vykdymo sąlyga:

2.2.1. Dirvožemio savybes gerinančios medžiagos: trąšos ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigyjamos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinės gamybos taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis (IX skyrius).

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Atitiktį patvirtinančius dokumentus tiekėjas turės pateikti prieš barstant trąšas ir dirvožemį gerinančias priemones.

2.2.2.  Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika:

2.2.2.1. technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

2.2.2.2. ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;

2.2.2.3. standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;

2.2.2.4. V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;

2.3. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėmis (aktualia redakcija),  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais;

2.4.	Tiekėjas turi turėti technines galimybes (techniką ir įrangą) tinkamam sutarties įvykdymui:

2.4.1 Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti privalo turėti arba pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais  specialiai tam skirtas techniškai tvarkingas technines priemones, ne mažiau kaip po 1 (vieną):

- transporto priemonę vandeniui vežti ir gėlinėms ant stulpų laistyti, ne daugiau kaip 3,5 t. masės;

- transporto priemonę gruntui, medžiagoms, atliekoms ir pan. vežti, ne daugiau kaip 3,5 t. masės;

- trimeris;

- vejapjovė;

- gyvatvorių žirklės;

- lapų pūstuvas.

2.5.  Tiekėjas naudodamas techniką ir įrangą turi vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje patvirtinimo“, ir pagal patvirtintas triukšmo higienos normas kurortuose ir kurortinėse teritorijose, aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai mažinami 5 dBA ( 4 skyrius 10 punktas).

2.6.  Paslaugas vykdantys asmenys turi būti su Tiekėjo skiriamaisiais ženklais (pvz., užrašai, logotipai ant rūbų, kt.);

2.7.	Paslaugų teikimo metu susidarančios žaliosios atliekos privalo būti priduotos į kompostavimo aikštelę (adresu Gardino g. 100, Druskininkai). Mesti šias atliekas į šiukšlių dėžes ar komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama;

2.8.	Užsakovas atlieka periodinius Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų patikrinimus. Apie planuojamą patikrinimą Užsakovas informuoja Paslaugų teikėjo (toliau – Tiekėjas) paskirtą atsakingą asmenį ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki planuojamo patikrinimo. Tiekėjo paskirtas atsakingas asmuo nėra informuojamas apie konkrečias planuojamas patikrinti vietas. Tiekėjo paskirtas atsakingas asmuo dalyvauja atliekant patikrinimą ir kartu su Užsakovo atstovu pasirašo gėlių sodinukų/svogūnėlių ir gėlynų/rožynų/gėlinių priežiūros apžiūros aktą (Sutarties 4 priedas) (toliau – Apžiūros aktas). Jeigu Tiekėjo paskirtas atsakingas asmuo atsisako dalyvauti ar nedalyvauja Užsakovo planuojamame patikrinime ir (ar) kartu su Užsakovu nepasirašo Apžiūros akto, Užsakovas turi teisę vienašališkai atlikti planuojamą patikrinimą ir be Tiekėjo paskirto atsakingo asmens. Tokiu atveju, Užsakovas, vienašališkai pasirašo Apžiūros aktą ir išsiunčia Tiekėjui faksu, el. paštu ar kitu suderintu būdu. Patikrinimo metu Apžiūros akte nustatytus trūkumus, pagal 3.3.2, 3.3.3, 3.6.2, 3.6.3, 3.9.2, 3.9.3 ir 3.10.2, 3.10.3 punktus, Tiekėjas turės pašalinti per 5 darbo dienas. Jei gėlės yra nunykusios arba nudžiūvusios, jos turi būti atsodintos per 5 darbo dienas Tiekėjo sąskaita.

Užsakovas pasilieka teisę vykdyti ir neperiodinius Tiekėjo teikiamų paslaugų patikrinimus.

2.9. Svogūnėlių kokybė gali būti tikrinama prieš sodinant svogūnėlius į dirvą. Jeigu svogūnėlių kokybė neatitinka 3.7.3 punktuose nustatytų reikalavimų, tiekėjas per 5 darbo dienas turi ištaisyti Apžiūros akte surašytus trūkumus;

2.10. Pasodintos vienmetės (pavasarinės, vasarinės, rudeninės) ir daugiametės gėlės gali būti tikrinamos po pasodinimo praėjus ne daugiau kaip dviem savaitėms, atrankos būdu, pasirenkant po vieną gėlyną (gėlinę) ir surašant Apžiūros aktą. Jeigu vienmetės (pavasarinės, vasarinės, rudeninės) ir daugiametės gėlės yra neprigijusios arba nudžiūvusios, tokios gėlės, per 5 darbo dienas, neatlygintinai turi būti atsodintos Tiekėjo sąskaita;

2.11. Tiekėjas su atvežtomis vienmetėmis, vasarinėmis, rudeninėmis, svogūninėmis ir daugiametėmis gėlėmis, augaliniu gruntu pateikia pristatytų prekių  Priėmimo-perdavimo aktą (Sutarties 5 priedas).

2.12.	Pavogti, nušalę, išmušti krušos ar liūties, žmonių ar gyvūnų sunaikinti, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sunykę augalai naujai pasodinami Užsakovo sąskaita, Užsakovui ir Tiekėjui surašant aplinkybes užfiksuojančius aktus (Sutarties 4 priedas);

2.13. Apsaugant augalus nuo ligų, kenkėjų turi būti naudojamos tik tos apsaugos priemonės (produktai), kurios yra skelbiamos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos internetinėje svetainėje https://www.vatzum.lt. Taikant apsaugos priemones (produktus), būtina atsižvelgti į jų naudojimą viešose erdvėse, skveruose, parkuose.

2.14. Perkamų 36 (trisdešimt šešių) mėnesių Prekių ir Paslaugų apimtys pateiktos Sutarties 2 priede yra preliminarios. Užsakovas paslaugų teikimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos Prekių ir Paslaugų apimčių žiniaraštyje nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. preliminarios Prekių ir Paslaugų apimties. Paslaugų teikimo laikotarpiu (36 mėnesių) įsigyjamų Prekių ir Paslaugų preliminarios apimtys gali kisti priklausomai nuo Užsakovo poreikio, neviršijant maksimalios pirkimui (36 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiu) skirtos lėšų sumos;

2.15. Esamų gėlynų adresai ir plotai pateikti Sutarties 6 priede (Gėlynų adresai ir priežiūros plotai). Priklausomai nuo Užsakovo poreikio pateikti adresai ir plotai gali kisti dėl atsisakomų gėlynų ir (ar) gėlinių vietų ir (ar) ploto sumažėjimo arba dėl papildomų gėlynų ir (ar) gėlinių vietų ir (ar) ploto atsiradimo ir (ar) padidėjimo, taip pat ir dėl vienmečių gėlių plotų užsodinimo daugiametėmis gėlėmis.

2.16. Paslaugos kokybei užtikrinti Tiekėjas priežiūros paslaugas turi vykdyti ir savaitgaliais pagal atskirą Užsakovo nurodymą.

3.	Paslaugų apibūdinimas:

3.1.	Vienmečių (pavasarinių, vasarinių, rudeninių) gėlių sodinimas gėlynuose ir gėlinėse:

3.1.1.	 Užsakovas, vienmečių pavasarinių gėlių sodinimui, kiekvienais metais iki gruodžio 1 d. pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui, nurodydamas pavasarinių vienmečių gėlių sodinimo vietas (adresus) ir 3.2.4 punkte nurodytą informaciją. Pavasarinės gėlės turi būti pasodintos iki balandžio 15 d. (sodinimo laikas patikslinamas užsakymo metu).

3.1.2.	 Pavasarinių gėlių gėlynų paruošimas sodinimui: sukasimas, išpurenimas, šaknų ir kitų atliekų surinkimas ir išvežimas, augalinio grunto (pagal poreikį) papildymas, ploto išlyginimas. Gruntas turi būti trąšus ir skirtas pavasarinėms vienmetėms gėlėms. Šios išlaidos, išskyrus augalinio grunto papildymą, turi būti įskaičiuojamos į vienmečių gėlių sodinimo su grunto paruošimu kainą;

3.1.3.	 Gėlinės (vazos) pavasarinėms gėlėms užpildomos/papildomos gėlių substratu su drėgmę palaikančiomis granulėmis. Šios išlaidos turi būti įskaičiuojamos į vazos apsodinimas vienmetėmis gėlėmis  kainą;

3.1.4. Pavasarinių gėlių sodinukai (našlaitės) sodinami su žemės gumulais nuo 25 iki 35 vnt. į 1 kv. m;

3.1.5.	 Pasodintos pavasarinės gėlės iš karto palaistomos ir pradedama jų priežiūra. Priežiūros paslaugų teikimo pradžios terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos einančios po gėlių pasodinimo dienos;

3.1.6.	 Užsakovas, vienmečių vasarinių gėlių sodinimui, kiekvienais metais iki gruodžio 1 d. pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui, nurodydamas vasarinių vienmečių gėlių sodinimo vietas (adresus) ir 3.2.4 punkte nurodytą informaciją. Vasarinės gėlės turi būti pasodintos iki gegužės 23 d. (Kurorto šventės).

3.1.7.	 Vasarinių gėlių gėlynų paruošimas sodinimui: sukasimas, išpurenimas, šaknų ir kitų atliekų surinkimas ir išvežimas, pavasarinių gėlių išrovimas (kai vasarinių gėlių plotuose buvo pasodintos pavasarinės gėlės), augalinio grunto (pagal poreikį) papildymas, ploto išlyginimas. Gruntas turi būti trąšus ir skirtas vasarinėms vienmetėms gėlėms. Šios išlaidos, išskyrus augalinio grunto papildymą, turi būti įskaičiuojamos į vienmečių gėlių sodinimo su grunto paruošimu kainą;

3.1.8.  Gėlinės (vazos, karkasai, pakabinami vazonai) vasarinėms gėlėms užpildomos/papildomos gėlių substratu su drėgmę palaikančiomis granulėmis. Šios išlaidos turi būti įskaičiuojamos į vazos/karkaso/pakabinamo vazono apsodinimas vienmetėmis gėlėmis kainą;

3.1.9. Karkasai, loveliai, pakabinamų vazonų vidiniai dėklai, sandėliuojami Užsakovo nurodytoje vietoje. Šios išlaidos turi būti įskaičiuojamos į vienmečių gėlių karkasuose ir pakabinamuose vazonuose ant apšvietimo stulpų priežiūros kainą;

3.1.10.Vasarinių gėlių sodinukai sodinami su žemės gumulais nuo 9 iki 25 vnt. į 1 kv. m. priklausomai nuo gėlių rūšies ir vietos;

3.1.11. Pasodintos  vasarinės gėlės iš karto palaistomos ir pradedama jų priežiūra. Priežiūros paslaugų teikimo pradžios terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos einančios po gėlių pasodinimo dienos;

3.1.12. Užsakovas, rudeninių vienmečių gėlių sodinimui, kiekvienais metais iki balandžio 1 d. pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui, nurodydamas rudeninių vienmečių gėlių sodinimo vietas (adresus) ir 3.2.4 punkte nurodytą informaciją. Rudeninės gėlės turi būti pasodintos iki rugsėjo 15 d. (sodinimo laikas patikslinamas užsakymo metu).

3.1.13. Rudeninių gėlių gėlynų paruošimas sodinimui: sukasimas, išpurenimas, vasarinių gėlių išrovimas, šaknų ir kitų atliekų surinkimas ir išvežimas, ploto išlyginimas. Šios išlaidos turi būti įskaičiuojamos į vienmečių gėlių sodinimo su grunto paruošimu kainą;

3.1.14. Gėlinės (vazos) rudeninėms gėlėms užpildomos/papildomos gėlių substratu. Šios išlaidos turi būti įskaičiuojamos į vazono apsodinimas vienmetėmis gėlėmis kainą;

3.1.15. Rudeninių gėlių sodinukai sodinami su žemės gumulais nuo 20 iki 25 vnt. į 1 kv. m priklausomai nuo gėlių rūšies ir vietos;

3.1.16.  Pasodintos rudeninės gėlės iš karto palaistomos ir pradedama jų priežiūra. Priežiūros paslaugų teikimo pradžios terminas pradedamas skaičiuoti nuo sekančios dienos einančios po gėlių pasodinimo dienos.

3.2.	Reikalavimai vienmetėms (pavasarinėms, vasarinėms, rudeninėms) gėlėms:

3.2.1.	Vienmečiai sodinukai turi būti plastikiniuose ir (ar) popieriniuose indeliuose ar konteineriuose pagal pateiktus vazonėlio skersmens (konteinerio talpos) reikalavimus, nurodytus Prekių ir Paslaugų žiniaraštyje (Sutarties 2 priedas);

3.2.2.	 Žydinčių vienmečių sodinukų keruose turi būti pražydęs ne mažiau kaip vienas žiedas, sukrauti pumpurai gausūs ir sveiki, sodinukų kerai turi būti tankūs, kompaktiški. Gėlių keruose neturi būti peržydėjusių žiedų ir nudžiūvusių lapų;

3.2.3.	 Neturi būti sodinukų pažeidimų, atsiradusių priežiūros, pakrovimo, transportavimo metu. Vienos rūšies ir vienos partijos sodinukai turi būti vienodo aukščio, kero tankumo, žiedų sandaros, spalvos ar atspalvio;

3.2.4.	 Visų rūšių vienmečiams gėlynams ir gėlinėms Užsakovas kartu su užsakymu, pateikia gėlynų ir gėlinių kompozicijas schemas (PDF: JPG; TIFF ar lygiaverčiu formatu) kiekvienai vietai, nurodydamas gėlių rūšis, spalvinę gamą, konteinerio talpą pagal Prekių ir Paslaugų žiniaraštį (Sutarties 2 priedas), sodinukų skaičių į 1 kv. m, bendrą kiekvienos rūšies sodinukų kiekį.

3.3.	Vienmečių (pavasarinių, vasarinių, rudeninių) gėlynų ir gėlinių priežiūra:

3.3.1.	 Vienmečių gėlynų ir gėlinių (vazų, karkasų, pakabinamų vazonų) priežiūra prasideda nuo kitos dienos einančios po gėlių pasodinimo dienos ir tęsiasi:

*pavasarinių – iki vasarinių sodinimo dienos (balandžio ir gegužės mėn.);

*vasarinių – iki rudeninių sodinimo dienos (birželio, liepos, rugpjūčio mėn.);

*rudeninių – iki jų vegetacijos pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki lapkričio 30 d. (rugsėjo, spalio ir lapkričio mėn.).

3.3.2. Gėlynai ir gėlinės laistomi, tręšiami pagal poreikį visą gėlynų ir gėlinių priežiūros laiką tokiu dažnumu ir kiekiu, kuris nuolat užtikrintų, kad gėlynuose ir gėlinėse nebūtų nuvytusių, nunykusių ar išdžiūvusių augalų ar jų dalių;

3.3.2.1 Gėlynai su vienmetėmis gėlėmis pavasarį, vasarą ir rudenį bent vieną kartą į sezoną tręšiami organinėmis trąšomis;

3.3.3.	 Gėlynai ir gėlinės ravimi, purškiami nuo ligų, kenkėjų, iš gėlynų ir gėlinių išrenkamos šiukšlės, šalinami nužydėję, nuvytę, nunykę ar nudžiūvę žiedai/žiedynai/augalai ar jų dalys tiek kartų ir tokiu dažnumu, kad būtų nuolat užtikrintas estetiškas ir tvarkingas gėlynų bei gėlinių vaizdas;

3.3.4.	 Rudeninės gėlės (viržiai) paliekami iki pavasarinių vienmečių gėlių sodinimo pradžios.

3.4.	Daugiamečių  gėlių sodinimas gėlynuose:

3.4.1.	Užsakovas, daugiamečių  gėlių sodinimui, kiekvienais metais iki gruodžio 1 d. pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui, nurodydamas daugiamečių gėlių sodinimo ir/arba persodinimo vietas ir pateikia gėlynų ir gėlinių kompozicijas schemas (PDF: JPG; TIFF ar lygiaverčiu formatu) kiekvienai vietai, nurodydamas gėlių rūšis, spalvinę gamą, konteinerio talpą pagal Prekių ir Paslaugų žiniaraštį (Sutarties 2 priedas), sodinukų skaičių į 1 kv. m, bendrą kiekvienos rūšies sodinukų kiekį;

3.4.2.	 Daugiametės gėlės kiekvienais metais gali būti sodinamos arba persodinamos šiuo laikotarpiu – pavasarį (nuo balandžio 15 d. iki birželio 30 d.) ir rudenį (nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.). Sodinimo  ir/arba persodinimo laikas patikslinamas užsakymo metu;

3.4.3.	 Daugiamečių  gėlių  sodinimas vykdomas sodinant arba atnaujinant daugiamečių gėlių gėlynus grunte arba gėlinėse (vazose). Sodinimas gali būti vykdomas retinant turimas daugiametes gėles, tuomet išlaidos turi būti įskaičiuojamos į daugiamečių gėlių persodinimas su grunto paruošimu kainą;

3.4.4.	 Daugiamečių gėlių sodinimui plotas gėlynuose paruošiamas pagal Užsakovo pateiktų kompozicijų konkrečių augalų poreikį, atitinkamai įrengiant reikalingos sudėties gruntą tinkamą daugiametėms gėlėms  ir atsižvelgiant į augimvietės gamtines sąlygas. Gėlyno plotas perkasamas 20-25 cm gylyje, išrenkamos šaknys, akmenys, papildoma augalinio grunto (pagal poreikį) arba pakeičiama jo sudėtis, esant būtinybei įterpiant tinkamas trąšas. Šios išlaidos, išskyrus augalinio grunto papildymą, turi būti įskaičiuojamos į daugiamečių  gėlių sodinimo su grunto paruošimu kainą;

3.4.5. Daugiametės gėlės gėlinėse (vazose) sodinamos į talpą, kurios bendrą tūrį sudaro 50 (+/-5 proc.) proc. komposto, 20 (+/-5 proc.) proc. smulkaus traiškyto keramzito, 15 (+/-5 proc.) proc. stambaus traiškyto keramzito, 15 (+/- 5proc.)  proc. smėlio. Šios išlaidos turi būti įskaičiuojamos į vazos apsodinimo daugiametėmis gėlėmis kainą;

3.4.6.	 Daugiametės gėlės, priklausomai nuo jų rūšies, sodinamos nuo 5 iki 12 vnt. į 1 kv. m. Pasodintos daugiametės gėlės  palaistomos;

3.4.7. Daugiametės gėlės, kurios neprigijo, veislės ar rūšies neatitikę augalai pakeičiami naujais Tiekėjo sąskaita per 5 darbo dienas po Apžiūros akto pasirašymo (Sutarties 4 priedas).

3.5.	Reikalavimai  daugiametėms gėlėms:

3.5.1. Daugiamečių gėlių sodinukai turi būti plastikiniuose ir (ar) popieriniuose indeliuose ar konteineriuose pagal pateiktus vazonėlio skersmens (konteinerio talpos) reikalavimus, nurodytus Prekių ir Paslaugų žiniaraštyje (Sutarties 2 priedas). Svarbu, jog sodinukas į vazonėlį būtų pasodintas ne ankščiau nei prieš 2 (du) mėnesius;

3.5.2.	 Sodinukų kerai turi būti tankūs, kompaktiški. Gėlių keruose neturi būti peržydėjusių žiedų ir nudžiūvusių lapų;

3.5.3.	 Neturi būti sodinukų pažeidimų, atsiradusių priežiūros, pakrovimo, transportavimo metu. Vienos rūšies ir vienos partijos sodinukai turi būti vienodo aukščio, vienodo kero tankumo;

3.5.4. Sodinukų šaknų sistema turi būti susiformavusi ir turėti prieaugį naujų, sveikų, baltų šakniaplaukių.

3.6.	Daugiamečių gėlių gėlynų priežiūra:

3.6.1. Daugiamečių gėlių gėlynų priežiūra prasideda kovo 1 d. ir tęsiasi iki lapkričio 30 d. Atsižvelgiant į orų sąlygas, pagal atskirą Užsakovo užsakymą, daugiamečių gėlynų priežiūros pabaigos terminas gali būti keičiamas;

3.6.2.	 Gėlynai laistomi, tręšiami pagal poreikį visą daugiamečių gėlynų ir gėlinių priežiūros laiką tokiu dažnumu ir kiekiu, kuris nuolat užtikrintų, kad gėlynuose ir gėlinėse nebūtų nuvytusių, nunykusių ar išdžiūvusių augalų ar jų dalių;

3.6.2.1 Gėlynai su daugiametėmis gėlėmis pavasarį, vasarą ir rudenį bent vieną kartą į sezoną tręšiami organinėmis trąšomis;

3.6.3.	 Gėlynai ravimi, purškiami nuo ligų, kenkėjų, iš gėlynų ir gėlinių išrenkamos šiukšlės, šalinami nužydėję, nuvytę, nunykę ar nudžiūvę žiedai/žiedynai/augalai ar jų dalys tiek kartų ir tokiu dažnumu, kad būtų nuolat užtikrintas estetiškas ir tvarkingas gėlynų bei gėlinių vaizdas.

3.7.	Svogūninių gėlių sodinimas:

3.7.1.	 Užsakovas, svogūninių gėlių sodinimui, iki liepos 1 d. pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui, nurodydamas svogūninių gėlių sodinimo vietas ir pateikia kompozicijas schemas (PDF: JPG; TIFF ar lygiaverčiu formatu) kiekvienai vietai, nurodydamas gėlių rūšis, spalvinę gamą, svogūnėlio dydį pagal Prekių ir Paslaugų žiniaraštį (Sutarties 2 priedas), svogūnėlių skaičių į 1 kv. m, bendrą kiekvienos rūšies svogūnėlių kiekį;

3.7.2.	 Svogūninės gėlės pasodinamos iki lapkričio 30 d. (sodinimo laikas patikslinamas užsakymo metu);

3.7.3.	 Svogūninės gėlės gėlynuose sodinamos nuo 60 iki 200 vnt. į 1 kv. m. Svogūninių gėlių svogūnėliai turi būti sveiki, kokybiški, nesupeliję;

3.7.3.1. Tulpių svogūnėliai, skirti sodinimui, turi būti visiškai sveiki, turėti gerą (be mechaninių pažeidimų) epidermį, 4-5 maitinamuosius lukštus, būti apvalios formos; dydis - ne mažesnio kaip 3,5 cm skersmens (svogūnėlio apimtis, nurodoma ant pakuotės 11-12 cm), masė nuo 30 g ir didesnė;

3.7.3.2. Narcizų svogūnėliai, skirti sodinimui, turi būti visiškai sveiki, turėti gerą (be mechaninių pažeidimų) epidermį, dydis ne mažesnio kaip 4,5 cm skersmens (svogūnėlio apimtis, nurodoma ant pakuotės -12-16 cm) masė nuo 40 g ir didesnė;

3.7.3.3. Dekoratyvinio didžiažiedžio česnako „Allium Globemaster“, “Allium Schubertii“ svogūnėliai, skirti sodinimui, turi būti visiškai sveiki, turėti gerą (be mechaninių pažeidimų) epidermį, dydis - ne mažesnio kaip 6 cm skersmens svogūnėlio apimties, nurodytos ant pakuotės, turi būti 19-20 cm.

3.8.    Svogūninių gėlių (narcizų) vejoje sodinimas/ papildymas:

3.8.1. Narcizai sodinami/papildomi iki lapkričio 30 d. (sodinimo laikas patikslinamas užsakymo metu);

3.8.2. Vejoje sodinami/papildomi tik narcizai „Ice Follies“, svogūnėlių skaičius 36 vnt. į 1 kv. m. Svogūninių gėlių svogūnėliai turi būti sveiki, kokybiški, nesupeliję;

3.9.   Daugiamečių gėlynų, apželdintų dekoratyviniais augalais (krūmais) ir daugiametėmis gėlėmis priežiūra:

3.9.1. Daugiamečių gėlių ir krūmų gėlynų priežiūra prasideda kovo 1 d. ir tęsiasi iki lapkričio 30 d. Atsižvelgiant į orų sąlygas, pagal atskirą Užsakovo užsakymą, daugiamečių gėlynų priežiūros pabaigos terminas gali būti keičiamas;

3.9.2. Gėlynai ir krūmai laistomi, tręšiami pagal poreikį visą daugiamečių gėlynų ir krūmų priežiūros laiką tokiu dažnumu ir kiekiu, kuris nuolat užtikrintų, kad gėlynuose ir krūmuose nebūtų nuvytusių, nunykusių ar išdžiūvusių augalų ar jų dalių;

3.9.2.1. Gėlynai ir krūmai pavasarį, vasarą ir rudenį bent vieną kartą į sezoną tręšiami organinėmis trąšomis;

3.9.3. Gėlynai ir krūmai ravimi, purškiami nuo ligų, kenkėjų, iš gėlynų ir krūmų išrenkamos šiukšlės, šalinami nužydėję, nuvytę, nunykę ar nudžiūvę žiedai/žiedynai/augalai ar jų dalys tiek kartų ir tokiu dažnumu, kad būtų nuolat užtikrintas estetiškas ir tvarkingas gėlynų ir krūmų vaizdas;

3.9.4. Krūmai formuojami, genėjami, o nukirptos šakelės surenkamos ir išvežamos.

3.10.    Rožynų priežiūra:

3.10.1. Rožynų priežiūra prasideda kovo 1 d. ir tęsiasi iki lapkričio 30 d. Atsižvelgiant į orų sąlygas, pagal atskirą Užsakovo užsakymą, rožynų priežiūros pabaigos terminas gali būti keičiamas;

3.10.2. Rožynai laistomi, tręšiami pagal poreikį visą rožynų priežiūros laiką tokiu dažnumu ir kiekiu, kuris nuolat užtikrintų, kad rožynuose nebūtų nuvytusių, nunykusių ar išdžiūvusių augalų ar jų dalių;

3.10.2.1. Rožynai pavasarį, vasarą ir rudenį bent vieną kartą į sezoną tręšiami organinėmis trąšomis;

3.10.3. Rožynai ravimi, purškiami nuo ligų, kenkėjų, iš rožynų išrenkamos, šalinami nužydėję, nuvytę, nunykę ar nudžiūvę žiedai/žiedynai/augalai ar jų tiek kartų ir tokiu dažnumu, kad būtų nuolat užtikrintas estetiškas ir tvarkingas rožynų vaizdas;

3.11. Autobusų stotelių stogų, apželdintų šilokais, priežiūra:

3.11.1. Šilokų laistymas karštuoju vasaros metu. Šios išlaidos turi būti įskaičiuojamos į daugiamečių gėlynų priežiūros kainą;

3.12.  Vietos paruošimas naujai įrengiamam gėlynui:

3.12.1. Įrengiant naują gėlyną yra pašalinama velėna, surenkami akmenys, šakos, kitos atliekos ir išvežami, sulyginamas esamas gruntas. Naujų gėlynų vietos įrengiamos per Užsakovo el. paštu nurodytą terminą. Išlaidas, susijusias su naujo gėlyno įrengimu (kasimo darbai, nederlingo grunto išvežimas, derlingo grunto atvežimas ir paskleidimas), išskyrus augalinį gruntą daugiamečių gėlių gėlynams, Tiekėjas turi įsiskaičiuoti į naujo gėlyno įrengimo kainą;

3.12.2. Naujai įrengti ar pertvarkyti gėlynai mulčiuojami natūralios pušies žievės mulčiumi (be priemaišų, sausas, nesupelijęs), frakcija 1,5-3 cm ir 5-7 cm storio sluoksniu, nenaudojant geotekstilės;

3.12.3  Naujai įrengtas gėlynas pagal poreikį įrėminamas plastikinio borto tvorele (vietos tikslinamos Užsakovo). Išlaidas, susijusias su plastikinio borto montavimu (medžiagos + darbas), Tiekėjas turi įsiskaičiuoti į plastikinio borto tvorelės montavimo kainą.

3.13.   Vejos įrengimas:

3.13.1  Dirvos paruošimas: naikinamos piktžolės, išrenkamos šiukšlės, akmenys, esant poreikiui užvežamas juodžemis, kuris išsklaidomas, išlyginamas ir suvoluojamas.

3.13.2  Vejos sėjimas: vejos sėjimas pradedamas pavasarį arba vasaros antroje pusėje.  Naudojamos Tufline „Ornamental“ ir Turfline „Shadow“ sėklos santykiu 50:50. Vejos sėklos beriamos skersai ir išilgai užsėjamo ploto. Pasėtos sėklos įterpiamos į dirvą apie 1,3 cm ir suvoluojama. Vejos sėjimas 100 m2 (1 arui) sunaudojama 2,5- 3 kg sėklų.

3.13.3  Vejos atnaujinimas, kai po žiemos išpliko ar sniego pelėsis paliko baltus plotus: pašalinama pažeista žolė, vejos plotai išpurenami, atsėjami ir suvoluojami. Veja patręšiama kompleksinėmis trąšomis ir palaistoma.

3.14.   Vejos priežiūra:

3.14.1 Esant sausringam orui veja laistoma, tręšiama 2 kartus - pavasarį kompleksinėmis, rudenį fosforo ir kalio trąšomis, vejos pjovimas mažąja technika, vejos grėbimas, žaliųjų atliekų išvežimas.

3.15. Laistymo sistemos priežiūra:

3.15.1. Druskininkų mieste yra 2 tipų laistymo sistemos: 1 tipas- savaime nusidrenuojanti automatinė (T. Kosčiuškos g. 2, „Justino Marcinkevičiaus skveras“), 2 tipas - automatinė laistymo sistema reikalaujanti išpūtimo (Druskonio parkas ir Paminklas M.K. Čiurlioniui).

3.15.2. - 1 tipo laistymo sistemos paruošimas žiemai – išjungti valdiklį ir /ar laistymo programą; užsukti vandens padavimą; atidaryti/ atsukti visus hidrantus.

-  2 tipo laistymo sistemos paruošimas žiemai - užsukti vandens padavimą; išjungti valdiklį; išpūsti vandens likučius iš kapiliarinių vamzdžių su kompresoriumi. Kompresoriaus galingumas mažiausiai 2200 W, darbinis slėgis nuo 8 bar. Kompresoriaus darbui reikalingas ir generatorius. Laistymo sistemos prapūtimas daromas kiekvienam kontūrui atskirai. Paskutinė prapučiama zona su hidrantais- atsukti laistymo sistemos hidrantų, kolonėlių ventilius ir prapūsti šią zoną.

Šios išlaidos turi būti įskaičiuojamos į laistymo sistemos priežiūros kainą.

3.15.3  - 1 tipo laistymo sistemos paruošimas pavasariui – uždaryti/ užsukti hidrantus; atsukti vandens padavimą ir apžiūrėti kolektorines dėžes, ar nesikaupia vanduo; pajungti kiekvieną zoną atskirai ir apžiūrėti; užprogramuoti valdiklį.

- 2 tipo laistymo sistemos paruošimas pavasariui – atsukti vandens padavimą; įjungti valdiklį; pakeisti bateriją (viena arba dvi 9 V šarminės baterijos).

Šios išlaidos turi būti įskaičiuojamos į laistymo sistemos priežiūros kainą.

Tiekėjas atsakingas tik už laistymo sistemos sklandų veikimą. Sugedus ar sulūžus detalėms pasirašomas Apžiūros aktas ir remontas atliekamas pagal atskirą Pasiūlymą.

3.16 Narcizų lauko tręšimas;

3.16.1 Vieną kartą per tris metus atliekamas narcizų lauko tręšimas. Nužydėjus narcizams, per 1 savaitę išbarstomos kompleksinės trąšos - N (5-8 proc.) P (17-25 proc.) K (20-30 proc.).  Tręšimo norma 1 ha – 800 kg. Visam 1,7 ha plotui reikia išbarstyti 1400 kg kompleksinių trąšų.