## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje yra maksimalūs. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

1.2. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

1.3. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą.

1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus (pvz. katalogus, bukletus, brošiūras ar kitus gamintojo dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma)) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose ir(ar) bukletuose ir(ar) brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų  ir(ar) bukletų ir(ar) brošiūrų ir techninių aprašymų originalus. Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ar suformuoti gamintojo ir negali būti remiamasi vien tiekėjo deklaracija, jei nėra pateikiami gamintojo išduoti techniniai dokumentai ar lygiaverčiai įrodymai. (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

1.5. Perkančiajai organizacijai paprašius ir vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, tiekėjas turi neatlygintinai pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, adresu: A. Jakšto g. 4, Panevėžys, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą. Pavyzdžių kiekiai numatyti prie atskirų pirkimo dalių. Numatytu terminu nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių - pasiūlymas bus atmetamas.

1.6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija.

1.7. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant kartu su pasiūlymu tiekėjo pateiktą techninę dokumentaciją bei prekių pavyzdžius (jeigu prašoma).

2. Specialieji reikalavimai:

| Pirkimo objekto dalis | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Matmenys | Matas/vnt. | Numatomas pirkti kiekis 24 mėn. | Matavimo vieneto fiksuotas įkainis, EUR be PVM | Suma EUR, be PVM | Suma EUR, su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. REF/LOT kodai Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams | - Indikatoriai skirti visų tipų (minkštų, kietų) paketų žymėjimui; - Indikatoriaus pavidalas - dviguba lipni etiketė; - Indikatorius klijuojamas ant visų tipų paketų paviršių; 1.4. Indikatoriai turi būti susukti į ritinius; 1.5. Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti: ne mažiau kaip 3 eilutės, sutalpinant ≥ 23 raidinius simbolius; 1.6. Indikatorius užklijavus, nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais vakuuminiuose sterilizatoriuose (stiprios fiksacijos); 1.7. Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentaciją, įstaigoje naudojamus krovinio registracijos kortelių žurnalus ir kitus dokumentus; po sterilizacijos proceso, papildomai nenaudojant klijų; 1.8. Indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1 (1 tipas) arba lygiaverčio standarto reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus); 1.9. Ant indikatoriaus turi būti nurodytas aiškus žodinis indikatoriaus spalvos pasikeitimas. Indikatoriaus atsakas po sterilizacijos turi būti aiškiai identifikuojamas-ant kiekvieno indikatoriaus turi būti gamintojo nurodytas aiškus etaloninis spalvos pasikeitimas (žodžiais); 1.10. Indikatorius turi būti tinkamas naudoti kartu su įstaigos turimais spausdintuvais (gke steri-record) arba pasiūlius panaudai lygiavertį spausdintuvą, suderinus, privalu pateikti reikiamą skaičių (2 vienetus), aprūpinant darbo vietas ir užtikrinant jų techninę priežiūrą. 1.11.Indikatorių pakuotėje turi būti rašalo kasetė, tinkanti į įstaigos turimus (arba panaudai teikiamus) spausdintuvus su specialiu rašalu, skirtu sterilizacijai; 1.12. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ≥ 5 vnt. | - | Vnt. | 225000 |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai | 2.1.Tinka naudoti kartu su įstaigos turimais specialiam kroviniui patvirtintais proceso išbandymo prietaisais (PCD – anglų kalba “process control devices”) (Poliklinikoje yra BMS tipo), imituojančiais tuščiavidurius ir chirurgijos instrumentus arba teikiama kito tipo proceso išbandymo prietaiso (PCD) sistema su indikatoriais (PCD teikiami panaudai), imituojanti tuščiavidurius ir chirurgijos instrumentus 2.2. Indikatorius ir prietaisas, imituojantys blogiausias sterilizavimo sąlygas sterilizatoriaus kameroje, turi sudaryti vieningą sistemą; 2.3. Indikatorius turi užtikrinti odontologijos, chirurginių metalinių, akytų ir tuščiavidurių (ypač sudėtingų), kompleksinių, mikroinvazinių instrumentų sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolę (kartu su pasiūlymu pateikti ES paskelbtos (notifikuotos) įstaigos patvirtinantį dokumentą); 2.4. Indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1 (2 klasė) reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus); 2.5. Indikatorius turi būti padengtas apsaugine sluoksniu (nedrėksta, „neišsiplauna“ dažų spalva, neblanksta ilgiau kaip 3 metus); 2.6. Skirtas sterilizacijos kokybės kontrolei, frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose atitinkančiuose LST EN 13060; 2.7. Sterilizacijos procesams skirtas sočiųjų vandens garų sterilizacijos kontrolei; 2.8. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus, papildomai nenaudojant klijų; 2.9. Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir ne mažiau 4 segmentų indikatorinio agento, padengto apsauginiu sluoksniu; 2.10. Patikrinti visam sterilizuojamų gaminių kroviniui turi pakakti vieno indikatoriaus; 2.11. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas su nesėkmingo proceso identifikaciniais paaiškinimais; 2.12. Indikatorius turi būti tinkamas 134 º C-3,5 min. sterilizacijos režimui kontroliuoti; 2.13. Ant minimalios indikatorių pakuotės (ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.) turi būti nurodyta indikatorių pavadinimas, katalogo Nr. arba artikelio Nr., gamintojo pavadinimas, indikatoriaus tipas, atitikimas standartui; 2.15. Prietaisas turi atlikti ne mažiau 5000 ciklų, o susidėvėję prietaisai turi būti keičiami naujais pagal gamintojo rekomendacijas; 2.16. Prietaisas turi būti aiškiai identifikuojamas, ant prietaiso arba prietaiso originalios pakuotės turi būti gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas). 2.17. Pasiūlius panaudai lygiavertį prietaisą – jų turi būti pateikta ne mažiau kaip 14 vnt. 2.18. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ≥ 5 cheminius indikatorius (jeigu prietaisas BMS tipo) arba prietaisą su ≥ 5 cheminiais indikatoriais išbandymui naudojamuose sterilizatoriuose ("Europa B"). | - | vnt. | 10000 | 0,85 Eur/1vnt. | 8500,00 Eur | 10 285,00 Eur | BMS indikat. (garais, C-S-PM-SV1) 211-255, Gke-GmbH, Vokietija Atitinka techninius reikalavimus Psl.Nr.8-19 „Meditalika dokumentai 1; 2 pirkimo dalių“ „Validacijos protokolas – konfidencialu I dalis“/ „Validacijos protokolas – konfidencialu II dalis“ Tinka naudoti kartu su įstaigos turimais specialiam kroviniui patvirtintais proceso išbandymo prietaisais (PCD – anglų kalba “process control devices”) (Poliklinikoje yra BMS tipo), imituojančiais tuščiavidurius ir chirurgijos instrumentus; Indikatorius ir prietaisas, imituojantys blogiausias sterilizavimo sąlygas sterilizatoriaus kameroje, sudaro vieningą sistemą; Indikatorius užtikrina odontologijos, chirurginių metalinių, akytų ir tuščiavidurių (ypač sudėtingų), kompleksinių, mikroinvazinių instrumentų sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolę (pateiktas ES paskelbtos (notifikuotos) įstaigos patvirtinantis dokumentas); Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (2 klasė) reikalavimus; Indikatorius padengtas apsaugine sluoksniu (nedrėksta, „neišsiplauna“ dažų spalva, neblanksta ilgiau kaip 5 metus); Skirtas sterilizacijos kokybės kontrolei, frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose atitinkančiuose LST EN 13060; Sterilizacijos procesams skirtas sočiųjų vandens garų sterilizacijos kontrolei; Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus, papildomai nenaudojant klijų; Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento, padengto apsauginiu sluoksniu; Patikrinti visam sterilizuojamų gaminių kroviniui pakanka vieno indikatoriaus; Pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas su nesėkmingo proceso identifikaciniais paaiškinimais; Indikatorius tinkamas 134 º C-3,5 min. sterilizacijos režimui kontroliuoti; Ant minimalios indikatorių pakuotės (25 vnt.) nurodyta indikatorių pavadinimas, katalogo Nr. arba artikelio Nr., gamintojo pavadinimas, indikatoriaus tipas, atitikimas standartui; Prietaisas atlaiko 10000 ciklų, o susidėvėję prietaisai bus keičiami naujais pagal gamintojo rekomendacijas; Prietaisas aiškiai identifikuojamas, ant prietaiso yra gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas). |
| Bendra 2 pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  | 8500,00 Eur | 10 285,00 Eur |  |
| 3. | Sterilizacijos juostos plokščios | 3.1. Atitinka LST EN ISO 868-5 reikalavimus, LST EN ISO 11607-1 (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus); 3.2. Pagaminta iš popieriaus ir poliesterio-polipropileno juostelės pagal LST EN ISO 868-5 (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus); 3.3. Skirta medicinos priemonių įpakavimui, turi turėti CE ženklą (pagal direktyvą 93/42 EEB arba MDR 2017/745); 3.4. Tinka sterilizacijai vandens garais; 3.5. Ant maišelių turi būti 1 tipo cheminiai vandens garų indikatoriai, atitinkantys standartą EN ISO 11140-1 (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus); 3.6. Ant juostos popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 3.7. Turi tikti naudoti užlydymo temperatūrai esant 1800C. Pateikti kartu su pasiūlymu gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. 3.8. Juostos šonuose turi būti pramoniniu būdu atspausdinta informacija: 1 tipo garų proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis, gamino identifikacinis Nr., o gamybinės partijos Nr. gali būti įklijuotas į rulono vidų arba nurodytas ant juostos šono. | Išmatavimai: 50mm x 200m (±3mm) | Rit. | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Išmatavimai: 75mm x 200m (±3mm) | Rit. | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Išmatavimai: 100mm x 200m (±3mm) | Rit. | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Išmatavimai: 125mm x 200m (±3mm) | Rit. | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Išmatavimai: 150mm x 200m (±3mm) | Rit. | 100 |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Apsaugos aštrioms instrumentų dalims | 4.1. Daugkartinės, skaidrios, skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų; 4.2. Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus plastiko; 4.3. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais; 4.4. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamųjų dalių; 4.5. Ženklintos CE ženklu (pagal direktyvą 93/42 EEB arba MDR 2017/745); 4.6. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ≥ 2 vnt. | Išmatavimai: 50mm x 150 mm (±10 mm), įpjova instrumentams 30 mm (±2 mm) | vnt. | 1000 |  |  |  |  |
| Bendra 4 pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Indikatorius, siūlėtuvų atliekamų siūlių, kokybei nustatyti | 5.1. Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės; 5.2. Turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus); 5.3. Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti (datai, siūlėtuvo numeriui, kontrolę atlikusio asmens vardui, pavardei, parašui); 5.4. Teksto funkcinės dalies spalva – juoda; mėlyna ar kt., kad atsakas būtų aiškiai identifikuojamas. | - | vnt. | 2500 |  |  |  |  |
| Bendra 5 pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Testas proteinų likučiams ant instrumentų nustatyti | 6.1. Indikatoriai skirti instrumentų paviršių valymo kokybės kontrolei; 6.2. Skirtas kontroliuoti proteinų likučius ant paviršių po valymo; 6.3. Testą sudaro aktyvatorius, reagentas su paėmimo tamponu; 6.4. Aiškus tyrimo rezultatas – spalvos pasikeitimas; 6.5. Priemonė turi būti supakuota vienkartinėje pakuotėje individualiai arba rinkiniuose, užtikrinant sterilią ir patogią aplikaciją; 6.6. Turi atitikti standarto LST EN ISO 15883 arba lygiaverčio reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus); 6.7. Pateikti kartu su pasiūlymu naudojimo instrukciją, spalvos pasikeitimo vertinimo etaloną ir jautrumo ribos validavimo protokolą; 6.8. Jautrumas iki 1µg, testo atsakymas gaunamas iš karto, bet ne ilgiau nei po 5 minučių; 6.9. Testas vienodai jautrus šviežiam (tirpiam vandenyje) ir denatūruotam (netirpiam vandenyje) baltymui. | - | vnt. | 100 |  |  |  |  |
| Bendra 6 pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Su prekėmis panaudai tiekėjo siūloma įranga:

1. pirkimo daliai: “Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams”:

| Techniniai reikalavimai įrangai | ## Įrangos pavadinimas, modelis, gamybos metai | Gamintojo pavadinimas, šalis | Kiekis, vnt. | 1 vnt. vertė EUR be PVM | 1 vnt. vertė EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams: Indikatorius turi būti tinkamas naudoti kartu su įstaigos turimais spausdintuvais (gke steri-record ). Panaudai siūlomas lygiavertis spausdintuvas - pateikiamas reikiamas skaičius (2 vienetai), aprūpinant darbo vietas ir užtikrinant jų techninę priežiūrą. Indikatorių pakuotėje turi būti rašalo kasetė, tinkanti į panaudai teikiamus spausdintuvus, su specialiu rašalu, skirtu sterilizacijai. |  |  | 2 |  |  |

2 pirkimo daliai: “Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai”:

| Techniniai reikalavimai įrangai | ## Įrangos pavadinimas, modelis, gamybos metai | Gamintojo pavadinimas, šalis | Kiekis, vnt. | 1 vnt. vertė EUR be PVM | 1 vnt. vertė EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai : Proceso išbandymo prietaiso sistema su indikatoriais, imituojanti tuščiavidurius ir kompleksinius, mikroinvazinės chirurgijos instrumentus. Panaudai siūlomas lygiavertis prietaisas – jų turi būti pateikta ne mažiau kaip 14 vnt. Susidėvėję prietaisas turi būti keičiami naujais pagal gamintojo rekomendacijas. Privaloma nurodyti, kiek krovinių galima testuoti su vienu įtaisu. | Compact - PCD prietaisas (žalias), Pagaminimo data: 2025m. | Gke-GmbH, Vokietija | 14 | 150,00 Eur/1vnt. | 181,50 Eur/1vnt. |