| Darbų kiekių žiniaraštis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų ir įrengimų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina be PVM, Eur | Suma, Eur |
| Šilumos gamybos ir tiekimo dalis (geoterminė katilinė) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Šilumos siurblys gruntas-vanduo, 34 kW (prie B0/W55 oC) su perjungimo vožtuvo, automatika ir kita įranga. | kompl. | 3 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 2 | Akumuliacinė talpa 1000 ltr., su tvirtinimo detalėmis, nuorintoju, drenažu, izoliuota. Ps 3bar. Ts90°C. Su 9 kW el. tenu, 3f, 400V | kompl. | 3 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 3 | Hidraulinio atskyrimo indas DN200, Gnom=10m3 /h, komplekte su nuorintoju, nešvarumų nuleidėju ir antikondensacine izoliacija. Flanšiniais pajungimais (DN65) | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 4 | Vienos pakopos plokštelinis lituotas šilumokaitis karštam vandeniui, izoliuotas šilumine izoliacija | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 5 | Cirkuliaciniai siurbliai katilinės darbui užtikrinti | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 6 | Katilinės apsauginė įranga: filtrai, apsauginiai vožtuvai, išsiplėtimo indai, atbuliniai vožtuvai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 7 | Uždaromoji ir balansinė įranga | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 8 | Indikacinė įranga: manometrai, termometrai, vandens skaitikliai, temperatūros jutikliai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 9 | Gruntuotas ir dažytas plieninis vamzdynas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 10 | Vamzdyno šiluminė ir antikondensacinė izoliacija | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 11 | Katilinės montavimo darbai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 12 | Katilinės vamzdynų ir įrangos izoliavimas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 13 | Katilinės vamzdyno užpildymas termofikatu ir neužšalančiu skysčiu | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 14 | Katilinės automatika elektros skyde: Kirtikliai, automatiniai išjungikliai, jėgos ir automatikos kabeliai, temperatūros jutikliai, vožtuvų pavaros. Interneto pajungimas prie katilinės automatikos. | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 15 | Katilinės paleidimas - derinimas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 16 | Katilinės ženklinimas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 17 | Išpildomosios dokumentacijos parengimo darbai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| Katilinės bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Patalpų R-18 ir R-19 durų demontavimas | kompl. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Patalpos R-19 naujų durų montavimas | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Patalpų R-18 ir R-19 sienų plytelių demontavimas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Patalpų R-18 ir R-19 sienų tinkavimas ir dažymas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Patalpų R-18 ir R-19 grindų plytelių klijavimas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| Elektrotechnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektros skydo, reikalingo katilinės įrangai , montavimas geoterminei katilinei patalpoje R-19 | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Elektros jėgos kabelio, reikalingo katilinės įrangai, atvedimas nuo skydo ĮAS-2 iki skydo katilinės patalpoje | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| Šilumos gamybos ir transformavimo (geoterminiai gręžiniai) dalis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gręžimas sukamuoju būdu | m | 2100 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 2 | Gręžskylės užpildas iš apačios į viršu suspensija kuri yra laidi šilumai (λ>2,0 W/mK) bei atspari šalčiui (GEOTHERM arba analogiškas) | m | 2100 |  |  |  |  |
| 3 | Geoterminiai šilumokaičiai PE 40 mm 3,7 mm sienelė | m. | 2100 |  |  |  |  |
| 4 | Šilumos tiekimo vamzdis nuo GG gręžinių iki lauko kolektoriaus | kompl. | 2 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 5 | Šilumos tiekimo vamzdis nuo kolektoriaus iki katilinės | kompl. | 2 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 6 | Vandens – propilenglikolio užpildas 30 procentu tirpalas | m3 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Žolės atstatymas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Trinkelių atstatymas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Perteklinio grunto išvežimas susidariusio gręžimo bei vamzdžių klojimo metu. | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Vamzdžių klojimo darbai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 11 | Išpildomoji geodezinė nuotrauka | kompl. | 1 |  |  |  |  |