##### Manometrai MHA, MHR, MDA, MDR

### Aksialinis prijungimas 		Radialinis prijungimas

### MHA, MDA				MHR, MDR

# Funkcija

Matavimo prietaisas su vamzdelio formos spyruokle skirtas dujinių ir skystų medžiagų matavimui, jeigu jos yra ne labai klampios ar linkusios kristalizuotis.

# Montavimas

Prietaisai turi būti montuojami tokioje pačioje padėtyje, kurioje jie buvo sureguliuoti. Slėgio matavimo prietaisai turi būti montuojami nedrebinant ir saugant nuo šalčio ir karščio.

Atlikimas

Korpusas:		50, 63, 80 mm korpuso skersmens iš ABS plastmasės, juodas;

100 mm korpuso skersmens iš plieno su epoksidine danga, juodas.

Stiklas: 			Akrilas

Prijungimas:		Žalvaris MS 58, radialinis arba aksialinis

Matuojantis kūnas:	Vamzdelio formos spyruoklė, varinė

Matuojantis prietasas:	Žalvaris, labai tikslus

Ciferblatas:		Aliuminis, baltas, juodos padalos ir skaičiūs.

Tikslumas:		Klasė 1,6.

Maks. temperatūra:	+ 80 С

Matavimų ribos:	Žiūrėkite lentelę

1. Skalė

2. Spyruoklinis vamzdelis

3. Rodyklė

4. Krumplinis segmentas

5. Spyruoklės sklendė

6. Trauklė

7. Prijungimas

| Tipas | Artikulas | #### Korpuso | Skalė, |  | Prijungimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | skersmuo, mm |  | bar |  |  |
| MHA 50/4x1/4" | 03 10 104 | 50 | 0-4 |  | 1/4" aks. |  |
| MHA 63/4x1/4" | 03 16 204 | 63 | 0-4 |  | 1/4" aks. |  |
| MHA 63/4x3/8" | 03 17 204 | 63 | 0-4 |  | 3/8" aks. |  |
| MHA 80/4x1/4" | 03 21 104 | 80 | 0-4 |  | 1/4" aks. |  |
| MHA 80/4x REM 8/15 | 03 21 404 | 80 | 0-4 |  | 1/2" aks | Komplektuojamas REM 8/15 |
| MHR 50/4x1/4" | 03 12 104 | 50 | 0-4 |  | 1/4" rad |  |
| MHR 63/4x1/4" | 03 18 204 | 63 | 0-4 |  | 1/4" rad. |  |
| MHR 63/4x3/8" | 03 19 304 | 63 | 0-4 |  | 3/8" rad. |  |
| MHR 80/4x1/2" | 03 20 204 | 80 | 0-4 |  | 1/4" rad. |  |
| MHR 80/4xREM 15 | 03 20 404 | 80 | 0-4 |  | 1/2" rad | Komplektuojamas REM 15 |
| MHR 100/4x1/2" | 03 22 204 | 100 | 0-4 |  | 1/2" rad |  |
| MHR 100/4xREM 15 | 03 22 404 | 100 | 0-4 |  | 1/2" rad | Komplektuojamas REM 15 |
| MDA 50/6x1/4" | 03 10 106 | 50 | 0-6 |  | 1/4" aks. |  |
| MDA 50/10x1/4" | 03 10 110 | 50 | 0-10 |  | 1/4" aks. |  |
| MDA 50/16x1/4" | 03 10 116 | 50 | 0-16 |  | 1/4" aks. |  |
| MDA 63/6x1/4" | 03 16 206 | 63 | 0-6 |  | 1/4" aks. |  |
| MDA 63/10x1/4" | 03 16 210 | 63 | 0-10 |  | 1/4" aks. |  |
| MDA 63/16x1/4" | 03 16 216 | 63 | 0-16 |  | 1/4" aks. |  |
| MDA 80/6x1/4" | 03 21 106 | 80 | 0-6 |  | 1/4" aks. |  |
| MDA 80/10x1/4" | 03 21 110 | 80 | 0-10 |  | 1/4" aks. |  |
| MDA 80/16x1/4" | 03 21 116 | 80 | 0-16 |  | 1/4" aks. |  |
| MDR 50/6x1/4" | 03 12 106 | 50 | 0-6 |  | 1/4" rad. |  |
| MDR 50/10x1/4" | 03 12 110 | 50 | 0-10 |  | 1/4" rad. |  |
| MDR 50/16x1/4" | 03 12 116 | 50 | 0-16 |  | 1/4" rad. |  |
| MDR 63/6x1/4" | 03 18 206 | 63 | 0-6 |  | 1/4" rad. |  |
| MDR 63/10x1/4" | 03 18 210 | 63 | 0-10 |  | 1/4" rad. |  |
| MDR 63/16x1/4" | 03 18 216 | 63 | 0-16 |  | 1/4" rad. |  |
| MDR 63/25x1/4" | 03 18 225 | 63 | 0-25 |  | 1/4" rad. |  |
| MDR 80/6x1/2" | 03 20 206 | 80 | 0-6 |  | 1/2" rad |  |
| MDR 80/10x1/2" | 03 20 210 | 80 | 0-10 |  | 1/2" rad |  |
| MDR 80/16x1/2" | 03 20 216 | 80 | 0-16 |  | 1/2" rad |  |
| MDR 80/25x1/2" | 03 20 225 | 80 | 0-25 |  | 1/2" rad |  |
| MDR 100/6x1/2" | 03 22 206 | 100 | 0-6 |  | 1/2" rad |  |
| MDR 100/10x1/2" | 03 22 210 | 100 | 0-10 |  | 1/2" rad |  |
| MDR 100/16x1/2" | 03 22 216 | 100 | 0-16 |  | 1/2" rad |  |

Priedai:

REM automatinis uždaromasis

vožtuvas leidžia pakeisti manometrą

nenuleidžiant šildymo sistemos.

Manometrą išmontuojant vožtuvas

automatiškai užsidaro, montuojant – atsidaro.

REM

Korpusas iš žalvario MS 58, plastmasinis ventilio įdėklas, sandarinimo žiedai iš NBR,

REM 10 SD – iš PTFE

| REM 8 | 03 29.008 | 1/4"x1/4" |
| --- | --- | --- |
| REM 10 | 03 29 010 | 3/8"x3/8" |
| REM 15 | 03 29 015 | 1/2"x1/2" |
| REM 8/15 | 03 29 020 | 1/4"x1/2" |
| REM 10 SD | 03 29 012 | 3/8"x3/8" |

UAB “Vilniaus Manfula”

Kuršių g. 2, Vilnius

tel. /5/ 2151972, 2150117; faks.: /5/ 2150441