1 priedas

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai darbams

Šiame pirkime bus sudaromos dvi sutartys dėl šių eismo kontrolės įrangos (toliau – KĮ) įrengimo darbų:

automobilių klasės ir numerių atpažinimo įrangos (toliau – AKNAĮ).

automobilių numerių atpažinimo kamerų (toliau – ANAK).

AKNAĮ postas – ANAK ir transporto priemonės klasės nustatymo įrenginio (toliau – KNĮ), duomenų perdavimo įrenginio, elektros maitinimo įrenginių, laikančiųjų konstrukcijų esančių vienoje vietoje ir kitos įrangos būtinos keliamiems reikalavimams užtikrinti kompleksas. AKNAĮ posto komplektacija priklausys nuo konkrečios įrengimo vietos, atsižvelgiant į esamą infrastruktūrą ir kelio tipą.

ANAK postas – tai ANAK, duomenų perdavimo įrenginio, elektros maitinimo įrenginių, laikančiųjų konstrukcijų esančių vienoje vietoje ir kitos įrangos būtinos keliamiems reikalavimams užtikrinti kompleksas.

Apmokėjimas už atliktus darbus – sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Tiekėjas konkursiniame pasiūlyme  turi nurodyti kiekvieno posto kainą ir pasiūlyti bendrą pasiūlymo kainą.

Rangovas turės parengti paprastojo remonto aprašus (toliau – Projektas) pateikti ir įdiegti įrenginius ar įrangą ir jų komponentes pagal reikalavimus, aprašytus šioje techninėje specifikacijoje.

Rangovas turės suprojektuoti ir įrengti elektros tinklus iki KĮ postų pagal AB Via Lietuva (toliau – Užsakovas, Perkančioji organizacija) pateiktas AB ,,Energijos skirstymo operatorius“  prisijungimo sąlygas. Kompensaciją privačių sklypų savininkams, su servitutu susijusius notaro mokesčius bei registravimo kaštus registrų centre dėl kabelio klojimo turi įsivertinti tiekėjas savo konkursiniame pasiūlyme. Visus kitus mokesčius susijusius su elektros tinklų įrengimu ir sunaudotą elektros energiją eksploatavimo metu apmokės Perkančioji organizacija. Jei KĮ postas įrengiamas šalia arba ant esamo Perkančiosios organizacijos įrenginio, Rangovas gali jungtis prie esamo elektros įvado.

Viso transporto priemonių srauto užfiksuoti visi duomenys bus siunčiami saugiu ryšio kanalu į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Daugiafunkcės pažeidimų kontrolės sistemos modulį (toliau – DPKS), pagal techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktą „DPKS specifikacija duomenų teikimui į DPKS“. Duomenų priėmimo žiniatinklio paslaugas (angl. web services) DPKS pusėje užtikrins Perkančioji organizacija. Mobilaus ryšio SIM korteles ir VPN tinklo konfigūraciją pateiks Perkančioji organizacija ir mokės mobilaus ryšio (abonentinius) mokesčius visą eksploatavimo laikotarpį.

Darbų apimtys

Šis pirkimas skaidomas į dvi dalis;

Pirmosios pirkimo dalies darbų apimtys:

Lentelė 1. Pirmosios pirkimo dalies planuojamų darbų apimtys.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Numatomas kiekis, vnt. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AKNAĮ posto įrengimas | 44 | Į kainą turi būti įskaičiuotos visos reikiamos ANAK ir kiti įrenginiai, AKNAĮ posto įrengimo, laikančių konstrukcijų, instaliacinių medžiagų ir jų sumontavimo, pajungimo, integravimo į DPKS, įrangos derinimo ir paleidimo, elektros tinklų įrengimo darbų kainos. |
|  | Projekto parengimas | 44 |  |
|  | Informacinių kelio ženklų įrengimas | 88 | Į kainą turi būti įskaičiuota ženklų ir jų įrengimo kaina. Jeigu įrenginys įrengiamas šalia greičio matavimo sistemos, ženklų nusimatyti nereikia. |
|  | Apsauginiai atitvarai | Pagal projektą | Į kainą turi būti įskaičiuota apsauginių atitvarų ir jų įrengimo kaina. |

Antrosios pirkimo dalies darbų apimtys:

Lentelė 2. Antrosios pirkimo dalies planuojamų darbų apimtys.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Numatomas kiekis, vnt. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANAK posto įrengimas | 81 | Į kainą turi būti įskaičiuotos visos reikiamos ANAK ir kiti įrenginiai, ANAK posto įrengimo, laikančių konstrukcijų, instaliacinių medžiagų ir jų sumontavimo, pajungimo, integravimo į DPKS, įrangos derinimo ir paleidimo, elektros tinklų įrengimo darbų kainos. |
|  | Projekto parengimas | 81 |  |
|  | Informaciniai kelio ženklai | 162 | Į kainą turi būti įskaičiuota ženklų ir jų įrengimo kaina. Jeigu įrenginys įrengiamas šalia greičio matavimo sistemos, ženklų nusimatyti nereikia. |
|  | Apsauginiai atitvarai | Pagal projektą | Į kainą turi būti įskaičiuota ženklų ir jų įrengimo kaina. |

- Pastaba. Lentelėse nurodyti numatomi kiekiai.

Į kainą įskaičiuojamos įrangos, medžiagų ir darbų, būtinų įvykdyti Užsakovo reikalavimus, kaina. Rangovas prisiima visą riziką dėl nenumatytų darbų, paslaugų ir medžiagų. Turi būti įtraukti personalo mokymai ir visos kitos techninėje specifikacijoje numatytos susijusios išlaidos.

Darbų vykdymo, įrenginių, jų komponenčių tiekimo ir įrengimo tvarka

Visi darbų eigos etapai turi būti derinami su Užsakovu

Visi numatomi darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais darbus valstybinės reikšmės keliuose. Visa įranga keliuose turi būti diegiama vadovaujantis galiojančiais standartais, statybos taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, kitais teisės aktais ir dokumentais reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimą. Darbo vietų aptvėrimui kelyje taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12. Atliekant darbus kelyje eismas negali būti nutraukiamas.

Rangovui bus leidžiama kloti elektros kabelį lygiagrečiai keliui, kelio juostoje, atviruoju klojimo būdu, jeigu tai neprieštarautų kitoms automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 sąlygoms. Konkretūs sprendiniai bus tvirtinami projektavimo metu.

Kai KĮ komponentės įrengiamos prie esamų eismo stebėjimo ar valdymo įrenginių, arba, kai darbai gali daryti įtaką esamų eismo stebėjimo ar valdymo įrenginių veikimui, Rangovas turi registruoti visus vykdomus darbus ir jų eigą Užsakovo pagalbos tarnyboje, pagal Užsakovo nustatytą tvarką.

Visos pateiktos specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

Jeigu specifikacijose nurodomas konkretus standartas, galima siūlyti lygiavertį arba aukštesnio lygio.

Projekto parengimas

Prieš pradedant rengti projektą, Rangovas atlieka vietos analizę, nustato elektros maitinimo pajungimo galimybes, įvertina ryšio galimybes ir kokybę, patikslina KĮ postų diegimo vietą ir komplektaciją, pateikia siūlomos įrengimo vietos nuotraukas, parengia pasiūlymus ir pateikia derinti Užsakovui.

Projekto parengimas turi apimti įrengiamą įrangą, laikančiąsias konstrukcijas, apsauginių atitvarų sistemas, prijungimą prie elektros energijos tiekimo tinklo,  įrangos įrengimo ir konfigūravimo darbus, geodezinius darbus (kai tai yra numatyta patikslintame užsakyme) ir kt. Projekte turi būti pateikti medžiagų kiekiai ir paskaičiavimai, nurodymai dėl darbų vykdymo, geodezinė nuotrauka, detalios įrangos jungimo schemos, įrangos sumontavimo ant atramos schemos ir kt.

Projektas turi būti parengtas vadovaujantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosiomis taisyklėmis BT ITK 09, elektrotechnikos įrangos diegimą ir naudojimą reglamentuojančiais ir kitais projektavimą ir darbus valstybinės reikšmės keliuose reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais.

Apsauginės kelio atitvarų sistemos turi būti projektuojamos vadovaujantis Apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 ir Apsauginių plieninių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09. Apsauginių atitvarų sistemų apsauginių barjerų charakteristikos turi būti parenkamos pagal pavojingumo lygį ir transporto srauto sudėtį ir atitikti standartą LST EN 1317-2 (arba lygiavertį).

Rangovas, rengdamas projektą, vadovaujantis statybos taisyklėmis ir apsauginių plieninių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu, turi pats nustatyti poreikį, kur reikia įrengti apsauginius atitvarus (Pastaba: Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti apsauginius atitvarus).

Rangovas privalo savo jėgomis gauti visus būtinus leidimus, sąlygas ir suderinimus. Išlaidos turi būti įskaičiuotos į projekto parengimo išlaidas. Esant nepagrįstiems reikalavimams išduodant būtinus leidimus, sąlygas ir suderinimus, Rangovas privalo informuoti apie tai Užsakovą. Projektas bei jo papildymai turi būti suderinti su Užsakovu. Rangovas turi atlikti projekto vykdymo priežiūrą ir atitvarų įrengimui.

Dokumentacija

Rangovas privalo pateikti projektą, įrenginių naudojimo bei aptarnavimo dokumentaciją lietuvių kalba. Dokumentacija turi būti pateikiama skaitmenine forma (MS Office, Autodesk (.dwg), Adobe Acrobat (.pdf), ArcGis (.shp) formatuose). Su išpildomąja dokumentacija turi būti pateikti panaudotų gaminių ir medžiagų sertifikatai.

Rangovas turi parengti įrengtų įrenginių dokumentaciją:

įrenginių išpildomoji dokumentacija, kurioje būtų pateikiami įdiegtos įrangos visų prietaisų, jungiamųjų kabelių, elektros maitinimo sistemos brėžiniai, aprašymai ir kt.;

ryšio įrenginių ir vidinio tinklo konfigūracijos aprašymas;

gamintojo parengtos įrenginių naudojimo instrukcijos, kuriose būtų aprašytas įrenginių veikimas, diegimas, naudojimas ir techninės charakteristikos;

techninio aptarnavimo reikalavimai, kuriuose būtų nustatytas įrenginio ir jo atskirų mazgų techninio aptarnavimo periodiškumas ir aprašytos aptarnavimo metu atliekamos procedūros (patikrinimas, gedimo nustatymas, derinimas ir kt.). Turi būti pateiktos techninio aptarnavimo procedūrų atlikimo detalios instrukcijos, procedūrų atlikimui reikalingos techninės, programinės įrangos ir įrankių sąrašas. Perkančioji organizacija atliks techninio aptarnavimo reikalavimus, susijusius tik su įrangos optinių paviršių valymu, ne dažniau kaip 3 kartus per metus. Esant dažnesniam priežiūros darbų poreikiui, techninio aptarnavimo reikalavimus turi užtikrinti Rangovas;

darbo su įrenginiais instrukcija lietuvių arba anglų kalba.

Reikalavimai postams, įrenginiams ir jų komponentėms

Bendrieji reikalavimai įrenginiams

Visa tiekiama įranga turi būti nauja.

Visų sutarties metu tiekiamų ir montuojamų įrenginių komponentės turi būti vienodos.

Aplinkos sąlygos

Kad aplinkos ir elektros energijos tiekimo sąlygos kuo mažiau įtakotų duomenų kokybę bei matavimo įrangos patikimumą, visi lauke montuojami įrenginiai turi būti suprojektuoti ir pagaminti veikti žemiau nurodytų minimalių aplinkos sąlygų ribose (jeigu reikalavimuose atskirai įrangai nenurodyta kitaip). Aplinkos sąlygoms viršijus nurodytas ribas Rangovo garantiniai įsipareigojimai negali nustoti galioti:

Lentelė 3. Aplinkos sąlygos.

| Eil. Nr. | Aplinkos sąlygos | Įrenginių veikimo ribos |
| --- | --- | --- |
|  | Aplinkos temperatūra | -30 – +50°C |
|  | Viršįtampis (žaibo išlydis) | Rangovas turi įrengti apsaugą nuo viršįtampių elektros įvade (įrangos spintoje) ir silpnų srovių grandinėse. |

Reikalavimai įrangos spintai (jei bus įrengiama)

Lentelė 4. Reikalavimai įrangos spintai.

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangos spintai |
| --- | --- |
|  | Sistemos dalys, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių ir vabzdžių ir atitinkančią mažiausiai IP56 apsaugos klasę. Įrangos spinta turi būti apsaugota nuo korozijos, pagaminta iš karštai cinkuoto metalo lakštų pagal LST EN 10346:2009 arba lygiavertį standartą ne plonesnių kaip 1,5 mm. Įrangos spinta turi būti universalaus tipo, leidžianti ją įrengti lauke ant atramos. Įrangos spintai turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis terminas (įskaitant garantiją nuo korozijos). Jei garantinio laikotarpiu metu spinta turės korozijos požymių (didesnių negu 1 cm skersmens), rangovas turės pašalinti korozijos požymius arba pakeisti ją į naują spintą, atitinkančią šios techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Sujungus visą reikalingą įrangą turi būti ne mažiau kaip 1 laisvas elektros maitinimo kištukinis lizdas, įtampa 230 V, 50 Hz. |
|  | Visi įvadai įrangos spintoje turi eiti per kiaurymes, esančias spintos apačioje ir apsaugotas nuo vandens ir dulkių patekimo. Pro kiaurymes prakišami kabeliai, kurie spintos viduje komutuojami. |
|  | Visi laidai spintos viduje turi būti patalpinti izoliaciniuose vamzdeliuose ir surišti. |
|  | Spintos korpusas iš išorės turi būti nudažomas šviesia spalva (RAL 9016, RAL 7035 ar pan.). Spalva bus derinama projekto rengimo metu. |
|  | Spinta turi būti su užrakinamomis durelėmis ant vyrių ir turi apsaugoti įrangos spintoje esančią įrangą nuo nesankcionuoto priėjimo. Spintos durys turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos vienu raktu, bendrai turi būti pateikti 5 atsarginių raktų komplektai. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas). |

Reikalavimai kabeliams ir tvirtinimo elementams

Lentelė 5. Reikalavimai kabeliams ir tvirtinimo elementams.

| Eil. Nr. | Reikalavimai kabeliams ir tvirtinimo elementams |
| --- | --- |
|  | Elektros maitinimo kabeliai ir kiti kabeliai, kiek įmanoma turi būti paslėpti laikančiojoje konstrukcijoje arba kitaip apsaugoti nuo vandalizmo ir aplinkos poveikio. |
|  | Elektros kabelis 0,6/1 kV turi atitikti IEC 60502 standartą (arba lygiavertis). Elektros kabelis turi būti skirtas naudoti grunte, lauke, vandenyje ir kabelių kanaluose. Laidininko skersmuo ir gyslų skaičius nustatomas projektavimo metu. |
|  | Visi įrenginių, spintos tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš medžiagų pilnai atsparių korozijai. |

Reikalavimai laikančiosioms konstrukcijoms

Atramos turi būti tvirtinamos prie pamato;

jei Rangovo siūloma įranga turi vienalytį korpusą ir užtikrina kitus techninių specifikacijų reikalavimus tai gali būti montuojama tiesiogiai ant pamato;

jei įrenginiai įrengiami šalia kelio ant atramos su pamatu, atramos diametras turi būti ne mažiau 150 mm;

kai įrenginiai įrengiami virš važiuojamosios kelio dalies turi būti išlaikomas atstumas nuo kelio dangos paviršiaus iki įrangos ne mažesnis kaip 6,3 metro;

atramos turi būti įžemintos. Po atramos įrengimo turi būti pateiktas įžeminimo varžos patikrinimo aktas;

kabeliai per atramos kiaurymes turi būti tiesiami naudojant gumines įvores. Nenaudojamos atramos kiaurymės turi būti uždengtos guminiais dangteliais;

visi tvirtinimo elementai (varžtai, veržlės ir t.t.) privalo būti atsparūs korozijai;

jei atrama prisukama prie pamato varžtais:

pamato varžtai turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto atsukimo. Rangovas gali pasiūlyti nulūžtančias veržles (angl. shear nut);

įrenginių atramos viršus turi būti uždengtas;

laikančios konstrukcijos įrengimo vieta bus nustatoma projektavimo metu. Laikančios konstrukcijos turi būti įrengiamos kelio juostoje;

esant nepalankiam gruntui, Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti didesnį pamatą arba aikštelę, arba kitaip užtikrinti laikančiosios konstrukcijos stabilumą;

siekiant užtikrinti įrangos veikimo efektyvumą ir suderinus su Užsakovu gali būti įrengiamos santvaros virš kelio arba gembinės konstrukcijos, Rangovas, siekdamas palengvinti aptarnavimo sąlygas, turi projektuoti ir įrengti aptarnavimo tiltelius.

Konstrukcijoms naudojamas plienas turi būti ne žemesnės kaip S355J2 klasės. Plieninės konstrukcijos turi būti cinkuotos.

Reikalavimai AKNAĮ postui

AKNAĮ postas turi susidėti iš ANAK, kuri atpažįsta valstybinius transporto priemonių registracijos numerius ir KNĮ, kuris nustato transporto priemonių klasę.

Turi būti fiksuojami visu kelio dangos pločiu, abiem kryptimis važiuojančių transporto priemonių priekiniai valstybiniai registracijos numeriai ir nustatoma transporto priemonės klasė.

Reikalavimai AKNAĮ  posto veikimo tikslumui:

Transporto priemonių aptikimas ne mažiau nei 98 %.

Transporto priemonės klasės nustatymas – ne blogiau kaip 90 %.

Valstybinio registracijos numerio nustatymas – ne blogiau kaip 95 %.

Valstybinio registracijos numerio ir transporto priemonės klasės susiejimas – ne blogiau kaip 99 %.

KNĮ turi klasifikuoti transporto priemones į klases pagal kelių naudotojo mokesčio administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą:

| - Eil. Nr. | - Klasės pavadinimas | - Klasės aprašymas |
| --- | --- | --- |
| - Lengvieji automobiliai |  |  |
|  | - M1 | - transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas - vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (lengvasis automobilis) - Jei transporto priemonė gali būti M1 ar N1, turi būti priskiriama M1. |
| - Autobusai arba krovininės kelių transporto priemonės |  |  |
|  | - M2/N1 | - transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimas vietas neįskaitant vairuotojo ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 tonos - arba - iki 3,5 tonos (įskaitytinai) didžiausiosios leidžiamosios masės |
| - Autobusai |  |  |
|  | - M3 AB | - transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8, bet ne daugiau kaip 22 sėdimas vietas neįskaitant vairuotojo ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 5 tonos (įskaitytinai); |
|  | - M3 I-III | - transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 22 sėdimas vietas neįskaitant vairuotojo |
| - Krovininės kelių transporto priemonės ir jų junginiai |  |  |
|  | - N2 | - nuo 3,5 tonos iki 12 tonų (įskaitytinai) didžiausios leidžiamosios masės |
|  | - N3 | - nuo 12 tonų didžiausiosios leidžiamos masės |
| - Kitos transporto priemonės |  |  |
|  | - Kita | - Nepriskirtos išvardintoms klasėms |

Į DPKS realiu laiku turi būti teikiami žemiau nurodyti duomenys:

bendro vaizdo nuotrauka;

data (metai-mėnuo-diena);

laikas (valanda:minutė:sekundė);

juostos, kurioje užfiksuota transporto priemonė, numeris;

vieta, kelio numeris, kelio pavadinimas, vieta (km);

užfiksuotos transporto priemonės važiavimo kryptis;

transporto priemonės gabaritai (jei nustatomi);

transporto priemonės ašių skaičius (jei nustatomas);

transporto priemonės klasė su atpažinimo patikimumo koeficientu;

priekinis transporto priemonės valstybinis registracijos numeris su šalies, kurioje registruota, kodu (jeigu užfiksuotas) ir atpažinimo patikimumo koeficientu.

Tiekėjas turi nurodyti transporto priemonės valstybinių registracijos numerių atpažinimo patikimumo koeficiento KP ribą x, ties kuria patenka ne mažiau kaip 90 % viso užfiksuoto srauto, o klaidų kiekis neviršija 0,5 %:

MPKP≥x+(MPKlaidingi∈MPKP≥x)MPKP≥x+MPKP<x+MPKlaidingi×100≥90;

(MPKlaidingi∈MPKP≥x)MPKP≥x+(MPKlaidingi∈MPKP≥x)×100≤0,5;

- MP - Matuojamas parametras;

- KP - Patikimumo koeficientas;

- MPKlaidingi∈MPKP≥x -Klaidingi MP, kai KP≥x.

Reikalavimai ANAK postui

Turi būti fiksuojami visu kelio dangos pločiu, abiem kryptimis važiuojančių transporto priemonių priekiniai valstybiniai registracijos numeriai.

Reikalavimai ANAK posto veikimo tikslumui:

Transporto priemonių aptikimas ne mažiau nei 95 %.

Valstybinio registracijos numerio nustatymas – ne blogiau kaip 95 %.

Į DPKS turi būti teikiami žemiau nurodyti duomenys:

bendro vaizdo nuotrauka;

data (metai-mėnuo-diena);

laikas (valanda:minutė:sekundė);

juostos, kurioje užfiksuota transporto priemonė, numeris;

vieta, kelio numeris, kelio pavadinimas, vieta (km);

užfiksuotos transporto priemonės važiavimo kryptis;

priekinis transporto priemonės valstybinis registracijos numeris su šalies, kurioje registruota, kodu (jeigu užfiksuotas) ir atpažinimo patikimumo koeficientu.

Tiekėjas turi nurodyti transporto priemonės valstybinių registracijos numerių atpažinimo patikimumo koeficiento KP ribą x, ties kuria patenka ne mažiau kaip 85 % viso užfiksuoto srauto, o klaidų kiekis neviršija 0,3 %:

MPKP≥x+(MPKlaidingi∈MPKP≥x)MPKP≥x+MPKP<x+MPKlaidingi×100≥85;

(MPKlaidingi∈MPKP≥x)MPKP≥x+(MPKlaidingi∈MPKP≥x)×100≤0,3;

- MP - Matuojamas parametras;

- KP - Patikimumo koeficientas;

- MPKlaidingi∈MPKP≥x -Klaidingi MP, kai KP≥x.

Bendri reikalavimai KĮ postams

Diegiant KĮ postų įrangą neturi būti naudojama į kelio dangą diegiama įranga (pvz. indukcinės kilpos, svorio jutikliai ar kiti invaziniai jutikliai).

Turi būti automatiškai siunčiami pranešimai į EIS dėl įrangos išsijungimo, elektros dingimo bei kitų veiksnių, įtakojančių transporto priemonių fiksavimą.

KĮ postas turi turėti vidinę duomenų saugyklą, kuri turi būti ne mažesnė nei 16 GB. Saugykla turi gebėti talpinti ne mažiau kaip 12000 bylų.

Jeigu nutrūksta ryšys su DPKS, KĮ turi saugiai kaupti duomenis ir nuotraukas vidinėje saugykloje. Atsistačius ryšiui, KĮ turi persiųsti išsaugotus duomenis, neįtakojant sistemos funkcionalumo.

KĮ turi būti įdiegti šie duomenų ryšio perdavimo būdai:

10/100 Ethernet LAN

LTE (4G) mobilus ryšys

KĮ posto ANAK turi turėti IR pašvietimą. IR prožektorius turi būti naudojamas patikimam numerių atpažinimui.

KĮ turi automatiškai ištrinti senus duomenis iš vidinės saugyklos. Duomenų kaupimo laikotarpis turi būti konfigūruojamas.

KĮ turi būti pasiekiama nuotoliniu būdu, kad būtų galima keisti įrangos nustatymus, atlikti priežiūrą ir kokybės kontrolę.

Dingus elektros maitinimui, KĮ turi tinkamai išsaugoti duomenis vidinėje laikmenoje, sustabdyti vidinius procesus ir išsijungti. Atsiradus elektros maitinimui KĮ turi įsijungti, atlikti savi patikrą, pereiti į darbinį režimą ir tęsti transporto priemonių fiksavimą ir duomenų siuntimą į DPKS.

Turi būti fiksuojamos visu kelio dangos pločiu, abiem kryptimis važiuojančios transporto priemonės iš priekio.

KĮ postų reikalavimai nurodyti 6.6.3 ir 6.7.2 punktuose turi būti užtikrinami bet kuriuo paros metu, esant bet kokiomis aplinkos sąlygomis (esant lietui, rūkui ir kt.).

KĮ postas turi aptikti transporto priemones su valstybiniais registracijos numeriais ir be jų.

Turi būti identifikuojamas KĮ postų jutiklių užterštumas ir suformuojamas pranešimas apie jutiklių valymo poreikį.

KĮ postai turi tinkamai fiksuoti reikalaujamus parametrus, kuomet transporto priemonės greitis yra iki 200 km/h.

Nuotolinės prieigos sąsaja turi būti apsaugota slaptažodžiu.

Reikalavimai ANAK

ANAK turi būti gamintojo specifikuojama kaip eismo stebėjimui ir numerių atpažinimui tinkama kamera.

ANAK turi būti atlikti laboratoriniai aplinkos bandymai (temperatūriniai, elektromagnetinis suderinamumas (EMC)) bent vienoje Europos sąjungos arba Šengeno zonos valstybėje.

Diegiant ANAK neturi būti naudojama į kelio dangą diegiama įranga (pvz. indukcinės kilpos).

ANAK turi fiksuoti bendro vaizdo ir valstybinių registracijos numerių nuotraukas.

ANAK turi generuoti bendro vaizdo nuotraukas ne mažiau kaip 2 MP raiškos.

ANAK turi būti įdiegtos nuotolinio automatinio ir rankinio fokusavimo funkcijos arba turi būti realizuotas lygiavertis sprendinys, užtikrinantis prašomą įrangos funkcionalumą.

ANAK turi automatiškai prisitaikyti prie besikeičiančių paros, oro ir aplinkos sąlygų. Šie ANAK parametrų pasikeitimai turi būti dinaminiai ir automatiniai, nepriklausomi nuo laiko nustatymų, bet priklausomi nuo realių aplinkos apšvietimo sąlygų, užtikrinantys ne prastesnį nei reikalaujama numerių atpažinimą tiek dienos tiek nakties metu.

ANAK apsaugos lygis turi būti ne mažesnis nei IP66.

ANAK atsparumo smūgiams klasė turi būti ne mažesnė nei IK10.

Turi būti galimybė ANAK diegti  ne žemiau nei 6,3 m aukštyje nuo važiuojamosios kelio dangos (tuo atveju, jei būtų įrengiama virš eismo juostos).

ANAK turi būti tvirtinama ne žemiau nei 4 m aukštyje nuo kelio dangos paviršiaus.

Turi būti automatinės arba mechaninės priemonės polinkio ir posūkio reguliavimui (angl. pan/tilt).

ANAK turi atpažinti visų Europos Sąjungos šalių, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Šveicarijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Kazachstano, Uzbekistano, Turkijos, Moldovos transporto priemonių valstybinius registracijos numerius.

Turi būti nustatomas transporto priemonių numerių atpažinimo patikimumo koeficientas (angl. confidence level).

ANAK turi fiksuoti vaizdus ne mažiau nei 10 kadrų per sekundę.

Visos ANAK užfiksuotos nuotraukos privalo turėti meta duomenų eilutę (angl. burn in text), kurioje būtu fiksuojamas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, užfiksavimo data (metai-mėnuo-diena) ir laikas (valanda:minutė:sekundė), tiksli vieta, informacija leidžianti identifikuoti kamerą, gamintojo nuotraukos ženklinimas, įrodantis, kad nuotrauka nebuvo pažeista, pakeista, suklastota.

KĮ tikrinimas

Siekiant užtikrinti KĮ kokybę Perkančioji organizacija tikrins Rangovo įrengtos įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams šia tvarka:

Bus imami 1 paros per pasirinktus skirtingus laiko intervalus (pvz.: ryte, dieną, vakare, naktį) sukaupti KĮ duomenys (ne mažiau kaip 1000 įrašų) nuo raštiško Rangovo kreipimosi į Perkančiąją organizaciją dėl įrangos patikrinimo.

Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomos sistemos atitikimu techninės specifikacijos reikalavimams, gali įrengti papildomas transporto priemonių fiksavimo  priemones (vaizdo kameras, intensyvumo skaitiklius).

Duomenys bus analizuojami Perkančiosios organizacijos įgaliotų asmenų.

Perkančioji organizacija atliks duomenų analizę per 20 darbo dienų nuo raštiško Rangovo kreipimosi į Perkančiąją organizaciją dėl įrangos patikrinimo.

Rangovas bus informuotas apie atliktos analizės rezultatus.

Atlikus duomenų analizę ir paaiškėjus, kad Rangovo įrengtas KĮ postas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbas nebus organizuojamas, o pakartotinei duomenų analizei bus skaičiuojamas naujas 20 darbo dienų terminas nuo Rangovo kreipimosi į Užsakovą.

Perkančioji organizacija garantinio termino laikotarpiu atliks periodinius KĮ matuojamų parametrų tikrinimus.

Atliekant KĮ užfiksuotų matuojamų parametrų nustatymo tikslumo patikrinimą nebus vertinamos kita transporto priemone vežamos, užstojamos ar akimi nematomos transporto priemonės bei jų valstybiniai registracijos numeriai.

KĮ užfiksuotų matuojamų parametrų nustatymo tikslumo patikrinimas bus vertinami pagal šią formulę:

MPTeisingiMPTeisingi+MPKlaidingi×100≥RT;

- MP - Matuojamas parametras;

- MPKlaidingi -Klaidingi MP;

- RT - Reikalaujamas tikslumas.

KĮ aptinkamų transporto priemonių procentinė išraiška bus vertinami pagal šią formulę:

TPUžfiksuotosTPUžfiksuotos+TPNeužfiksuotos×100≥RT;

- TP - Transporto priemonė;

- RT - Reikalaujamas tikslumas.

Rangovo garantiniai įsipareigojimai, kuriuos privalo užtikrinti

Teikiamai techninei įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėn. garantija,  aptarnaujant įrangą įrangos buvimo vietoje. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo kiekvieno objekto darbų galutinio rezultato – statybos darbų priėmimo-perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo.

Rangovas sutarties įgyvendinimo metu, vadovaujantis techninės specifikacijos 5.2.4 punktu, turi perduoti Perkančiajai organizacijai visą dokumentaciją susijusią su techninio aptarnavimo reikalavimais. Nustačius įrangos veikimo sutrikimą Perkančioji organizacija ar Perkančiosios organizacijos įgalioti asmenys atliks įrangos patikros procedūras, nurodytas Rangovo pateiktoje dokumentacijoje ir nustatys ar gedimas yra garantinis. Garantiniai gedimai registruojami Užsakovo pagalbos tarnyboje ir perduodami vykdyti Rangovo paskirtam atsakingam asmeniui.

Užsakovas nekompensuos Rangovo patirtų nuostolių dėl atsiradusio klaidingo garantinio gedimo registravimo.

Rangovo pateiktos techninio aptarnavimo sąlygos, minimos techninės specifikacijos 5.2.4 punkte negali niekaip įtakoti Rangovo garantinių įsipareigojimų.

Garantinis gedimas – bet kurio įrenginio, jo komponento ar programinės įrangos gedimas, taip pat KĮ transporto priemonių fiksavimo, numerių atpažinimo kokybės, klasifikavimo ar perdavimo į DPKS sutrikimas bei kiti neveikimo atvejai, kai netenkinami techninės specifikacijos reikalavimai.

Rangovas kiekvieną užregistruotą kreipinį dėl garantinio gedimo turi išspręsti ir atstatyti įrangos veikimą per ne ilgiau kaip 5 kalendorines dienas. Rangovui atstačius įrangos veikimą ir Užsakovui pastebėjus, kad pagalbos tarnyboje registruotas sutrikimas kartojasi per 48 val. po kreipinio išsprendimo, Rangovui naujas sutrikimo sprendimo laikas nebus suteikiamas.

Perkančioji organizacija siekdama įsigyti aukštos kokybės įrangą ir sklandų garantinį aptarnavimą reikalauja Rangovo užtikrinti, kad visų garantinių gedimų atstatymas kiekvienam KĮ postui neviršytų 20 kalendorinių dienų per metus. Esant bet kurio komponento garantiniam gedimui, laikoma, kad neveikia visas KĮ postas. Perkančioji organizacija 20 kalendorinių dienų atstatymo laikotarpį skaičiuos visais atvejais nuo garantinio gedimo registravimo dienos. Į šį laikotarpį nebus skaičiuojamas laikas priklausantis nuo Perkančiosios organizacijos (pvz.: leidimo riboti eismą išdavimo terminas).

Perkančioji organizacija garantinio laikotarpio metu tikrins Rangovo įrengtos įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Perkančioji organizacija siekdama patikrinti siūlomos sistemos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams gali įrengti papildomus transporto priemonių fiksavimo įrenginius (vaizdo kameras, intensyvumo skaitiklius).

Rangovas garantinių įsipareigojimu metu privalo užtikrinti KĮ atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcionalumo veikimo užtikrinimą, diegimą, konfigūravimą, gedimų šalinimą, integracijų užtikrinimą, duomenų saugumo užtikrinimą.

Kai KĮ įrengiama prie esamų eismo stebėjimo ar valdymo įrenginių, dėl kurių įrenginiai/komponentės nustos funkcionuoti arba Užsakovas praras dabar egzistuojančią įrenginių/komponenčių garantiją, tokiu atveju Rangovas turės atstatyti įrenginių/komponenčių darbą, kad jie tinkamai funkcionuotų ir perimti garantinius įsipareigojimus, jei dėl rangovo kaltės jie nustojo galioti arba padengti Užsakovo patirtas išlaidas dėl įrenginių/komponenčių tinkamo darbo atstatymo.

Visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Rangovas turi atlikti be papildomų mokesčių;

Rangovas privalo užtikrinti tinkamą KĮ įrangos veikimą ir reikalaujamą duomenų kokybę viso garantinio termino laikotarpiu ir kitus reikalavimus numatytus sutarties sąlygose. Atsakomybė už garantinių įsipareigojimų nevykdymą nustatyta sutarties sąlygose.

Rangovas privalo užtikrinti visos teikiamos programinės įrangos funkcionalumo ir duomenų mainų sąsajų veikimą ar sutrikimų šalinimą garantinio termino metu.

Garantiniais gedimais nebus laikomi gedimai, kurie kilo dėl trečiųjų asmenų veikos, gyvūnų sukeltų apgadinimų, mechaninių įrangos poveikių (apgadinimų).

Rangovui, vėluojančiam įvykdyti sutartį per nustatytą terminą bei atstatyti įrangos veikimą garantiniu laikotarpiu per sutartyje ir techninėje specifikacijoje nustatytus terminus tiek atskirų garantinių gedimų kreipinių, tiek viršijus bendrą KĮ posto neveikimo laiką per metus, bus taikomos sutarties sąlygose numatytos sankcijos.

Informaciniai kelio ženklai

- Iki darbų galutinio rezultato, kuris pažymimas statybos darbų priėmimo-perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymu, Rangovas, vadovaudamasis Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, turi įrengti informacines lenteles apie vykdomą eismo stebėjimą. Lentelės šablonas bus pateiktas sutarties vykdymo metu.

KĮ postų įrengimo vietos

Įrengimo vietos yra preliminarios, projektavimo metu vietos gali būti nežymiai tikslinamos (iki 100 metrų), tačiau KĮ postų skaičius nebus keičiamas. Visos KĮ postų vietos pateiktos techninės specifikacijos priede Nr. 2.

Tipinės esamos infrastruktūros (kelių oro sąlygų stotelių, eismo stebėjimo kamerų ir eismo intensyvumo įrenginių) atramų ir įrangos išdėstymo ant jų schemos pateiktos techninės specifikacijos priede Nr. 3.