TSD- 960, VPP-3351, VPP-4681

Užrakinamų plokštelių sistemos ir endo sagų menisko šaknies fiksacijai 
techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Užrakinamų plokštelių sistema

| Eil. Nr. | Parametrai, reikalaujamos techninės charakteristikos | Orientacinis kiekis | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užrakinamų titaninių (arba lygiaverčių) plokštelių sistema, naudojama su Ø1,5 mm, Ø2,0 mm, Ø2,4 mm, Ø2,7 mm, Ø3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø1,8 mm, Ø2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais | - |  |
| 1.1. | 1. Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,0–1,1 mm, plotis 4,2–4,4 mm; 4. Fiksuojama Ø1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.1.1. | 6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.1.2. | 12 kiaurymių | 2 |  |
| 1.2. | 1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,0–1,1 mm, plotis 4,2–4,4 mm; 4. Fiksuojama Ø1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø1,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.2.1. | 8 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 3 kiaurymės „galvoje“ | 6 |  |
| 1.2.2. | 8 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 4 kiaurymės „galvoje“ | 6 |  |
| 1.3. | 1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,0–1,1 mm, plotis 4,2–4,4 mm; 4. Fiksuojama Ø1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø1,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.3.1. | 8 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 3 kiaurymės „galvoje“ | 2 |  |
| 1.4. | 1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,6–1,7 mm, plotis 6,0–7,0 mm; 4. Fiksuojama Ø2,4 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,4 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.4.1. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ | 2 |  |
| 1.4.2. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 3 kiaurymės „galvoje“ | 2 |  |
| 1.5. | 1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,0–1,1 mm, plotis 4,2–4,4 mm; 4. Fiksuojama Ø1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø1,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.5.1. | 6 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ | 2 |  |
| 1.6. | 1. H formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,3–1,4 mm; 4. Fiksuojama Ø2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.6.1. | 4 kiaurymių | 4 |  |
| 1.7. | 1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,0–1,1 mm; 4. Fiksuojama Ø1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø1,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.7.1. | 4 kiaurymių | 4 |  |
| 1.7.2. | 6 kiaurymių | 4 |  |
| 1.8. | 1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,3–1,4 mm; 4. Fiksuojama Ø2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.8.1. | 4 kiaurymių | 8 |  |
| 1.8.2. | 5 kiaurymių | 8 |  |
| 1.8.3. | 6 kiaurymių | 8 |  |
| 1.8.4. | 7 kiaurymių | 8 |  |
| 1.8.5. | 8 kiaurymių | 8 |  |
| 1.9. | 1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,7–1,8 mm; 4. Fiksuojama Ø2,4 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,4 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.9.1. | 4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.9.2. | 5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.9.3. | 6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.9.4. | 7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.9.5. | 8 kiaurymių | 2 |  |
| 1.9.6. | 10 kiaurymių | 2 |  |
| 1.10. | 1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,3–1,4 mm; 4. Fiksuojama Ø2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.10.1. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 3 kiaurymės „galvoje“ | 2 |  |
| 1.11. | 1. X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,7–1,8 mm; 4. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės dydis ir ilgis: | - |  |
| 1.11.1. | Maža, 22–24 mm ilgio | 4 |  |
| 1.11.2. | Vidutinė, 28–30 mm ilgio | 4 |  |
| 1.11.3. | Didelė, 34–36 mm ilgio | 4 |  |
| 1.12. | 1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,3–1,4 mm; 4. Fiksuojama Ø2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.12.1. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ | 8 |  |
| 1.12.2. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 3 kiaurymės „galvoje“ | 8 |  |
| 1.12.3. | 5 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ | 8 |  |
| 1.13. | 1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,8–1,9 mm; 4. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.13.1. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ | 12 |  |
| 1.14. | 1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Storis 1,8–1,9 mm; 5. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.14.1. | 3 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ | 20 |  |
| 1.15. | 1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,6–1,7 mm; 4. Fiksuojama Ø2,4 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,4 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.15.1. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ | 2 |  |
| 1.16. | 1. Mini užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Ilgis 40–42 mm; 4. Fiksuojama Ø2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelių forma: | - |  |
| 1.16.1. | kairės pusės | 2 |  |
| 1.16.2. | dešinės pusės | 2 |  |
| 1.17. | 1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė; 2. Storis 2,4–2,6 mm, plotis plačiojoje dalyje 24,0–25,0 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, Ø2,0 ± 0,1 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės „galvoje“ yra 2 eilės kiaurymių sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 6. Plokštelės konstrukcija (išmatavimai, kiaurymių skaičius) | - |  |
| 1.17.1. | 7 užrakinamų kiaurymių „galvoje“, 50–52 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės | 60 |  |
| 1.17.2. | 7 užrakinamų kiaurymių „galvoje“, 50–52 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės | 60 |  |
| 1.17.3. | 7 užrakinamų kiaurymių „galvoje“, 60–62 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės | 60 |  |
| 1.17.4. | 7 užrakinamų kiaurymių „galvoje“, 60–62 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės | 60 |  |
| 1.17.5. | 7 užrakinamų kiaurymių „galvoje“, 90–92 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės | 60 |  |
| 1.17.6. | 7 užrakinamų kiaurymių „galvoje“, 90–92 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės | 60 |  |
| 1.18. | 1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,9–2,1 mm, plotis 7–8 mm; 4. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.18.1. | 4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.18.2. | 5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.18.3. | 6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.18.4. | 7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.18.5. | 8 kiaurymių | 2 |  |
| 1.18.6. | 9 kiaurymių | 2 |  |
| 1.18.7. | 10 kiaurymių | 2 |  |
| 1.19. | 1. H formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,0–1,1 mm; 4. Fiksuojama Ø1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø1,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.19.1. | 8 kiaurymių | 2 |  |
| 1.20. | 1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Universali; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis: | - |  |
| 1.20.1. | 12 kiaurymių, 58–60 mm ilgio | 10 |  |
| 1.20.2. | 12 kiaurymių, 68–70 mm ilgio | 10 |  |
| 1.21. | 1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,5–1,7 mm; 4. Fiksuojama Ø2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.21.1. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ | 10 |  |
| 1.22. | 1. Raktikaulio S formos užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Dinaminė kompresinė; 4. Storis 3,0–3,2 mm; 5. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 6 Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.22.1. | Kairės pusės, 6 kiaurymių | 14 |  |
| 1.22.2. | Kairės pusės, 7 kiaurymių | 14 |  |
| 1.22.3. | Kairės pusės, 8 kiaurymių | 14 |  |
| 1.22.4. | Dešinės pusės, 6 kiaurymių | 14 |  |
| 1.22.5. | Dešinės pusės, 7 kiaurymių | 14 |  |
| 1.22.6. | Dešinės pusės, 8 kiaurymių | 14 |  |
| 1.23. | 1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,0–2,1 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės „galvoje“ yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.23.1. | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.2. | Kairės pusės, 4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.3. | Kairės pusės, 5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.4. | Kairės pusės, 6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.5. | Kairės pusės, 8 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.6. | Kairės pusės, 10 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.7. | Kairės pusės, 12 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.8. | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.9. | Dešinės pusės, 4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.10. | Dešinės pusės, 5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.11. | Dešinės pusės, 6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.12. | Dešinės pusės, 8 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.13. | Dešinės pusės, 10 kiaurymių | 2 |  |
| 1.23.14 | Dešinės pusės, 12 kiaurymių | 2 |  |
| 1.24. | 1. Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 3,5─3,6 mm; 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis: | - |  |
| 1.24.1. | 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 84–87 mm | 100 |  |
| 1.24.2. | 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 108–111 mm | 100 |  |
| 1.25. | 1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Storis 2,0–2,2 mm, ilgis 66–68 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.25.1. | Kairės pusės, 15 kiaurymių | 30 |  |
| 1.25.2. | Dešinės pusės, 15 kiaurymių | 30 |  |
| 1.26. | 1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,0–2,1 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės „galvoje“ yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.26.1. | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.26.2. | Kairės pusės, 4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.26.3. | Kairės pusės, 5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.26.4. | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.26.5. | Dešinės pusės, 4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.26.6. | Dešinės pusės, 5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.27. | 1. Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 1,6–1,7 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis): | - |  |
| 1.27.1. | 5 kiaurymių, 46–48 mm ilgio | 24 |  |
| 1.27.2. | 6 kiaurymių, 56–58 mm ilgio | 24 |  |
| 1.28. | 1. Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos; 2. Kablio aukštis 12 ± 1 mm; 3. Storis 3,6–3,8 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.28.1. | Kairės pusės, 3+2 kiaurymių | 2 |  |
| 1.28.2. | Kairės pusės, 3+3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.28.3. | Kairės pusės, 3+4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.28.4. | Kairės pusės, 3+5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.28.5. | Kairės pusės, 3+6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.28.6. | Kairės pusės, 3+7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.28.7. | Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių | 2 |  |
| 1.28.8. | Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.28.9. | Dešinės pusės, 3+4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.28.10. | Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.28.11. | Dešinės pusės, 3+6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.28.12. | Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.29. | 1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. T formos; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Storis 1,5–1,6 mm storio; 5. Distalinėje dalyje 3 kiaurymės; 6. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 7. Kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje: | - |  |
| 1.29.1. | 3 kiaurymių | 10 |  |
| 1.29.2. | 4 kiaurymių | 10 |  |
| 1.29.3. | 5 kiaurymių | 10 |  |
| 1.29.4. | 6 kiaurymių | 10 |  |
| 1.29.5. | 7 kiaurymių | 10 |  |
| 1.29.6. | 8 kiaurymių | 10 |  |
| 1.30. | 1. Netaisyklingos T formos („galvos“ atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Su 5 užrakinamomis kiaurymėmis „galvoje“ (vienoje eilėje); 4. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.30.1. | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.2. | Dešinės pusės, 4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.3. | Dešinės pusės, 5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.4. | Dešinės pusės, 6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.5. | Dešinės pusės, 8 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.6. | Dešinės pusės, 10 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.7. | Dešinės pusės, 12 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.8. | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.9. | Kairės pusės, 4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.10. | Kairės pusės, 5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.11. | Kairės pusės, 6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.12. | Kairės pusės, 8 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.13. | Kairės pusės, 10 kiaurymių | 2 |  |
| 1.30.14. | Kairės pusės, 12 kiaurymių | 2 |  |
| 1.31. | 1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. L formos, 90° kampo; 3. Storis 1,6–1,7 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Distalinėje dalyje 2 kiaurymės; 6. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.31.1. | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.31.2. | Kairės pusės, 4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.31.3. | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.31.4. | Dešinės pusės, 4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.32. | 1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Netaisyklingos L formos, 100–110° kampo; 3. Storis 1,6–1,7 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Distalinėje dalyje 3 kiaurymės; 6. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.32.1. | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 14 |  |
| 1.32.2. | Kairės pusės, 4 kiaurymių | 14 |  |
| 1.32.3. | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 14 |  |
| 1.32.4. | Dešinės pusės, 4 kiaurymių | 14 |  |
| 1.33. | 1. Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale); 2. Storis 2,4–2,6 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm ir 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.33.1. | Kairės pusės, 5+3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.2. | Kairės pusės, 5+4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.3. | Kairės pusės, 5+5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.4. | Kairės pusės, 5+6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.5. | Kairės pusės, 5+7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.6. | Kairės pusės, 5+9 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.7. | Kairės pusės, 5+11 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.8. | Kairės pusės, 5+13 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.9. | Kairės pusės, 5+15 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.10. | Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.11. | Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.12. | Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.13. | Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.14. | Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.15. | Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.16. | Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.17. | Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių | 2 |  |
| 1.33.18. | Dešinės pusės, 5+15 kiaurymių | 2 |  |
| 1.34. | 1. Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žastikaulį; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.34.1. | Kairės pusės, 6+3 kiaurymių | 4 |  |
| 1.34.2. | Kairės pusės, 6+5 kiaurymių | 4 |  |
| 1.34.3. | Kairės pusės, 6+7 kiaurymių | 4 |  |
| 1.34.4. | Kairės pusės, 6+9 kiaurymių | 4 |  |
| 1.34.5. | Kairės pusės, 6+14 kiaurymių | 4 |  |
| 1.34.6. | Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių | 4 |  |
| 1.34.7. | Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių | 4 |  |
| 1.34.8. | Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių | 4 |  |
| 1.34.9. | Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių | 4 |  |
| 1.34.10. | Dešinės pusės, 6+14 kiaurymių | 4 |  |
| 1.35. | 1. Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žastikaulį; 2. Storis 2,5–2,7 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm ir 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.35.1. | Kairės pusės, 6+3 kiaurymių | 6 |  |
| 1.35.2. | Kairės pusės, 6+5 kiaurymių | 6 |  |
| 1.35.3. | Kairės pusės, 6+7 kiaurymių | 6 |  |
| 1.35.4. | Kairės pusės, 6+9 kiaurymių | 6 |  |
| 1.35.5. | Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių | 6 |  |
| 1.35.6. | Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių | 6 |  |
| 1.35.7. | Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių | 6 |  |
| 1.35.8. | Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių | 6 |  |
| 1.36. | 1. Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta; 2. Storis 3,0–3,2 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. 7 kiaurymės Ø2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje; 5. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm ir 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.36.1. | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10 | 2 |  |
| 1.36.2. | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11 | 4 |  |
| 1.36.3. | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12 | 4 |  |
| 1.36.4. | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13 | 4 |  |
| 1.36.5. | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14 | 4 |  |
| 1.36.6. | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15 | 4 |  |
| 1.36.7. | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10 | 2 |  |
| 1.36.8. | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11 | 4 |  |
| 1.36.9. | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12 | 4 |  |
| 1.36.10. | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13 | 4 |  |
| 1.36.11. | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14 | 4 |  |
| 1.36.12. | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15 | 4 |  |
| 1.37. | 1. Žastikaulio distalinio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 3,2–3,4 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.37.1. | 4+3 kiaurymių, 80–85 mm ilgio | 6 |  |
| 1.37.2. | 4+5 kiaurymių, 105–110 mm ilgio | 6 |  |
| 1.37.3. | 4+7 kiaurymių, 130–135 mm ilgio | 6 |  |
| 1.37.4. | 4+9 kiaurymių, 155–160 mm ilgio | 6 |  |
| 1.37.5. | 4+11 kiaurymių, 180–185 mm ilgio | 6 |  |
| 1.38. | 1. Proksimalinio žastikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės „galvoje“; 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, 4,0 ± 0,1 mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.38.1. | 3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 95–100 mm | 4 |  |
| 1.38.2. | 4 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 110–115 mm | 4 |  |
| 1.38.3. | 5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 130–135 mm | 4 |  |
| 1.38.4. | 6 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 150–155 mm | 4 |  |
| 1.38.5. | 8 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 185–190 mm | 4 |  |
| 1.38.6. | 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 220–225 mm | 4 |  |
| 1.38.7. | 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 255–260 mm | 4 |  |
| 1.39. | 1. Proksimalinio žastikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės „galvoje“; 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, 4,0 ± 0,1 mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.39.1. | 3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 80–85 mm | 20 |  |
| 1.39.2. | 5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 105–110 mm | 20 |  |
| 1.40. | 1. Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 3,0–3,2 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.40.1. | 4 kiaurymių, 112–115 mm ilgio, dešinės pusės | 4 |  |
| 1.40.2. | 6 kiaurymių, 138–140 mm ilgio, dešinės pusės | 4 |  |
| 1.40.3. | 8 kiaurymių, 163–165 mm ilgio, dešinės pusės | 4 |  |
| 1.40.4. | 10 kiaurymių, 188–191 mm ilgio, dešinės pusės | 6 |  |
| 1.40.5. | 12 kiaurymių, 214–217 mm ilgio, dešinės pusės | 6 |  |
| 1.40.6. | 4 kiaurymių, 112–115 mm ilgio, kairės pusės | 4 |  |
| 1.40.7. | 6 kiaurymių, 138–140 mm ilgio, kairės pusės | 4 |  |
| 1.40.8. | 8 kiaurymių, 163–165 mm ilgio, kairės pusės | 4 |  |
| 1.40.9. | 10 kiaurymių, 188–191 mm ilgio, kairės pusės | 6 |  |
| 1.40.10. | 12 kiaurymių, 214–217 mm ilgio, kairės pusės | 6 |  |
| 1.41. | 1. Distalinio alkūnkaulio šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 2,0–2,5 mm, plotis 6,0–6,5 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.41.1. | 6 kiaurymių, 55–60 mm ilgio | 4 |  |
| 1.41.2. | 7 kiaurymių, 65–70 mm ilgio | 4 |  |
| 1.42. | 1. Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė; 2. Storis 2,5–2,6 mm, plotis 10–11 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.42.1. | Kairės pusės, 6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.42.2. | Kairės pusės, 7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.42.3. | Kairės pusės, 8 kiaurymių | 4 |  |
| 1.42.4. | Kairės pusės, 9 kiaurymių | 4 |  |
| 1.42.5. | Kairės pusės, 10 kiaurymių | 4 |  |
| 1.42.6. | Kairės pusės, 12 kiaurymių | 2 |  |
| 1.42.7. | Dešinės pusės, 6 kiaurymių | 2 |  |
| 1.42.8. | Dešinės pusės, 7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.42.9. | Dešinės pusės, 8 kiaurymių | 4 |  |
| 1.42.10. | Dešinės pusės, 9 kiaurymių | 4 |  |
| 1.42.11. | Dešinės pusės, 10 kiaurymių | 4 |  |
| 1.42.12. | Dešinės pusės, 12 kiaurymių | 2 |  |
| 1.43. | 1. Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2–4,4 mm storio, 13–14 mm pločio; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm ir 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.43.1. | 5+3 kiaurymių, 115–118 mm ilgio | 2 |  |
| 1.43.2. | 5+4 kiaurymių, 136–139 mm ilgio | 2 |  |
| 1.43.3. | 5+5 kiaurymių, 154–156 mm ilgio | 2 |  |
| 1.43.4. | 5+6 kiaurymių, 172–175 mm ilgio | 2 |  |
| 1.43.5. | 5+7 kiaurymių, 190–193 mm ilgio | 2 |  |
| 1.43.6. | 5+8 kiaurymių, 205–208 mm ilgio | 2 |  |
| 1.43.7. | 5+9 kiaurymių, 224–226 mm ilgio | 2 |  |
| 1.43.8. | 5+11 kiaurymių, 258–262 mm ilgio | 2 |  |
| 1.43.9. | 5+13 kiaurymių, 298–302 mm ilgio | 2 |  |
| 1.43.10. | 5+15 kiaurymių 330–334 mm ilgio | 2 |  |
| 1.44. | 1. Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos; 2. Storis 3,2–3,4 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Plačiojoje plokštelės dalyje 3 kiaurymės; 5. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.44.1. | Kairės pusės, 3+2 kiaurymių | 2 |  |
| 1.44.2. | Kairės pusės, 3+3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.44.3. | Kairės pusės, 3+5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.44.4. | Kairės pusės, 3+7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.44.5. | Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių | 2 |  |
| 1.44.6. | Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.44.7. | Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.44.8. | Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.45. | 1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 1,8 -1,9 mm, plotis 9–10 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.45.1. | 4 kiaurymės | 2 |  |
| 1.45.2. | 5 kiaurymės | 2 |  |
| 1.45.3. | 6 kiaurymės | 2 |  |
| 1.45.4. | 7 kiaurymės | 2 |  |
| 1.45.5. | 8 kiaurymės | 2 |  |
| 1.45.6. | 10 kiaurymių | 2 |  |
| 1.45.7. | 12 kiaurymių | 2 |  |
| 1.46. | 1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 2,9–3,1 mm, plotis 9–10 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.46.1. | 4 kiaurymės | 2 |  |
| 1.46.2. | 5 kiaurymės | 2 |  |
| 1.46.3. | 6 kiaurymės | 2 |  |
| 1.46.4. | 7 kiaurymės | 2 |  |
| 1.46.5. | 8 kiaurymės | 2 |  |
| 1.46.6. | 9 kiaurymės | 2 |  |
| 1.46.7. | 10 kiaurymių | 2 |  |
| 1.46.8. | 11 kiaurymių | 2 |  |
| 1.46.9. | 12 kiaurymių | 2 |  |
| 1.47. | 1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,5–3,7 mm, plotis 11–12 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.47.1. | 4 kiaurymės | 14 |  |
| 1.47.2. | 5 kiaurymės | 14 |  |
| 1.47.3 | 6 kiaurymės | 14 |  |
| 1.47.4. | 7 kiaurymės | 14 |  |
| 1.47.5. | 8 kiaurymės | 14 |  |
| 1.47.6. | 9 kiaurymės | 14 |  |
| 1.47.7. | 10 kiaurymių | 14 |  |
| 1.47.8. | 11 kiaurymių | 14 |  |
| 1.47.9. | 12 kiaurymių | 14 |  |
| 1.48. | 1. Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Anterolateralinė; 3. Storis 4,2–4,4 mm, plotis 13–14 mm siaurojoje dalyje; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.48.1. | Kairės pusės, 9 kiaurymių | 6 |  |
| 1.48.2. | Kairės pusės, 11 kiaurymių | 6 |  |
| 1.48.3. | Kairės pusės, 13 kiaurymių | 6 |  |
| 1.48.4. | Kairės pusės, 15 kiaurymių | 6 |  |
| 1.48.5. | Kairės pusės, 17 kiaurymių | 6 |  |
| 1.48.6. | Kairės pusės, 19 kiaurymių | 6 |  |
| 1.48.7. | Dešinės pusės, 9 kiaurymių | 6 |  |
| 1.48.8. | Dešinės pusės, 11 kiaurymių | 6 |  |
| 1.48.9. | Dešinės pusės, 13 kiaurymių | 6 |  |
| 1.48.10. | Dešinės pusės, 15 kiaurymių | 6 |  |
| 1.48.11. | Dešinės pusės, 17 kiaurymių | 6 |  |
| 1.48.12. | Dešinės pusės, 19 kiaurymių | 6 |  |
| 1.49. | 1. Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,5–3,7 mm, plotis 12–13 mm siaurojoje dalyje; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.49.1. | 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 130–135 mm | 20 |  |
| 1.49.2. | 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 150–155 mm | 20 |  |
| 1.49.3. | 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 185–190 mm | 20 |  |
| 1.49.4. | 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220–225 mm | 20 |  |
| 1.49.5. | 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 255–260 mm | 20 |  |
| 1.50. | 1. Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė; 2. Storis 3,0–3,1 mm, plotis 10–11 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.50.1. | 5 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.2. | 6 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.3. | 7 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.4. | 8 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.5. | 9 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.6. | 10 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.7. | 11 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.8. | 12 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.9. | 13 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.10. | 14 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.11. | 15 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.12. | 16 kiaurymių | 8 |  |
| 1.50.13. | 18 kiaurymių | 8 |  |
| 1.51. | 1. Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 4,2–4,4 mm; 3. Su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.51.1. | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.51.2. | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.51.3. | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.51.4. | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.51.5. | Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.51.6. | Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.51.7. | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.51.8 | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.51.9. | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.51.10. | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.51.11. | Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.51.12. | Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 6 |  |
| 1.52. | 1. Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,5–3,6 mm storio, 10,5–11 mm pločio; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.52.1. | 6 kiaurymių, 85–90 mm ilgio | 2 |  |
| 1.52.2. | 7 kiaurymių, 95–100 mm ilgio | 2 |  |
| 1.52.3. | 8 kiaurymių, 110–115 mm ilgio | 2 |  |
| 1.52.4. | 9 kiaurymių, 120–125 mm ilgio | 2 |  |
| 1.52.5. | 10 kiaurymių, 135–140 mm ilgio | 2 |  |
| 1.52.6. | 11 kiaurymių, 150–155 mm ilgio | 2 |  |
| 1.52.7. | 12 kiaurymių, 160–165 mm ilgio | 2 |  |
| 1.52.8. | 14 kiaurymių, 185–190 mm ilgio | 2 |  |
| 1.52.9. | 16 kiaurymių, 215–220 mm ilgio | 2 |  |
| 1.52.10. | 18 kiaurymių, 240 -245 mm ilgio | 2 |  |
| 1.53. | 1.Distalinio žastikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, Ø2,7 ± 0,1 užrakinamais sraigtais ir 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais; 4. Pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.53.1. | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 4 |  |
| 1.53.2. | Kairės pusės, 5 kiaurymių | 4 |  |
| 1.53.3. | Kairės pusės, 7 kiaurymių | 4 |  |
| 1.53.4. | Kairės pusės, 9 kiaurymių | 4 |  |
| 1.53.5. | Kairės pusės, 14 kiaurymių | 4 |  |
| 1.53.6. | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 4 |  |
| 1.53.7. | Dešinės pusės, 5 kiaurymių | 4 |  |
| 1.53.8. | Dešinės pusės, 7 kiaurymių | 4 |  |
| 1.53.9. | Dešinės pusės, 9 kiaurymių | 4 |  |
| 1.53.10. | Dešinės pusės, 14 kiaurymių | 4 |  |
| 1.54. | 1. Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 2,5–2,7 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm ir 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.54.1. | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.54.2. | Kairės pusės, 5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.54.3. | Kairės pusės, 7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.54.4. | Kairės pusės, 9 kiaurymių | 2 |  |
| 1.54.5. | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 2 |  |
| 1.54.6. | Dešinės pusės, 5 kiaurymių | 2 |  |
| 1.54.7. | Dešinės pusės, 7 kiaurymių | 2 |  |
| 1.54.8. | Dešinės pusės, 9 kiaurymių | 2 |  |
| 1.55. | 1. Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; 2. Storis 4,2–4,4 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.55.1. | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  |
| 1.55.2. | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  |
| 1.55.3. | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  |
| 1.55.4. | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  |
| 1.55.5. | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  |
| 1.55.6. | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  |
| 1.55.7. | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  |
| 1.55.8. | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  |
| 1.56. | 1. Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,9–3,1 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.56.1. | 8 kiaurymių | 2 |  |
| 1.56.2. | 10 kiaurymių | 2 |  |
| 1.56.3. | 12 kiaurymių | 2 |  |
| 1.56.4. | 14 kiaurymių | 2 |  |
| 1.56.5. | 16 kiaurymių | 2 |  |
| 1.57. | 1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Storis 1,5–1,6 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø2,4 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,4 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Kiaurymių skaičius: | - |  |
| 1.57.1. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 3 kiaurymės „galvoje“ | 2 |  |
| 1.58. | 1. L formos užrakinama plokštelė, 90º; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 1,7–1,9 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.58.1. | 3 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“, kairės pusės | 10 |  |
| 1.58.2. | 3 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“, dešinės pusės | 10 |  |
| 1.59. | 1. L formos užrakinama plokštelė, 100º–110º; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 1,7–1,9 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama Ø2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.59.1. | 3 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“, kairės pusės | 4 |  |
| 1.59.2. | 3 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“, dešinės pusės | 4 |  |
| 1.60. | 1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Universali; 3. Storis 1,7–1,8 mm; 4. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 5. Fiksuojama Ø3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): | - |  |
| 1.60.1. | 13 kiaurymių, 60–63 mm ilgio | 2 |  |
| 1.60.2. | 14 kiaurymių, 64–67 mm ilgio | 2 |  |
| 1.60.3. | 15 kiaurymių, 68–71 mm ilgio | 2 |  |
| 1.60.4. | 16 kiaurymių, 77–80 mm ilgio | 2 |  |
| 1.61. | 1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø1,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.61.1. | 6 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.2. | 7 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.3. | 8 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.4. | 9 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.5. | 10 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.6. | 11 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.7. | 12 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.8. | 13 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.9. | 14 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.10. | 16 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.11. | 18 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.12. | 20 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.13. | 22 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.61.14. | 24 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62. | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø1,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.62.1. | 6 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.2. | 7 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.3. | 8 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.4. | 9 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.5. | 10 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.6. | 11 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.7. | 12 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.8. | 13 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.9. | 14 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.10. | 16 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.11. | 18 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.12. | 20 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.13. | 22 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.62.14. | 24 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.63. | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø2,0 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.63.1. | 6 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.2. | 7 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.3. | 8 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.4. | 9 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.5. | 10 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.6. | 11 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.7. | 12 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.8. | 13 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.9. | 14 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.10. | 16 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.11. | 18 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.12. | 20 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.13. | 22 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.14. | 24 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.15. | 26 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.16. | 28 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.63.17. | 30 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.64. | 1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø2,0 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.64.1. | 6 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.2. | 7 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.3. | 8 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.4. | 9 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.5. | 10 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.6. | 11 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.7. | 12 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.8. | 13 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.9. | 14 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.10. | 16 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.11. | 18 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.12. | 20 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.13. | 22 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.14. | 24 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.15. | 26 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.16. | 28 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.17. | 30 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.18. | 32 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.64.19. | 34 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.65. | 1. Besriegiai kaišteliai Ø1,8 ± 0,1 mm; 2. Su užrakinama galvute; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.65.1. | 10 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.65.2. | 12 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.65.3. | 14 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.65.4. | 16 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.65.5. | 18 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.65.6. | 20 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.65.7. | 22 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.65.8. | 24 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.65.9. | 26 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.65.10. | 28 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.65.11. | 30 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.66. | 1. Besriegiai kaišteliai Ø2,0 ± 0,1 mm; 2. Su užrakinama galvute; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.66.1. | 10 ± 0,5 mm | 30 |  |
| 1.66.2. | 12 ± 0,5 mm | 30 |  |
| 1.66.3. | 14 ± 0,5 mm | 30 |  |
| 1.66.4. | 16 ± 0,5 mm | 30 |  |
| 1.66.5. | 18 ± 0,5 mm | 30 |  |
| 1.66.6. | 20 ± 0,5 mm | 30 |  |
| 1.66.7. | 22 ± 0,5 mm | 30 |  |
| 1.66.8. | 24 ± 0,5 mm | 30 |  |
| 1.66.9. | 26 ± 0,5 mm | 30 |  |
| 1.66.10. | 28 ± 0,5 mm | 30 |  |
| 1.66.11. | 30 ± 0,5 mm | 30 |  |
| 1.67. | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø2,4 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.67.1. | 6 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.2. | 8 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.3. | 10 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.4. | 12 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.5. | 14 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.6. | 16 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.7. | 18 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.8. | 20 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.9. | 22 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.10. | 24 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.11. | 26 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.12. | 28 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.67.13. | 30 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.68. | 1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø2,4 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.68.1. | 6 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.2. | 8 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.3. | 10 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.4. | 12 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.5. | 14 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.6. | 16 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.7. | 18 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.8. | 20 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.9. | 22 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.10. | 24 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.11. | 26 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.12. | 28 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.68.13. | 30 ± 0,5 mm | 2 |  |
| 1.69. | 1. Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai Ø2,4 ± 0,1 mm; 2. Dviejų skirtingo žingsnio sriegių; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Išmatavimai: | - |  |
| 1.69.1. | Sraigto ilgis 10 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.2. | Sraigto ilgis 11 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.3. | Sraigto ilgis 12 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.4. | Sraigto ilgis 13 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.5. | Sraigto ilgis 14 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.6. | Sraigto ilgis 15 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.7. | Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.8. | Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.9. | Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.10. | Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.11. | Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.12. | Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.13. | Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.14. | Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.15. | Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.16. | Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.17. | Sraigto ilgis 21 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.18. | Sraigto ilgis 21 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.19. | Sraigto ilgis 22 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.20. | Sraigto ilgis 22 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.21. | Sraigto ilgis 23 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.22. | Sraigto ilgis 23 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.23. | Sraigto ilgis 24 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.24. | Sraigto ilgis 24 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.25. | Sraigto ilgis 25 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.26. | Sraigto ilgis 25 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.27. | Sraigto ilgis 26 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.28. | Sraigto ilgis 26 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.29. | Sraigto ilgis 27 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.30. | Sraigto ilgis 27 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.31. | Sraigto ilgis 28 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.32. | Sraigto ilgis 28 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.33. | Sraigto ilgis 29 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.34. | Sraigto ilgis 29 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.35. | Sraigto ilgis 30 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.36. | Sraigto ilgis 30 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 12 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.37. | Sraigto ilgis 32 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.38. | Sraigto ilgis 32 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 12 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.39. | Sraigto ilgis 34 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.40. | Sraigto ilgis 34 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 14 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.41. | Sraigto ilgis 36 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 9 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.42. | Sraigto ilgis 36 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 14 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.43. | Sraigto ilgis 38 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 9 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.44. | Sraigto ilgis 38 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 16 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.45. | Sraigto ilgis 40 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.69.46. | Sraigto ilgis 40 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 16 ± 0,2 mm | 2 |  |
| 1.70. | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø2,7 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.70.1. | 6 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.2. | 8 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.3. | 10 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.4. | 12 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.5. | 14 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.6. | 16 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.7. | 18 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.8. | 20 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.9. | 22 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.10. | 24 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.11. | 26 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.12. | 28 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.13. | 30 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.14. | 32 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.15. | 34 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.16. | 36 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.17. | 38 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.18. | 40 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.19. | 42 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.20. | 44 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.21. | 46 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.22. | 48 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.70.23. | 50 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.71. | 1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø2,7 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.71.1. | 10 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.2. | 12 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.3. | 14 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.4. | 16 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.5. | 18 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.6. | 20 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.7. | 22 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.8. | 24 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.9. | 26 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.10. | 28 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.11. | 30 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.12. | 32 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.13. | 34 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.14. | 36 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.15. | 38 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.71.16. | 40 ± 0,5 mm | 10 |  |
| 1.72. | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø2,7 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis; 5. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.72.1. | 6 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.2. | 7 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.3. | 8 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.4. | 9 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.5. | 10 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.6. | 11 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.7. | 12 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.8. | 13 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.9. | 14 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.10. | 16 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.11. | 18 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.12. | 20 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.13. | 22 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.14. | 24 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.15. | 26 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.16. | 28 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.17. | 30 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.72.18. | 32 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.19. | 34 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.20. | 36 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.21. | 38 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.22. | 40 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.23. | 42 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.24. | 44 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.25. | 46 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.26. | 48 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.27. | 50 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.28. | 52 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.29. | 54 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.30. | 56 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.31. | 58 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.72.32. | 60 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.73. | 1. Užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai Ø2,7 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.73.1. | 6 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.2. | 8 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.3. | 10 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.4. | 12 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.5. | 14 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.6. | 16 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.7. | 18 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.8. | 20 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.9. | 22 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.10. | 24 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.11. | 26 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.12. | 28 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.13. | 30 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.14. | 32 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.15. | 34 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.16. | 36 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.17. | 38 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.73.18. | 40 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.74. | 1. Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai Ø3,0 ± 0,1 mm; 2. Dviejų skirtingo žingsnio sriegių; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Išmatavimai: | - |  |
| 1.74.1. | Sraigto ilgis 10 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.2. | Sraigto ilgis 11 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.3. | Sraigto ilgis 12 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.4. | Sraigto ilgis 13 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.5. | Sraigto ilgis 14 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.6. | Sraigto ilgis 15 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.7. | Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.8. | Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.9. | Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.10. | Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.11. | Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.12. | Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.13. | Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.14. | Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.15. | Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.16. | Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.17. | Sraigto ilgis 21 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.18. | Sraigto ilgis 21 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.19. | Sraigto ilgis 22 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.20. | Sraigto ilgis 22 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.21. | Sraigto ilgis 23 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.22. | Sraigto ilgis 23 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.23. | Sraigto ilgis 24 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.24. | Sraigto ilgis 24 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.25. | Sraigto ilgis 25 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.26. | Sraigto ilgis 25 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.27. | Sraigto ilgis 26 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.28. | Sraigto ilgis 26 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.29. | Sraigto ilgis 27 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.30. | Sraigto ilgis 27 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.31. | Sraigto ilgis 28 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.32. | Sraigto ilgis 28 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.33. | Sraigto ilgis 29 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.34. | Sraigto ilgis 29 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.35. | Sraigto ilgis 30 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.36. | Sraigto ilgis 30 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 12 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.37. | Sraigto ilgis 32 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.38. | Sraigto ilgis 32 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 12 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.39. | Sraigto ilgis 34 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 20 |  |
| 1.74.40. | Sraigto ilgis 34 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 14 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.74.41. | Sraigto ilgis 36 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 9 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.74.42. | Sraigto ilgis 36 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 14 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.74.43. | Sraigto ilgis 38 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 9 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.74.44. | Sraigto ilgis 38 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 16 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.74.45. | Sraigto ilgis 40 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.74.46. | Sraigto ilgis 40 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 16 ± 0,2 mm | 10 |  |
| 1.75. | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø3,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.75.1. | 10 ± 0,5 mm | 316 |  |
| 1.75.2. | 12 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.3. | 14 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.4. | 16 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.5. | 18 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.6. | 20 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.7. | 22 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.8. | 24 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.9. | 26 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.10. | 28 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.11. | 30 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.12. | 32 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.13. | 34 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.14. | 36 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.15. | 38 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.16. | 40 ± 0,5 mm | 436 |  |
| 1.75.17. | 42 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.75.18. | 44 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.75.19. | 45 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.75.20. | 46 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.75.21. | 48 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.75.22. | 50 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.75.23. | 55 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.75.24. | 60 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.75.25. | 65 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.75.26. | 70 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.75.27. | 75 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.75.28. | 80 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.76. | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø3,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis; 5. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.76.1. | Nuo 10 mm iki 80 mm ne mažiau 30 ilgių | 200 |  |
| 1.77. | 1. Kortikaliniai sraigtai Ø3,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.77.1. | 10 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.2. | 12 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.3. | 14 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.4. | 16 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.1. | 18 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.6. | 20 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.7. | 22 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.8. | 24 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.9. | 26 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.10. | 28 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.11. | 30 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.12. | 32 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.13. | 34 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.14. | 36 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.15. | 38 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.16. | 40 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.17. | 42 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.18. | 44 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.19. | 45 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.20. | 46 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.21. | 48 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.77.22. | 50 ± 0,5 mm | 100 |  |
| 1.78. | 1. Užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai Ø3,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.78.1. | Nuo 10 mm iki 80 mm, ne mažiau 24 ilgių | 280 |  |
| 1.79. | 1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø3,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis; 5. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.79.1. | Nuo 10 mm iki 38 mm kas 2 mm | 160 |  |
| 1.79.2. | Nuo 40 mm iki 60 mm kas 5 mm | 60 |  |
| 1.80. | 1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø3,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.80.1. | 10 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.2. | 12 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.3. | 14 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.4. | 16 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.5. | 18 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.6. | 20 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.7. | 22 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.8. | 24 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.9. | 26 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.10. | 28 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.11. | 30 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.12. | 32 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.13. | 34 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.14. | 36 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.15. | 38 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.16. | 40 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.17. | 42 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.18. | 44 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.19. | 45 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.20. | 46 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.21. | 48 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.22. | 50 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.23. | 55 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.24. | 60 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.25. | 65 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.80.26. | 70 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81. | 1. Spongioziniai sraigtai Ø4,0 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Sraigto ilgis: | - |  |
| 1.81.1. | 10 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.2. | 12 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.3. | 14 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.4. | 16 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.5. | 18 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.6. | 20 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.7. | 22 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.8. | 24 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.9. | 26 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.10. | 28 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.11. | 30 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.12. | 32 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.13. | 34 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.14. | 36 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.15. | 38 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.16. | 40 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.17. | 42 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.18. | 44 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.19. | 46 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.20. | 48 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.21. | 50 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.22. | 55 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.23. | 60 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.24. | 65 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.81.25. | 70 ± 0,5 mm | 4 |  |
| 1.82. | 1. Kaniuliuoti spongioziniai sraigtai Ø4,0 ± 0,1 mm; 2. Daliniu sriegiu; 3. Savisriegiai (sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą); 4. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Išmatavimai: | - |  |
| 1.82.1. | Sraigto ilgis 25 ± 1 mm, sriegio ilgis 10 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.82.2. | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm, sriegio ilgis 12 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.82.3. | Sraigto ilgis 35 ± 1 mm, sriegio ilgis 14 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.82.4. | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm, sriegio ilgis 16 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.82.5. | Sraigto ilgis 45 ± 1 mm, sriegio ilgis 18 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.82.6. | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm, sriegio ilgis 20 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.82.7. | Sraigto ilgis 55 ± 1 mm, sriegio ilgis 22 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.82.8. | Sraigto ilgis 60 ± 1 mm, sriegio ilgis 24 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.82.9. | Sraigto ilgis 65 ± 1 mm, sriegio ilgis 26 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.82.10. | Sraigto ilgis 70 ± 1 mm, sriegio ilgis 28 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.83. | 1. Ø4,0 ± 0,1 mm kaniuliuoti užrakinami sraigtai; 2. Daliniu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Išmatavimai: | - |  |
| 1.83.1. | Nuo 30 mm iki 90 mm, ne mažiau 13 ilgių | 20 |  |
| 1.84. | 1. Ø4,0 ± 0,1 mm kaniuliuoti užrakinami sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Išmatavimai: | - |  |
| 1.84.1. | Nuo 10 mm iki 120 mm, ne mažiau 17 ilgių | 20 |  |
| 1.85. | 1. Kaniuliuoti spongioziniai sraigtai Ø4,5 ± 0,1 mm; 2. Daliniu sriegiu; 3. Savisriegiai (sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą); 4. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); 5. Išmatavimai: | - |  |
| 1.85.1. | Sraigto ilgis 20 ± 1 mm, sriegio ilgis 6 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.85.2. | Sraigto ilgis 25 ± 1 mm, sriegio ilgis 8 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.85.3. | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm, sriegio ilgis 10 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.85.4. | Sraigto ilgis 35 ± 1 mm, sriegio ilgis 12 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.85.5. | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm, sriegio ilgis 13 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.85.6. | Sraigto ilgis 45 ± 1 mm, sriegio ilgis 15 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.85.7. | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm, sriegio ilgis 17 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.85.8. | Sraigto ilgis 55 ± 1 mm, sriegio ilgis 18 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.85.9. | Sraigto ilgis 60 ± 1 mm, sriegio ilgis 20 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.85.10. | Sraigto ilgis 65 ± 1 mm, sriegio ilgis 21 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.85.11. | Sraigto ilgis 70 ± 1 mm, sriegio ilgis 23 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.85.12. | Sraigto ilgis 75 ± 1 mm, sriegio ilgis 25 ± 0,5 mm | 20 |  |
| 1.86. | Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų), Ø3,5 ± 0,1 mm | 2 |  |
| 1.87. | Poveržlė Ø4,0 mm sraigtams, pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčių medžiagų) | 60 |  |
| 1.88. | „Kiršnerio“ viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø1,1 ± 0,1 mm | 40 |  |
| 1.89. | „Kiršnerio“ viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø1,1 ± 0,1 mm | 400 |  |
| 1.90. | „Kiršnerio“ viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,8 ± 0,1 mm skersmens, 150 ± 10 mm ilgio | 40 |  |
| 1.91. | „Kiršnerio“ viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,2 ± 0,1 mm skersmens | 20 |  |
| 1.92. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø1,5 mm ir Ø2,0 mm sraigtais: |  |  |
| 1.92.1. | Ø1,5 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę, skirtas Ø1,1 ± 0,1 grąžtams | 2 |  |
| 1.92.2. | Ø1,5 ± 0,1 mm atsuktuvas | 1 |  |
| 1.92.3. | Ø1,5 ± 0,1 mm atsuktuvo sraigtų laikymo įvorė | 1 |  |
| 1.92.4. | Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø1,5 ± 0,1 mm | 2 |  |
| 1.92.5. | Grąžtas Ø1,1 ± 0,1 mm | 2 |  |
| 1.92.6. | Angos platintuvas kaule, Ø1,5 ± 0,1 mm | 1 |  |
| 1.92.7. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø1,1 ± 0,1 ir 1,5 ± 0,1 mm grąžtams | 1 |  |
| 1.92.8. | Kiaurymės gylio matuoklis, Ø1,5 ± 0,1 mm sraigtams | 1 |  |
| 1.92.9. | Ø2,0 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę | 2 |  |
| 1.92.10. | Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø2,0 ± 0,1 mm | 2 |  |
| 1.92.11. | Kiaurymės gylio matuoklis, Ø2,0 ± 0,1 mm sraigtams | 1 |  |
| 1.92.12. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø1,5 ± 0,1 ir 2,0 ± 0,1 mm grąžtams | 1 |  |
| 1.92.13. | Grąžtas Ø1,5 ± 0,1 mm | 2 |  |
| 1.92.14. | Grąžtas Ø2,0 ± 0,1 mm | 2 |  |
| 1.92.15. | Angos platintuvas kaule, Ø2,0 ± 0,1 mm | 1 |  |
| 1.92.16. | Ø2,0 ± 0,1 mm atsuktuvas | 1 |  |
| 1.92.17. | Ø2,0 ± 0,1 mm atsuktuvo laikymo įvorė | 1 |  |
| 1.93. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø2,4 mm ir Ø2,7 mm sraigtais: |  |  |
| 1.93.1. | Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui | 1 |  |
| 1.93.2. | Ø2,0 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis | 3 |  |
| 1.93.3. | Grąžtas Ø2,0 ± 0,1 mm | 3 |  |
| 1.93.4. | Ø1,8 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis | 2 |  |
| 1.93.5. | Grąžtas Ø1,8 ± 0,1 mm | 2 |  |
| 1.93.6. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą | 1 |  |
| 1.93.7. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė | 1 |  |
| 1.93.8. | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 60 mm | 1 |  |
| 1.93.9. | Atsuktuvas 2,7 ± 0,1 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą | 1 |  |
| 1.93.10. | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi | 2 |  |
| 1.93.11. | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 ± 0,1 mm skersmens sraigtams | 1 |  |
| 1.93.12. | Grąžtas Ø2,7 ± 0,1 mm | 1 |  |
| 1.93.13. | Grąžtas Ø2,4 ± 0,1 mm | 1 |  |
| 1.93.14. | Sriegiklis Ø2,7 ± 0,1 mm | 1 |  |
| 1.93.15. | Sriegiklis Ø2,4 ± 0,1 mm | 1 |  |
| 1.93.16. | Instrumentas, skirtas angos platinimui kaule (sraigto galvai) | 1 |  |
| 1.93.17. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas 2,7 ± 0,1 mm užrakinamų sraigtų išsukimui | 1 |  |
| 1.93.18. | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. | 1 |  |
| 1.93.19. | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais | 1 |  |
| 1.93.20. | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais | 1 |  |
| 1.93.21. | Periosto elevatorius, 3 ± 0,1 mm pločio | 1 |  |
| 1.93.22. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø2,0 ± 0,1 mm ir 2,7 ± 0,1 mm grąžtams | 1 |  |
| 1.93.23. | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø2,4 ± 0,1 mm ir 1,8 ± 0,1 mm grąžtams | 1 |  |
| 1.93.24. | Kaniuliuotas grąžtas Ø2,0 ± 0,1 mm | 10 |  |
| 1.93.25. | Kaniuliuotas šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas T8 (arba lygiavertis) | 4 |  |
| 1.94. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø3,5 mm sraigtais: |  |  |
| 1.94.1. | Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui | 1 |  |
| 1.94.2. | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø2,5 ± 0,1 mm grąžtams | 1 |  |
| 1.94.3. | Universalus grąžto kreiptuvas, skirtas Ø2,5 ± 0,1 mm ir 3,5 ± 0,1 mm grąžtams | 1 |  |
| 1.94.4. | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 ± 0,1 mm skersmens sraigtams | 1 |  |
| 1.94.5. | Grąžtas Ø3,5 ± 0,1 mm | 2 |  |
| 1.94.6. | Grąžtas Ø2,5 ± 0,1 mm | 10 |  |
| 1.94.7. | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais | 1 |  |
| 1.94.8. | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais | 1 |  |
| 1.94.9. | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 80 mm | 1 |  |
| 1.94.10. | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi | 2 |  |
| 1.94.11. | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui | 1 |  |
| 1.94.12. | Sriegiklis Ø4,0 ± 0,1 mm | 2 |  |
| 1.94.13. | Sriegiklis Ø3,5 ± 0,1 mm | 2 |  |
| 1.94.14. | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. | 1 |  |
| 1.94.15. | Šešiabriaunis atsuktuvas | 5 |  |
| 1.94.16. | Sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui | 1 |  |
| 1.94.17. | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai | 1 |  |
| 1.94.18. | Ø2,6 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis | 3 |  |
| 1.94.19. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø2,6 ± 0,1 mm | 10 |  |
| 1.94.20. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą | 3 |  |
| 1.94.21. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui | 1 |  |
| 1.94.2.2 | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui | 5 |  |
| 1.94.23. | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui | 1 |  |
| 1.94.24. | Atsuktuvas 3,5 ± 0,1 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą | 3 |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas).

- Perkama tarpusavyje derinama užrakinamų plokštelių sistema (su visais komponentais, būtinais užtikrinti sklandų sistemos naudojimą), todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyta konkursui siūloma sistema.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

2 pirkimo dalis. Endo sagos menisko šaknies fiksacijai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endo saga menisko šaknies fiksacijai | - Cheminė endosagos sudėtis – medicininis titano lydinys (arba lygiavertė medžiaga); - Sagoje dvi skylės; - Apskritimo formos saga išgaubta vidine dalimi, su dviem kiaurymėmis siūlui arba juostai praverti; - Endo sagos matmenys: - skersmuo 10 mm ± 0,1 mm; - aukštis 3,5 mm ± 0,1 mm; - kiaurymės skersmuo 2,5 mm ± 0,1 mm. | 75 vnt. | 1.Cheminė endosagos sudėtis – medicininis titano lydinys. Žr. į: Katalogas_Nr.2.: 1-3 psl. 2.Sagoje dvi skylės; Žr. į: Katalogas_Nr.2.: 1-3 psl. 3.Apskritimo formos saga išgaubta vidine dalimi, su dviem kiaurymėmis siūlui arba juostai praverti; Žr. į: Katalogas_Nr.2.: 1-3 psl. 4.Endo sagos matmenys: 4.1.skersmuo 10 mm. 4.2.aukštis 3,5 mm; kiaurymės skersmuo 2,5 mm. Žr. į: Katalogas_Nr.2.: 1-3 psl. |
| 2. | Sterilumas | Supakuota po vieną sterilioje pakuotėje | ─ | Supakuota po vieną sterilioje pakuotėje. Žr. į: Katalogas_Nr.2.: 1-3 psl. |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | ─ | Pateikiame kartu su pirkimo dokumentais. Žr. į: Katalogas_Nr.2.: 1-3 psl.ir Gamintojo įgaliojimai, sertifikatai |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų implantų pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.