2.2. priedas

Vienkartinės medicininės aprangos kokybės ir techninė specifikacija

| Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Kokybės ir techninė specifikacija | Siūlomo parametro reikšmė** su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chirurginis chalatas, sustiprintas (ortopedijai)* | - sterilus; - nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi spec. lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo; - pilvo – krūtinės srityje vidinėje chalato pusėje yra papildomas apsauginis sluoksnis, rankovėse iki alkūnių vidinėje chalato pusėje taip pat yra papildomas apsauginis sluoksnis padengtas minkšta medžiaga, kad nedirgintų personalo odos; - chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą; - dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų; - chalatas įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Trijų lygių pakuotė; - iš neaustinės operacinės tekstilės, storis 35 g/m2 ± 5 g/m2; - audinys nepralaidus organizmo skysčiams ir antiseptikams, pralaidus orui (neskatina prakaitavimo ilgų intervencijų metu); - dydžiai/ilgis atitinka europietiškus dydžius: L – 142 cm ± 2 cm; XL -148 cm ± 3 cm; XXL – 158 cm ± 3 cm; - atitinka standarto EN 13795 reikalavimus. | sterilus; nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi spec. lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo; pilvo – krūtinės srityje vidinėje chalato pusėje yra papildomas apsauginis sluoksnis, rankovėse iki alkūnių vidinėje chalato pusėje taip pat yra papildomas apsauginis sluoksnis padengtas minkšta medžiaga, kad nedirgintų personalo odos;chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą; dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų; chalatas įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Trijų lygių pakuotė;iš neaustinės operacinės tekstilės, storis 40 g/m2;audinys nepralaidus organizmo skysčiams ir antiseptikams, pralaidus orui (neskatina prakaitavimo ilgų intervencijų metu); dydžiai/ilgis atitinka europietiškus dydžius: L – 144 cm; XL -151 cm; XXL – 161 cm;atitinka standarto EN 13795 reikalavimus. |
| 2 | Vienkartinis chirurginis chalatas standartinės apsaugos | - sterilus; - iš neaustinės tekstilės storis 35 g/m2 ± 5 g/m2, audinys nepralaidus organizmo skysčiams ir antiseptikams alkoholio pagrindu, pralaidus orui; - nugarinėje chalato dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi spec. lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais; - rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo; - chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą; - nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų; - chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą t.y. lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Trijų lygių pakuotė. - atitinka EN 13795 reikalavimus; - dydžiai/ilgis atitinka europietiškus dydžius: L – 142 cm ± 2cm; XL -148 cm ± 3 cm; XXL – 158 cm ± 3 cm | sterilus;iš neaustinės tekstilės storis 40 g/m2, audinys nepralaidus organizmo skysčiams ir antiseptikams alkoholio pagrindu, pralaidus orui;nugarinėje chalato dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi spec. lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais;rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo;chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą;nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų;chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą t.y. lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Trijų lygių pakuotė.atitinka EN 13795 reikalavimus;dydžiai/ilgis atitinka europietiškus dydžius: L – 144 cm; XL -151 cm; XXL – 161 cm |
| 3 | Chalatai apžiūros nesterilūs | - higieninis chalatas pacientams, lankytojams ir personalui, pagamintas iš neaustinės medžiagos, su raišteliais nugarinėje pusėje, su tampriais rankogalių apsiuvais; - medžiagos tankis 25-30 g/m2; ilgis 130 ± 10 cm. - supakuota ne daugiau kaip po 30 vnt, bet ne mažiau kaip po 10 vnt. | higieninis chalatas pacientams, lankytojams ir personalui, pagamintas iš neaustinės medžiagos, su raišteliais nugarinėje pusėje, su tampriais rankogalių apsiuvais;medžiagos tankis 28 g/m2; ilgis 127 cm.supakuota po 30 vnt,. |
| 4.1. | Chirurginiai marškiniai | - neaustinėms medžiagos tankis 35 ±5 g/m2; - be latekso; - marškiniai trumpomis rankovėmis; - spalva mėlyna arba žalia; - supakuoti dėžėse ne daugiau kaip po 30 vnt; - supakuoti tik marškiniai; - audinys pralaidus orui (pateikti dokumentus). | neaustinėms medžiagos tankis 35 g/m2;be latekso;marškiniai trumpomis rankovėmis;spalva žalia; supakuoti dėžėse po 30 vnt; supakuoti tik marškiniai; audinys pralaidus orui |
| 4.2. | Chirurginės kelnės | - spalva mėlyna arba žalia; - supakuoti dėžėse ne daugiau kaip po 30 vnt; - supakuotos tik kelnės. | spalva žalia; supakuoti dėžėse po 30 vnt;supakuotos tik kelnės. |
| 5.1 | Vienkartinės kepurės: beretės tipo (su gumyte) | - universalios kepurės dėl apvalios formos turi būti skirtos tiek vyrams, tiek moterims; - audinio (pluošto) savybės: neausto pluošto viskozinė medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų; - medžiaga turi būti be formaldehido, latekso; - kepuraitės kraštas apsiūtas tvirta gumele, neleidžia išsprūsti plaukams; - kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, o gumelė- neplyšta; - dydžiai M, L, XL pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; - spalva mėlyna arba žalia; - išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje; - supakuota dėžutėse po 100-150 vnt. su aiškia informacija; - Molnlycke Annie arba lygiavertės. | universalios kepurės dėl apvalios formos turi būti skirtos tiek vyrams, tiek moterims; audinio (pluošto) savybės: neausto pluošto viskozinė medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų;medžiaga turi būti be formaldehido, latekso; kepuraitės kraštas apsiūtas tvirta gumele, neleidžia išsprūsti plaukams;kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, o gumelė- neplyšta;dydžiai M, L, XL spalva mėlyna arba žalia;išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje;supakuota dėžutėse po 150 vnt. su aiškia informacija;Molnlycke Annie. |
| 5.2 | šalmo tipo (ortopedinės) | - operacinės kepurės (gaubtai, šalmo formos, patikimai dengiantys galvą ir dalį kaklo); - audinio (pluošto) savybės: neausto pluošto viskozinė medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų; - medžiaga turi būti be formaldehido, latekso; - išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje; - supakuota dėžutėse po 50 - 100 vnt. - Onemed James arba lygiavertės. | operacinės kepurės (gaubtai, šalmo formos, patikimai dengiantys galvą ir dalį kaklo); audinio (pluošto) savybės: neausto pluošto viskozinė medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų; medžiaga turi būti be formaldehido, latekso; išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje; supakuota dėžutėse po 100 vnt. |
| 5.3 | vyriškos su raišteliais | - kepuraitė skirta chirurgams, pilotės formos; - nugarinėje dalyje turi raištelius, kurie tvirtai fiksuoja kepuraitę; - audinio (pluošto) savybės: neausto pluošto viskozinė medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina kaktos, nesukelia alerginių reakcijų; - medžiaga turi būti be formaldehido, latekso; - kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, o raišteliai- neplyšta; - viršugalvio medžiaga plonesnė; - išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje; - supakuota dėžutėse po 50-100 vnt; - Onemed Tristan arba lygiavertės. | kepuraitė skirta chirurgams, pilotės formos; nugarinėje dalyje turi raištelius, kurie tvirtai fiksuoja kepuraitę;audinio (pluošto) savybės: neausto pluošto viskozinė medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina kaktos, nesukelia alerginių reakcijų;medžiaga turi būti be formaldehido, latekso; kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, o raišteliai- neplyšta;viršugalvio medžiaga plonesnė;išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje; supakuota dėžutėse po 100 vnt; |
| 5.4 | su juostele prakaitui | - neaustinės medžiagos, be latekso, patikimai turi dengti plaukuotą galvos dalį; - turi neaustinės medžiagos juostą prakaitui sugerti, kuri tampriai prigludusi prie kaktos, viršugalvio medžiaga gerai praleidžia orą; - ilgai dirbant neskatina prakaitavimo, be formaldehido, latekso, nedirgina kaklo ir kaktos, nesukelia alerginių reakcijų; - gaminio kraštai apsiūti gumele, patogu užsidėti ir nusiimti, nuo kaktos link viršugalvio ir aplink jį eina siūlė; - kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, o gumelė neplyšta; - gerai fiksuoja ilgus plaukus; - išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje; - supakuota dėžutėse po 50-100 vnt; - Onemed Tricolor arba lygiavertė. | neaustinės medžiagos, be latekso, patikimai turi dengti plaukuotą galvos dalį; turi neaustinės medžiagos juostą prakaitui sugerti, kuri tampriai prigludusi prie kaktos, viršugalvio medžiaga gerai praleidžia orą; ilgai dirbant neskatina prakaitavimo, be formaldehido, latekso, nedirgina kaklo ir kaktos, nesukelia alerginių reakcijų; gaminio kraštai apsiūti gumele, patogu užsidėti ir nusiimti, nuo kaktos link viršugalvio ir aplink jį eina siūlė; kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, o gumelė neplyšta;gerai fiksuoja ilgus plaukus; išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje; supakuota dėžutėse po 100 vnt; |
| 5.5 | vyriškos be raištelių | - kepuraitė skirta chirurgams, pilotės formos; - audinio (pluošto) savybės: neausto pluošto medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina kaktos, nesukelia alerginių reakcijų; - medžiaga turi būti be latekso; - kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra; - viršugalvio medžiaga plonesnė; - išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje - supakuota dėžutėse po 50-100 vnt; - Onemed Romeo arba lygiavertės. | kepuraitė skirta chirurgams,pilotės formos; audinio (pluošto) savybės: neausto pluošto medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina kaktos, nesukelia alerginių reakcijų; medžiaga turi būti be latekso; kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra; viršugalvio medžiaga plonesnė; išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje supakuota dėžutėse po 100 vnt; |
| 6 | Vienkartinės chirurginės kepurės | - neausto pluošto medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina kaktos, nesukelia alerginių reakcijų, kaktos srityje neturi siūlių; - medžiaga turi būti be latekso; - kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra; - išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje; - supakuota dėžutėse po 50-100 vnt; - Mölnlycke Eurocap arba lygiavertės. | neausto pluošto medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina kaktos, nesukelia alerginių reakcijų, kaktos srityje neturi siūlių; medžiaga turi būti be latekso; kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra; išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje; supakuota dėžutėse 100 vnt; Mölnlycke Eurocap |
| 7 | Vienkartinės chirurginės skarelės - kepurės | - iš neaustinės medžiagos; - be latekso; - kaktos srityje be siūlių; - trikampio formos medžiagos skiautė, kurios galai susiriša pakaušio srityje, taip reguliuojant kepurės užrišimo stiprumą, viršugalvyje iš neaustinės medžiagos; - išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kepurių likusių pakuotėje; - supakuota dėžutėse po 25-60 vnt. |  |
| 8 | Vienkartinės kaukės | - pakuotės su aiškiu ženklinimu, patogiai atsidarančios, stabilios; - išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kaukių likusių pakuotėje. | pakuotės su aiškiu ženklinimu, patogiai atsidarančios, stabilios; išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kaukių likusių pakuotėje. |
| 8.1 | “antifog” (prieš akinių rasojimą) | - trijų sluoksnių; - aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 99%); - patogus kvėpavimas, išreiškiamas delta P (temperatūros ir slėgio skirtumas tarp aplinkos ir iškvepiamo oro po kauke) - mažesnis už 2; - užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 2 valandas (ekonomiška naudoti); - sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio; - užtiškusiems skysčiams rezistentiškos; - kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu; - tvirtinamos raištelių pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi gerai fiksuotą lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę), iškvepiamas oras garais nesikondensuoja ant akinių stiklo (neblizganti ir neakinanti antifoginė juosta – išorinė 40 ± 5 mm ir vidinė 25 ± 5 mm pločio, kurios spalva šviesi, sutampa su visos kaukės spalva ir neblaško dėmesio periferiniu regėjimu), su papildomomis klostėmis, todėl gerai uždengia apatinę veido dalį; - kaukė pagaminta iš standžios medžiagos todėl išlaiko puodelio formą. Vidinio sluoksnio medžiaga švelni, gerai supresuota, todėl nėra atskirų skaidulų galinčių dirginti veidą kaukę dėvint; - supakuotos po 50-60 vnt. | trijų sluoksnių; aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 99%); patogus kvėpavimas, išreiškiamas delta P (temperatūros ir slėgio skirtumas tarp aplinkos ir iškvepiamo oro po kauke) - mažesnis už 2; užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 2 valandas (ekonomiška naudoti); sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio; užtiškusiems skysčiams rezistentiškos; kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu; tvirtinamos raištelių pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi gerai fiksuotą lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę), iškvepiamas oras garais nesikondensuoja ant akinių stiklo (neblizganti ir neakinanti antifoginė juosta – išorinė 40 mm ir vidinė 25 mm pločio, kurios spalva šviesi, sutampa su visos kaukės spalva ir neblaško dėmesio periferiniu regėjimu), su papildomomis klostėmis, todėl gerai uždengia apatinę veido dalį; kaukė pagaminta iš standžios medžiagos todėl išlaiko puodelio formą. Vidinio sluoksnio medžiaga švelni, gerai supresuota, todėl nėra atskirų skaidulų galinčių dirginti veidą kaukę dėvint;supakuotos po 60 vnt. |
| 8.2 | su akių apsauga | - trijų sluoksnių; kaukė turi atitikti aukštos filtracijos kaukės reikalavimus t.y. apsauginis akių skydas turi dengti pilnai viršutinę veido dalį (smilkinius, užlinksta link ausų, nelimpa prie kaktos) dengianti kaukės dalis turi apsaugoti akis nuo biologinių skysčių patekimo, skydas yra lengvas, nevargina dirbant ilgesnį laiką, tinka nešiojantiems akinius, netrukdo regėjimui, nerasoja; - užrišama raištelių pagalba; - aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 99%); - patogus kvėpavimas, išreiškiamas delta P (temperatūros ir slėgio skirtumas tarp aplinkos ir iškvepiamo oro po kauke) - mažesnis už 2; - užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 2 valandas (ekonomiška naudoti); - sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio; - rezistentiškos užtiškusiems skysčiams; - kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu; - tvirtinamos raištelių pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi gerai fiksuotą lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę), iškvepiamas oras garais nesikondensuoja ant apsauginio skydo turi vidinę antifoginę juostą 20 mm pločio, kurios spalva šviesi, sutampa su visos kaukės spalva ir neblaško dėmesio periferiniu regėjimu; - kaukė su papildomomis klostėmis, todėl gerai uždengia apatinę veido dalį; - kaukė pagaminta iš standžios medžiagos todėl išlaiko puodelio formą; - vidinio sluoksnio medžiaga švelni, gerai supresuota, todėl nėra atskirų skaidulų galinčių dirginti veidą kaukę dėvint; - supakuotos po 10-50 vnt. | trijų sluoksnių; kaukė turi atitikti aukštos filtracijos kaukės reikalavimus t.y. apsauginis akių skydas turi dengti pilnai viršutinę veido dalį (smilkinius, užlinksta link ausų, nelimpa prie kaktos) dengianti kaukės dalis turi apsaugoti akis nuo biologinių skysčių patekimo, skydas yra lengvas, nevargina dirbant ilgesnį laiką, tinka nešiojantiems akinius, netrukdo regėjimui, nerasoja; užrišama raištelių pagalba; aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 99%); patogus kvėpavimas, išreiškiamas delta P (temperatūros ir slėgio skirtumas tarp aplinkos ir iškvepiamo oro po kauke) - mažesnis už 2; užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 2 valandas (ekonomiška naudoti); sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio; rezistentiškos užtiškusiems skysčiams; kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu; tvirtinamos raištelių pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi gerai fiksuotą lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę), iškvepiamas oras garais nesikondensuoja ant apsauginio skydo turi vidinę antifoginę juostą 20 mm pločio, kurios spalva šviesi, sutampa su visos kaukės spalva ir neblaško dėmesio periferiniu regėjimu; kaukė su papildomomis klostėmis, todėl gerai uždengia apatinę veido dalį; kaukė pagaminta iš standžios medžiagos todėl išlaiko puodelio formą; vidinio sluoksnio medžiaga švelni, gerai supresuota, todėl nėra atskirų skaidulų galinčių dirginti veidą kaukę dėvint; supakuotos po 50 vnt. |
| 8.3 | aukščiausios filtracijos chirurginė kaukė | - kaukė turi turėti keturis sluoksnius; - turi atitikti standarto EN149 reikalavimus ir pagal klasifikaciją priskiriama FFP2 grupei, todėl skirta personalo apsaugai nuo aukštos rizikos infekcijų; - filtracijos grupė pažymėta ant kiekvienos kaukės (FFP2); - aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 98%); - patogi kvėpuojant, turi turėti specialią kūgio formą; - sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio; - užtiškusiems skysčiams rezistentiškos; - kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu; - tvirtinamos gumytės pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi gerai fiksuotą lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę); - speciali forma atitinka veido kontūrus ir tampriai priglunda prie veido; visiškai dengia apatinę veido dalį; - kaukė pagaminta iš standžios medžiagos todėl išlaiko puodelio formą; - vidinio sluoksnio medžiaga švelni, gerai supresuota, todėl nėra atskirų skaidulų galinčių dirginti veidą kaukę dėvint; - supakuotos po 10-20 vnt. | kaukė turi turėti keturis sluoksnius; turi atitikti standarto EN149 reikalavimus ir pagal klasifikaciją priskiriama FFP2 grupei, todėl skirta personalo apsaugai nuo aukštos rizikos infekcijų; filtracijos grupė pažymėta ant kiekvienos kaukės (FFP2);aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 98%);patogi kvėpuojant, turi turėti specialią kūgio formą;sudėtyje nėra formaldehido, latekso,nikelio; užtiškusiems skysčiams rezistentiškos; kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu; tvirtinamos gumytės pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi gerai fiksuotą lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę);speciali forma atitinka veido kontūrus ir tampriai priglunda prie veido; visiškai dengia apatinę veido dalį; kaukė pagaminta iš standžios medžiagos todėl išlaiko puodelio formą; vidinio sluoksnio medžiaga švelni, gerai supresuota, todėl nėra atskirų skaidulų galinčių dirginti veidą kaukę dėvint; supakuotos po 20 vnt. |
| 9 | Kaukės barzdotiems specialistams | - nesterilios, su raišteliais, hipoalerginės; - supakuotos po 50 – 60 vnt. | nesterilios, su raišteliais, hipoalerginės;supakuotos po 60 vnt. |
| 10 | Vienkartinės kaukės (su raišteliais) | - trijų sluoksnių; - kaukės turi aukštą bakterinį filtracijos efektyvumą (ne mažiau 97% 2-3 mikrono dalelėmis); - pasipriešinimas kvėpavimui išreiškiamas delta P nemažesnis kaip 2,6 mm H2O/cm2 (temperatūros ir slėgio skirtumas tarp aplinkos ir iškvepiamo oro po kauke); - užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 2 valandas (ekonomiška naudoti); - sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio; - kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu; - tvirtinamos raištelių pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią, tačiau patvarią fiksuotą juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę); - kaukės klostės tolygiai ir tvirtai sujungtos, gerai uždengia apatinę veido dalį (nėra oro nutekėjimo), pagamintos iš standžios medžiagos, kuri palaiko puodelio formą (lengviau kvėpuoti); - papildomos savybės: kaukės neturi turėti nei malonaus, nei nemalonaus kvapo; dėvint kaukę vidinis jos sluoksnis neerzina bei nesipūkuoja; kaukės raišteliai pakuotėje turi būti atskirti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos; - pakuotės su aiškiu ženklinimu, patogiai atsidarančios; - išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kaukių likusių pakuotėje; - supakuotos po 50 – 60 vnt; - turi atitikti EN 14683:2014 reikalavimus. | trijų sluoksnių; kaukės turi aukštą bakterinį filtracijos efektyvumą (ne mažiau 97% 2-3 mikrono dalelėmis); pasipriešinimas kvėpavimui išreiškiamas delta P nemažesnis kaip 2,6 mm H2O/cm2 (temperatūros ir slėgio skirtumas tarp aplinkos ir iškvepiamo oro po kauke); užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 2 valandas (ekonomiška naudoti); sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio; kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu; tvirtinamos raištelių pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią, tačiau patvarią fiksuotą juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę); kaukės klostės tolygiai ir tvirtai sujungtos, gerai uždengia apatinę veido dalį (nėra oro nutekėjimo), pagamintos iš standžios medžiagos, kuri palaiko puodelio formą (lengviau kvėpuoti); papildomos savybės: kaukės neturi turėti nei malonaus, nei nemalonaus kvapo; dėvint kaukę vidinis jos sluoksnis neerzina bei nesipūkuoja; kaukės raišteliai pakuotėje turi būti atskirti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos;pakuotės su aiškiu ženklinimu, patogiai atsidarančios;išimamos po 1 vnt., neliečiant kitų kaukių likusių pakuotėje;supakuotos po 60 vnt; turi atitikti EN 14683:2014 reikalavimus. |
| 11 | Vienkartinės procedūrinės kaukės (su gumyte) | - Trijų sluoksnių; - Kaukės turi aukštą bakterinį filtracijos efektyvumą (ne mažiau 97% 2-3 mikrono dalelėmis); - Pasipriešinimas kvėpavimui išreiškiamas delta P nemažesnis kaip 2,6 mm H2O/cm2 (temperatūros ir slėgio skirtumas tarp aplinkos ir iškvepiamo oro po kauke); - Užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 2 valandas (ekonomiška naudoti); - Sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio; - Kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu; - Tvirtinamos gumytės pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią, tačiau patvarią fiksuotą juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę); - Kaukės klostės tolygiai ir tvirtai sujungtos, gerai uždengia apatinę veido dalį (nėra oro nutekėjimo), pagamintos iš standžios medžiagos, kuri palaiko puodelio formą (lengviau kvėpuoti); - Papildomos savybės: kaukės neturi turėti nei malonaus, nei nemalonaus kvapo; dėvint kaukę vidinis jos sluoksnis neerzina bei nesipūkuoja; kaukės gumytės pakuotėje turi būti atskirtos kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos; - Pakuotės su aiškiu ženklinimu, patogiai atsidarančios; - Kaukės gumytė turi būti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę, neišsitrauktų kitos kaukės; - Supakuotos po 50 – 60 vnt. | Trijų sluoksnių; Kaukės turi aukštą bakterinį filtracijos efektyvumą (ne mažiau 97% 2-3 mikrono dalelėmis); Pasipriešinimas kvėpavimui išreiškiamas delta P nemažesnis kaip 2,6 mm H2O/cm2 (temperatūros ir slėgio skirtumas tarp aplinkos ir iškvepiamo oro po kauke); Užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 2 valandas (ekonomiška naudoti); Sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio; Kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu; Tvirtinamos gumytės pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi lanksčią, tačiau patvarią fiksuotą juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę); Kaukės klostės tolygiai ir tvirtai sujungtos, gerai uždengia apatinę veido dalį (nėra oro nutekėjimo), pagamintos iš standžios medžiagos, kuri palaiko puodelio formą (lengviau kvėpuoti); Papildomos savybės: kaukės neturi turėti nei malonaus, nei nemalonaus kvapo; dėvint kaukę vidinis jos sluoksnis neerzina bei nesipūkuoja; kaukės gumytės pakuotėje turi būti atskirtos kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę nebūtų suterštos kitos;Pakuotės su aiškiu ženklinimu, patogiai atsidarančios; Kaukės gumytė turi būti kartu su kauke, kad išimant vieną kaukę, neišsitrauktų kitos kaukės; Supakuotos po 50 vnt. |
| 12 | Antrankoviai sterilūs | - vienkartinio naudojimo, steriliame įpakavime; - pagaminta iš skysčiams atsparios, ne mažiau 2 sluoksnių medžiagos; - rankovė baigiasi minkštu elastingu rankogaliu; - ilgis 53 ±5 cm, plotis 27 ±3 cm; - įpakuoti steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis | vienkartinio naudojimo, steriliame įpakavime;pagaminta iš skysčiams atsparios, ne mažiau 2 sluoksnių medžiagos;rankovė baigiasi minkštu elastingu rankogaliu;ilgis 48 cm, plotis 24 cm; įpakuoti steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis |

Pastaba:  * - 100% barjeras (pateikti įrodančius dokumentus).

** -  grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama).