STERYLAB PRODUKTŲ ASORTIMENTAS:

Biopsijos ir lokalizavimo adatos

Produktai ginekologijai

Nukenksminimo kilimėliai operacinėms

Vienkartinė „chiba“ tipo citologinės biopsijos adata

COMPLETECHIBA®

- Betrauminis Quincke nuožambio adatos galiukas (H.Quincke)

- Concorrenza – standartinė sienelė, CompleteChiba – ypatingai plona sienelė

- Koduotas spalvotas antgalis

- Dvigubai didinantis stiklas

- Suderinimo dantis adatos įstatymui

- Centimetrų ženklinimas

- Gylį apribojantis įtaisas

- COMPLETE CHIBA®  yra chiba tipo biopsijos adata sukurta ir pagaminta STERYLAB, laikantis aukštos kokybės standartų.

- Quincke nuožambio adatos galiukas palengvina ir sušvelnina prasiskverbimą.

- Ypač plonasienė kaniulė leidžia gausesnį pavyzdžio paėmimą.

- Adata yra pagaminta iš aukštos kokybės padidinto kietumo nerūdijančio plieno.

- Lengvai nuskaitomas centimetrų ženklinimas ir paslankus stabdiklis palengvina tikslų patalpinimą į reikiamą gylį.

- Vidinis ultragarso žymuo suteikia aiškų echografinį regimumą.

- Antgaliai yra spalviniai koduoti, kas leidžia lengviau nustatyti adatos dydį.

- Galimos įvairių dydžių ir ilgių centimetrais.

- Sterilios, vienkartinio naudojimo: sumažėja infekcijos pavojus.

Galimi COMPLETE CHIBA® dydžiai

| Dydis Spindis (mm) | Ilgis (cm) | Spalvinis kodas | Pakuotė/ vienetai |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 (1,20) | 7-9-11-15-20-25-35 | Rausvas | 30 |
| 20 (0,90) | 7-9*-11*-15*-20-25-35 | Geltonas | 30 |
| 21 (0,80) | 7-9*-11*-15*-20-25 | Žalias | 30 |
| 22 (0,70) | 7-9*-11*-15*-20-25 | Juodas | 30 |
| 23 (0,65) | 7-9-11-15-20 | Mėlynas | 30 |
| 25 (0,50) | 5-7-9-11-15 | Oranžinis | 30 |

Užsakymui: COMPLETE-CHIBA®, 20 spindis – 15 cm = CCH2015

Kiti dydžiai  galimi pagal pageidavimą.

*Dydžiams, kurie taip pat galimi specifiniam MRT (magnetinio rezonanso tomografija) pritaikytam modeliui: pridėti „MR“ prie katalogo Nr.