Perkamų hemodializės procedūrų priemonių sąrašas 



PRIEDAS NR. 2
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto dalies pavadinimas, jos sudedamosios dalys,

specialieji reikalavimai
	Orientacinis poreikis

metams
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas %
	Vnt. kaina Eur (su PVM)
	Viso kaina Eur (su PVM)
	Gamintojas

	
	Dializatoriai
	
	
	
	
	
	

	1.
	Vidutinio ploto dializatoriai su mažo laidumo ( low flux ) membranomis:

· pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio.mažo pralaidumo membrana;

· vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

· membranos plotas 1,7±0,05 m²;

· UF koeficientas ≥12,5;

· klirensai , kai kraujo greitis 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0):
šlapalo ≥ 260 ml/min;

kreatinino ≥ 230 ml/min;

fosfatų  ≥ 195 ml/min;

vit. D12  ≥ 110 ml/min.
	Iki 150 vnt.


	
	
	
	
	

	2.
	Didelio ploto dializatoriai su mažo laidumo ( low flux ) membranomis:

· pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio.mažo pralaidumo membrana;

· vienkartiniai, sterilizacija vandens garais;

· membranos plotas 2,1±0,05 m²;

· UF koeficientas  ≥ 15;

· klirensai, kai kraujo greitis 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0): 
šlapalo ≥ 270 ml/min;

kreatinino ≥ 245 ml/min ;

fosfatų ≥ 215 ml/min;

vit. D12 ≥ 130 ml/min.
	Iki 850 vnt.


	
	
	
	
	

	3.
	Vidutinio ploto dializatoriai hemodializei be heparino:

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai.;

· kapiliariniai, apirogeniški, sterilizavimas γ spinduliais;

· paviršiaus plotas 1,7±0,1 m2;

· UF koeficientas  ≥ 50;

· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min, (UF=0): 
šlapalo  ≥ 250 ml/min, 
kreatinino ≥ 220 ml/min, 
fosfatų ≥ 185 ml/min, 
vit. B12 ≥ 120 ml/min.
	Iki 20 vnt.


	
	
	
	
	

	4.
	Didelio ploto dializatoriai hemodializei be heparino:

· sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai.;

· kapiliariniai, apirogeniški, sterilizavimas γ spinduliais;

· paviršiaus plotas 2,15 ±0,1 m2;

· UF koeficientas  ≥ 60; 
· klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min , (UF =0): 
šlapalo  ≥ 260 ml/min,
kreatinino ≥ 230 ml/min, 
fosfatų ≥ 200 ml/min, 
vit. B12 ≥ 140 ml/min.
	Iki 80 vnt.


	
	
	
	
	

	5.
	Vidutinio ploto dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (high flow):

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;

· sterilizacija garais 

· membranos plotas 1,7 ±0,1  m² ploto; 

· UF koeficientas ≥ 70 (nustatytas in vitro su krauju).  
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0):  
urea - ≥  270ml/min ,    
kreatininui  ≥  240ml/min, 
fosfatams  ≥  230ml/min, 
vit. B12  ≥  160ml/min, 
inulinui  ≥  110 ml/min. (nustatyti in vitro).
	Iki 50 vnt.


	
	
	
	
	

	6.
	Didelio ploto dializatoriai su aukšto pralaidumo membranomis (high flow):

· membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta;

· sterilizacija garais;  

· membranos plotas 2,1±0,1 m²; 

· UF koeficientas ≥ 85 (nustatytas in vitro su krauju). 
· klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui  300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0):  
šlapalui ≥ 280ml/min ,    
kreatininui  ≥ 255 ml/min, 
fosfatams  ≥  245ml/min, 
vit. B12 ≥  180ml/min, 
inulinui   ≥  130 ml/min  (nustatyti in vitro).
	Iki 300 vnt.


	
	
	
	
	

	7.
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas hemodializei su galimybe stebėti paciento hematokrito kitimą hemodializės metu:

· tinka aparatams Gambro AK 200 S Ultra, magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso;
· sterilizuotas beta spinduliais;

· kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12 mm, ilgis 245-280 mm
· arterinė - su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui, spaudimo matavimo atšakomis, su kalibruotu intarpu hematokrito stebėjimo sistemai ( BVS);

· veninė - su konuso formos oro gaudikliu Ø 22 mm, 

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 200 vnt.

	
	5%
	3,15
	630,00
	

	8.
	Kraujo magistralės hemodiafiltracijai su tiesiogine tirpalų gamyba (on-line) HDF aparatui Gambro AK 200 S Ultra:

· vienkartinės, elastingos, apirogeniškos, sterilizuotos beta spinduliais; 

· kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP); be latekso;
· kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12 mm, ilgis 245-280 mm.  

· arterinės magistralės su stora plastmasine adata ir atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui; kalibruotas intarpas hematokrito stebėjimui ( BVS), tinkantis hemodializės aparato AK200 S Ultra hematokrito stebėjimo sistemai;
· yra atšakos prie- ir post-diliucijai, 

· veninės magistralės konusinė ampulė Ø  22 mm, korpuso smailėjimas „darbinėje zonoje“ 70 mm ilgyje 2,0 mm;

· slėgių matavimo linijų jutiklių apsaugos su dviguba membrana, matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas;
· magistralės su intarpu siurbliui pakaitinio tirpalo infercijai iš apirogeninio tirpalo;

· vaistų suleidimo ar mėginių paėmimo angos su daugkartinio pradūrimo švirkšto adata kamšteliais arterinėje ir veninėje magistralėse.
· „luer-lock“ tipo jungtys; užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 100 vnt.


	
	
	
	
	

	9.
	 Vienkartinis apirogeninis ultrafiltravimo rinkinys  valytam dializatui:

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra, hemodiafiltracijai ir hemofiltracijai, dirbantys „on-line“ režimu ir skirti paskutinei sterilaus pakaitinio tirpalo gamybos stadijai;

· ultrafiltro kapiliarai ir vamzdelių linijos be latekso, DEHP, apirogeniški, sterilizuoti gama spinduliais;

· dializuojamo tirpalo debitas ne mažesnis kaip 500 ml/min.

· su skysčio įleidimo anga, infuzijos siurblio segmentu, filtrato išleidimo anga, mėginio išleidimo anga,  oro išleidimo anga, papildomu steriliu „luer“ dangteliu.       
	Iki 100 vnt.
	
	
	
	
	

	10.
	Apirogeninis daugkartinio naudojimo ultrafiltras dializatui: 

· tinka aparatui Gambro AK 200 S Ultra;

· apirogeniškas, sterilizuotas garais, skirtas dializuojamčiam ir pakaitiniam tirpalui;

· membrana pagaminta iš poliariletersulfono;
· membranos plotas 2,00±0,2 m²;
· maksimalus leidžiamas transmembraninis slėgis iki 600 mm/Hg;
· skirtas ne daugiau 100 HD procedūrų atlikti.
	Iki 8 vnt.


	
	
	
	
	

	11. 
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas hemodializei:

· tinka aparatams B.Braun Dialog, magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso; 

· sterilizuotas beta spinduliais;

· kraujo pompos segmento vidinis diametras   Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12mm,  segmento ilgis 330-360 mm,

· arterinė – su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui, spaudimo matavimo atšakomis;

· veninė su konuso formos oro gaudikliu Ø 22 mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su 2-3 l surinkimo maišu, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 40 vnt.


	
	
	
	
	

	12. 
	Arterinės/veninės kraujo magistralės komplektas vienos adatos hemodializei:

· tinka aparatams B.Braun Dialog; magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP), be latekso;
· sterilizuotas beta spinduliais;

· kraujo pompos segmento vidinis diametras   Ø 8,00  mm, išorinis Ø 12mm,  segmento ilgis 330-360 mm;

· su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui;

· kraujo linijose papildoma kamera kraujo tūrio išsiplėtimui;

· veninės su oro gaudikliu Ø 22 mm;

· užspaudžiami spaustukai magistralių galuose; 

· su skysčių surinkimo maišu 2-3 ltr, įsidūrimo į maišą adatomis.
	Iki 5 vnt.


	
	5
	5,15
	25,75
	

	13.
	Trišakis perjungėjas skirtas vienos adatos dializei:

· vienkartinis, sterilus; be ftalatų (be DEHP)
· dvi 5-10 cm atšakos, skirtos sujungimui su magistralėmis, su spaustukais;

· sujungimai luer-lock tipo;

· galimas kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min.
	Iki 50 vnt.


	
	5
	0,95
	47,50
	

	14.
	Intarpas vienos adatos vieno siurblio dializei.

· sterilus, su rezervuaru ir užspaudžiama magistrale kraujo lygio reguliavimui; 

· papildoma kraujo išsiplėtimo kamera pajungimui tarp dializatoriaus ir arterinės kraujo magistralės.
	Iki 20 vnt.
	
	
	
	
	

	15.
	Hemodializės ir hemodiafiltracijos sistemų užpildymo skiedinys:

· sterilus,

· natrio chlorido 0,9% 1000 ml,

· kamštelis pritaikytas hemodializės ir hemodiafiltracijos magistralių užpildymo adatoms. 
	Iki 2000 vnt.
	
	
	
	
	

	16.
	Intermituojančios pakaitinės inkstų terapijos linijų ir filtrų rinkiniai 
	
	
	
	
	
	

	16.1.
	Ekstrakorporinis kontūras (magistralė)

· Vienkartinis, sterilus, kasetinio tipo (kameros, kraujo, pakaitinio tirpalo kontūrai integruoti viename funkciniame vienete, kas užtikrina dializės aparato automatizuotą kontūro užsimontavimo ir paruošimo darbui funkciją) skirtas atlikti hemodializės (HD), hemodiafiltracijos (HDF) procedūras. Be ftalatų
· Pakaitinio tirpalo infuzijos būdai HDF metu: prieš arba po filtro (pre- ir post-).
· Spaustukai linijų galuose
· Arterinė ir veninė kameros integruotos viename funkciniame vienete/kasetėje su jungtimis
· Magistralės/ vamzdeliai pagaminti iš PVC polivinilchloridas (medicininė kategorija, be DEHP)
· Kasetės kameros pagamintos iš PETG Polietileno Tereftalato glikolio
· Injekcijos vieta pagaminta iš gumos be latekso
· Magistralės tūris 132ml
· Paciento linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.5mm
· Dializato linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.8mm
· Siurblio segmento (vienas) parametrai: segmento ilgis = 271mm;
vidinis diametras = 6.35±0,01mm; išorinis diametras = 9.54mm
HD ir HDF kraujo srauto tėkmės parametrai: 

· Kraujo tėkmės parametrai: 
nuo 10 ml/min iki 500 ml/min kai arterinis spaudimas yra ribose 0–250 mmHg 

· Kraujo spaudimo ribos: 
Arterinis: [–400 iki +150] mmHg, Veninis: [ –100 iki +450] mmHg

HDF prieš filtrą: [ –100 to +800] mmHg

· Kūginės ir „Luer lock“ tipo jungtys, kurių dėka sistema saugiai prijungiama prie dializatoriaus, užpildymo linijos, paciento kraujo paėmimo/grąžinimo prieigos
· Integruota kiuvetė kraujo tūrio pokyčių realiu laiku monitoravimui (Hemoscan funkcijai užtikrinti)
· Turi prieigas injekcijoms atlikti ir mėginiams paimti
· Sterilizacija – gama spinduliuote.
· Kraujo linijos/magistralės turi tikti „Artis Physio“dializės aparatui, kuris naudojamas skyriuje. 
	Iki 1200 vnt.
	
	
	
	
	

	16.2.
	Kraujo linija/magistralė skirta atlikti 1 adatos hemodializės procedūrą. 

· Vienkartinės, sterilios, apirogeniškos, elastingos magistralės,
· Magistralė skirta atlikti 1 adatos hemodializės procedūrą
· Be ftalatų.
· Spaustukai linijų galuose.
       Magistralėje yra:
· Kiuvetė kraujo tūrio pokyčių matavimui (Hemoscan funkcijai užtikrinti);
· Du siurblio segmentai;
· Arterioveninė kamera;
· Prijungimo vieta, skirta ULTRA užpildymui;
· Prijungta infuzijos linija užpildymui steriliu izotoniniu tirpalu.
· Arterinė ir veninė kameros integruotos viename funkciniame vienete/kasetėje su jungtimis.
· Magistralės/ vamzdeliai pagaminti iš PVC polivinilchlorido (medicininė kategorija, be DEHP).
· Kasetės kameros pagamintos iš PETG Polietileno Tereftalato glikolio
· Injekcijos vieta pagaminta iš gumos be latekso.
· Kraujo tūris rinkinyje – 227 ml.
· Paciento linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.5mm.
· Dializato linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.8mm.
· Siurblio segmento parametrai: 
segmento ilgis = 271mm;
vidinis diametras = 6.35±0,01mm; 
išorinis diametras = 9.54mm.
· Kūginės ir „Luer lock“ tipo jungtys, kurių dėka sistema saugiai prijungiama prie dializatoriaus, užpildymo linijos, paciento kraujo paėmimo/grąžinimo prieigos
· Magistralėje yra prieigos injekcijoms atlikti ir mėginiams paimti.
· Sterilizacija gama spinduliuote
· Kraujo linijos/magistralės turi tikti „Artis Physio“dializės aparatams, kurie naudojami skyriuje.

	Iki 120 vnt. 
	
	
	
	
	

	16.3.
	Vienkartinė infuzijos / reinfuzijos linija skirta inkstų pakaitinės terapijos (IPT)magistralės užpildymui.  

· Vienkartinė sterili infuzijos/reinfuzijos linija skirta užpildyti IPT magistralę steriliu infuziniu tirpalu iš flakono/butelio.
· Medžiaga „soft PVC“ (medicininė kategorija).
· Be DEHP
· „Luer Male“ tipo jungtys abiejuose linijos galuose.
· Linijos spaustukas.
· Komplekte yra adata su „Luer Female“ tipo jungtimi infuzijos tirpalo flakonui prijungti.
· Išorinis linijos diametras 5,5mm;
Vidinis linijos diametras 3,5mm.
· Ilgis 100cm.
· Sterilizacija elektronų srautu.
· Linija turi tikti „Artis Physio“dializės aparatui, kuris naudojamas skyriuje.
	Iki 1300 vnt.
	
	
	
	
	

	16.4.
	Vienkartinis apirogeninis filtras su magistrale pakaitiniam tirpalui ruošti hemodiafiltracijos (HDF) procedūrai atlikti. 
· Vienkartinis sterilus, magistralėje yra apirogeninis filtras pakaitiniam tirpalui ruošti HDF procedūrai, siurblio segmentas (vienas),  
· Be ftalatų
· Kasetinio tipo magistralė, užtikrina automatinio užsimontavimo ant dializės aparato funkciją
· Siurblio segmento (vienas) parametrai: 
segmento ilgis = 271mm;
vidinis diametras =6.35±0,01mm;
išorinis diametras = 9.54mm
· Magistralės linijos turi „Luer lock“ tipo jungtis
· Maksimalus filtro transmembraninis slėgis 600mmHg
· Efektyvus filtro membranos plotas 0,2m2
· Filtro kapiliarų vidinis diametras 200µm
· maksimalus infuzijos tūris 150l
· Sterilizacija – gama spinduliuote.
· Apirogeniniai filtrai su magistrale turi tikti „Artis Physio“dializės aparatui, kuris naudojamas skyriuje.
	Iki 500 vnt.
	
	
	
	
	

	16.5.
	Vienkartinė magistralės užpildymo ir kraujo grąžinimo linija su filtru dializės aparato ruošiamo tirpalo sterilumui užtikrinti. 
· Naudojamas kartu su „Artis Physio“ dializės aparato „ARTISET“ tipo magistralėmis. Įgalina dializės aparato ruošiamą tirpalą pro sterilizuojančią membraną, kuri sulaiko endotoksinus, naudoti automatizuotam („one-button“ ) magistralės užpildymui, skysčių „bolus“ skyrimui, kraujo grąžinimui taikant hemodializės procedūrą.
· Vienkartinės, sterilios, apirogeniškos linijos.
· Linijos pagamintos iš PVC polivinilchlorido (medicininė kategorija, be DEHP)
· „Luer Lock“ tipo jungtys linijos galuose
· Trišakis su spaustuku ir „Luer Lock“ jungtimi kraujo grąžinimo veiksmui.
· Linijų diametrai (vidinis x išorinis): Ø 4,3 x 6,8mm
· Trišakio linijos diametrai (vidinis x išorinis): Ø 3,5 x 5,5mm
· Filtras su rėmeliu, integruotas linijoje.
· Filtro membrana pagaminta iš hidrofilinio polietersulfono.
· Sterilizacija elektronų srautu
· Maksimalus infuzijos tūris 15l
· Užpildymo linija su pakaitinio tirpalo apirogeniniu filtru turi tikti dializės aparatams „Artis Physio“, kurie naudojami skyriuje.
	Iki 120 vnt.
	
	
	
	
	

	16.6.
	Daugkartinis bakterijų, pirogenų, dalelių filtras vandens ir dializės skysčių ruošimui. 
Daugkartinis apirogeninis filtras turi tikti dializės aparatui „Artis Physio“, kuris naudojamas skyriuje.
Komponentai, medžiagos:

· Membrana pagaminta iš Poliaryletersulfono / Polivinylpyrolidono (PAES/PVP)
· Efektyvus filtro membranos plotas 2,4m2
· Vidinis kapiliarų diametras 190µm
· Kapiliaro sienelės storis 45µm
· Filtro užpildymo tūriai (ml). Spindžio tūris 135ml. Filtrato pusės tūris 280ml
· Filtravimo tėkmės charakteristikos. Turi atitikti lentelėje pateiktas reikšmes:
Filtravimo tėkmė 

Skysčio įtekėjimo spaudimas pin [mmHg]
QF (ml/min)

37°C

5°C

300

59

111

600

117

221

900

176

332

1200

235

443


	Iki 40 vnt
	
	
	
	
	

	
	Viso 16 pozicija
	
	
	
	
	
	

	
	Pacientui naudojamos hemodializės priemonės
	
	
	
	
	
	

	17.
	Fistulinės arterinės ir veninės adatos: 

· aprūpintos įtraukiama į apsauginį korpuso vamzdelį, užsirakinančia apsaugos sistema, skirta apsaugoti nuo netyčinio įsidūrimo; 
· adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, polikarbonato ir PVC, 
· vienkartinės, apirogeniškos,  sterilizuotos gama spinduliais;
· 20-25 mm ilgio; lankstūs pailginimo ir pajungimo 15-20 cm ilgio vamzdeliai, apsaugantys nuo galimo užsilenkimo, su spaustukais ir „luer-lock“ tipo jungtimis; 

· su besisukančiais apie savo ašį sparneliais; 

· su adatos galiuko nuopjovos padėties pažymėjimu.

15G arterinės – 1,8 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio;

16G arterinės – 1,6 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio;

17G arterinės – 1,5 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio.

15G veninės – 1,8 mm diametro, iki 16 cm ilgio; 

16G veninės – 1,6 mm diametro, iki 16 cm ilgio; 

17G veninės – 1,5 mm diametro, iki 16 cm ilgio.
	Iki 100 vnt.

Iki 700 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 100 vnt.

Iki 700 vnt.

Iki 20 vnt
	
	5
	0,42
	688,80
	

	
	Viso 17 pozicija
	
	
	
	
	
	

	18.
	Hemodializei skirti arterioveninių fistulių kateteriai

· Vienkartiniai, sterilūs, apirogeniški;

· Kateteris turi būti su šoninėmis skylutėmis (ne mažiau 4);

· Tarp kateterio ir kraujo magistralės prijungimo vietos turi būti elastingas, ne trumpesnis  kaip 1 cm tarpas užspaudimui;

· Kraujo magistralės prijungimo vieta, per kurią po punkcijos ištraukiama adata, turi būti su kamšteliu, hermetizuojančiu kateterio spindį.

· Galimas kraujo greitis ne mažesnis 200 ml/min

· Luer‘io arba analogiško (female) tipo sujungimai.

· Kateterio dydžiai: 14G  ir 15G. 14 G kateterių  ilgis 2,5-3,2 cm, 15 G kateterių ilgis 2,5-3,2 cm ir 3,5-4 cm.
	Iki 300 vnt.
	
	
	
	
	

	19.
	Adatos vienos adatos hemodializei: 

· vienkartinės, apirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais;

· adata nerūdijančio plieno, padengta ypač plona silikono danga, su papildoma šonine skylute;
· adatos ilgis 20 - 25 mm. plastikinių atšakų ilgiai 15 – 20 cm, su užspaudikliais, luer-lock tipo jungtimis; 

· besisukantys sparneliai;

· tinka prijungti A/V magistrales.
15G adata vienos adatos hemodializei;

16G adata vienos adatos hemodializei.
	Iki 10 vnt.

Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	
	Viso 19 pozicija
	
	
	
	
	
	

	20.

	Dvikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su antimikrobine danga su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, be latekso;

· rentgenokontrastinis poliuretano kateteris,  diametras 13-14 F, 20 cm ilgio, padengtas antimikrobine danga, antimikrobinėmis ir antibakterinėmis savybėmis pasižyminčios medžiagos neišsiskiria į kraują;
· J formos kalibruotas pravedėjas;

· punkcinė adata;

· su audinių dilatatoriumi (1-2 vnt.);

· skaidrios Luer-lock tipo jungtys kateterio gale, kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su nurodytais heparino užpildymo tūriais, su kamšteliais.
	Iki 20 vnt.


	
	
	
	
	

	21.


	Ilgalaikis CV kateteris hemodializei

· Atsparus perlinkimui,  didelės tėkmės, dvikanalis ilgalaikis kateteris su mova. 

· Kateterio skerspjūvis 14,5 ir 16 Fr; 

· Galimybė rinktis tarp tiesaus ir lenktos “Alfa” formos kateterio; “Alfa” formos kateteryje 225 laipsnių lenkimas turi būti tarp įvedimo dalies ir movos; 

· Distalinis galas skeltas, Y formos; 

· Kraujo tėkmė esant 250 mm/Hg  ne mažiau kaip 500 ml/min.

· Kateterio ilgis (nuo galo iki movos): tiesūs –15, 19, 23, 27, 31, 35 ir 42 cm, lenkti – 19, 24, 28 ir 31 cm. Įvedimo rinkinyje turi būti 15 Fr skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu. Medžiaga - karbotanas.

Rinkinio sudėtis:

· Kateteris, skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu, 15 Fr skersmens ir 13 cm ilgio,

· punkcinė  adata 18Ga storio ir 7 cm ilgio,

· metalinis pravedėjas su J formos galu, 70 cm ilgio ir 1mm storio,

· dilatatorius 8 Fr skersmens,

· dilatorius  kintamo10-12 Fr skersmens,

· troakaras 20 cm ilgio,

· permatomi lipnūs tvarsčiai 2 vnt., kamšteliai 2vnt.
	Iki 10 vnt.


	
	
	
	
	

	22.
	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· Sterilus (etileno oksidu ), apirogeninis, 
· su angomis kraujo paėmimui : 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras ≥13 F, 15-16 cm ilgio;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su nurodytais heparino užpildymo tūriais, kamšteliais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 100 vnt.


	
	
	
	
	

	23.
	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus (etileno oksidu), apirogeninis, 

· su angomis kraujo paėmimui: 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras ≥13 F, 20 cm ilgio;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 150 vnt.


	
	
	
	
	

	24.

	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, apirogeninis;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras ≥13 F, 20 cm ilgio;

· be šoninių skylučių, galas pakopinis, skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	25.


	Trikanalis trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris (tiesus arba lenktas) hemodializei su įvedimo rinkiniu:

· sterilus, apirogeninis;

· rentgenokontrastinis polyuretano kateteris,  diametras ≥13 F, 15 cm ilgio;

· be šoninių skylučių, galas pakopinis, skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min;

· J formos kalibruotas pravedėjas;

· „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais;

· punkcinė adata centrinės venos punkcijai;

· audinių dilatatorius;

· tvarstis.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	26.
	Tirpalas dializės kateteriui užpildyti:

· antimikrobinis, antikoaguliantas; 

· neleidžiantis susidaryti kateteryje bioplėvelei;

· trinatrio citrato koncentracija ≥ 46,7%;

· nesukeliantis  heparino sukeliamo kraujavimo;

· sumažina kraujo infekavimosi MRSA riziką;

· saugus pacientams su heparino sukelta trombocitopenija.
	Iki 100 vnt.
	
	5
	0,95
	95,00
	

	27.
	Spaudžiamasis hemostazinis pleistras arterioveninei fistulei: 

· vienkartinis, 

· sterilus, 

· su hemostazine kempinėle iš natūralios celiuliozės; 

· pleistro dydis 30±3mm x 72±3mm. Kempinėlės dydis 14±2 mm x 20±2mm.
	Iki 1400 vnt.


	
	
	
	
	

	28.
	Vidinės arterioveninės jungties užspaudėjas:

· pagamintas iš plastiko, tinkamo dezinfekcijai ir daugkartiniam naudojimui;

· turi 2 menteles jungties užspaudimui;

· lengvai valdomas – gali būti uždedamas viena ranka.
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	29.
	Tvarsčių rinkinys hemodializės procedūrai:

· sterilus;

· nepersigeriantys paklotėliai apsiklojimui;

· tvarstukai;

· pincetas;

· pleistriukai adatų ir tvarstukų fiksacijai.
	Iki 1200 vnt.
	
	
	
	
	

	30.
	Sterilus HD procedūros rinkinys CV kateteriui.
Supakuotas viename įpakavime ir krepuoto popieriaus lape.

Sudėtis:

    paklotas 50x60cm ±2cm – 1vnt

    T formos paklotas 50x60cm ±2cm – 1vnt

    indelis skysčiams – 1vnt

    marlinis tamponas – 5vnt

    vienkartinis pincetas – 1vnt

    pleistras kateterio fiksacijai T formos 9x12cm ±1cm – 1 vnt.
	Iki 1500 vnt
	
	
	
	
	

	
	Koncentratai
	
	
	
	
	
	

	31.
	Rūgštiniai koncentratai bikarbonatinei dializei:

pakuotė 10 l
a. K+ 1mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

b. K+ 2mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

c. K+ 3mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

d. K+ 1mmol/l,   Ca 2+  1.75 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

e. K+ 2mmol/l,   Ca 2+  1.75 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

f. K+ 3mmol/l,   Ca 2+  1.75 mmol/l,   gliukozė 1 mmol/l

g. K+ 1mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 2 mmol/l

h. K+ 2mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 2 mmol/l

i. K+ 3mmol/l,   Ca 2+  1.5 mmol/l,   gliukozė 2 mmol/l
	Iki 20 vnt.

Iki 40 vnt.

Iki 50 vnt.

Iki 40 vnt.

Iki 80 vnt.

Iki 300 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 30 vnt.

Iki 50 vnt.                                                                             
	
	5
	4,50
	2835,00
	

	
	Viso 31 pozicija
	
	
	
	
	
	

	32.
	Bikarbonatinis koncentratas dializei:

NaHCO3 tirpalas bikarbonatinei dializei 8,4%:

pakuotė 10 l 
	Iki 30 vnt.


	
	5
	4,50
	135,00
	

	33.
	Mažos sausos sodos kolonėlės: 

· tinka aparatui „Artis Physio“; „Gambro AK 200S Ultra“
· ne mažiau 720 g; 

· viršutinės ir apatinės angos turi turėti apsauginius filtrus ir kamštelius.

	Iki 900 vnt.
	
	5
	1,80
	1620,00
	

	34.
	Komplektas citratinio dializuojančio tirpalo paruošimui.

Tinkantys aparatams „ArtisPhysio“ „Gambro AK 200S Ultra“ ir darbui su sausų druskų mišiniais.

Rinkinyje yra: 

natrio bikarbonato kolonėlė (720±10g), 

natrio chlorido kolonėlė (1200±70g),

elektrolitų tirpalo maišelis (1000±10ml), skiedimo santykis 1:200. Turi būti galimos įvairios kalio ir kalcio koncentracijų kombinacijos: 

a. Ca-1,50 mmol/l, K-1,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l

b. Ca-1,50 mmol/l, K-2,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l

c. Ca-1,50 mmol/l, K-3,00 mmol/l, gliukozė 1g/l

d. Ca-1,75 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l

e. Ca-1,50 mmol/l, K-4,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l
	Iki 30 vnt.

Iki 50 vnt.

Iki 300 vnt.

Iki 50 vnt.

Iki 30 vnt.
	
	
	
	
	

	
	Viso 34 pozicija
	
	
	
	
	
	

	35.
	Rinkiniai ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms: 
	
	
	
	
	
	

	35.1
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, mažesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,0 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 152 ± 10 % ml;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	35.2
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, didesnio svorio pacientams:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams;

· dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;

· paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2;

· kraujo tūris sistemoje 189 ± 10 % ml;

· komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, 

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui;

· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;

· sterilizacija etileno oksidu.
	Iki 120 vnt.
	
	
	
	
	

	35.3 
	Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys sepsio gydymui.

· sumažinto trombogeniškumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu; 

· pasižyminti endotoksinų ir cytokinų adsorbcinėmis savybėmis;

· membranos darbinis plotas 1,5 m2;

· kraujo tūris rinkinyje 189 ml;
· procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba  stora plastikine adata;

· komplekte turi būti bent vienas skysčių surinkimo maišas;

· veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui.
	Iki 80 vnt.
	
	
	
	
	

	35.4
	Nuotėkų surinkimo maišai:

· tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams:

· vienkartinis, sterilus, elastingas, be ftalatų (be DEHP); 

· 8 - 10 l talpos;

· viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu;

· apatinėje maišo dalyje yra atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti;

· trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 
	Iki 300 vnt.
	
	
	
	
	

	35.5
	Kraujo magistralės pailgintojas :

· vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas; 

· prailgintojo galuose yra išorinės ir vidinės „Luer-lock“ jungtys; 

· tinka darbui su Prismatherm tipo šildytuvais ir prailginti ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos Prismaflex tipo aparato kraujo magistralėms;

· į komplekto sudėtį įeina kraujo magistralės pailgintojas su papildomais kamšteliais pailgintojui užsandarinti.
	Iki 15 vnt.
	
	
	
	
	

	35.6 
	Kalcio reinfuzijos magistralė:

· ilgis 2500 mm; vidinis diametras 0,59 mm;

· su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis, atbuliniu vienos krypties vožtuvu, spaustuku;

· abiejuose magistralės galuose žymė, kad tai kalcio magistralė.
	Iki 300 vnt.
	
	
	
	
	

	35.7
	Citratinis tirpalas-antikoaguliantas: 

· tinkantis Prismaflex aparatams;

· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas;

· trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos.

Sudėtis: 

elektrolitų

mmol/l

Citrato

18

Citrinos rūgšties

0

Natrio Na+
140,0

Chloro

86

                     
	Iki 200 vnt.
	
	
	
	
	

	35.8
	Dializuojantis tirpalas citratinei procedūrai:

· tinkantis Prismaflex aparatams;
· be kalcio.

· pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas, trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

sudėtis: 

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
0

Magnio Mg2+
0,75

Chlorido Cl-
120,5

bikarbonato

22,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3


	Iki 150 vnt.
	
	
	
	
	

	35.9
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 2 mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
2,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
111,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.


	Iki 300 vnt
	
	
	
	
	

	35.10
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+4 mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
113,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

6,1

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas tinkantis, PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.


	Iki 500 vnt.
	
	
	
	
	

	35.11
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su fosfatu:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
4,0

Kalcio Ca2+
1,25

Magnio Mg2+
0,6

Vandenilio fosfatas HPO42-
1,20

Chlorido Cl-
115,9

Hidrokarbonato HCO3-
30,0

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.


	Iki.120 vnt.
	
	
	
	
	

	35.12
	Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 0mmol/l:

1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti:

elektrolitų

mmol/l

Natrio Na+
140,0

Kalio K+
0

Kalcio Ca2+
1,75

Magnio Mg2+
0,5

Chlorido Cl-
109,5

Hidrokarbonato HCO3-
32,0

Gliukozės

0

Laktato-
3

Skirtas vartoti į veną.

Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui.

Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. 

Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui.


	Iki 20 vnt.
	
	
	
	
	

	
	Viso 35 pozicija
	
	
	
	
	
	

	
	Dezinfekcinės medžiagos
	
	
	
	
	
	

	36.
	Dezinfektantas paracetinės rūgšties pagrindu 3,5%:

· tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams.
	Iki 200 ltr.


	
	
	
	
	

	37.
	Citrinos rūgšties tirpalas 50%:

· tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams.
	Iki 500 ltr.

	
	21
	2,20
	1100,00
	

	38.
	Dezinfektantas hipochlorito pagrindu:

· tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams.
	Iki 30 ltr.

	
	21
	5,60
	168,00
	

	39.
	Sausos dezinfekcinės medžiagos kolonėlė: 

· dezinfekcinė medžiaga natrio karbonato pagrindu;

· išfasuotas specialiose ampulėse po 13 g+-3 g.

· skirta lipidų, baltymų, organinių likučių pašalinimui;

· tinkama „Gambro AK200S Ultra“ , „Artis Physio“ hemodializės aparatams.
	Iki 700 vnt.


	
	
	
	
	

	40.
	Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė:

· dekalcinuojanti medžiaga – citrinos rūgštis;

· išfasuota specialiose ampulėse 32g ± 5g;

· tinkama „Gambro AK200S Ultra“, „ArtisPhysio“ hemodializės aparatams.
	Iki 1300 vnt.


	
	
	
	
	

	41.
	Hemodializės generatorių ir cirkuliacijos sistemų dezinfektantas:

· peracto rūgšties ir vandenilio peroksido stabilizuotas tirpalas;

· peracto rūgštis 0,9%;

· skaidrus, bespalvis;

· tankis, esant +20oC: apyt. 1,1 

· Gryno produkto pH vertė, esant +20oC : apyt 2,3

· 3 % tirpalo pH vertė: apyt. 3,5

· Antibakterinis aktyvumas atitinka EN 1040, EN 13727, NF T 72-170, prEN 14561 standartus esant 5 min kontakto laikui;

· Antimikobakterinis aktyvumas  atitinka Mycobacterium terrae En 14348, prEN 14563 standartus esant 15 min kontakto laikui;

· Candida albicans - antimikrobinis aktyvumas atitinka EN 1275, EN 13624 standartus esant 5 min kontakto laikui;

· Aspergillus niger: EN 1275, EN 13624 standartus esant 30 min kontakto laikui;

· ŽIV – 1, BVDV (HCV surogatas), esant 5 min kontakto laikui;

· PRV (HBV surogatas), Herpes virusas, NF T 72-180 (poliovirusas) – esant 30 min ekspozicijai;

· Veikia bakterijų sporas NF T 72-230 ( Bacillus subtilis) - esant 30 min ekspozicijai. 
	Iki 10 vnt.


	
	
	
	
	

	
	Priemonės dezinfekcijos ir valyto vandens kokybės kontrolei
	
	
	
	
	
	

	42.
	Peroksido testo juostelių standartinė pakuotė: 

· naudojama liekamojo peroksido dializato vandenyje ir dializato linijose koncentracijos nustatymui, atliekant dezinfekciją peroksidu, peracetine rūgštimi;

· nustato virš 1 mg/l liekamąją  peroksido koncentraciją dializato vandenyje ir dializato linijose, spalvinis indikatorius;

· kiekybinis testas.
	Iki 2 vnt.


	
	
	
	
	

	43.
	Chloro testo juostelių standartinė pakuotė:

· naudojama chloro (tame tarpe chloramino, bei laisvo chloro) koncentracijos nustatymui dializato gaminimui skirtame vandenyje, taip pat praplovimo vandenyje;

· nustato koncentraciją virš 0¸1 mg/l, spalvinis indikatorius;

· nenaudojama čiaupo vandens testavimui.
	Iki 2 vnt.


	
	
	
	
	

	44.
	Vandens kietumo testo juostelių standartinė pakuotė:

· vandens kietumo nustatymui po vandens minkštinimo fazės;

· turi spalvinius indikatorius prie 0, 5, 10, 20 mg/l vandens kietumo, išreikšto CaCO3  konc. 
	Iki 2 vnt.


	
	
	
	
	


Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams, t.y. pabraukti kiekvienos pozicijos atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai ( prekių aprašymai) turi būti pateikti lietuvių ir anglų kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos, sertifikuojančios įstaigos patvirtinti atitikties sertifikatai.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.



