TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos direktorius

2026-01-

PIRKIMO „GATVIŲ PASKIRTIES SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKĄ, KVIETINIŲ G. (KL7036) DALYJE NUO SANKRYŽOS SU KRANTO G. IKI GATVĖS PABAIGOS TIES AUTOMAGISTRALE A1 GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas | Klaipėdos rajono savivaldybė, į. k. 111103732, Klaipėdos g. 2, Gargždai |
| 2. | Užsakovas | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, į. k. 188773688, Klaipėdos g. 2, Gargždai |
| 3. | Pirkimo objektas | - Techninio darbo projekto parengimas - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 4. | Projekto pavadinimas | Gatvių paskirties susisiekimo komunikacijų statinių grupės kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų, dviračių taką, Kvietinių g. (KL7036) dalyje nuo sankryžos su Kranto g. iki gatvės pabaigos ties automagistrale A1 Gargždų m., Klaipėdos r. sav. techninio darbo projektas |
| 5. | Statinio adresas | Kvietinių g. (KL7036), unikalus Nr. 4400-6579-6461 dalis nuo sankryžos su Kranto g. iki gatvės pabaigos ties automagistrale A1 Gargždų m., Klaipėdos r. sav. |
| 6. | Statinių grupės sudėtis | Sklypo ribose esantys statiniai: Susisiekimo komunikacijos. Pogrupis: gatvės Inžineriniai tinklai. Pogrupis: nuotekų šalinimo tinklai |
| 7. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Neypatingas statinys (tikslinti projektavimo metu) Susisiekimo komunikacijos keliai (gatvės), inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai) Gatvės kategorija – C, D, Iv (tikslinti projektavimo metu) Gatvės ilgis – 1276,6 m (tikslinti projektavimo metu) Eismo juostų skaičius – 2 |
| 8. | Statinio statybos rūšis | - Kapitalinis remontas (tikslinti projektavimo metu) - Nauja statyba (tikslinti projektavimo metu) |
| 9. | Statinio kategorija | - neypatingas statinys (kategoriją tikslinti projektavimo metu) |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 11. | Perkamų paslaugų apimtis: | - bendroji dalis; - sklypo sutvarkymas (sklypo planas) (pagal poreikį); - susisiekimo dalis; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; - elektrotechnikos dalis; - elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis - kt. dalys, jei jos būtinos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (tame tarpe ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, jei būtina, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo). Pastaba: Projekto dalys gali būti tikslinamos / keičiamos/ papildomos pagal poreikį, prieš tai suderinus su Užsakovu bei privalo atitikti tuo metu galiojančiomis teisės aktų nuostatoms. **Sutinkamai su projektavimo metu galiojančiais reikalavimais Techninis darbo projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus. . |
| 10. | Nurodymai objektui projektuoti ir pagrindiniai jų rodikliai | - Atlikti esamos būklės analizę ir matavimus; - Parengti gatvės trasos planą, išilginį ir skersinius profilius; - Numatyti važiuojamosios dalies, kelkraščių, šaligatvių plotį; - Numatyti lietaus nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemą; - Įvertinti inžinerinių tinklų poreikius: suderinti su esamais tinklais, numatyti jų apsaugą arba perstatymą (vandentiekis, nuotekos, elektros, ryšių, dujotiekis – jei aktualu); - Suplanuoti eismo saugos priemones (ženklinimą, ženklus, apšvietimą); - Parengti eismo organizavimo sprendinius statybos metu; - Sudaryti statybos sąmatą pagal aktualius normatyvus; - Gauti visus reikiamus derinimus ir leidimus. |
| 11. | Techniniai reikalavimai | - Gatvės kategorija: C (nuo Kęstučio iki Kranto g. 136,6 m), D ir Iv 1140 m vietinės reikšmės gatvė (atsižvelgiant į vietinį susisiekimo pobūdį); - Projektinis greitis: iki 50 km/h; - Važiuojamosios dalies plotis: ne mažesnis kaip 5,5 m (atsižvelgiant į esamą situaciją ir galimus praplatinimus); - Danga: Asfalto betono; - Paviršinių nuotekų sistema: privaloma įrengti, vadovaujantis aplinkosaugos reikalavimais (sąlygas išduoda UAB „Klaipėdos rajono energija“); - Šaligatviai/pėsčiųjų takai/dviračių takai: jei vietos sąlygos leidžia – numatyti pėsčiųjų ir dviračių eismui saugų sprendinį; - Apšvietimas – gelžbetonines atramas keisti metalinėmis (jeigu galima), esamus šviestuvus (neseniai sumontuoti nauji), permontuoti ant projektuojamų atramų ir papildomų atramų, jei tokių reikėtų; - Suprojektuoti nuovažas į sklypus |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Paslaugų apimtis: | 1. Techninis darbo projektas (toliau – Projektas) turi būti parengtas apimtimi, kuri nustatoma pagal Statybos įstatymą ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projektas turi būti parengtas, suderintas ir patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; 2. Rengiant Projektą rengėjai įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos specialistais; 3. Reikalinga atlikti: 3.1. Statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus būtinus techniniu ir eismo saugumo požiūriais optimaliems projektiniams sprendiniams parengti; 3.2. Inžinerinius topografinius, geodezinius, geologinius tyrinėjimus. Kelio pradžios ir pabaigos taškus tikslinti atlikus tyrinėjimus; 3.3. Įvertinti gretimybėse parengtų teritorijų planavimo dokumentų bei techninių projektų sprendinius. Įvertinti lygiagrečiai rengiamų projektų sprendinius (https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-ext/?form=TPDocumentFilterBrowseForm https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/accounting/accountingISP) 3.4. Esant poreikiui parengti AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų iškėlimo projektą pagal išduotas Operatoriaus sąlygas; 3.5. Jei reikia projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, tvarkymo. Turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma: • piketas ir kelio pusė; • medžių diametras; • medžių rūšis; • atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio; • medžių šalinimo priežastis (-ys); • vieta kelio plano brėžinyje. 3.6. Gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus; 3.7. Suderinti statinio projektą su suinteresuotomis valstybės ir kitoms organizacijomis bei privačiais asmenimis; 3.8. Kitus šioje techninėje užduotyje nepaminėtus tyrimus, jeigu jie bus reikalingi rengiant Projektą, pasirenkant projektinius sprendinius ar vertinant situaciją; 3.9. Parengtą Projektą pateikti bendrajai ekspertizei (Užsakovo viešojo pirkimo būdu parinktoms įmonėms) ir koreguoti Projektą pagal pateiktas pastabas iki teigiamų ekspertizių išvadų gavimo; 3.10. Parengti skaičiuojamąją objekto kainą; 4. Projektavimo paslaugų terminai: 4.1. Projektavimo paslaugų teikimo pradžia laikoma projektavimo paslaugų konkrečiam projektui sutarties pasirašymo data; 4.2. Projektas laikomas užbaigtu įgyvendinus visus sutartinius įsipareigojimus, gavus rašytinį Projekto patvirtinimą iš Užsakovo. 5. Užsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti: 5.1. Kadastrinė byla; 5.2. Techninė specifikacija |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas ir pan.). Projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir derinami vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, saugaus eismo audito pastabas, Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų pastabėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Pateikti projektą saugaus eismo auditui atlikti (pagal poreikį); - Projektuotojas atsakingas už teigiamų bendrosios ir (arba) specialiosios ekspertizės akto gavimą; - Gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus. Apmokėjimą už statybą leidžiančio dokumentą gavimą organizuoja Užsakovas (pagal poreikį); - Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą; - Projekte pateikti statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimus; - Nustatyti statybos darbų sritis pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - Gatvių pradžios ir pabaigos taškus tikslinti atlikus tyrinėjimus. Projektuoti vadovaujantis galiojančiais Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentais. - Numatyti inžinerines priemones skirtas žmonėms, turintiems fizinę, regėjimo negalią (pagal poreikį). |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | Atlikti pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Statybos įstatymą. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos kartu su projektavimu. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal Projektą. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigos: - Lankytis statybvietėje; - Spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; - Tikrinti, ar statinys rekonstruojamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; - Organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą; - Į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; - Drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, gaminius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą; - Atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus; - Statybos metu, paaiškėjus projekto klaidoms, neatitikimams – projektuotojas savo sąskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir pašalina trūkumus, parengia trūkstamą dokumentaciją, darbų kiekių žiniaraščius, atlieka sąmatinius skaičiavimus, atlieka reikalingus tyrimus, gauna suderinimus, prisijungimo sąlygas ir įformina pakeitimus galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 13. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:  statybos techniniai reglamentai,  Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:  Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,  Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą,  tarptautinį standartą,  kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 14. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektuojant ir nustatant specifikacijas atsižvelgti į išteklių naudojimo efektyvumą. Svarbiausi kelio elementai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį yra sankasa, įskaitant žemės darbus ir grunto paruošiamuosius darbus, išlyginamasis sluoksnis, kelio pagrindas, rišiklio ir paviršinės dangos sluoksniai. Kad prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo, projektuojant vadovautis 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-401 Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – aprašas), XVII skyriaus 26.2 punktu. Pagal punktą Nr.26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti papunkčiuose Nr.26.2.1 ir Nr.26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis punkto Nr.27 papunkčių Nr.27.1 ir Nr.27.2 reikalavimais. Projekto sprendiniai turi užtikrinti kelio infrastruktūros patvarumą. Projektuojant būtina: 1. Užtikrinti lietaus nuotekų surinkimą bei išleidimą pagal Aplinkos apsaugos normatyvus; 2. Vengti želdinių naikinimo, o prireikus – numatyti atsodinimą; 3. Įvertinti galimą triukšmo, oro taršos, vibracijos poveikį; 4. Vadovautis galiojančiais teisės aktais ir poveikio aplinkai vertinimo kriterijais (jei aktualu). |
| 15. | Derinimai ir leidimai | Projektuotojas atsakingas už dokumentų derinimą su: 1. Klaipėdos rajono savivaldybe; 2. Sendvario seniūnija; 3. AB „Klaipėdos vanduo“; 4. ESO AB (elektros tinklai); 5. Ryšių operatoriais; 6. AB „Telia Lietuva“ (jei aktualu); 7. Nacionaline žemės tarnyba (jei liečiamos valstybinės žemės ribos); 8. AB „Via Lietuva“ 9. UAB „Klaipėdos rajono energija“ 10. Kitais suinteresuotais subjektais, priklausomai nuo projekto sprendinių. |
| 16. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Techninio projekto grafiniai dokumentai (brėžiniai, schemos, planai) papildomai turi būti pateikiami formate, kuriame Užsakovas turėtų galimybę pamatuoti atstumus, plotus ir panašiai (*.dwg, kita). Paslaugos teikėjas turi susiderinti su Užsakovu dėl teikiamo formato priimtinumo |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 18. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projekto komplektas pateikiamas įrištose bylose 2 egzemplioriais. Pateikiant sukomplektuotą projektą turi būti pridėta projekto elektroninė versija. Teikiama pilna visos sudėties Projekto elektroninė versija PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Elektroninė versija turi būti pasirašyta elektroniniu parašu. Projektiniai pasiūlymai bei tarpiniai projekto sprendiniai Užsakovo derinimui pateikiami elektroninėje versijoje. Teikiant Projektą Užsakovo derinimui ir bendrąją (ar specialiąją) projekto ekspertizę atliksiančiai įmonei dokumentacija pateikiama elektroninėje versijoje. |
| 19. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

Pridedama: Gatvės kadastrinių matavimų byla, 1 egz., 1 byla.

Situacijos schema: