[image: image1.emf]Vertimas iš anglų kalbos

Tyrimų sertifikatas
Šiuo dokumentu patvirtiname, kad mūsų „BARRIER“ apdangalų ir drabužių asortimentas atitinka reikalavimus žymėjimui „CE“ ženklu, ir visi produktai pagaminti pagal standarto EN 13795-3 reikalavimus. Mūsų vidaus laboratorijoje buvo atlikti toliau išdėstyti „BARRIER“ apdangalų ir drabužių bandymai, patvirtinantys jų atitiktį EN 13795-3 standartui. Kelis bandymus atliko nepriklausoma išorės laboratorija, mūsų vidaus laboratorijai prižiūrint.
Standarto EN 13795-3 reikalavimai dideliam veiksmingumui:
	Bandymas
	Matavimo vienetas
	Reikalavimai

	
	
	Rizikingas gaminio paviršius
	Mažiau rizikingas gaminio paviršius

	Atsparumas sausam mikrobų prasiskverbimui
	log10 (KSV)
	nereikalaujama
	≤ 2

	Atsparumas drėgnam mikrobų prasiskverbimui
	BI
	6
	nereikalaujama

	Mikrobinis švarumas
	log10 (KSV/dm2)
	< 2
	< 2

	Dalelinė švara
	IPM (dalelių indeksas)
	< 3,5
	< 3,5

	Dulkėjimas
	log10 (pūkelių skaičius)
	< 4
	< 4

	Atsparumas skysčių prasiskverbimui
	cm H2O
	≥ 100
	≥ 10

	Atsparumas sausam plyšimui
	kPa
	≥ 40
	≥ 40

	Atsparumas drėgnam plyšimui
	kPa
	≥ 40
	nereikalaujama

	Atsparumas sausam tempimui
	N
	≥ 20
	≥ 20

	Atsparumas drėgnam tempimui
	N
	≥ 20
	nereikalaujama


Standarto EN 13795-3 reikalavimai standartiniam veiksmingumui:

	Bandymas
	Matavimo vienetas
	Reikalavimai

	
	
	Rizikingas gaminio paviršius
	Mažiau rizikingas gaminio paviršius

	Atsparumas sausam mikrobų prasiskverbimui
	log10(KSV)
	nereikalaujama
	≤ 2

	Atsparumas drėgnam mikrobų prasiskverbimui
	BI
	≥2.8
	nereikalaujama

	Mikrobinis švarumas
	log10 (KSV/dm2)
	< 2
	< 2

	Dalelinė švara
	IPM (dalelių indeksas)
	< 3,5
	< 3,5

	Dulkėjimas
	log10 (pukelių skaičius)
	< 4,0
	< 4,0

	Atsparumas skysčių prasiskverbimui
	cm H2O
	≥ 30
	≥ 10

	Atsparumas sausam plyšimui
	kPa
	≥ 40
	≥ 40

	Atsparumas drėgnam plyšimui
	kPa
	≥ 40
	nereikalaujama

	Atsparumas sausam tempimui
	N
	≥ 15
	≥ 15

	Atsparumas drėgnam tempimui
	N
	≥ 15
	nereikalaujama


Patvirtino:



Data: 2010 m. sausio 4 d.
/parašas/
Annika Fahlén

Globaliosios techninio palaikymo grupės vadovė

Op. veiksmingumas, chirurgijos skyrius
„Mölnlycke Health Care AB“

Vertimas tikras. Vertėjas susipažinęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsniu, numatančiu atsakomybę už sąmoningai melagingą vertimą. Vertėjas Henrikas Šimkus
„Mölnlycke Health Care AB“                                Inspektorius: „Gamlestadsvägen 3C“    Tel.: +46 31 722 30 00             Reg. Nr. 556547-5489
p. d. 130 80, SE 402 52, Göteborgas, Švedija    www.molnlycke.com                             Faksas: +46 31 722 34 00      Būstinė Göteborgo savivaldybėje

