Vertimas iš anglų kalbos

CHLORAXiD 5,25 %          CE1011

Šaknies kanalo skalavimo skystis

NAUDOTI TIK ODONTOLOGIJOJE

Sudėtis: natrio hipochloritas, vanduo Ph. Eur.

Pakuotė:

200 g, 400 g buteliukas

Naudojimo paskirtis

Mechaninio kanalo platinimo metu padeda pašalinti negyvas pulpos nuolaužas.

Padeda išvalyti kanalą ir tuo pat metu pašalinti apnašas, kad prieš kanalo plombavimą atsivertų dentino kanalėlių angos.

Apsaugo nuo dantų spalvos pakitimų, galimų po šaknies kanalo plombavimo neskalaujant.

Adapteris su kištuku, skirtas įtraukti skysčio į švirkštą

- Atsukite buteliuko dangtelį.

- Uždėkite adapterį ant buteliuko kaklelio ir tvirtai paspauskite.

- Norėdami naudoti buteliuką, nuimkite mėlyną kištuką, įsukite švirkšto galą į adapterio angą, apverskite buteliuką ir pilkite skystį į švirkštą, laikydami adapterį apverstą. Pastatykite buteliuką ant stalo ir atsargiai atsukite pripildytą švirkštą nuo adapterio. Rekomenduojama naudoti švirkštą su Luer tipo antgaliu ir guminiu stūmokliu.

- Kiekvieną kartą po naudojimo uždenkite adapterio angą mėlynu kištuku.

- Gabenant adapterį reikia nuimti ir užsukti buteliuko dangtelį.

Naudojimo instrukcijos

Švirkštu su adata įleiskite skystį į šaknies kanalą. Skalaukite kanalą skirdami apie 10 ml skysčio kiekvienam kanalui.

Kontraindikacijos

Nenaudokite gaminio, jei pacientas alergiškas jo sudėtinėms dalims.

Atsargumo priemonės

Gaminys dirgina burnos gleivinę. Jei patenka ant gleivinės, nedelsiant skalauti vandeniu.

Gaminys dirgina odą ir akis. Jei patenka ant odos ar į akis, nedelsiant gausiai skalauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Prarijus, nesukelti vėmimo. Gerti daug vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Būtina naudoti gumines apsaugines pertvaras. Rekomenduojama mūvėti pirštines, užsidėti apsauginius akinius.

Ruošiant šaknies kanalą skysčio srovė turi būti nestipri, kad nebūtų pažeisti periapikaliniai audiniai.

Laikymo sąlygos

Laikyti originalioje pakuotėje, temperatūroje nuo 2 iki 8°C (šaldytuve).

Laikyti atokiai nuo saulės spindulių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Tuščią pakuotę tvarkyti pagal bendrus reikalavimus.

Gabenimas

Gamintojas rekomenduoja gabenti gaminį neilgiau kaip 10 dienų,  temperatūra neturi viršyti 40°C.

|  |  | PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola, Lenkija Kwiatkowskiego g. 1 tel./faks. 0048 15 842-35-85 |
| --- | --- | --- |
| Paskutinis atnaujinimas: 2012-04-18 |  |  |