# Admira Bond

|  | ## Naudojimo Instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Admira Bond yra šviesoje kietėjanti vienkomponentė ormocerų ir įprastų kompozitų pagrindu pagaminta dentino / emalio surišimo sistema. Admira Bond sudėtyje yra specialiai sukurti ormocerai ir alifatiniai bei aromatiniai dimetakrilatai. Ormocerai kaip medžiagos rūšis yra apsaugoti patentu. Admira Bond  kietėja halogeno (mėlynoje) šviesoje.

Naudojimo sritys:

Admira Bond yra skirtas tiesioginiam visų klasių plombavimui šviesoje kietėjančiomis plombinėmis medžiagomis.

Naudojimas:

Ertmės preparavimas:

Ertmę preparuokite minimaliai, pagal adhezinio plombavimo techniką, išlaikydami kuo daugiau sveikos danties struktūros.

Valymas / Džiovinimas:

Valykite ir džiovinkite ertmę specialiomis medžiagomis (pvz. Sikko Tim) ar vandenilio peroksido tirpalu. Kadangi bus plombuojama šviesoje kietėjančiu kompozitu, reikalingas sausas danties paviršius. Venkite bet kokio ertmės užteršimo seilėmis ar krauju.

Pamušalas:

Artimas pulpai vietas padenkite kalcio hidroksido pamušalu (Calcicur, Calcimol). Labai giliose ertmėse rekomenduojamas izoliacinis pamušalas. Dėl fluoridų išskyrimo labiausiai rekomenduojama naudoti stiklo polialkeonatinius (stiklo jonomerinius) cementus (Aqua Ionobond, Ionoseal).

Nuožulna / Ėsdinimas:

Adhezinis ryšys pasiekiamas naudojant bendro ėsdinimo techniką. Preparuokite emalyje nuožulną ir ėsdinkite visą ertmę pradedant nuo emalio kraštų (Vococid ėsdintoju emalį ėsdinkite apie 20 - 30 sek., dentiną – daugiausia 15 sek.). Jei emalis fluoruotas ar mažai prizmių, prailginkite ėsdinimo laiką tik emalyje iki 90 sek. Tuomet nusiurbkite ėsdintoją, plaukite vandeniu 20 sek., drėgmės perteklių nupūskite oro srove. Neperdžiovinkite dentino. Dentinas turi būti šiek tiek drėgnas, tuo tarpu emalis turi atrodyti kaip kreida.

Admira Bond aplikavimas:

Kai naudojate buteliuką:

Pakreipdami buteliuką lašinimui, įsitikinkite kad angutę orui laikote nukreiptą į viršų. Į dispenserį įkiškite Micro Tim ir leiskite jam sumirkti. Alternatyviai Solobond M galite užlašinti ant maišymo lentelės.

Kai naudojate SingleDose:

Nuplėškite vienkartinę dozę pažymėtoje linijoje ir laikykite pavadinimu į viršų. Pradurkite foliją MicroTim, padidinkite plyšį ir sudrėkinkite šepetėlį sukdami jį ratu.

Micro Tim ar šepetėlio pagalba lygiai užtepkite Admira Bond tiek ant emalio, tiek ant dentino ir palikite 30 sek. Tada oro srovele lengvai paskleiskite ir sukietinkite halogeno šviesa (Polofil Lux) 20 sek. Nenuvalykite ir neužterškite viršutinio inhibicinio sluoksnio, kadangi jis yra svarbus surišimui su plombine medžiaga.

Plombavimas:

Plombuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Informacija / Atsargumo priemonės:

- Pašalinių reiškinių nėra žinoma. Galima alergiškų pacientų sensibilizacija.

- Admira Bond sudėtyje yra ormocerai, BIS-GMA, HEMA, BHT, acetonas, organinės rūgštys. Nenaudokite, jei yra alergija sudėtinėms dalims. Venkite kontakto su burnos gleivine. Jeigu Admira Bond pateko į akis, gausiai praplaukite vandeniu ir pasikonsultuokite su akių gydytoju.

- Medžiagos turinčios timolio, eugenolio ar riebalų sutrikdo kompozitų kietėjimą. Plombuojant kompozitais, reikia vengti naudoti cinko eugenolinių cementų ir kitų medžiagų turinčių eugenolio.

Laikymo ir naudojimo informacija:

Sandariai uždarykite Admira Bond buteliuką iš karto po naudojimo. Nelaikykite aukštesnėje nei 25º C temperatūroje (laikymas 5 - 8º C temperatūroje prailgina galiojimo laiką). Nelaikykite Admira Bond tiesioginėje lempos ar saulės šviesoje. Nenaudokie pasibaigus galiojimo laikui.

Gaminama:

Admira Bond

Pakuotė 8 ml surišiklio	Art. Nr. 2432

Admira Bond SingleDose

Rinkinys 50 SingleDose, , 5 ml Vococid ėsdinimo gelio,

Micro Tim ir priedai	                                           Art. Nr. 2475

Pakuotė 200 SingleDose

Micro Tim, šepetėlio laikiklis	                         Art. Nr. 2476

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms

VC 60 002432 LT 081 / 079