Futurabond DC

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001148 LT 096 98 / 026	Germany	www.voco.com

© by VOCO

|  | # Naudojimo instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Futurabond DC yra dvigubo kietėjimo pats ėsdinantis surišiklis, sutvirtintas nano užpildo dalelėmis, užtikrinantis patvarų, be kraštinio pralaidumo šviesos, cheminio ir dvigubo kietėjimo plombų surišimą su danties struktūromis. Šis viskas viename adhezyvas sudarytas iš dviejų komponentų. Atskiras ėsdinimo žingsnis nereikalingas: Futurabond DC pasiekia tą patį surišimo tvirtumą kaip bendro išėsdinimo preparatai.

Futurabond DC toleruoja drėgmės likučius danties ertmėje.

Futurabond DC gali būti universaliai naudojamas su visais šviesoje, chemiškai ir dvigubo kietėjimo kompozitais ir ormocerais.

Naudojimo sritys:

- tiesioginės restauracijos ir kulties atstatymas su cheminio arba dvigubo kietėjimo kompozitais

- tiesioginės restauracijos su šviesa kietinamais kompozitais/kompomerais/Ormocer

- kaiščių cementavimas šaknyse su dvigubo arba cheminio kietėjimo kompozitiniais cementais

- netiesioginėms restauracijoms; įklotų, užklotų, vainikėlių ir tiltų cementavimui su cheminio ir dvigubo kietėjimo kompozitiniais cementais

Naudojimas:

1. Džiovinimas

Sausas darbo laukas yra ypatingai svarbus restauruojant dantį. Venkite bet kokio ertmės užteršimo seilėmis ar krauju. Rekomenduojame naudoti koferdamą.

2. Ertmės paruošimas

Ertmę preparuokite pagal adhezinio plombavimo technikos principus. Ertmę kruopščiai išplaukite. drėgmės perteklių nupūskite švelnia oro srove. Dentino neperdžiovinkite. Dentinas turi būti šiek tiek drėgnas.

Jei dantis nebuvo preparuotas (pvz. kaklelio defektas) paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas ir emalio kraštai pašiurkštinti švelniais deimantais.

Artimos pulpai sritys turi būti apsaugotos tinkamu kalcio hidroksido pamušalu.

3. Maišymas

Futurabond DC yra dvigubo kietėjimo, todėl turi būti aplikuojamas iš karto po sumaišymo.

Naudojant buteliukus:

Vieną lašą skysčio 1 ir vieną lašą skysčio 2 ant lentelės sumaišykite per 2 sekundes vienkartiniu šepetėliu Single Tim. Tuo būdu gaunamas adhezyvas, kuris pats ėsdina.

Naudojant Single Dose sistemą:

Paimkite Single Dose ir laikykite užrašais į viršų. Kad aktyvuotumėte – suspauskite tarp nykščio ir rodomojo piršto tą vietą kur mėlynai pažymėta “press here”. Paspaudus, skystis1 susilieja su skysčiu 2 santykiu 1: 1. Pradurkite folijos maišymo rezervuarą su Single Tim, padidinkite skylutę rotaciniais judesiais ir pamaišykite, kad susidarytų homogeniškas mišinys.

4. Futurabond DC aplikavimas

Užtepkite vidutinio storio adhezyvo sluoksnį ant dentino/emalio ir 20 s trinkite šepetėliu danties audinius.

5. Džiovinimas

Athezyvą 5 s džiovinkite oro srove.

6. Polimerizavimas

6.1 Tiesioginėms restauracijoms

##### Naudojant šviesos, cheminio ir dvigubo kietėjimo medžiagas

Surišimo sistemos sluoksnis turi būti 10s polimerizuojamas su mėlynos spalvos šviesa (halogenine arba diodine lempa)

6.2 Netiesioginėms restauracijoms

Naudojant šviesa kietinamus kompozitus

Surišimo sistemos sluoksnis turi būti polimerizuojamas 10s mėlynos spalvos šviesa (halogenine arba diodine lempa)

Naudojant dvigubo ir cheminio kietėjimo cementus

Futurabond DC užtikrina puikią adheziją be kietinimo šviesa. Tačiau, esant poreikiui, Futurabond DC gali būti papildomai kietinamas 10s mėlyno spektro šviesa (halogenine arba diodine lempa).

Kaiščio cementavimas šaknyje

- Sumaišykite skystį 1 ir skystį 2 ir 20s trinkite į danties vainiko ir šaknies paviršius. Surišėją tolygiai paskirstykite su sauso oro srove 5s. Skysčio perteklių nuimkite su apsorbuojančia juostele arba popieriniu kaiščiu. Nekietinkite surišėjo su šviesa.

- Kaištį paruoškite pagal gamintojo instrukcijas ir patepkite su Bifix QM derviniu cementu.

- Įveskite kaištį į šaknį taip, kad susidarytų nedidelis cemento perteklius.

- Kad pagreitinti cemento kietėjimą, galima atlikti polimerizaciją šviesa.

7. “Merilendo” tiltų cementavimas:

Cementuojant “Merilendo” tiltus, emalis turi būti pašiurkštinamas arba paėsdinamas su fosforo rūgštimi prieš  Futurabond DC aplikaciją. Savaiminio ėsdinimosi surišimo sistemos nepakankamai efektyviai veikia intaktinį emalį. Surišimo sistemos aplikacija ant nešlifuoto ar neėsdinto emalio gali iššaukti restauracijos ribų patamsėjimą ir mikropralaidumą. Kad pasiekti optimalius rezultatus atstatant III, IV, V klasės ertmes ir koreguojant diastemą, emalis turi būti preparuojamas.

Nurodymai, atsargumo priemonės:

- Nespauskite mėlynai pažymėtos kameros pirma laiko. Pakuotės su aiškiais kamerų pažeidimais negalima naudoti.

- Nepažeiskite nagu kamerų folijos esančios iš viršaus ir apačios.

- Nenaudokite jokių instrumentų aktyvacijai. Aktyvaciją atlikite tik su nykščiu ir rodomuoju pirštu, nykštį laikydami ant pažymėtos vietos, o rodomąjį pirštą priešingoje pakuotės pusėje.

- Pradurdami foliją su Single Tim nelaikykite pakuotės arti akių

- Niekada nespauskite abiejų rezervuarų kartu ir nespaudinėkite rezervuaruose esančio skysčio „ pirmyn-atgal”.

-

Medžiagos, kurios turi sudėtyje fenolio, (pvz. eugenolio), trukdo Futurabond DC sukietėjimui. Kartu su jomis Futurabond DC nenaudoti. Futurabond DC sudėtyje yra BIS-GMA, hidroetilmetakrilatų, BHT, etanolio, organinių rūgščių.

Jei yra žinoma alergija toms medžiagoms, jų negalima naudoti.

Venkite kontakto su gleivine. Patekus į akis, gausiai išplaukite vandeniu ir konsultuokitės su gydytoju.

Single Tim aplikaciniai šepetėliai leidžia tiksliai ir plonai aplikuoti Futurabond DC.

### Laikymas:

Futurabond DC po naudojimo tuojau gerai uždarykite. Laikykite vertikaliai, kad skystis sutekėtų atgal. Laikykite 4°C - 23°C temperatūroje (laikymas 4°C - 8°C temperatūroje prailgina vartojimo tinkamumą).Prieš vartojimą, leiskite kad produktas pasiektų kambario temperatūrą.

Saugokite Futurabond DC nuo tiesioginės saulės ir operacinės lempos šviesos. Nenaudokite  Futurabond DC po nurodytos galiojimo datos.

Gaminama:

Futurabond DC

1 x 4 ml buteliukai kiekvieno skysčio 1 ir 2, priedai	Art. Nr. 1163

100 Single Tim

Art. Nr. 2247

50 Single Dose, priedai	Art. Nr. 1164

200 Single Dose, priedai	Art. Nr. 1165

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

Futurabond DC

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001148 LT 096 98 / 026	Germany	www.voco.com

© by VOCO

|  | # Naudojimo instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Futurabond DC yra dvigubo kietėjimo pats ėsdinantis surišiklis, sutvirtintas nano užpildo dalelėmis, užtikrinantis patvarų, be kraštinio pralaidumo šviesos, cheminio ir dvigubo kietėjimo plombų surišimą su danties struktūromis. Šis viskas viename adhezyvas sudarytas iš dviejų komponentų. Atskiras ėsdinimo žingsnis nereikalingas: Futurabond DC pasiekia tą patį surišimo tvirtumą kaip bendro išėsdinimo preparatai.

Futurabond DC toleruoja drėgmės likučius danties ertmėje.

Futurabond DC gali būti universaliai naudojamas su visais šviesoje, chemiškai ir dvigubo kietėjimo kompozitais ir ormocerais.

Naudojimo sritys:

- tiesioginės restauracijos ir kulties atstatymas su cheminio arba dvigubo kietėjimo kompozitais

- tiesioginės restauracijos su šviesa kietinamais kompozitais/kompomerais/Ormocer

- kaiščių cementavimas šaknyse su dvigubo arba cheminio kietėjimo kompozitiniais cementais

- netiesioginėms restauracijoms; įklotų, užklotų, vainikėlių ir tiltų cementavimui su cheminio ir dvigubo kietėjimo kompozitiniais cementais

Naudojimas:

1. Džiovinimas

Sausas darbo laukas yra ypatingai svarbus restauruojant dantį. Venkite bet kokio ertmės užteršimo seilėmis ar krauju. Rekomenduojame naudoti koferdamą.

2. Ertmės paruošimas

Ertmę preparuokite pagal adhezinio plombavimo technikos principus. Ertmę kruopščiai išplaukite. drėgmės perteklių nupūskite švelnia oro srove. Dentino neperdžiovinkite. Dentinas turi būti šiek tiek drėgnas.

Jei dantis nebuvo preparuotas (pvz. kaklelio defektas) paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas ir emalio kraštai pašiurkštinti švelniais deimantais.

Artimos pulpai sritys turi būti apsaugotos tinkamu kalcio hidroksido pamušalu.

3. Maišymas

Futurabond DC yra dvigubo kietėjimo, todėl turi būti aplikuojamas iš karto po sumaišymo.

Naudojant buteliukus:

Vieną lašą skysčio 1 ir vieną lašą skysčio 2 ant lentelės sumaišykite per 2 sekundes vienkartiniu šepetėliu Single Tim. Tuo būdu gaunamas adhezyvas, kuris pats ėsdina.

Naudojant Single Dose sistemą:

Paimkite Single Dose ir laikykite užrašais į viršų. Kad aktyvuotumėte – suspauskite tarp nykščio ir rodomojo piršto tą vietą kur mėlynai pažymėta “press here”. Paspaudus, skystis1 susilieja su skysčiu 2 santykiu 1: 1. Pradurkite folijos maišymo rezervuarą su Single Tim, padidinkite skylutę rotaciniais judesiais ir pamaišykite, kad susidarytų homogeniškas mišinys.

4. Futurabond DC aplikavimas

Užtepkite vidutinio storio adhezyvo sluoksnį ant dentino/emalio ir 20 s trinkite šepetėliu danties audinius.

5. Džiovinimas

Athezyvą 5 s džiovinkite oro srove.

6. Polimerizavimas

6.1 Tiesioginėms restauracijoms

##### Naudojant šviesos, cheminio ir dvigubo kietėjimo medžiagas

Surišimo sistemos sluoksnis turi būti 10s polimerizuojamas su mėlynos spalvos šviesa (halogenine arba diodine lempa)

6.2 Netiesioginėms restauracijoms

Naudojant šviesa kietinamus kompozitus

Surišimo sistemos sluoksnis turi būti polimerizuojamas 10s mėlynos spalvos šviesa (halogenine arba diodine lempa)

Naudojant dvigubo ir cheminio kietėjimo cementus

Futurabond DC užtikrina puikią adheziją be kietinimo šviesa. Tačiau, esant poreikiui, Futurabond DC gali būti papildomai kietinamas 10s mėlyno spektro šviesa (halogenine arba diodine lempa).

Kaiščio cementavimas šaknyje

- Sumaišykite skystį 1 ir skystį 2 ir 20s trinkite į danties vainiko ir šaknies paviršius. Surišėją tolygiai paskirstykite su sauso oro srove 5s. Skysčio perteklių nuimkite su apsorbuojančia juostele arba popieriniu kaiščiu. Nekietinkite surišėjo su šviesa.

- Kaištį paruoškite pagal gamintojo instrukcijas ir patepkite su Bifix QM derviniu cementu.

- Įveskite kaištį į šaknį taip, kad susidarytų nedidelis cemento perteklius.

- Kad pagreitinti cemento kietėjimą, galima atlikti polimerizaciją šviesa.

7. “Merilendo” tiltų cementavimas:

Cementuojant “Merilendo” tiltus, emalis turi būti pašiurkštinamas arba paėsdinamas su fosforo rūgštimi prieš  Futurabond DC aplikaciją. Savaiminio ėsdinimosi surišimo sistemos nepakankamai efektyviai veikia intaktinį emalį. Surišimo sistemos aplikacija ant nešlifuoto ar neėsdinto emalio gali iššaukti restauracijos ribų patamsėjimą ir mikropralaidumą. Kad pasiekti optimalius rezultatus atstatant III, IV, V klasės ertmes ir koreguojant diastemą, emalis turi būti preparuojamas.

Nurodymai, atsargumo priemonės:

- Nespauskite mėlynai pažymėtos kameros pirma laiko. Pakuotės su aiškiais kamerų pažeidimais negalima naudoti.

- Nepažeiskite nagu kamerų folijos esančios iš viršaus ir apačios.

- Nenaudokite jokių instrumentų aktyvacijai. Aktyvaciją atlikite tik su nykščiu ir rodomuoju pirštu, nykštį laikydami ant pažymėtos vietos, o rodomąjį pirštą priešingoje pakuotės pusėje.

- Pradurdami foliją su Single Tim nelaikykite pakuotės arti akių

- Niekada nespauskite abiejų rezervuarų kartu ir nespaudinėkite rezervuaruose esančio skysčio „ pirmyn-atgal”.

-

Medžiagos, kurios turi sudėtyje fenolio, (pvz. eugenolio), trukdo Futurabond DC sukietėjimui. Kartu su jomis Futurabond DC nenaudoti. Futurabond DC sudėtyje yra BIS-GMA, hidroetilmetakrilatų, BHT, etanolio, organinių rūgščių.

Jei yra žinoma alergija toms medžiagoms, jų negalima naudoti.

Venkite kontakto su gleivine. Patekus į akis, gausiai išplaukite vandeniu ir konsultuokitės su gydytoju.

Single Tim aplikaciniai šepetėliai leidžia tiksliai ir plonai aplikuoti Futurabond DC.

### Laikymas:

Futurabond DC po naudojimo tuojau gerai uždarykite. Laikykite vertikaliai, kad skystis sutekėtų atgal. Laikykite 4°C - 23°C temperatūroje (laikymas 4°C - 8°C temperatūroje prailgina vartojimo tinkamumą).Prieš vartojimą, leiskite kad produktas pasiektų kambario temperatūrą.

Saugokite Futurabond DC nuo tiesioginės saulės ir operacinės lempos šviesos. Nenaudokite  Futurabond DC po nurodytos galiojimo datos.

Gaminama:

Futurabond DC

1 x 4 ml buteliukai kiekvieno skysčio 1 ir 2, priedai	Art. Nr. 1163

100 Single Tim

Art. Nr. 2247

50 Single Dose, priedai	Art. Nr. 1164

200 Single Dose, priedai	Art. Nr. 1165

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.