Ionoseal

|  | # Naudojimo instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Ionoseal yra šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis kompozitinis cementas pamušalams, praplėstų vagelių ir mažų pažeidimų užpildymui.

- Naudojimo būdas:

1. 	Ertmę paruoškite pagal plombavimo technikos taisykles. Danties paviršių kruopščiai nudžiovinkite. Venkite užteršimo.

2. 	Pulpai artimas vietas padenkite kalcio hidroksidu (pvz.: Calcicur). Rekomenduojama dentiną izoliuoti Solobond M, Admira Bond (ypač jei ne visos ertmės sienelės yra emalyje).

3 	Ionoseal tūbelė/ švirkštas: Reikiamą Ionoseal kiekį iš tūbelės tiesiai dėkite ant instrumento ar tiesiai į ertmę, dirbant su švirkštu. Venkite užteršimo ar dezinfekuokite po panaudojimo. Storesnius nei 1 mm pamušalus dėkite ir kietinkite sluoksniais.

Nelašančio švirkšto funkcijos užtikrinimui neatitraukti stūmoklio naudojimo metu ir po naudojimo

4. 	Ionoseal kietinkite halogeno/ LED (pvz.: Celalux) šviesa. Šviesolaidį laikykite kaip galima arčiau (apie 2 mm ). Kietinkite mažiausiai 20 sek. Esant didesniam atstumui pailginkite kietinimo laiką. Minimalus halogeninio polimerizatoriaus  šviesos intensyvumas 500 mW/kv.cm,LED polimerizatoriaus 300 mW/kv.km.

5.	Perteklių pašalinkite besisukančiu instrumentu ir toliau plombuokite pagal gamintojo nurodymus.

- Indikacijos/ atsargumo priemonės:

-	Ionoseal prilimpa prie medžiagų, pvz. vainikėlių ir tiltų, metakrilato pagrindo laikinų užpildų, tam tikrų atspaudinių masių (pvz.: polieterių). Tai gali sąlygoti pamušalo nuėmimą (nuo danties kulties). Tokiu atveju rekomenduojama izoliuoti Thermoline.

-	Dėl labai tvirtos Ionoseal konsistencijos sukietėjus, pertekliaus neįmanoma pašalinti zondu, tai lems viso pamušalo atšokimą (naudokite besisukantį instrumentą).

-	Ionoseal sudėtyje BIS-GMA, diuretandimetakrilatų, BHT, stiklo jonomero miltelių. Nenaudokite pacientams, kurie yra alergiški šioms medžiagoms.

-	Medžiagos pulpos apsaugai ar dentino izoliavimui (Solobond M, Admira Bond) turėtų būti sukietintos prieš Ionoseal dėjimą, kad nesusilpnėtų prisirišimas prie dentino (pasižiūrėkite šių medžiagų instrukcijas).

-	Po Ionoseal paėmimo, medžiagos nelaikykite tiesioginėje šviesoje (operacinės lempos ar saulės šviesoje) ir dėkite į ertmę nedelsdami

-	Eugenolis ir kitos medžiagos (pvz.: tymolis) sutrikdo polimerizaciją, todėl venkite kontakto su šiomis medžiagomis.

-	Per trumpas kietinimo laikas ir nepakankamas lempos intensyvumas sąlygoja nepakankamą sukietėjimą, todėl reguliariai tikrinkite halogeno lempą / šviesolaidį.

- Laikymas:

Ionoseal laikykite sandariai uždarytą kambario temperatūroje (4°C - 23C) ir saugokite nuo šviesos. Laikymas šaldytuve pailgins galiojimo laiką. Prieš naudojimą medžiaga turi pasiekti kambario temperatūrą. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.

Jei dar kartą tuoj pat naudosite Ionoseal, atidarytą tūbelę rekomenduojama laikyti vertikaliai stovelyje ar klinikinės pakuotės iškirptoje dalyje.

- Gaminama:

Rinkinys 2 x 4 g tūbelėse	   Art. Nr. 1126

- Rinkinys 2 x 2 ml švirkštuose

su tiesioginės aplikacijos 41 tipo antgaliais	   Art. Nr. 1326

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

- Ionoseal

|  | # Naudojimo instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Ionoseal yra šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis kompozitinis cementas pamušalams, praplėstų vagelių ir mažų pažeidimų užpildymui.

- Naudojimo būdas:

1. 	Ertmę paruoškite pagal plombavimo technikos taisykles. Danties paviršių kruopščiai nudžiovinkite. Venkite užteršimo.

2. 	Pulpai artimas vietas padenkite kalcio hidroksidu (pvz.: Calcicur). Rekomenduojama dentiną izoliuoti Solobond M, Admira Bond (ypač jei ne visos ertmės sienelės yra emalyje).

3 	Ionoseal tūbelė/ švirkštas: Reikiamą Ionoseal kiekį iš tūbelės tiesiai dėkite ant instrumento ar tiesiai į ertmę, dirbant su švirkštu. Venkite užteršimo ar dezinfekuokite po panaudojimo. Storesnius nei 1 mm pamušalus dėkite ir kietinkite sluoksniais.

Nelašančio švirkšto funkcijos užtikrinimui neatitraukti stūmoklio naudojimo metu ir po naudojimo

4. 	Ionoseal kietinkite halogeno/ LED (pvz.: Celalux) šviesa. Šviesolaidį laikykite kaip galima arčiau (apie 2 mm ). Kietinkite mažiausiai 20 sek. Esant didesniam atstumui pailginkite kietinimo laiką. Minimalus halogeninio polimerizatoriaus  šviesos intensyvumas 500 mW/kv.cm,LED polimerizatoriaus 300 mW/kv.km.

5.	Perteklių pašalinkite besisukančiu instrumentu ir toliau plombuokite pagal gamintojo nurodymus.

- Indikacijos/ atsargumo priemonės:

-	Ionoseal prilimpa prie medžiagų, pvz. vainikėlių ir tiltų, metakrilato pagrindo laikinų užpildų, tam tikrų atspaudinių masių (pvz.: polieterių). Tai gali sąlygoti pamušalo nuėmimą (nuo danties kulties). Tokiu atveju rekomenduojama izoliuoti Thermoline.

-	Dėl labai tvirtos Ionoseal konsistencijos sukietėjus, pertekliaus neįmanoma pašalinti zondu, tai lems viso pamušalo atšokimą (naudokite besisukantį instrumentą).

-	Ionoseal sudėtyje BIS-GMA, diuretandimetakrilatų, BHT, stiklo jonomero miltelių. Nenaudokite pacientams, kurie yra alergiški šioms medžiagoms.

-	Medžiagos pulpos apsaugai ar dentino izoliavimui (Solobond M, Admira Bond) turėtų būti sukietintos prieš Ionoseal dėjimą, kad nesusilpnėtų prisirišimas prie dentino (pasižiūrėkite šių medžiagų instrukcijas).

-	Po Ionoseal paėmimo, medžiagos nelaikykite tiesioginėje šviesoje (operacinės lempos ar saulės šviesoje) ir dėkite į ertmę nedelsdami

-	Eugenolis ir kitos medžiagos (pvz.: tymolis) sutrikdo polimerizaciją, todėl venkite kontakto su šiomis medžiagomis.

-	Per trumpas kietinimo laikas ir nepakankamas lempos intensyvumas sąlygoja nepakankamą sukietėjimą, todėl reguliariai tikrinkite halogeno lempą / šviesolaidį.

- Laikymas:

Ionoseal laikykite sandariai uždarytą kambario temperatūroje (4°C - 23C) ir saugokite nuo šviesos. Laikymas šaldytuve pailgins galiojimo laiką. Prieš naudojimą medžiaga turi pasiekti kambario temperatūrą. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.

Jei dar kartą tuoj pat naudosite Ionoseal, atidarytą tūbelę rekomenduojama laikyti vertikaliai stovelyje ar klinikinės pakuotės iškirptoje dalyje.

- Gaminama:

Rinkinys 2 x 4 g tūbelėse	   Art. Nr. 1126

- Rinkinys 2 x 2 ml švirkštuose

su tiesioginės aplikacijos 41 tipo antgaliais	   Art. Nr. 1326

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001126 LT 055 / 045	Germany	www.voco.com

© by VOCO

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001126 LT 055 / 045	Germany	www.voco.com

© by VOCO

Ionoseal

|  | # Naudojimo instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Ionoseal yra šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis kompozitinis cementas pamušalams, praplėstų vagelių ir mažų pažeidimų užpildymui.

- Naudojimo būdas:

1. 	Ertmę paruoškite pagal plombavimo technikos taisykles. Danties paviršių kruopščiai nudžiovinkite. Venkite užteršimo.

2. 	Pulpai artimas vietas padenkite kalcio hidroksidu (pvz.: Calcicur). Rekomenduojama dentiną izoliuoti Solobond M, Admira Bond (ypač jei ne visos ertmės sienelės yra emalyje).

3 	Ionoseal tūbelė/ švirkštas: Reikiamą Ionoseal kiekį iš tūbelės tiesiai dėkite ant instrumento ar tiesiai į ertmę, dirbant su švirkštu. Venkite užteršimo ar dezinfekuokite po panaudojimo. Storesnius nei 1 mm pamušalus dėkite ir kietinkite sluoksniais.

Nelašančio švirkšto funkcijos užtikrinimui neatitraukti stūmoklio naudojimo metu ir po naudojimo

4. 	Ionoseal kietinkite halogeno/ LED (pvz.: Celalux) šviesa. Šviesolaidį laikykite kaip galima arčiau (apie 2 mm ). Kietinkite mažiausiai 20 sek. Esant didesniam atstumui pailginkite kietinimo laiką. Minimalus halogeninio polimerizatoriaus  šviesos intensyvumas 500 mW/kv.cm,LED polimerizatoriaus 300 mW/kv.km.

5.	Perteklių pašalinkite besisukančiu instrumentu ir toliau plombuokite pagal gamintojo nurodymus.

- Indikacijos/ atsargumo priemonės:

-	Ionoseal prilimpa prie medžiagų, pvz. vainikėlių ir tiltų, metakrilato pagrindo laikinų užpildų, tam tikrų atspaudinių masių (pvz.: polieterių). Tai gali sąlygoti pamušalo nuėmimą (nuo danties kulties). Tokiu atveju rekomenduojama izoliuoti Thermoline.

-	Dėl labai tvirtos Ionoseal konsistencijos sukietėjus, pertekliaus neįmanoma pašalinti zondu, tai lems viso pamušalo atšokimą (naudokite besisukantį instrumentą).

-	Ionoseal sudėtyje BIS-GMA, diuretandimetakrilatų, BHT, stiklo jonomero miltelių. Nenaudokite pacientams, kurie yra alergiški šioms medžiagoms.

-	Medžiagos pulpos apsaugai ar dentino izoliavimui (Solobond M, Admira Bond) turėtų būti sukietintos prieš Ionoseal dėjimą, kad nesusilpnėtų prisirišimas prie dentino (pasižiūrėkite šių medžiagų instrukcijas).

-	Po Ionoseal paėmimo, medžiagos nelaikykite tiesioginėje šviesoje (operacinės lempos ar saulės šviesoje) ir dėkite į ertmę nedelsdami

-	Eugenolis ir kitos medžiagos (pvz.: tymolis) sutrikdo polimerizaciją, todėl venkite kontakto su šiomis medžiagomis.

-	Per trumpas kietinimo laikas ir nepakankamas lempos intensyvumas sąlygoja nepakankamą sukietėjimą, todėl reguliariai tikrinkite halogeno lempą / šviesolaidį.

- Laikymas:

Ionoseal laikykite sandariai uždarytą kambario temperatūroje (4°C - 23C) ir saugokite nuo šviesos. Laikymas šaldytuve pailgins galiojimo laiką. Prieš naudojimą medžiaga turi pasiekti kambario temperatūrą. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.

Jei dar kartą tuoj pat naudosite Ionoseal, atidarytą tūbelę rekomenduojama laikyti vertikaliai stovelyje ar klinikinės pakuotės iškirptoje dalyje.

- Gaminama:

Rinkinys 2 x 4 g tūbelėse	   Art. Nr. 1126

- Rinkinys 2 x 2 ml švirkštuose

su tiesioginės aplikacijos 41 tipo antgaliais	   Art. Nr. 1326

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

- Ionoseal

|  | # Naudojimo instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Ionoseal yra šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis kompozitinis cementas pamušalams, praplėstų vagelių ir mažų pažeidimų užpildymui.

- Naudojimo būdas:

1. 	Ertmę paruoškite pagal plombavimo technikos taisykles. Danties paviršių kruopščiai nudžiovinkite. Venkite užteršimo.

2. 	Pulpai artimas vietas padenkite kalcio hidroksidu (pvz.: Calcicur). Rekomenduojama dentiną izoliuoti Solobond M, Admira Bond (ypač jei ne visos ertmės sienelės yra emalyje).

3 	Ionoseal tūbelė/ švirkštas: Reikiamą Ionoseal kiekį iš tūbelės tiesiai dėkite ant instrumento ar tiesiai į ertmę, dirbant su švirkštu. Venkite užteršimo ar dezinfekuokite po panaudojimo. Storesnius nei 1 mm pamušalus dėkite ir kietinkite sluoksniais.

Nelašančio švirkšto funkcijos užtikrinimui neatitraukti stūmoklio naudojimo metu ir po naudojimo

4. 	Ionoseal kietinkite halogeno/ LED (pvz.: Celalux) šviesa. Šviesolaidį laikykite kaip galima arčiau (apie 2 mm ). Kietinkite mažiausiai 20 sek. Esant didesniam atstumui pailginkite kietinimo laiką. Minimalus halogeninio polimerizatoriaus  šviesos intensyvumas 500 mW/kv.cm,LED polimerizatoriaus 300 mW/kv.km.

5.	Perteklių pašalinkite besisukančiu instrumentu ir toliau plombuokite pagal gamintojo nurodymus.

- Indikacijos/ atsargumo priemonės:

-	Ionoseal prilimpa prie medžiagų, pvz. vainikėlių ir tiltų, metakrilato pagrindo laikinų užpildų, tam tikrų atspaudinių masių (pvz.: polieterių). Tai gali sąlygoti pamušalo nuėmimą (nuo danties kulties). Tokiu atveju rekomenduojama izoliuoti Thermoline.

-	Dėl labai tvirtos Ionoseal konsistencijos sukietėjus, pertekliaus neįmanoma pašalinti zondu, tai lems viso pamušalo atšokimą (naudokite besisukantį instrumentą).

-	Ionoseal sudėtyje BIS-GMA, diuretandimetakrilatų, BHT, stiklo jonomero miltelių. Nenaudokite pacientams, kurie yra alergiški šioms medžiagoms.

-	Medžiagos pulpos apsaugai ar dentino izoliavimui (Solobond M, Admira Bond) turėtų būti sukietintos prieš Ionoseal dėjimą, kad nesusilpnėtų prisirišimas prie dentino (pasižiūrėkite šių medžiagų instrukcijas).

-	Po Ionoseal paėmimo, medžiagos nelaikykite tiesioginėje šviesoje (operacinės lempos ar saulės šviesoje) ir dėkite į ertmę nedelsdami

-	Eugenolis ir kitos medžiagos (pvz.: tymolis) sutrikdo polimerizaciją, todėl venkite kontakto su šiomis medžiagomis.

-	Per trumpas kietinimo laikas ir nepakankamas lempos intensyvumas sąlygoja nepakankamą sukietėjimą, todėl reguliariai tikrinkite halogeno lempą / šviesolaidį.

- Laikymas:

Ionoseal laikykite sandariai uždarytą kambario temperatūroje (4°C - 23C) ir saugokite nuo šviesos. Laikymas šaldytuve pailgins galiojimo laiką. Prieš naudojimą medžiaga turi pasiekti kambario temperatūrą. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.

Jei dar kartą tuoj pat naudosite Ionoseal, atidarytą tūbelę rekomenduojama laikyti vertikaliai stovelyje ar klinikinės pakuotės iškirptoje dalyje.

- Gaminama:

Rinkinys 2 x 4 g tūbelėse	   Art. Nr. 1126

- Rinkinys 2 x 2 ml švirkštuose

su tiesioginės aplikacijos 41 tipo antgaliais	   Art. Nr. 1326

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001126 LT 055 / 045	Germany	www.voco.com

© by VOCO

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001126 LT 055 / 045	Germany	www.voco.com

© by VOCO

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001126 LT 055 / 045	Germany	www.voco.com

© by VOCO

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001126 LT 055 / 045	Germany	www.voco.com

© by VOCO