SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

	Sudarytas vadovaujantis Saugos duomenų lapo reikalavimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
	GIGASEPT ® FF ploviklis
1 lapas  iš   4  lapų
pildymo data  2010.06.26.

paskutinio peržiūrėjimo data  2012.10.10

	1.CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS



	Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas   GIGASEPT ® FF ploviklis
Kiti pavadinimai (sinonimai)

Paskirtis  Endoskopų valiklis-GIGASEPT ® FF ploviklis.

Gamintojas  Schülke & Mayr GmbH
Gamintojo adresas  Robert-Koch-Str. 2  22851 Norderstedt Germany (Vokietija)

Tiekėjas  UAB „Apiterapija“

Tiekėjo adresas  Lazdynų 21,LT-04129 Vilnius
Tiekėjo telefonas  (3705) 2450415, faksas (3705) 2706201 

Telefonas skubiai informacijai suteikti  (370 5) 236 20 52, mob.tel. 8687 53378 

	2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO Galimi pavojai

	ICAO-žymos, rizikos indikatoriai:

Xi: Dirginanti

R36/38: 

	3.CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Pavojingi komponentai:

	CAS Nr.


	EINECS  Nr.

ELINCS Nr.
	Cheminis pavadinimas
	Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)
	Pavojingumo simboliai
	Rizikos frazės

	1310-73-2
	215-185-5
	Natrio  hidroksidas
	1-2%
	C
	R35

	1344-09-8
	215-687-4
	Natrio  silikatas
	5-15%
	Xi
	R36/R37/R38

	4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

	Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus

Nekenksmingas.

Patekus ant odos

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. 

Patekus į akis

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Prarijus

Prarijus kreiptis į gydytoją.

Priemonės, kurių gali imtis tik gydytojas

Patekus į akis reikia įvertinti ragenos perforacijos grėsmę. Prarijus įvertinamas virškinimo trakto pakenkimo laipsnis.



	5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

	Tinkamos gaisro gesinimo priemonės 

Vanduo, putos, anglies dioksidas, smėlis.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės

Informacijos nėra.

Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios iš cheminės medžiagos, preparato degimo metu, degimo produktai, dujos

Nėra specifinės rizikos.

Asmeninės apsauginės priemonės

Speciali gaisrininkų apsauga nėra būtina.Galima turėti dujokaukę.




	Sudarytas vadovaujantis Saugos duomenų lapo reikalavimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006


	GIGASEPT ® FF ploviklis
2 lapas  iš   4  lapų
pildymo data  2010.06.26.

paskutinio peržiūrėjimo data  2012.10.10

	6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

	Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės

Bendroji ir vietinė ištraukiamoji ventiliacija. Apsauginiai akiniai. Natūralios, butilintos ar nitrilintos guminės pirštinės, storesnės kaip 0,3mm.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės

Negalima pilti į vietinę ir lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką. Vengti prasiskverbimo į dirvą.

Cheminės medžiagos, preparato surinkimo (susėmimo) ir neutralizavimo (nukenksminimo) būdai ir  priemonės

Išsipylus mažam kiekiui nuplauti vandeniu arba nuvalyti su absorbuojančia medžiaga(pvz. drobe, vilna).Išsipylus didesniam kiekiui užpilti absorbuojančiomis medžiagomis (smėliu, piuvenomis, rūgšties ar universaliais surišikliais). Po to susemti ir supilti į plastmasinę talpą, o likučius nuplauti vandeniu.



	7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

	Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui

Naudoti tik patalpoje su įrengta ištraukiamąja ventiliacija  griežtai laikantis naudojimo instrukcijos.  Naudojant preparatą draudžiama valgyti, gerti. 

Reikalavimai sandėliavimui

Sandėliuoti tik uždaroje gamintojo pakuotėje, atskiroje patalpoje su ištraukiama  ventiliacija, sausoje, užtemdytoje vietoje, į kurią nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. Sandėliavimo patalpoje negali būti ugnies šaltinių. Nelaikyti arti maisto produktų. Saugoti nuo vaikų. Sandėliavimo temperatūra  0°C - +40°C.

Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos

Medžiagos, nurodytos 10 punkte.

Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandėliuoti  nurodytomis sąlygomis

Nėra.

Reikalavimai cheminės medžiagos, preparato pakuotei

Pakuotė turi būti iš polietileno ir originali.



	8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

	Komponentai

CAS-Nr.

Reikšmė

Pagrindas

Natrio hidroksidas

1310-73-2
2mg/m3
OSHA
Techninės priemonės

Bendroji ir vietinė ištraukiamoji ventiliacija.

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės

Nereikia.

Rankų ir odos apsauginės priemonės

Natūralios, butilintos ar nitrilintos gumos pirštinės, storesnės kaip 0,3mm.

Akių apsauginės priemonės

Apsauginiai  akiniai.

Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.)

Nereikia.

Asmens higienos priemonės 

Dirbant nevalgyti, negerti.  Po darbo nusiplauti veidą ir rankas vandeniu su muilu. Užterštus drabužius nedelsiant nusirengti.

	9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIkiNĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

	Agregatinė būsena (kieta, skysta, dujinė)

Skystis.

Juslinės savybės (spalva, kvapas)

Bekvapis, bespalvis. 

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH

11 (10 g/l, esant 20°C temperatūrai).

Virimo temperatūra, (C ar virimo temperatūros intervalas  

Pradinis virimo taškas 100°C.

Degumas

Nedegus.

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, (C

>100°C (metodas ISO 2719).

Pliūpsnio temperatūra, (C

Nenustatyta.

Sprogumo ribos:

          Žemutinė, tūrio %

          Viršutinė, tūrio %

Nenustatytos. 
	Oksidavimosi savybės

Nenustatytos.

Užšalimo/lydymosi temperatūra, (C

0°C.

Garų slėgis, kPa

25 hPa, esant 20°Ctemperatūrai.

Specifinė masė, tankis g/cm3, kg/m3

1,09 g/cm³, esant  20°C temperatūrai.

Tirpumas (vandenyje)

Tirpus, esant 20°C  temperatūrai.

Pasiskirstymo koeficientas 

(n-oktanolis /vanduo)

Nenustatytas.

Klampumas

Nenustatytas.

Garų specifinis tankis

Nenustatytas.

Garavimo greitis

<15 sek., esant 20°C temperatūrai (metodas DIN 53211).


	Sudarytas vadovaujantis Saugos duomenų lapo reikalavimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006


	GIGASEPT ® FF ploviklis
3 lapas  iš   4  lapų
pildymo data  2010.06.26.

paskutinio peržiūrėjimo data  2012.10.10

	10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTinguMAS 

	Cheminis stabilumas ir pavojingos cheminės reakcijos

Normaliomis sąlygomis stabilus.

Vengtinos aplinkos sąlygos ir cheminės medžiagos, sukeliančios pavojingas chemines reakcijas 

Karštis, tiesioginiai saulės spinduliai. Nelaikyti kartu su rūgštimis. Galimas nesuderinamumas su jautriomis alkalinams medžiagomis.

Skilimo produktai

Nenustatyti.

Stabilizatorių reikmė

Nenustatyta.
Egzoterminės reakcijos galimybė

Nenustatytos.

Nestabilūs skilimo produktai

Nenustatyti.



	11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

	Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams: 

Nenustatytas.

Dirginimas:

Dirgina akis ir odą.

Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams:

Nenustatytas.

Poveikis žmonėms:

Kancerogeniškumas - nepriskiriamas kancerogeninėms  medžiagoms.

Mutageniškumas - nepriskiriamas mutageninėms medžiagoms.

Toksiškumas reprodukcijai – nepriskiriamas toksiškoms reprodukcijai medžiagoms.

     .

	12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

	cheminės medžiagos, preparato savybės, galinčios daryti poveikį aplinkai

Ekotoksiškumas  (toksiškumas vandens, dirvožemio organizmams, kitiems gyvūnams ir augalams)

Toksiškumas bakterijoms – nenustatytas.

Cheminis deguonies poreikis (COD)  - nenustatytas.

Judrumas

Nenustatytas.

Išsilaikymas ir skilimas  (biodegradacija) aplinkoje

Aplinkoje pilnai suskyla.

Bioakumuliacija

Biologiškai nesikaupia.

Duomenys apie  kitus poveikius 

Vengti prasiskverbimo į dirvą.

	13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS

	Reikalavimai atliekų neišmesti į aplinką 

Draudžiama atliekas išpilti į lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką.

cheminės medžiagos, preparato atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai (deginimas, utilizacija, šalinimas sąvartyne ir kt.)

Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu. Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu.

Prieš išpilant į kanalizaciją atliekos turi būti smarkiai praskiestos vandeniu. 


	14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO vežimAS 

	Norminio dokumento pavadinimas
	Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas
	Pavojingo krovinio kodas
	Pavojingumo klasė
	JT numeris


	Pakuotės grupė

	ADR


	GIGASEPT ® FF veikimą stiprinantis skystis
	C5
	8
	1824
	III


	Sudarytas vadovaujantis Saugos duomenų lapo reikalavimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006


	GIGASEPT ® FF ploviklis
4 lapas  iš   4  lapų
pildymo data  2010.06.26.

paskutinio peržiūrėjimo data  2012.10.10

	15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA ir informacija, NURODYTA medžiagos preparato pakuotės etiketėje 

	Pavojingumo simbolis: Xi – Dirginanti
R35 – Stipriai nudegina.

R36/37/38 - Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą
S26 –Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Žymėjimas pagal (EC) No. 648/2004 <5% fosfonatų.

Direktyva 96/82/EC netaikoma.

Pagal 1999/13/EC VOC-turinio nėra.



	16. KITA INFORMACIJA

	Papildoma informacija naudojimo instrukcijoje.

R frazių ir skaitmeninių ženklų išvardytų 3 sekcijoje sąrašas: 

R35 – Stipriai nudegina.

R36/37/38 - Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą
S frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas

S26 –Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.




      Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos, preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.

