Supaprastinto atviro konkuso sąlygų „Odontologinių ir slaugos priemonių, skirtų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimui neįgaliesiems, pirkimas“ 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO 1 DALIS

Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įranga Nr. 1 – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reiklaujamo parametro reikšmė | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įrangą Nr. 1 (1 vnt.) sudaro toliau išvardintos prekės. Perkamas Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įrangos Nr. 1 kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Fotoaparatas |  | Fotoaparatas Cannon EOS 80D |
| 1.1 | Ekranas | 1.Kintamojo kampo 2. Ne mažiau 7,5 cm, 1040 000 taškų 3. LCD (kraštinių santykis 3:2) tipo arba lygiavertis 4. Žiūrėjimo kampas ≥160° 5. Dviguba antirefleksinė danga arba lygiavertė | Ekranas; 1.Kintamojo kampo 2. 7,7 cm, 1040 000 taškų 3. LCD (kraštinių santykis 3:2) tipo 4. Žiūrėjimo kampas170° 5. Dviguba antirefleksinė danga |
| 1.2 | Vaizdo įrašymo kokybė | Aukštos raiškos Full HD (aukštos raiškos signalo perdavimo) | Vaizdo įrašymo kokybė aukštos raiškos Full HD |
| 1.3 | Vaizdo procesorius | DIGIC 6 arba lygiavertis | Vaizdo procesorius DIGIC 6 |
| 1.4 | Fotografavimo sparta | Ne mažesnė kaip 7 kadro /s | Fotografavimo sparta 7 kadro /s |
| 1.5 | Vaizdo jutiklis | Ne mažiau kaip 24 megapikselių, APS–C CMOS arba lygiavertis | Vaizdo jutiklis 24 megapikselių, APS–C CMOS |
| 1.6 | Fokusavimas | - Ne mažiau kaip 45 taškų kryžminio centro automatinio fokusavimo (AF) sistema. - Automatinis ir rankinis taškų pasirinkimas. | Fokusavimas 45 kryželio tipo AF taškai Automatinis ir rankinis taškų pasirinkimas |
| 1.7. | Vaizdo ieškiklis | Dengia 100 lauko | Vaizdo ieškiklis dengia 100 lauko |
| 2. | Blykstė |  |  |
| 2.1 | Įtaisytos blykstės perdirbimo laikas | 3 sek. ± 0,1 s | Įtaisytos blykstės perdirbimo laikas apie 3 sek. |
| 3. | Makro žiedinė blykstė | To paties gamintojo kaip ir fotoaparatas | Makro žiedinė blykstė Canon Macro Ring Lite MR-14EX II |
| 3.1 | Efektyvumo spektras | ≥14 m | Efektyvumo spektras 14m |
| 3.2 | Nuokrypio kampas vertikaliai/horihontaliai | ≥80°/80° | Nuokrypio kampas vertikaliai/horihontaliai 80°/80° |
| 3.3 | Ruošimosi laikas | Nemažesniuose intervaluose nei: Normalus: apytiksliai 0.1- 5.5 sekundės Greitas: 0.1 – 3.3 sekundės | Ruošimosi laikas normalus: apytiksliai 0.1- 5.5 sekundės Greitas: 0.1 – 3.3 sekundės |
| 3.4 | Maitinimo šaltinis | Būtinas ( baterijos arba akumuliatorinio tipo) | Maitinimo šaltinis Elementai 4xAA tipo Išorinis maitinimo šaltinis CP-4 |
| 4. | Objektyvas |  | Objektyvas Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM |
| 4.1 | Židinio nuotolis | 100 mm | Židinio nuotolis 100mm |
| 4.2 | Diafragma | f/2.8 | Diafragma f/2.8 |
| 4.3 | Filtro diametras | 67 mm | Filtro diametras 67 mm |
| 4.4 | Stabilizavimas | Būtinas - 4 žingsniai | Stabilizavimas 4 žingsniai |
| 4.5 | Diafragmos lapelių skaičius | 9 | Diafragmos lapelių skaičius 9 |
| 5. | Pakrovėjas | Suderinamas su fotoaparatu | Pakrovėjas suderinamas su fotoaparatu |
| 6. | Adapteris | Žiedinei blykstei tvirtinti prie 67 mm skersmens objektyvų. | Adapteris žiedinei blykstei tvirtinti prie 67 mm skersmens objektyvų |
| 8. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 12 mėn. | Garantinis aptarnavimas 12 mėn. |
| 9. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtina (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas |

PIRKIMO 3 DALIS

Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įranga Nr. 2 – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reiklaujamo parametro reikšmė | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įrangą Nr. 2 (1 vnt.) sudaro toliau išvardintos prekės. Perkamas Paciento burnos ir dantų dokumentavimo įrangos Nr. 2 kiekis – 2 vnt. |  |  |  |
| 1. | Fotoaparatas |  | Fotoaparatas Canon „EOS 750D“ |
| 1.1 | Ekranas | 1. Kintamojo kampo 2. Ne mažiau 6,5 cm, 1040 000 taškų 3. LCD (kraštinių santykis 3:2) tipo arba lygiavertis | Ekranas kintamojo kampo 7,7 cm, 1040 000 taškų LCD (kraštinių santykis 3:2) tipo |
| 1.2 | Vaizdo įrašymo kokybė | Ne mažiau nei 1920 x 1080 | Vaizdo įrašymo kokybė 1920 x 1080 |
| 1.3 | Vaizdo procesorius | DIGIC 6 arba lygiavertis | Vaizdo procesorius DIGIC 6 |
| 1.4 | Fotografavimo sparta | Ne mažesnė kaip 5 kadro /s | Fotografavimo sparta 5 kadro /s |
| 1.5 | Vaizdo jutiklis | Ne mažiau kaip 24 megapikselių, APS –C CMOS arba lygiavertis | Vaizdo jutiklis 24 megapikselių, APS –C CMOS |
| 1.6 | Fokusavimas | Ne mažiau kaip 19 taškų kryžminio centro automatinio fokusavimo (AF) sistema. Automatinis ir rankinis taškų pasirinkimas. | Fokusavimas 19 taškų kryžminio centro automatinio fokusavimo (AF) sistema. Automatinis ir rankinis taškų pasirinkimas. |
| 1.7. | Vaizdo ieškiklis | Dengia ne mažiau nei 95 lauko | Vaizdo ieškiklis 95 lauko |
| 2. | Blykstė |  | Blykstė Nissin MF 18 |
| 2.1 | Režimai | Automatinis, rankinė blykstė | Automatinis, rankinė blykstė |
| 3. | Makro žiedinė blykstė | Gali būti kito gamintojo, nei fotoaparatas, bet turi būti suderinamas su komplektuojamu fotoaparatu | Makro žiedinė blykstė suderinama su komplektuojamu fotoaparatu |
| 3.1 | Režimo palaikymas | Turi palaikyti TTL režimą | Palaiko TTL režimą |
| 3.2 | Įsikrovimo laikas | Iki 5,5 sekundžių | Įsikrovimo laikas 0.1-5.5 sek. |
| 3.3 | Spalvinė temperatūra | 5600° K | Spalvinė temperatūra 5600° K |
| 3.4 | Maitinimo šaltinis | 4x AA tipo elementai (pakraunami, klomplektuojami kartu su pakrovėju) | Maitinimo šaltinis 4x AA tipo elementai |
| 4. | Objektyvas (makro) |  | Objektyvas (makro) Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM |
| 4.1 | Židinio nuotolis (fiksuotas) | 100mm | Židinio nuotolis (fiksuotas)100mm |
| 4.2 | Plačiausia diafragma | f/2.8 | Plačiausia diafragma f/2.8 |
| 4.3 | Filtro diametras | 58 mm | Filtro diametras 58mm |
| 4.4 | Stabilizavimas | Nebūtinas |  |
| 4.5 | Diafragmos lapelių skaičius | 8 | Diafragmos lapelių skaičius 8 |
| 5. | Pakrovėjas | Suderinamas su fotoaparatu | Pakrovėjas suderinamas su fotoaparatu |
| 6. | Adapteris (reikalingas, jei blykstės fiksavimo prie objektyvo diametras neatitinka objektyvo diametro) | Žiedinei blykstei tvirtinti prie 58 mm skersmens objektyvų. | Adapteris nereikalingas |
| 7. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 12 mėnesių | Garantinis aptarnavimas 12mėn. |
| 9. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtinas | Įranga instaliuojama ir apmokomi darbuotojai |

PIRKIMO 4 DALIS

Odontologinių instrumentų rinkinys - 14 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reiklaujamo parametro reikšmė | Kiekis (vnt.) | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odontologinių instrumentų rinkinį (1 vnt.) sudaro išvardintos prekės ir nurodytas jų kiekis. Perkamas Odontologinių instrumentų rinkinių kiekis – 14 vnt. |  |  |  |  |
|  | Replės dantinės viršutinio žandikaulio | Darbinė dalis 2,0-3,0 cm, vidiniai grioveliai išilginiai, skirtos traukti krūminį dantį viršutinio žandikaulio dešinėje pusėje. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno | 2 | Replės dantinės viršutinio žandikaulio Darbinė dalis 2,0-3,0 cm, vidiniai grioveliai išilginiai, skirtos traukti krūminį dantį viršutinio žandikaulio dešinėje pusėje. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 111-090 |
|  | Replės dantinės viršutinio žandikaulio | Darbinė dalis 2,0-3,0 cm, vidiniai grioveliai išilginiai, skirtos traukti krūminį dantį viršutinio žandikaulio kai. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno rėje pusėje | 2 | Replės dantinės viršutinio žandikaulio Darbinė dalis 2,0-3,0 cm, vidiniai grioveliai išilginiai, skirtos traukti krūminį dantį viršutinio žandikaulio kairėje pusėje Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 111-119 |
|  | Replės dantinės apatinio žandikaulio | Darbinė dalis stataus kampo 2,0-2,5 cm ilgio, vidinė dalis – skersiniai ir išilginiai grioveliai, skirtos traukti apatinį krūminį dantį. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno. | 2 | Replės dantinės apatinio žandikaulio Darbinė dalis stataus kampo 2,0-2,5 cm ilgio, vidinė dalis – skersiniai ir išilginiai grioveliai, skirtos traukti apatinį krūminį dantį. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 111-025 |
|  | Replės dantinės apatinio žandikaulio | Darbinė dalis stataus kampo 2 cm ilgio, vidinė dalis – skersiniai ir išilginiai grioveliai, skirtos traukti apatinį priekinį dantį. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Replės dantinės apatinio žandikaulio Darbinė dalis stataus kampo 2 cm ilgio, vidinė dalis – skersiniai ir išilginiai grioveliai, skirtos traukti apatinį priekinį dantį. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 111-126 |
|  | Replės šakninės viršutinio žandikaulio | Darbinė dalis 3,0–4,0 cm ilgio, vidinė dalis – išilginiai grioveliai, danties šaknies suėmimo dalies plotis 0,4–0,5 cm, ilgis 1,3–1,7 cm, skirtos viršutinių dantų šaknims traukti. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Replės šakninės viršutinio žandikaulio Darbinė dalis 3,0–4,0 cm ilgio, vidinė dalis – išilginiai grioveliai, danties šaknies suėmimo dalies plotis 0,4–0,5 cm, ilgis 1,3–1,7 cm, skirtos viršutinių dantų šaknims traukti. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 111-054 |
|  | Replės šakninės viršutinio žandikaulio | Darbinė dalis 3,0–4,0 cm ilgio, vidinė dalis – išilginiai grioveliai, danties šaknies suėmimo dalies plotis 0,3–0,4 cm, ilgis 1,3–1,7 cm, skirtos viršutinių dantų šaknims traukti. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Replės šakninės viršutinio žandikaulio Darbinė dalis 3,0–4,0 cm ilgio, vidinė dalis – išilginiai grioveliai, danties šaknies suėmimo dalies plotis 0,3–0,4 cm, ilgis 1,3–1,7 cm, skirtos viršutinių dantų šaknims traukti. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 111-055 |
|  | Replės šakninės apatinio žandikaulio | Darbinė dalis stataus kampo 2,0–3,0 cm ilgio, 0,4-0,5 cm pločio, vidinė dalis - išilginiai grioveliai, skirtos apatinio žandikaulio danties šaknies šalinimui. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Replės šakninės apatinio žandikaulio Darbinė dalis stataus kampo 2,0–3,0 cm ilgio, 0,4-0,5 cm pločio, vidinė dalis - išilginiai grioveliai, skirtos apatinio žandikaulio danties šaknies šalinimui. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 111-052 |
|  | Replės šakninės apatinio žandikaulio | Darbinė dalis stataus kampo 2,0–3,0 cm ilgio, 0,3–0,4 cm pločio, vidinė dalis–išilginiai ir skersiniai grioveliai, skirtos apatinio žandikaulio danties šaknies šalinimui. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Replės šakninės apatinio žandikaulio Darbinė dalis stataus kampo 2,0–3,0 cm ilgio, 0,3–0,4 cm pločio, vidinė dalis–išilginiai ir skersiniai grioveliai, skirtos apatinio žandikaulio danties šaknies šalinimui. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 111-050 |
|  | Replės protiniams dantims | Darbinė dalis išlenkta, 0,4–0,9 cm ilgio, 0,5–0,8 cm pločio, su snapeliu, vidinė dalis – išilginiai ir skersiniai grioveliai, skirtos apatiniam protiniam dančiui šalinti. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Replės protiniams dantims Darbinė dalis išlenkta, 0,4–0,9 cm ilgio, 0,5–0,8 cm pločio, su snapeliu, vidinė dalis – išilginiai ir skersiniai grioveliai, skirtos apatiniam protiniam dančiui šalinti. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 111-087 |
|  | Replės protiniams dantims | Darbinė dalis tiesi viršuje išlenkta, 1,3–1,6 cm ilgio, 0,5–0,6 cm pločio, suapvalintu galu, vidinė dalis – išilginiai ir skersiniai grioveliai, skirtos viršutiniam protiniam dančiui šalinti. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Replės protiniams dantims Darbinė dalis tiesi viršuje išlenkta, 1,3–1,6 cm ilgio, 0,5–0,6 cm pločio, suapvalintu galu, vidinė dalis – išilginiai ir skersiniai grioveliai, skirtos viršutiniam protiniam dančiui šalinti. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 111-065 |
|  | Adatkotis | Adatkotis 15 ±0,5 cm ilgio. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Adatkotis 15 cm ilgio. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 121-519TC |
|  | Elevatorius tiesus | Darbinė dalis tiesi su grioveliu, 1,8–2,1 cm ilgio, 0,3–0,4 cm pločio. Užapvalintu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas viršutinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Elevatorius tiesus Darbinė dalis tiesi su grioveliu, 1,8–2,1 cm ilgio, 0,3–0,4 cm pločio. Užapvalintu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas viršutinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 128-101-3 |
|  | Elevatorius tiesus | Darbinė dalis tiesi su grioveliu, 1,8–2,1 cm ilgio, 0,4–0,5 cm pločio. Užapvalintu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas viršutinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Elevatorius tiesus Darbinė dalis tiesi su grioveliu, 1,8–2,1 cm ilgio, 0,4–0,5 cm pločio. Užapvalintu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas viršutinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 128-101-6 |
|  | Elevatorius kampinis | Darbinė dalis su 45–50 laipsnių kampu su grioveliu dešinėje pusėje, 1,9–2,2 cm ilgio, 0,3–0,4 cm pločio. Smailu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas apatinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Elevatorius kampinis Darbinė dalis su 45–50 laipsnių kampu su grioveliu dešinėje pusėje, 1,9–2,2 cm ilgio, 0,3–0,4 cm pločio. Smailu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas apatinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 128-179 |
|  | Elevatorius kampinis | Darbinė dalis su 45–50 laipsnių kampu su grioveliu kairėje pusėje, 1,9–2,2 cm ilgio, 0,3–0,4 cm pločio. Smailu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas apatinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Elevatorius kampinis Darbinė dalis su 45–50 laipsnių kampu su grioveliu kairėje pusėje, 1,9–2,2 cm ilgio, 0,3–0,4 cm pločio. Smailu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas apatinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 128-180 |
|  | Elevatorius kampinis | Darbinė dalis su 45–50 laipsnių kampu su grioveliu dešinėje pusėje, 1,0–1,5 cm ilgio, 0,2–0,3 cm pločio. Smailu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas apatinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Elevatorius kampinis Darbinė dalis su 45–50 laipsnių kampu su grioveliu dešinėje pusėje, 1,0–1,5 cm ilgio, 0,2–0,3 cm pločio. Smailu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas apatinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 128-108-11 |
|  | Elevatorius kampinis | Darbinė dalis su 45–50 laipsnių kampu su grioveliu kairėje pusėje, 1,0–1,5 cm ilgio, 0,2–0,3 cm pločio. Smailu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas apatinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Elevatorius kampinis Darbinė dalis su 45–50 laipsnių kampu su grioveliu kairėje pusėje, 1,0–1,5 cm ilgio, 0,2–0,3 cm pločio. Smailu galu, rankinė dalis patogi paimti, skirtas apatinio žandikaulio danties šaknims šalinti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 128-108-12 |
|  | Žirklės | Žirklės chirurginės lenktos 12–16 cm, aštriais galais. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Žirklės chirurginės lenktos 12cm, aštriais galais. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 131-215 |
|  | Šaukštelis chirurginis | Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Šaukštelis chirurginis Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 99-052-4 |
|  | Injektorius | Karpulinis švirkštas (aspiracinis) su žiedu nykščiui. Platus 2–3 cm elementas 2 ir 3 pirštui. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Karpulinis švirkštas (aspiracinis) su žiedu nykščiui. Platus 2–3 cm elementas 2 ir 3 pirštui. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 100-028 |
|  | Spaustukas | Spaustukas Kocherio tipo arba lygiavertis lenktas 15±0,5 cm. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Spaustukas Kocherio tipo arba lygiavertis lenktas 14,5 cm. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 113-171 |
|  | Raspatorius | Raspatorius Williger tipo arba lygiavertis, 16±0,5 cm ilgio, lenktas, darbinis dalies plotis 7 mm, vienas darbinis galas, plokščia rankena su grioveliais. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Raspatorius Williger, 16 cm ilgio, lenktas, darbinis dalies plotis 7 mm, vienas darbinis galas, plokščia rankena su grioveliais. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 127-118-1 |
|  | Kablys | Kablys Minesotos tipo arba lygiavertis 14±0,5 cm ilgio. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Kablys Minesotos tipo 14cm ilgio. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Karl Hammacher HSF 091-14 |
|  | Laikiklis ašmenims | Kotelis ašmeniniam skalpeliui plokščias. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno | 1 | Kotelis ašmeniniam skalpeliui plokščias. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 131-108 |
|  | Pincetas chirurginis | Pincetas chirurginis 15 ±0,5 cm ilgio. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Pincetas chirurginis 14,5 cm ilgio. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 107-160 |
|  | Pincetas dentalinis | Pincetas dentalinis odontologinis. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Pincetas dentalinis odontologinis. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 103-011 |
|  | Mentelė | Mentelė plomboms maišyti metalinė. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Mentelė plomboms maišyti metalinė. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 101-112-2 |
|  | Plombavimo instrumentas | Plombavimo mentelė su kimštuku. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Plombavimo mentelė su kimštuku. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 112-300-7 |
|  | Ekskavatorius | Dvipusis apvalus 1,5 mm darbinės dalies ilgis. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Dvipusis apvalus 1,5 mm darbinės dalies ilgis. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 109-381-17 |
|  | Kiuretė | Kiuretė Gracey tipo arba lygiavertis, Nr. 11/12. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno. | 7 | Kiuretė Gracey tipo Nr. 11/12. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 105-11 |
|  | Kiuretė | Kiuretė Gracey tipo arba lygiavertis, Nr.13/14. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Kiuretė Gracey tipo, Nr.13/14. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 105-113 |
|  | Pjautuvėlis | Pjautuvėlis universalus, rankiniam konkrementų šalinimui. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Pjautuvėlis universalus, rankiniam konkrementų šalinimui. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. Towne Brother 130-212-4 |
|  | Matricų laikiklis | Matricų laikiklis tiesus. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Matricų laikiklis tiesus. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 118-100 |
|  | Veidrodėlio rankenėlė | Veidrodėlio rankenėlė. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Veidrodėlio rankenėlė Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 114-008 |
|  | Veidrodėlio galvutė | Veidrodėlio galvutė, nedidinanti. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Veidrodėlio galvutė nedidinanti. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother MIR-5 |
|  | Žiodiklis plastmasinis | Žiodiklis (plastmasinis, didelis) | 1 | Žiodiklis plastmasinis (didelis) Dentaurum 075-600-00 |
|  | Žiodiklis metalinis | Žiodiklis trapecijos formos, guminis, viduje metalinė konstrukcija (Hammacher HSJ 205–14 Molt arba lygiavertis, suaugusiems). | 1 | Žiodiklis metalinis Molt tipo Karl Hammacher HSJ 2015-14 |
|  | Žiodiklis metalinis | Žiodiklis trapecijos formos, guminis, viduje metalinė konstrukcija (Hammacher HSJ 204–11 Molt arba lygiavertis, vaikams) | 1 | Žiodiklis metalinis Molt tipo Karl Hammacher HSJ 2015-11 |
|  | Zondas vienpusis | Zondas vienpusis. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Zondas vienpusis Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 126-200-8A |
|  | Zondas dvipusis | Zondas dvipusis. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Zondas dvipusisPagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Towne Brother 126-205-5 |
|  | Skydelis apsauginis | Apsauginis skydelis veidui odontologinis | 1 | Apsauginis skydelis veidui odontologinis EURONDA Monoart® Operator visor |
|  | Apsauginės servetėlės laikiklis | Grandinėlė paciento servetėlei prisegti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno. | 1 | Grandinėlė paciento servetėlei prisegti. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno Karl Hammacher HSJ 160-00 |
|  | Talpa panaudotų instrumentų transportavimui | Daugkartinio naudojimo. Sandariai uždaroma, su galimybe panaudotus instrumentus užpilti dezinfekciniu ar transportiniu predezinfekciniu tirpalu. | 1 | Talpa panaudotų instrumentų transportavimui Daugkartinio naudojimo. Sandariai uždaroma, su galimybe panaudotus instrumentus užpilti dezinfekciniu ar transportiniu predezinfekciniu tirpalu. Karl Hammacher HSM 306-01 |
|  | CE ženklinimas | Būtina. |  | CE ženklinimas |
|  | Tinkami sterilizuoti vandens garų sterilizatoriuose 134 ºC temperatūroje | Būtina |  | Tinkami sterilizuoti vandens garų sterilizatoriuose 134 ºC temperatūroje |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 12 mėn. |  | Garantija 12 mėn. |

PIRKIMO 5 DALIS

Dantų muliažai – 6 vnt.

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomas prekės atitikimas nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir puslapis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dantų muliažą (1 vnt.) sudaro toliau išvardintos prekės. Perkamas Dantų muliažų kiekis – 6 vnt. |  |  |  |
|  | Dantų muliažas | Viršutinio ir apatinio žandikaulio | Dantų muliažas viršutinio ir apatinio žandikaulio Spofa Dental 4991200 |
|  | Lanksti bazė | Būtina Pageidautina ne vaškinė | Lanksti bazė |
|  | Bazės sudėtis | 32 dantys su šaknimis. | Bazėje 32 dantys |
|  | Universalus modelis, leidžiantis pademonstruoti kuo daugiau gydymo metodikų | Implantams, karūnėlėms. | Universalus modelis |
|  | Dantis galima išimti iš bazės | Privaloma | Dantis galima išimti iš bazės |
|  | Dantų ištraukimo technikos demonstravimas | Privaloma | Galima demonstruoti dantų išėmimo technikas |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis nei 12 mėnesių | Garantinis aptarnavimas 12 mėn. |