Dezinfekavimo Sistema “99MBS” su HyperDRYMIST” Technologija

| Dezinfekavimo sistema „99MBS“ su „HyperDRYMist®“ Technologija |  | 99MBS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Techninių duomenų lapas |  |  |  |  |  |

| 99S | Baktericidiniu, fungicidiniu, virusidiniu ir sporicidiniu poveikiu pasižyminti dezinfekcinė priemonė, skirta neinvazinių medicinos prietaisų ir aplinkos daiktų bei paviršių dezinfekcijai. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sudėtis Patentuotas stabilizuoto vandenilio peroksido tirpalas (> 5 % < 8 %), sidabro druskų kompleksai, išgrynintas vanduo. Veikimas Formulę sudaro dvi stiprios biocidinės veikliosios medžiagos: - vandenilio peroksidas (H2O2), kuris greitai skyla į hidroksilo radikalus (OH•), kurie iš karto reaguoja su pagrindinėmis biomolekulėmis (t. y. baltymais, lipidais, nukleino rūgštimis ir t.t.) ir jas nukenksmina, - sidabro katijonai (Ag+), kurie jungiasi su baltymais, denatūruoja fermentus ir stabdo DNR replikaciją. Šių dviejų veikliųjų medžiagų bendro veikimo dėka, ląstelės yra nukenksminamos ir žūva. Tokiu būdu sunaikinami virusai, bakterijos, sporos, pelėsiai ir biologinės plėvelės bei užtikrinamas ilgalaikis biostatinis dezinfekcijos poveikis. Naudojimas Tirpalas yra paruoštas naudoti kartu su specialiu prietaisu – purkštuvu su moduliatoriumi „99MB“. Pakuotė 1 litro talpos buteliukas (6 vieno litro talpos buteliukų pakuotė). Galiojimo laikas Jeigu laikoma originalioje pakuotėje, vėsioje vietoje ir apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių, „99S“ galioja 36 mėnesius nuo pagaminimo datos. |  | Veiksmingumas Priemonė išbandyta pagal EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 1275, EN 1650, EN 13704, EN 14476, EN 14348 ir EN 13623. Ištirtas jos poveikis šiems mikroorganizmams*: |  |
|  |  | Acinetobacter baumannii | Escherichia coli |
|  |  | Adenovirus 5 | Legionella pneumophila |
|  |  | Aspergillus niger | Listeria monocytogenes |
|  |  | Bacillus Subtilis | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) |
|  |  | Candida albicans | Mycobacterium Avium |
|  |  | Candida Glabrata | Mycobacterium Terrae |
|  |  | Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) | Poliovirus 1LSc-2ab |
|  |  | Clostridium difficile | Pseudomonas aeruginosa |
|  |  | Enterococcus faecium VRE | Salmonella typhimurium |
|  |  | Enterococcus hirae | Staphylococcus aureus |
|  |  | *Tipiniai patogenai, kurie buvo atrinkti iš platesnio tirtų mikroorganizmų sąrašo. |  |
|  |  | Atitinka Direktyvą 93/42/EEC – IIa klasės medicininiai prietaisai. Gaminama laikantis ISO 9001 ir ISO 13485 standartų reikalavimų. |  |

| „99 Technologies S.A.“ | Via al Chioso 8 6900 Lugano, Šveicarija Tel.: +41 919702929 | El. paštas: info@99technologies.ch www.99technologies.ch | „99 Technologies“ būstinė yra Šveicarijoje, įmonė įsteigta pagal Šveicarijos įstatymus, Šveicarijos prekybos rūmų narė. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |