VNO PERIMETRO IR NESKRAIDYMO ZONOS APSAUGOS NUO DRONŲ SISTEMOS  ĮSIGIJIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3

2.	PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI	3

3.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI	4

4.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ APIMTYS	6

5.	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PREKĖMS IR PASLAUGOMS	7

6.	SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETOS	13

7.	ĮGYVENDINIMO ETAPAI IR TERMINAI	13

8.	FUNKCINIAI REIKALAVIMAI ASS SISTEMOS PROGRAMINEI ĮRANGAI (GRĖSMIŲ VALDYMO MODULIS)	14

9.	REIKALAVIMAI ĮRANGOS MONTAVIMO IR PALEIDIMO PASLAUGOMS	16

10.	REIKALAVIMAI MOKYMAMS	17

11.	REIKALAVIMAI BANDYMAMS IR BANDOMAJAI EKSPLOATACIJAI	17

12.	REIKALAVIMAI GARANTINEI IR TECHNINEI PRIEŽIŪRAI	18

13.	PAPILDOMI REIKALAVIMAI	18

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas/Užsakovas – AB „Lietuvos oro uostai“, Rodūnios kelias 10A, Vilnius.

Tiekėjas/Paslaugų tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės – Bepiločių orlaivių aptikimo įranga, jos komponentai.

Darbai – Prekių sumontavimo, įdiegimo, konfigūravimo, derinimo, testavimo, periodinių patikrinimų, aptarnavimo, atnaujinimo darbai ir visi susiję darbai reikalingi užtikrinti pilną sprendimo veikimą ir

- veikimo užtikrinimą.

Sistema – bepiločių orlaivių nuotolinio aptikimo įranga susidedanti iš mažiausiai trijų pasyvių radijo sensorių modulių, optoelektroninių diena/naktis kamerų modulių ir technologinės - programinės įrangos skirtos vartotojo informavimui apie bepiločio orlaivio būvimo vietą, Sistemą turi būti galimybė papildyti 360 laipsnių radaro moduliu užtikrinant visą techninės specifikacijos funkcionalumą.

Prekės – Bepiločių orlaivių aptikimo įranga, jos komponentai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

VNO – AB Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas,  Rodūnios kelias 10A, Vilnius.

UAV/BO – UAV Unmanned Aerial Vehicle, liet. BO  bepilotis orlaivis/dronas.

DRONE-ID – drono operatoriaus ar drono unikalus identifikacinis numeris.

ASS – antidroninės apsaugos sistema.

LAN -  (Local Area Network), liet. vietinis tinklas.

FPV – First person view, liet. pirmojo asmens vaizdas/perspektyva.

CEP - (Circular Error Probable) liet.  apskritiminė tikėtina paklaida.

GNSS – (Global Navigation Satellite System) liet. Pasaulinė palydovinė navigacijos sistema.

SLA - (Service level agreement) liet. sistemos techninės priežiūros darbų suskirstymas pagal sudėtingumą ir reikiamas darbams atlikti kompetencijas.

SAT - (Site Acceptance Test) liet. sistemos Priėmimo bandymas diegimo vietoje yra procesas, naudojamas patikrinti, ar įdiegta sistema atitinka techninės specifikacijos ir visus kitus Užsakovoreikalavimus suderintus projekto analizės etape. Šis bandymas atliekamas įrangos diegimo vietoje po sistemos įdiegimo.

Integracija – dviejų ar daugiau sistemų apjungimas tarpusavyje fizine ir/ar programine sąsaja, kurios dėka vyksta duomenų ir suderintų veiksmų mainai tarp integruojamų sistemų.

FAT - (Factory Acceptance Test) liet. gamyklos priėmimo bandymas.

AOA – (Angle of Arrival) liet. atvykimo kampas..

TDOA – (Time Difference of Arrival) liet. atvykimo laiko skirtumas.

CNS – (Communications, Navigation, and Surveillance) liet. ryšiai, navigacija ir stebėjimas.

DF – (Direction Finding) liet. krypties nustatymas.

RF (Radio Frequency) – lietuviškai radijo dažniai.

RF Fingerprinting -  liet. radijo dažnių „pirštų atspaudų“ nustatymas, technologija, kuri unikaliai atpažįsta konkretų įrenginį pagal jo siunčiamo radijo signalo iškraipymus.

EO (Electro-Optical) – liet. Elektrooptinės kameros.

TI (Thermal Imaging) – liet. Termovizinės (šiluminės) kameros.

NUC (Non-Uniformity Correction) – liet.netolygumų korekcija.

PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

Pirkimo objektas –Pirkėjas planuoja įsigyti stacionarią VNO Antidroninės apsaugos sistemą (AAS) skirta automatiškai aptikti oro uosto saugomoje oro erdvėje (teritorijoje ir jos prieigose esančioje neskraidymo zonoje esantį (veikiantį) bepilotį orlaivį – droną ir/ar jo operatorių pagal jų skleidžiamą radijo emisiją (valdymo, telemetrijos ar video signalus), pagal drono telemetrijos duomenis (ir kitais galimais būdais) nustatyti BO – drono koordinates ir altitudę.

Bendrieji reikalavimai

Pirkimo objektą sudaro:

ASS gamyba, pristatymas, montavimas, konfigūravimas, testavimas, kalibravimas, priežiūra. Pasyvaus radijo sensorių modulių, kamerų modulio ir Pirkėjui nusprendus įsigyti 360 laipsnių radaro modulio, darbo vietų ir kitos techninės įrangos parengimas naudojimui. Programinė įranga ir valdymo sąsaja turi būti sukonfigūruota taip, kad užtikrintų pilnavertį sistemos veikimą tiek bazinėje konfigūracijoje (be radaro), tiek išplėstinėje konfigūracijoje (su radaru).

ASS vartotojo ir eksploatacijos instrukcijų perengimas, suderinimas su Užsakovu, mokymų pravedimas naudotojams, techniniam personalui.

ASS sistemos ir įrangos techninis aptarnavimas, palaikymas – 3 metų laikotarpis.

ASS programinės įrangos parengimas ir funkcionalumo įgyvendinimas pagal šias technines specifikacijas.

Sistemos integracija su Oro navigacijos naudojama Unmanned Trafic Management API ON UTM (Lietuva) Priedas Nr.1.

Kitos šioje techninėje specifikacijoje aprašytos paslaugos, taip pat neaprašytos, tačiau reikalingos siekiamam rezultatui pasiekti.

Užsakovas perka šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas prekes ir paslaugas, pirkimo objekto apimtis apibrėžta toliau pateiktuose skyriuose. Pirkimo objekto apimtys pateiktos 1 lentelėje.

Pristatymo Laikotarpis ASS:

Sistema turi būti pristatyti per 3 lentelė VNO Projekto etapai ir įgyvendinimo terminai nurodytą laikotarpį nuo sutarties galiojimo pradžios datos.

Papildomo Užsakymo Nuostata:

Galiojant sutarties laikotarpiui, Pirkėjas pasilieka teisę pateikti papildomą užsakymą 360 laipsnių radaro moduliui kartu su konfiguracija prie esamos sistemos. Pirkėjui nusprendus įsigyti 360 laipsnių radaro modulį, sistema turi būti techniškai paruošta neatidėliotinam jo prijungimui. Radaro duomenys (taikinių aptikimas, atstumas, trajektorija) turi būti automatiškai apjungiami su pasyvių RF sensorių ir optinių modulių duomenimis (angl. sensor fusion). Esant prijungtam radarui, visos sistemos dalys (RF, EO/TI ir radaras) turi veikti kaip vientisas, integruotas tinklas, papildydamos viena kitą.

Sistemos programinė įranga ir serverinė infrastruktūra nuo pat pradinio diegimo dienos privalo turėti visas licencijas ir technines sąsajas, reikalingas radaro moduliui prijungti be papildomų programinės įrangos mokesčių.

Projekto tikslai ir apimtis:

Techninė specifikacija nustato reikalavimus antidroninės apsaugos sistemai, bepiločių orlaivių nuotolinio identifikavimo, aptikimo sistemai, sistema identifikuoja saugomoje oro erdvėje esančius BO nustato pagal jų skleidžiamus signalus, radarų ir optoelektroninės įrangos duomenis. Sistema skirta nuolatinei veiklai (24/7 principu) eksploatavimui lauko sąlygomis.

Aptikti visų tipų bepiločius orlaivius, juos identifikuoti su visų sistemų funkcionalumu, nustatyti bepiločio orlaivio ir jo operatoriaus buvimo vietą erdvėje ir atvaizduoti šią informaciją tiekėjo pateiktoje programinėje įrangoje, žemėlapyje, optoelektroninės įrangos pagalbą identifikuoti objektus.

Užtikrinti VNO teritorijos oro erdvės stebėseną be aktyvaus trukdymo ar poveikio radijo ryšiui, naudojant pasyvius ir aktyvius elementus dronų identifikavimui ir aptikimui.

Kaupti aptiktų dronų istorinius duomenis įvykių tyrimui ir ataskaitoms.

Sistemos modulių visuma turi užtikrinti BO automatinį aptikimą, sensorių koreliaciją, BO koordinačių, altitudės nustatymą ir perdavimą realiu laiku operatoriui.

Sistema neturi kelti grėsmės civilinei aviacijai, trikdyti oro eismo operacijų, o veikti jų labui.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Tiekėjas privalo reikiamu laiku kreiptis į Užsakovą visos projektavimui reikalingos informacijos ir į reikiamas įstaigas leidimų, ir patvirtinimų. Užsakovas suteikia tik prieigą prie objektų ir elektros/LAN įvadų, o visą tyrimą, matomumo zonų skaičiavimą ir montavimo projektą Tiekėjas atlieka savo lėšomis kaip Darbų dalį.

Tiekėjas per nurodytą laikotarpį turi suprojektuoti ir įdiegti VNO ASS sistemos įrangą, kuri turi atitikti techninėje specifikacijoje įvardintus reikalavimus. Siūlomas sprendimas turi nepertraukiamai veikti 24/7 ir tenkinti visus techninėje specifikacijoje nustatytus techninius ir funkcinius reikalavimus, išskyrus atvejus kai sistemoje atliekami techninio aptarnavimo darbai, yra gedimų Tiekėjo infrastruktūroje, kuri naudojama sistemos veikimo užtikrinimui, yra mechaniškai pažeisti/sugadinti ASS sistemos komponentai ne dėl Tiekėjo kaltės.

Diegiant Sistemą, montuojant, pajungiant, konfigūruojant ir testuojant ASS sistemos techninę įrangą neturi būti trikdoma oro uosto veikla.

Ši specifikacija nustato ASS, veikimo, eksploatacinius ir techninius reikalavimus.

Tiekėjas bus atsakingas už ASS suprojektavimą, pagal šias technines specifikacijas numatytos įrangos parinkimą ir įdiegimą, funkcionalumą, veikimą, efektyvumą, eksploatacijos patikimumą ir visas  sąsajas, kad atitiktų keliamus reikalavimus.

Tiekėjas per 3 lentelėje pateiktus terminus turi parengti ir pateikti detalų projekto darbų, gamybos įgyvendinimo planą ir jo laikytis vykdant projektą.

Visos pateiktos specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresne). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

Viso šio pirkimo apimtyje įsigyjamo turto ir įrangos apsauga iki jų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos yra Tiekėjo atsakomybė.

ASS sistema priimama naudoti (pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas), kai Tiekėjas įrodo ir užtikrina, kad yra įvykdyti visi šiame dokumente aprašyti sistemos veikimo ir kokybės reikalavimai.

Galutinis ASS sistemos  darbų priėmimo-perdavimo aktas gali būti pasirašomas po to kai:

Pilna apimtimi bus pabaigti paleidimo, konfigūravimo darbai.

Pirkėjas įsitikins, kad tenkinami visi techniniai ir funkciniai reikalavimai.

ASS sistema ir įranga veikia sėkmingai, realiomis darbo sąlygomis, be sutrikimų atidirbs 14 kalendorinių dienų bandomąjį laikotarpį.

Jei išbandant ASS ir jų įrangą paaiškėja, kad Tiekėjas nurodė nepakankamą įrangos kiekį  sklandžiam veikimui reikalinga papildoma Tiekėjo nenurodyta įranga, Tiekėjas papildomai ją įrengia savo lėšomis.

Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti visą reikiamą techniką ir jos įrangą, montavimą, tiekėjo personalo darbą, medžiagas, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, komandos apgyvendinimą, transportavimą, darbui reikalingus įrankius, netiesiogines išlaidas, Tiekėjo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Tiekėjo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.

Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti ir dokumentais pagrįsti būsimos įrangos, charakteristikas, reikalingas pripažinti atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

Pirkimo metu atsiradus abejonėms dėl Tiekėjo siūlomos įrangos atitikimo Pirkimo TS reikalavimams ir Pirkėjui prašant įrodyti tam tikrų parametrų atitikimą, bus priimami ir laikomi tinkamais tik gamintojo pateikiami dokumentai, techninė informacija ir/arba atsakymai į Pirkėjo techninius klausimus.

Visa Tiekėjo teikiama techninė įranga turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Visa Tiekėjo tiekiama techninė įranga turi būti nauja, nenaudota, kokybiška ir atitikti Europos Sąjungos standartų ar šalies teisės aktuose keliamus reikalavimus. Techninė įranga privalo turėti atitikties pažymėjimus, sertifikatus ir gamintojo deklaracijas (CE).

Jeigu bus neatitikimų tarp šios techninės specifikacijos anglų kalbos versijos ir lietuvių kalbos versijos, teisinga formuluotė bus laikoma pateikta lietuvių kalbos versijoje.

Tiekėjo personalas Sutarties galiojimo metu teikiant montavimo, techninėse specifikacijose aprašytas paslaugas turi turėti galiojančius nuolatinius leidimus. Užsakovas Sutarties galiojimo metu neužtikrins palydos paslaugų esant reikalui Tiekėjo personalui pateikti į kontroliuojamą zoną. Informacija apie leidimų dirbti oro uosto teritorijoje išdavimo tvarką ir kainas, taip pat apie leidimų gavimui reikalingų mokesčių kainas pateikiama Užsakovo interneto tinklapyje adresu https://www.ltou.lt/lt/galimybes-verslui/leidimai ir https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-orouostus/mokymai. Oro uostų mokesčius už leidimų išdavimą ir mokymus apmoka Rangovas.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ APIMTYS

1 lentelė. Perkamų paslaugų/darbų ir prekių lentelė

| Nr. | Prekių/paslaugų aprašymas* | Maksimalus kiekis | Prekės/paslaugų vienetas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasyvaus radijo sensorių moduliai | 1 | Komplektas |
|  | Kamerų modulis (optoelektroninė diena/naktis pora) | 1 | Komplektas |
|  | 360 laipsnių radaro modulio | 1 | Komplektas |
|  | Programinė įranga sistemos valdymui ASS sistema (Centalizuotas grėsmių valdymo modulis) | 1 | Komplektas |
|  | Serverinė infrastruktūra | 1 | Komplektas |
|  | Operatoriaus darbo vieta | 1 | Komplektas |
|  | Kiti darbai neįvardinti šioje lentelėje, bet būtini ASS sistemos veikimo užtikrinimui | 1 | Komplektas |
|  | Sistemos integracija su Oro navigacijos naudojama Unmanned Trafic Management API ON UTM (Lietuva) | 1 | Komplektas |
|  | Mokymai | 1 | Komplektas |
|  | Papildomos ASS sistemos ir jų įrenginių įdiegimo / modifikavimo paslaugos (papildomos darbo valandos arba valandos skirtos nenumatytam, papildomam poreikiui įgyvendinti) | 300 | Valandos |
|  | Neterminuotos programinės bei techninės įrangos licencijos | 1 | Komplektas |
|  | Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos | 3 | Metai |
| 12.1. | Techninės priežiūros aptarnavimo paslaugos (1-ieji sistemos eksploatacijos metai) – paslaugos, skirtos užtikrinti nuolatinį ir sistemų veikimą | 1 | Metai |
| 12.2. | Techninės priežiūros aptarnavimo paslaugos (2-ieji sistemos eksploatacijos metai) – paslaugos, skirtos užtikrinti nuolatinį ir sistemų veikimą | 1 | Metai |
| 12.3. | Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos (3-ieji sistemos eksploatacijos metai) – paslaugos, skirtos užtikrinti nuolatinį ir sistemų veikimą | 1 | Metai |

*Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti visų nurodytų prekių ar paslaugų. Jeigu Tiekėjas pasiūlyme nurodys, kad dalis paslaugų arba įrangos yra Teikiama nemokamai arba už akivaizdžiai sumažintą kainą (pvz. Kaina bus perkelta į kitas pasiūlymo eilutes), Tiekėjas šias paslaugas turės suteikti pasiūlyme nurodyta kaina, neatsižvelgiant į tai ar kitos prekės ar paslaugos iš aukščiau pateikiamos lentelės bus užsakomos. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis sąžiningumo, moralės ir verslo etikos principais bei nemanipuliuoti pirkimo kainodara.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PREKĖMS IR PASLAUGOMS

2 lentelė. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Perkamos ASS sistemos techniniai reikalavimai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Pasyvaus radijo sensoriaus moduliai (RF modulis) |  |  |
|  | Pasyvaus radijo sensorių sistemos koncepcija | - Sistema turi būti visiškai pasyvi ir neskleisti radijo emisijos. - Sistema turi būti modulinė ir lengvai plečiama. - Sistema turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip trijų atskirtų RF sensorių trianguliacijai užtikrinti. - Sistema turiveikti 24/7 režimu automatiniu aptikimo ir perspėjimo principu be nuolatinės operatoriaus intervencijos. - Sistema turi būti tinkama naudoti miesto ir oro uosto aplinkoje, nesukeliant interferencijos CNS sistemoms. - Lokalizacija turi būti vykdoma naudojant hibridinį metodą: Angle of Arrival (AOA) ir Time Difference of Arrival (TDOA). |
|  | Dažnių diapazonas | - Sistema turi veikti ne siauresniame kaip 400 MHz – 6 GHz dažnių diapazone. - Turi būti palaikomi ne mažiau kaip šie BO naudojami diapazonai: - 433 MHz; - 868 / 915 MHz; - 1.2–1.3 GHz; - 2.4 GHz; - 5.2–5.8 GHz. |
|  | Sensorių funkciniai reikalavimai | - Antenų sistema: - Ne mažiau kaip 3 antenų kompleksai: - 360° horizontali aprėptis; - 0–90° vertikali aprėptis; - Krypties nustatymo DF (Direction Finding) liet. krypties nustatymas funkcija; - Radijo dažnio analizatoriai: - Ne mažiau kaip 6 nepriklausomi kanalai; - Galimybė prijungti papildomus analizatorius be papildomos sistemos integracijos; - Momentinė analizės juosta ne mažiau nei 80 MHz vienam kanalui - Agreguota analizės juosta ne mažiau nei 240 MHz; - Jautrumas ne mažiau kaip –110 dBm; - Krypties nustatymo paklaida ne daugiau kaip 2° RMS (Root Mean Square - kvadratinė vidutinė paklaida). - Techniniai parametrai: - Sensoriai neturi turėti judančių dalių (turi būti aušinami pasyviai). |
|  | Bepiločių orlaivių aptikimo ir sekimo reikalavimai | - Aptikimo nuotolis: - Ne mažiau kaip 10 km spinduliu atviroje erdvėje; - Ne mažiau kaip 5 km spinduliu mišrioje / miesto aplinkoje. - Sistema turi būti pajėgi: - Aptikti ne mažiau kaip 20 BO vienu metu, turi būti spiečiaus aptikimas (swarm detection); - Sekti ne mažiau kaip 10 BO vienu metu; - Identifikuoti ne mažiau kaip 5 vienodo tipo BO vienu metu; - Aptikti ir identifikuoti nemažiau kaip 5 valdymo pultus. - Lokalizacijos tikslumas: - Mažiau kaip 50 m CEP iki 2 km; - Mažiau kaip 100 m CEP iki 5 km; - Mažiau kaip 250 m CEP iki 10 km. |
|  | Identifikavimas ir protokolų analizė | - Sistema turi palaikyti trijų sluoksnių aptikimą: - Remote ID / Drone ID aptikimas; - Protokolų bibliotekos pagrindu veikiantis atpažinimas (ne mažiau kaip 500 BO profilių); - AI pagrindu veikianti nežinomų signalų klasifikacija, sistema turi turėti dirbtinio intelekto pagrindu veikiantį modulį, kuris realiuoju laiku analizuoja radijo signalų duomenis ir spektrogramas, automatiškai klasifikuoja žinomus signalus bei identifikuoja anksčiau nežinomus ar anomalinius signalų tipus be išankstinio signatūrų bazės atnaujinimo.. - Sistema turi gebėti identifikuoti: - BO modelį; - Serijos numerį (kai prieinama telemetrija); - Naudojamą protokolą; - Veikimo dažnį. - Turi būti palaikomas RF piršto autspaudas (fingerprinting) su unikaliu įrenginio ID. |
|  | Pasaulinė palydovinė navigacijos sistema ir nepriklausomas veikimas | - Sistema turi palaikyti: - GPS; - GLONASS; - Galileo; - BeiDou. - Turi būti galimybė sistemai veikti be GNSS (infrastruktūros režimu). |
|  | Klaidingi įvykiai ir tarša | - Klaidingi įvykiai: - Ne daugiau kaip 3 klaidingas įvykis per 24 val. tipinėje miesto aplinkoje. - Sistema turi automatiškai filtruoti: - Wi-Fi; - Bluetooth; - Kitas ne BO emisijas. |
|  | Aplinkos ir patikimumo reikalavimai | - Aplinkos atsparumas: - Apsaugos klasė ne mažesnis kaip IP66 arba lygiavertis; - Veikimo temperatūra – ne mažiau kaip nuo –30°C iki +55°C; - Visa lauko įranga turi būti pritaikyta Lietuvos klimato sąlygoms. |
|  | BO lokalizacija | - BO aukštis, koordinatės ir operatoriaus buvimo vieta turi būti nustatomi pagal: - Telemetriją; - RF trianguliaciją; - TDOA ir/arba AOA metodus. - Duomenys turi būti realiuoju laiku atvaizduojami GIS (Geographic Information System) žemėlapyje su šia informacija: - Laikas; - BO koordinatės; - Operatoriaus koordinatės; - Bo altitudė; - BO trajektorija. - Informacijos atnaujinimo dažnumas ne daugiau kaip 1 Hz. - Informacijos vėlinimas ne didesnis kaip 2 s.. |
| Kamerų modulis EO ir TI |  |  |
|  | Modulio paskirtis ir sistemos koncepcija | - Kamerų modulį sudaro: valdoma vaizdo kama ir valdoma termovizorinė kamera. - Kamerų modulis turi būti skirtas RF ir/arba radaro aptikto bepiločio orlaivio vizualiniam patvirtinimui, sekimui ir klasifikacijai. - Modulis turi būti montuojamas ant giroskopo stabilizuoto pan-tilt ar analogiško mechanizmo. - Sistemoje turi būti užtikrinta automatinė sąveika su AAS centriniu valdymo moduliu (sensor cueing). - Modulis turi palaikyti automatinį atsisukimą pagal RF ir/arba radaro perduotas koordinates. - Abi kameros privalo būti sukalibruotos taip, kad jų optinės ašys sutaptų. Perjungus iš EO į TI, taikinys privalo likti centre. - Kamerų modulio apsauginiai langai (tiek EO, tiek TI) privalo turėti integruotą automatinę šildymo sistemą, apsaugančią optiką nuo apledėjimo, rasojimo ir kondensato kaupimosi esant neigiamai temperatūrai ar dideliam drėgnumui. Ši funkcija turi veikti autonomiškai, užtikrinant nepertraukiamą vaizdo skaidrumą visame darbinės temperatūros diapazone. - Aptikimo galimybės: - BO aptikimas ne mažiau kaip 6 km (geromis oro sąlygomis t,y, Kritulių nebuvimas: Nelyja, nesninga, nėra krušos. Temperatūra: virš 20°C. Vėjas: Nėra stipraus, gūsingo vėjo. Matomumas: Geras, skaidrus matomumas, nedaug debesuotumo. Nėra ekstremalių reiškiklių (pvz., audros, rūko, plikledžio). - BO klasifikacija ne mažiau kaip 3 km atstumu. |
|  | Mechaniniai funkciniai reikalavimai | - Judėjimo ribos: - Pan: 360° nuolatinis (be kabelių susisukimo); - Tilt: ne mažesnis kaip +85° / –45° ribose. - Sukimosi greitis 0.01°/s – 120°/s. - Pozicionavimo tikslumas ne daugiau kaip 0.02°. - Stabilizacija: - Ne mažiau kaip 2 ašių giroskopinė stabilizacija; - Savaiminė automatinė vibracijos kompensacija. - Georeferencinis kalibravimas: Programinė įranga privalo leisti kalibruoti kameros poziciją žemėlapyje naudojant žinomus stacionarius objektus (angl. Reference Points), užtikrinant, kad pasukus kamerą į žemėlapio tašką, optinė ašis sutaptų su realia objekto vieta. |
|  | EO (daylight) elektrooptinė dienos kamera | - Sensorius: - Minimalus jautrumas šviesai: spalvotas režimas (Color): ne daugiau kaip 0.001 Lux (matuojant prie F1.2, AGC ON), juodai baltas režimas (B/W): ne daugiau kaip 0.0001 Lux (matuojant prie F1.2, AGC ON); - Sensorius CMOS ne mažiau kaip 1/1.8"; - Rezoliucija ne mažiau kaip 1920x1080 (Full HD). - Optika: - Objektyvas židinio nuotolis ne mažesnis kaip 15–500 mm; - Artinimas optinis ne mažiau 30x; - Automatinis fokusavimas; - Skaitmeninis vaizdo fokusavimas. - Kamera privalo palaikyti Optical Defog funkciją (perjungiant į NIR – near-infrared spektrą), užtikrinančią skaidrų vaizdą esant rūkui, dūmams ar dideliam atmosferos drėgnumui. |
|  | TI (thermal) termo/šiluminė kamera | - Sensorius: - Spektrinis ruožas MWIR (3–5 µm) stirling cooler arba analogiškas aušintuvo MTBF ne mažiau kaip 20 000 val. - Rezoliucija ne mažesnė kaip 1280x1024; - Pikselio žingsnis (Pixel pitch) ne mažiau kaip 12 µm; - Triukšmui ekvivalentinis temperatūros skirtumas NETD ne daugiau kaip 25 mK prie +25°C. - Optika: - Objektyvas židinio nuotolis ne mažesnis kaip 15–500 mm; - Matymo laukas FOV nuo 0.5° (teleobjektyvas) – 12° (plačiakampis); - Ne mažiau kaip 4x skaitmeninis artinimas; - Objektyvas privalo būti parfokalinis (išlaikyti fokusą visame optinio artinimo diapazone). |
|  | Vaizdo sekimo algoritmas | - AI pagrindu veikiantis vizualinis sekimas (computer vision): - Dirbtiniu intelektu pagrįstas vaizdo sekimas; - Automatinis taikinio užrakinimas (auto-lock). - Objektyvai privalo būti parfokaliniai (išlaikyti fokusą visame optinio artinimo diapazone). Sistema privalo turėti integruotą Continuous Auto-focus funkciją su galimybe ją išjungti (Manual override) t.y. perimti į rankinį valdymą. - Sekimas turi būti užtikrintas esant: - Dinamiškam taikinio judėjimui; - Vėjo sukeltiems svyravimams; - Daliniam objektyvo uždengimui; - Sistemoje turi būti automatinis prioritetų valdymas (multiple target handling). |
|  | Aplinkos ir patikimumo reikalavimai | - Aplinkos atsparumas: - Ne mažesnis kaip IP66 arba lygiavertis; - Veikimo temperatūra – ne mažiau kaip nuo –30°C iki +55°C; - Visa lauko įranga turi būti pritaikyta Lietuvos klimato sąlygoms. |
|  | Integracija su AAS | - Modulis turi: - Gauti koordinates iš RF/radaro; - Automatiškai atsisukti į tikslą/taikinį; - Perduoti vaizdą į centralizuotą platformą; - Leisti operatoriui perimti kameras į rankinį valdymą. - Vaizdo perdavimo ir išvesties standartai: - Vaizdo srautas privalo būti perduodamas naudojant H.265 (HEVC) arba H.264 suspaudimo algoritmus, užtikrinant aukštą vaizdo kokybę ir minimalią tinklo apkrovą. - Programinė įranga privalo palaikyti RTSP (Real Time Streaming Protocol) ir ONVIF (Profile S/T) standartus, užtikrinant vaizdo srautų integraciją su trečiųjų šalių vaizdo valdymo sistemomis (VMS). |
| Radaro modulis |  |  |
|  | 360° radaro sistema paskirtis ir architektūra | - Radaro modulis skirtas BO (bepiločių orlaivių) aptikimui, sekimui ir klasifikavimui realiu laiku. - Modulis turi užtikrinti sąveiką su AAS centralizuota grėsmių valdymo sistema: radaras turi galėti „cueinti“ (nurodyti) RF ir EO/TI moduliams tikslias koordinates. - Radaro modulis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip trijų radarinių panelių (AESA arba lygiavertė technologija), užtikrinančių 360° azimutinę aprėptį ir ne mažesnį kaip 90° vertikalų matymo lauką kiekvienai panelei. |
|  | Aptikimo funkcionalumas | - BO aptikimo nuotolis pagal ES klasifikaciją: - 0-1 grupės dronų iki 6 km; - 2 grupės dronų iki 8 km; - 3 grupės dronų iki 12 km. - Ne mažiau kaip 50 prioritetinių BO vienu metu; - Ne mažiau kaip 250 bendrų objektų vienu metu; - Kampinė paklaida, ne daugiau kaip 0.8° horizontaliai ir vertikaliai. - Radaro modulis privalo naudoti Micro-Doppler signalų analizę realiuoju laiku, kuri pagal propelerių sukimosi moduliaciją automatiškai atskirtų bepiločius orlaivius nuo paukščių ar kitų judančių objektų. Ši klasifikacija turi būti naudojama kaip pirminis filtras prieš perduodant koordinates optiniam moduliui, siekiant minimizuoti klaidingų aliarmų kiekį ir tausoti kamerų resursus. |
| Operatoriaus darbo vieta |  |  |
|  | Operatoriaus darbo vietos (OWS) reikalavimai | - Darbo vieta (Workstation): - Naujausios kartos procesorius Intel Core i7 arba i9 arba lygiavertisl - Dedikuota vaizdo plokštė NVIDIA RTX 4000 serijos (pvz., RTX 4060/4070) arba lygiavertę su ne mažiau kaip 8 GB VRAM; - Ne mažiau kaip 32 GB DDR5; - Laikmena – NVMe SSD; - Monitoriai: - Ne mažiau kaip 2 (du) monitoriai vienai darbo vietai su montavimo stovu, monitoriai montuojami vertikaliai vienas virš kito. - Dydis ir raiška: Ne mažesnė kaip 27 colių įstrižainė su 4K UHD (3840 x 2160) raiška. - Panelės kokybė: IPS arba OLED technologija, - Monitoriai turi būti pritaikyti 24/7 nepertraukiamam darbui, turėti antirefleksinę (matinę) dangą, mažinančią atspindžius kontrolės kambario aplinkoje. - Sąsajos: - Kompiuteinė pelė ir klaviatūra. - Valdymo pultas manipuliatorius (Joystick): - Pramoninis manipuliatorius (vairalazdė), skirtas kamerų valdymui, 3 ašių (Pan/Tilt/Zoom) proporcinis valdymas, ne mažiau kaip 10 programuojamų mygtukų greitiesiems veiksmams: sensorių perjungimui (EO/TI), „Auto-lock“ aktyvavimui, rankiniam fokusavimui ir termovizoriaus kalibracijai (NUC). - Integruoti garsiakalbiai operatyviam operatoriaus informavimui apie aptiktas grėsmes ir aliarmus. |
|  | Serverinė infrastruktūra ir duomenų apdorojimas: | - Serverinė infrastruktūra ir duomenų apdorojimas backend server: - Centrinis sistemos blokas, skirtas radarų duomenų apdorojimui, RF trianguliacijos skaičiavimams, sensorių duomenų suliejimui (Sensor Fusion) ir AI vaizdo analitikai. - Procesorius (CPU): Ne mažiau kaip 2 (du) serveriniai procesoriai (pvz., Intel Xeon Silver/Gold arba lygiaverčiai), turintys iš viso ne mažiau kaip 32 fizinius branduolius. - Vaizdo apdorojimas (GPU): Privaloma dedikuota serverinė vaizdo plokštė (pvz., NVIDIA Tesla arba RTX Ada L4/L40 arba lygiavertį), skirta lygiagrečiam AI algoritmų skaičiavimui ir HD vaizdo srautų analizei realiuoju laiku. - Operatyvioji atmintis (RAM): Ne mažiau kaip 128 GB DDR5 ECC (su klaidų taisymo funkcija), užtikrinanti sistemos stabilumą 24/7 režimu. - Duomenų saugykla ir archyvavimas (Storage): - Sisteminė atmintis: 2 x 960 GB NVMe SSD (RAID 1 konfigūracijoje) operacinei sistemai ir kritinėms aplikacijoms. - Įvykių ir vaizdo archyvas: Dedikuotas RAID 6 arba RAID 10 masyvas, skirtas nepertraukiamam 90 dienų duomenų saugojimui. - Talpa: Grynoji naudinga talpa (po RAID suformavimo) turi būti ne mažesnė kaip 16 TB, skirta aukštos raiškos EO/TI įrašams ir telemetrijos žurnalams. - Patikimumas ir komunikacija: - Maitinimas: Dubliuoti (Redundant), karšto keitimo (Hot-swap) maitinimo blokai. - Tinklas: Ne mažiau kaip 2 x 10 Gbps SFP+ sąsajos duomenų mainams su sensorių moduliais ir 4 x 1 Gbps sąsajos vietiniam tinklui. - Montavimas: Serveris turi būti pritaikytas montuoti į standartinę19 colių spintą. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | - Tiekėjas privalo pateikti ir sumontuoti Online Double-Conversion tipo UPS įrenginį (pvz., APC Smart-UPS On-Line arba Eaton 9PX arba lygiavertį), užtikrinantį nulinį persijungimo laiką (0 ms). - UPS galia privalo būti apskaičiuota taip, kad dingus maitinimui, sistema (serveris, darbo vieta, radaras, RF ir kameros) pilnu pajėgumu veiktų ne mažiau kaip 10 minučių. - UPS privalo turėti SNMP valdymo kortelę, kad sistemos programinė įranga realiu laiku matytų baterijų būklę ir informuotų operatorių apie dingusį maitinimą. - Tiekėjas nepertraukiamą maitinimą gali užtikrinti įrengdamas vieną bendrą centralizuotą UPS įrenginį arba kelis atskirus dedikuotus UPS modulius kiekvienam sistemos komponentui (serveriui, darbo vietai, radarui, RF sensoriams ir kameroms), užtikrinant, kad bendra suminė galia ir veikimo laikas atitiktų aukščiau nurodytus reikalavimus. |
| Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Techninė dokumentacija | - Išpildomoji projekto dokumentacija (As-built Documentation): - Faktinis įrangos montavimo projektas (topologija), nurodantis tikslias sensorių (Radaro, RF, EO/TI), serverio ir darbo vietų lokacijas. - Kabelių klojimo schemos, jungčių tipai ir žymėjimo (markiravimo) žurnalas. - Naudotojo vadovas (Operator Manual): - Išsami instrukcija operatoriui: kaip valdyti kameras, interpretuoti radaro ir RF duomenis, nustatyti aliarmų zonas bei eksportuoti įvykių archyvą. - Sistemos reagavimo į grėsmes scenarijų aprašymas. - Montavimo ir konfigūravimo instrukcija (Installation & Setup Guide): - Detalus aprašymas, kaip fiziškai sumontuoti ir sukalibruoti sensorius. - Programinės įrangos diegimo, Active Directory integracijos ir Sensor Fusion derinimo žingsniai (skirta sistemos administratoriams). - Techninės priežiūros ir prevencijos rekomendacijos: - Planinių patikrų grafikas (pvz., optikos valymas, UPS baterijų testavimas). - Programinės įrangos atnaujinimo tvarka bei RF Fingerprinting bibliotekų pildymo instrukcija. - Prisijungimo ir administravimo duomenys: - Visi administratoriaus lygio slaptažodžiai (serverio, operacinės sistemos, BIOS, kamerų ir radaro tiesioginio valdymo). - Licencijų raktai ir jų galiojimo sertifikatai. - Įrangos tinklo ir komunikacijų žemėlapis: - Detalus IP adresų planas, VLAN nustatymai, naudojami prievadai (ports) ir protokolai. - Tinklo topologijos schema. - Testavimo ir priėmimo aktai (FAT/SAT): - Dokumentai, patvirtinantys sėkmingą sistemos kalibravimą, NUC funkcijos veikimą ir drono aptikimo atstumų atitiktį specifikacijai. |
|  | Mokymai | - Pristačius, sumontavus sistemą, ne vėliau nei per savaitę Tiekėjas pagal tiekėjo sudarytą programą privalo savo sąskaita apmokyti Užsakovo nurodytoje vietoje užsakovo nurodytus asmenis: - Turi būti apmokyta ne mažiau kaip 20 sistemos naudotojų. - Aptarnaujantį personalą atlikti techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. Turi būti apmokyta ne mažiau 5 darbuotojų. - Mokymų metu privalo būti atliktas praktinis drono skrydis (simuliacija), kurio metu operatoriai gyvai mokomi atpažinti grėsmę naudojant RF Fingerprinting, nukreipti EO/TI kameras į taikinį ir stebėti radaro duomenų integraciją. - Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Užsakovu. - Mokymai vykdomi lietuvių kalba. |

*PASTABA Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą sistemos veikimą ir/arba techninę įrangą  bei visas reikiamas paslaugas, nesvarbu ar jos paminėtos ar nepaminėtos 2 lentelėje. Atitinkamai jeigu reikalinga papildoma programinė ar techninė įranga visapusiškam sprendimo veikimui, tačiau ji nėra paminėta šioje Techninėje specifikacijoje ji turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETOS

Vilniaus oro uostas, Rodūnios kelias 2, Vilnius.

ĮGYVENDINIMO ETAPAI IR TERMINAI

Preliminariai numatomi sistemos tiekimo etapai ir terminai pateikiami toliau esančioje 3 lentelėje.

Už suteiktas paslaugas, sumontuotą įrangą, įdiegtą programinę įrangą, atliktus darbus ir kt. bus apmokama pagal Sutartyje numatytą tvarką.

Projektas įgyvendinamas dviem pagrindiniais etapais – ASS sistemos pristatymas, montavimas, diegimas ir konfigūravimas Vilniaus oro uoste ir  Techninės priežiūros ir prevencinio aptarnavimo paslaugos 3 metai po priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos.

3 lentelė. Projekto etapai ir įgyvendinimo terminai

| Eil. Nr. |  | Etapo pavadinimas |  | Etapo aprašymas |  | Etapo užbaigimo terminas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detalaus projekto įgyvendinimo plano parengimas |  | Parengtas ir suderintas projekto įgyvendinimo planas, kuris apimtų: projekto vykdymo etapus ir jų eiliškumą, veiklas, priklausomybes, jų įgyvendinimo terminus (etapų trukmių detalizacija), atsakingus už veiklas asmenis, subrangovų roles ir atsakomybes, komunikacijos valdymo planą. |  | Ne daugiau kaip per 1 mėn nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
|  | Projekto analizės ir darbo projekto rengimas |  | Tiekėjas turės atlikti Užsakovo poreikių analizę. Tiekėjas turės suderinti konkretų ASS techninės ir programinės įrangos sprendinį su Užsakovu, pateikti sistemos elementų architektūrines, apjungimo ir išpildomąsias schemas/brėžinius sprendiniams, parengti techninio ir funkcinio aprašymo dokumentaciją. |  | Ne daugiau kaip per 2 mėn nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
|  | Prekių gamyba ir pristatymas |  | ASS sistemos užsakytų komponentų gamyba |  | Ne daugiau kaip per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
|  | Pasiruošiamieji darbai |  | Visi pasiruošimo – montavimo konstrukcijų statybos, kabeliavimo infrastruktūros ir kabelių tiesimo darbai kurie reikalingi sistemos montavimui užtikrinti |  | Ne daugiau kaip per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
|  | Įrangos montavimas |  | Visų sistemos komponetų ir dalių montavimas numatytose projektinėse vietose Vilniaus oro uoste |  | Ne daugiau kaip per 9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
|  | Vietos priėmimo bandymai SAT (POC) |  | Tiekėjas turi pademonstruoti, kad sistema veikia pagal techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ir yra funkcionali taip kaip tai aprašyta techninėje specifikacijoje PoC (Proof of Concept). |  | Per 1 sav. nuo 5 (Įrangos montavimas etapo) pabaigos. |  |
|  | Personalo apmokymas |  | Aptarnaujančio personalo ir naudotojų mokymai |  | Per 1 sav. nuo 6 etapo pabaigos. |  |
|  | Bandomoji eksploatacija |  | Sistemos bandomoji eksploatacija, nustatytų klaidų šalinimas, pridavimas į eksploataciją. |  | Po 7 etapo pabaigos. Bandomajai eksploatacijai turi būti skiriama ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų. |  |
|  | Techninė priežiūra ir aptarnavimas |  | Techninė priežiūra ir aptarnavimas, gedimų šalinimas, atsarginių dalių tiekimas, atnaujinimų diegimas ir kt. paslaugos aprašytos šioje Techninėje specifikacijoje. |  | 3 metai nuo perdavimo-priėmimo akto su Pirkėju pasirašymo dienos. Perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas po 8 etapo pabaigos. |  |

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI ASS SISTEMOS PROGRAMINEI ĮRANGAI (GRĖSMIŲ VALDYMO MODULIS)

Vartotojų valdymas ir prieiga:

Tiekėjas privalo užtikrinti ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) atskirų vartotojų licencijų.

Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 20 vienu metu prisijungusių naudotojų, užtikrinant stabilų veikimą ir realaus laiko duomenų atnaujinimą (ne lėčiau kaip 1 sek. vėlinimas).

Turi būti įdiegta naudotojų autentifikavimo ir autorizavimo sistema, leidžianti priskirti skirtingus vaidmenis:

Administratorius;

Operatorius;

Stebėtojas;

Individualiai konfigūruojami vaidmenys.

Turi būti galimybė integruoti su:

Active Directory / LDAP;

SSO (Single Sign-On);

Turi būti galimybė įjungti dviejų faktorių autentifikaciją (2FA).

Kibernetinis saugumas:

Visi duomenų perdavimo kanalai turi būti šifruoti naudojant TLS 1.2 arba aukštesnį standartą.

Duomenų saugojimas serveryje turi būti apsaugotas naudojant ne silpnesnį kaip AES-256 šifravimą.

Sistema turi turėti audit log funkciją, registruojančią:

Prisijungimus;

Vartotojų veiksmus;

Konfigūracinius pakeitimus;

Turi būti galimybė eksportuoti audit duomenis.

Sistemos architektūra ir prieinamumas:

Sistema turi veikti 24/7 režimu ir būti pritaikyta kritinės infrastruktūros naudojimui.

Sistema turi palaikyti:

On-premise diegimą

Virtualią aplinką (VMware / Hyper-V ar analogišką)

Galimybę plėsti naudojamas technologinės įrangos skaičių imtuvai, radarai, kamerų komplektai. Turi būti numatyta galimybė prijungti neribotą skaičių sensorių modulių.

Sensorių integracija ir duomenų sintezė:

Visi sistemos elementai ir moduliai turi būti integruoti ir valdomi iš vienos programinės įrangos.

Sistema turi palaikyti daugiakanalę prieigą:

Vietinė tiesioginė prieiga;

LAN tinklo prieiga;

Sistema turi veikti protokolų lygmenyje nustatant visų populiariausių dronų gamintojų BO ir BO valdymo pulto vietą.

Sistema turi nustatyti savadarbių ir kitų tipų BO buvimo vietą naudojant:

Radijo ryšio imtuvus;

Radarų modulius;

Optoelektroninę įrangą.

Turi būti įdiegta sensorių duomenų koreliacija (sensor fusion).

Sistema turi automatiškai sujungti radarų, RF ir optikos duomenis į vieną taktinį objektą.

Aptikus objektą vienu sensoriu, sistema turi automatiškai inicijuoti:

Kamerų nukreipimą;

Termovizoriaus fokusavimą;

RF trianguliavimą.

Operatyvus valdymas ir vėlinimas:

Bendras vaizdo perdavimo vėlinimas nuo kameros sensoriaus iki operatoriaus darbo vietos ekrano (Glass-to-Glass latency) neturi viršyti 300 ms, užtikrinant sklandų ir tikslų drono sekimą rankiniu būdu.

Tiekėjas privalo pateikti specializuotą valdymo pultą su analoginiu valdikliu/manipuliatoriumi (angl. PTZ Joystick Controller), skirtą greitam ir intuityviam kamerų modulio pozicionavimui bei optinio artinimo (Zoom) valdymui.

Techninė išvestis:

Automatinis sistemos kalibravimas ir ašių suderinimas:

Ašių suderinimas (Boresight Calibration): Sistema privalo turėti programinį įrankį, leidžiantį automatiškai arba vienu operatoriaus paspaudimu suderinti radaro, RF krypties nustatymo (DF) ir optinių sensorių (EO bei TI) koordinates.

Sistema turi automatiškai atpažinti BO, kai naudojami standartiniai komunikacijos protokolai:

Turi būti galimybė dekoduoti FPV tipo BO transliuojamą vaizdo signalą.

Sistema turi atvaizduoti dekoduotą FPV vaizdą realiuoju laiku.

Sistema turi nustatyti:

BO koordinates;

BO operatoriaus vietą (jei įmanoma);

Aukštį;

Judėjimo trajektoriją;

Greitį.

Situacinė analizė ir žemėlapiai:

Sistema turi palaikyti 2D ir 3D žemėlapius.

Turi būti galimybė įkelti autonominius offline žemėlapius.

Sensorių matymo laukai turi būti atvaizduojami žemėlapyje.

Turi būti įdiegta 3D geografinės perimetro kontrolės funkcija.

Sistema turi leisti apibrėžti neribotą kiekį saugomų teritorijų.

Pažeidimo atveju operatorius turi būti informuojamas:

Garsiniu signalu;

Vaizdiniu aliarmu;

Numatyti vartotojai turi būti informuojami sms žinute ir/ar elektroninio pašto informaciniu pranešimu.

Duomenų saugojimas ir analizė:

Visa įvykių istorija turi būti saugoma ne trumpiau kaip 90 dienų.

Saugojami duomenys turi apimti:

BO tipą;

Modelį;

Serijos numerį;

- 8.10.2.4. Dažnį;

- 8.10.2.5. Skrydžio kryptį;

- 8.10.2.6. Maršrutą;

- 8.10.2.7. Koordinates;

- 8.10.2.8. Altitudę;

- 8.10.2.9. Laiką;

- 8.10.2.10. Vartotojo ID.

Duomenys turi būti eksportuojami į:

Excel/CSV formatą;

KMZ formatą.

Sistema turi turėti galimybę pažymėti BO kaip „friendly“ (draugiškus).

Sistema turi identifikuoti pasikartojančius pažeidimus.

Techninės būklės stebėjimas (Health Monitoring):

Programinė įranga privalo realiuoju laiku vykdyti visų išmatuojamų sistemos komponentų (radaro panelių, RF modulių, kamerų) savi diagnostiką.

Sistema privalo stebėti ir vizualizuoti aušintuvo darbo valandas bei kritinius temperatūrinius parametrus, automatiškai informuodama administratorių apie artėjančią techninio aptarnavimo ribą (likus 1000 val. iki MTBF pabaigos).

Visi techninės būklės įvykiai ir kritinės klaidos turi būti registruojami atskirame sisteminiame žurnale (System Log).

Scenarijų valdymas ir automatizavimas (Rules Engine):

Sistema privalo leisti vartotojui konfigūruoti automatizuotus veiksmų scenarijus (angl. If-This-Then-That). Pavyzdys: Aptikus objektą radaru Saugomoje zonoje ir gavus RF patvirtinimą apie drono protokolą – sistema privalo automatiškai:

    - nukreipti kameras;

    - įjungti vaizdo įrašymą;

    - aktyvuoti garsinį aliarmą operatoriaus darbo vietoje;

    - Informuoti numatytus vartotojus sms žinute ir/ar elektroninio pašto informaciniu pranešimu.

Išimties zonų konfigūravimas (Exclusion Zones):

Programinė įranga privalo leisti 2D ir 3D žemėlapyje apibrėžti išimties zonas, kuriose radaro ar RF detekcija būtų ignoruojama (pvz., siekiant išvengti klaidingų pranešimų dėl legalaus oro uosto antžeminio transporto judėjimo).

Sistema privalo palaikyti virtualių „geofence“ barjerų kūrimą. Į drono skrydį šiose zonose sistema turi reaguoti automatiškai pagal iš anksto nustatytus scenarijus (pvz., automatinis EO/TI kamerų nukreipimas, garsinis aliarmas arba pranešimas kitoms sistemoms).

Privalo būti galimybė skirstyti zonas į skirtingus pavojaus lygius (pvz., Įspėjimo zona, Draudžiama zona, Kritinė zona), kiekvienai priskiriant unikalius vizualinius ir garsinius indikatorius operatoriaus darbo vietoje.

Operatorius su administratoriaus teisėmis privalo turėti galimybę realiu laiku piešti, keisti ar laikinai išjungti šias zonas tiesiogiai žemėlapio sąsajoje.

Mokomasis/simuliacijos režimas (Training Mode):

Sistema privalo turėti integruotą simuliacijos modulį, leidžiantį operatoriaus ekrane generuoti virtualius skrydžio taikinius (dronus) žemėlapyje ir vaizdo sraute, siekiant vykdyti personalo mokymus ir pratybas be realaus BO skrydžio.

REIKALAVIMAI ĮRANGOS MONTAVIMO IR PALEIDIMO PASLAUGOMS

Tiekėjas privalo patiekti pilnai sukomplektuotą, suderintą ir parengtą darbui sistemą („Turn-key“ principu).

Visą programinę ir techninę įrangą (sensorius, radarus, kameras, serverius, UPS, licencijas, darbo vietas).

Visus montavimo ir diegimo darbus: Tiekėjo apimtis apima visą infrastruktūros įrengimą nuo sensorių montavimo vietų iki serverinės.

Kabeliavimo darbus ir trasas: Tiekėjas savo lėšomis tiekia ir klojimo būdu įrengia visus reikiamus maitinimo, duomenų perdavimo (varinius ir optinius) kabelius, apsauginius vamzdžius, laikiklius bei kabelių trasas tarp visų sistemos komponentų.

Užsakovo atsakomybės riba: Užsakovo atsakomybė baigiasi ties elektros energijos įvadu ir LAN tinklo prieigos taško suteikimu Užsakovo patalpose (serverinėje). Visi kiti komponentai, jungtys ir darbai už šios ribos iki pat sensorių yra Tiekėjo apimtyje. Sistemos kaina yra galutinė ir apima visas medžiagas, mechanizmų nuomą (keltuvai, technika) bei darbus, reikalingus pilnam Sistemos funkcionalumui užtikrinti be jokių papildomų investicijų iš Užsakovo pusės.

Tiekėjas prieš Sistemos diegimą privalo atlikti planuojamų techninės įrangos diegimo vietų įvertinimą ir konsultuotis su Užsakovu dėl optimalaus techninės įrangos montavimo sprendimo. Sistemos diegimo vieta (-os), įrangos išdėstymas, montavimo sprendiniai bei integravimas į esamą elektros ir tinklų infrastruktūrą turi būti nustatomi ir tvirtinami bendru Tiekėjo ir Užsakovo sutarimu, atsižvelgiant į techninius, operacinius ir saugumo reikalavimus. Prieš pradedant bet kokius montavimo ar konfigūravimo darbus, Tiekėjas privalo įvertinti teritorijos topografines ir užstatymo ypatybes, įvertinti galimus radijo signalų sklidimo apribojimus įvertinti esamos infrastruktūros technines galimybes, pateikti Užsakovui siūlomą Sistemos diegimo sprendimą derinimui.

Tiekėjas turi laikytis visų AB „Lietuvos oro uostai“ saugos ir saugumo taisyklių, priešgaisrinės saugos taisyklių.

REIKALAVIMAI MOKYMAMS

Mokymai grindžiami principu „apmokyk mokytoją“ (angl. Train the trainee). Turi būti pateikta atitinkama mokymo medžiaga. Tiekėjas privalės pateikti  pažymėjimus apmokytiems darbuotojams, kurie nurodo, kad jie gali apmokyti kitus darbuotojus. Apmokyk mokytoją, mokymai turi suteikti teisę apmokytiems darbuotojams mokyti kitus darbuotojus ir apmokyti darbuotojai įgis teisę  ir eksploatuoti.

Tiekėjas privalo instruktuoti ir apmokyti Pirkėjo personalą apie ASS ir jų sistemoje panaudotus sprendimus.

Trumpa informacija apie sistemos ir jos komponentų veikimą, naudojamų sistemų instrukcijos.

Eksploatavimo ir vertinimo funkcijų instrukcijos.

Techninių sprendimų paaiškinimas atliekant praktinius pratimus.

Programinės įrangos naudojimo mokymai.

Įvykių ir gedimų pranešimų identifikavimas, vertinimas ir analizė.

Techninės priežiūros politika, priežiūros darbų intervalai.

Mokymai vyks VNO patalpose.

Apmokoma bus 20 dvidešimt asmenų sistemos naudojimui ir 5 penkis asmenis administravimo, techninės priežiūros, eksploatacijos tema.

Mokymo trukmė turi būti pakankama, kad visi apmokyti darbuotojai galėtų visiškai savarankiškai atlikti paskirtas funkcijas.

Tiekėjas turi pateikti išsamią mokymo programą, kurioje būtų nurodytos mokymo temos, tvarkaraštis, apmokamo personalo profilis/funkcijos, naudojama mokymo įranga ir mokymo metodai.

Tiekėjas turi parengti vartotojo vadovus, priežiūros vadovus, o taip pat kitą medžiagą lietuvių ir anglų kalba, užtikrinančią nenutrūkstamą ASS sistemos ir įrangos veikimą popieriniame spalvotame ir elektroniniame variante (MS Word formatu lietuvių kalba ir PDF formatu anglų kalba).

Tiekėjas privalo pateikti visą mokymui reikalingą įrangą ir įrankius.

Tiekėjas turi organizuoti mokymus lietuvių kalba.

REIKALAVIMAI BANDYMAMS IR BANDOMAJAI EKSPLOATACIJAI

Vietos priėmimo bandymai (SAT):

Vietos priėmimo bandymai (SAT) turi būti atliekami vietoje, kad Tiekėjas galėtų pademonstruoti, kad ASS sistema veikia pagal specifikaciją, įranga ir jos sudedamosios dalys yra nauji be defektų ir nepažeisti transportavimo, montavimo metu.

Pagal parengtus testavimo planus, Tiekėjas turės fiziškai dalyvauti testavime, teikti konsultacijas, kaip  turi būti atliekamas testuojamas   veiksmas/funkcija/operacija pagal pateiktus testavimo scenarijus,  išsakyti savo komentarus ir siūlymus dėl rekomenduojamo klaidos kritiškumo lygio, informuoti testavimo dalyvius apie klaidos šalinimo terminą, taisyti klaidas. Visa informacija apie klaidų kritiškumo lygį, jos šalinimo terminus, šalinimo eigą ir priskirtus atsakingus asmenis bus registruojama klaidų registre. Įrankį klaidų registravimui pateikia Teikėjas likus ne mažiau 2 savaitėms iki testavimo pradžios.

Tiekėjas turi pademonstruoti, kad visi ASS sistemos elementai, įranga ir atlikti darbai tenkina techninėse specifikacijose nurodytus Pirkėjo reikalavimus.

SAT bandymu metu tiekėjas privalo susiderinti su oro uostu  https://ltou.lt/lt/dronai  ir oro navigacija  https://www.ans.lt/lt/paslaugos-2/bepilociai-orlaiviai-dronai-2 ir gavus leidimą pademonstruoti faktinį ASS sistemos veikimą pakeliant droną

Tiekėjas turėtų pateikti SAT plano dokumentą peržiūrai ne vėliau kaip prieš mėnesį iki SAT pradžios. Tiekėjas turi pateikti SAT testavimo scenarijai.

- Atlikęs SAT, Rangovas turi pateikti SAT ataskaitą, kurioje būtų užfiksuoti visi atlikti bandymai ir pasiekti rezultatai, bei palyginimai su numatytais rezultatais, kad atitiktų specifikaciją. Joje turėtų būti aiškiai apibendrinta, kur buvo atliktas SAT, arba, jei bandymas bet kurioje nors srityje buvo nesėkmingas, turėtų būti išsamiai aprašyti taisymo darbai, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasiekta sėkmingo bandymo būsena.

Bandomoji eksploatacija:

Bandomosios eksploatacijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 14 kalendorinės dienos, pradedamas sėkmingai atlikus Vietos priėmimo bandymus.

Bandomojo laikotarpio tikslas yra patikrinti sprendimo eksploatacines savybes, funkcionalumą realiomis darbo sąlygomis bei atitikimą našumui ir techniniams reikalavimams, ištaisyti nustatytas klaidas.

Jei ASS sistema realiomis darbo sąlygomis, sėkmingai, be sutrikimų atidirbs 14 kalendorinių dienų bandomąjį laikotarpį, bus laikoma kad bandomoji eksploatacija atlikta sėkmingai.

Bandomosios eksploatacijos metu nustačius ASS sistemos ar jos įrangos funkcionalumo ir veikimo trūkumus bus laikoma kad bandomoji eksploatacija atlikta nesėkmingai – Tiekėjas turės pašalinti nustatytus trūkumus ir informuoti tiekėją apie naujai pradėtą bandomosios eksploatacijos laikotarpį.

Tiekėjas pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus bandomosios eksploatacijos metu nustatytus funkcionalumo ir veikimo trūkumus, užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre (įskaitant ir saugumo trūkumus, nustatytus atliekant testavimą). Įrankį klaidų registravimui pateikia Paslaugų teikėjas.

REIKALAVIMAI GARANTINEI IR TECHNINEI PRIEŽIŪRAI

Bendrosios nuostatos:

Tiekėjas įsipareigoja teikti sistemos garantinės ir techninės priežiūros paslaugas ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Garantinės priežiūros objektas yra pilnas ASS sistemos funkcionalumas: techninė įranga (RF, Radaras, EO/TI moduliai), serverinė infrastruktūra, UPS, programinė įranga ir visos integracijos (pvz., su ON UTM).

Klaidų klasifikacija ir šalinimo terminai:

Kritinė klaida:

Neveikia esminiai komponentai (Radaras, RF arba TI), naudotojas negauna informacijos apie BO.

Reakcijos laikas: per 2 valandas.

Šalinimo terminas: ne daugiau kaip per 8 valandas.

Kritinės klaidos atveju, jei komponento remontas trunka ilgiau nei 8 valandas, Tiekėjas privalo sumontuoti analogiškų parametrų pakaitinę įrangą iš savo rezervo Lietuvoje.

Vidutinio lygio klaida: Sutrikusios šalutinės funkcijos, neturinčios lemiamos įtakos BO aptikimui.

Reakcijos laikas: per 8 valandas.

Šalinimo terminas: ne daugiau kaip per 48 valandas.

Specifinis aušintuvo (MWIR) priežiūros reikalavimas:

Kadangi TI kameros modulis naudoja aušinamą MWIR sensorių, Tiekėjas privalo vykdyti nuolatinę aušintuvo būklės stebėseną.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad likus 1000 valandų iki gamintojo nustatyto aušintuvo resurso pabaigos (MTBF 20 000 val.) arba pastebėjus aušinimo efektyvumo mažėjimą, būtų atlikta prevencinė aušintuvo patikra arba keitimas.

Jei aušintuvas sugenda (Kritinė klaida), Tiekėjas privalo atstatyti TI kameros darbingumą per 8 valandų terminą, prireikus laikinai sumontuojant pakaitinį analogiškų parametrų kameros modulį, kol sugedęs modulis bus suremontuotas gamintojo servise.

Prevencinė priežiūra ir detalės:

Tiekėjas privalo ne rečiau kaip kas 6 mėnesius atlikti planinę prevencinę priežiūrą:

Išvalyti sensorių apsauginius stiklus ir patikrinti šildymo elementų veikimą;

Atlikti Radaro ir Kamerų ašių suderinimą (Boresight calibration);

Patikrinti UPS baterijų būklę ir serverių apkrovas.

Tiekėjas privalo Lietuvoje (arba kaimyninėse valstybėse su garantuotu pristatymu per 4 val.) turėti kritinių atsarginių dalių paketą (angl. Spare Parts Kit), įskaitant mažiausiai vieną atsarginį Radaro panelę, RF sensorių ir MWIR kameros modulį.

Papildomi darbai:

12.4.6. Užsakovas pasilieka teisę užsakyti papildomus konfigūravimo ar vystymo darbus pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomi darbai pradedami tik gavus raštišką Užsakovo patvirtinimą.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Tiekėjas turi būti siūlomų prekių gamintojas arba oficialus gamintojo platintojas, arba gamintojo platintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę pardavinėti , jų įrangą, ją įdiegti ir teikti garantinio aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugas.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomų ASS sistemų gamintojo arba gamintojo platintojo įgalioto atstovo išduotą įgaliojimą (arba kitą lygiavertį dokumentą), patvirtinantį, kad Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas, gamintojo platintojas arba gamintojo platintojo įgaliotas asmuo, turintis teisę pardavinėti siūlomą įrangą, bei sisteminę programinę įrangą, ją diegti, teikti garantinio aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugas, bei vykdyti su įranga susijusius mokymus.

Kilus neaiškumams dėl sąvokų ar techninės formuluotės, remtis lietuviška techninės specifikacijos versija.