Sutarties priedas Nr. 1

NEVĖŽIO UPĖS VAGOS VALYMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Veiklos zona | Planuojamo tvarkyti vandens telkinio pavadinimas: Nevėžio upės vaga (150 m nuo Vakarinės g. tilto link Berčiūnų gyvenvietės). Indentifikavimo kodas: reg. Nr. UETK: 13010001 Vandens telkinio adresas: Panevėžys, Panevėžio m. sav. 150 m nuo Vakarinės g. tilto link Berčiūnų gyvenvietės; Tvarkytinos vietos centro taško koordinatės: LKS 94: 6178186, 519595 |
| 1.2. | Bendra informacija | Nevėžio upės ruože nuo Vakarinės g. tilto link Berčiūnų gyvenvietės. Valymo priežastis – Nevėžio upės vagoje žemiau Vakarinės g. tilto (150 m nuo vakarinės g. tilto link Berčiūnų gyvenvietės) yra užnešta žemėmis bei sąnašomis, kurios apaugusios žole. Nevėžio upės vagos gylis toje atkarpoje yra sumažėjęs, vandens srovė sulėtėjusi. Susiformavusi sąnašinių nuosėdų sala, kuri prie žemesnio vandens lygio blokuoja upės tėkmę sudarydama natūralią kliūtį. Esant mažiems tėkmės greičiams, sala, sulaikydama nešmenis, didina savo plotą. Susiformavusi sala vegetacijos laikotarpiu apauga makrofitais. Upės gylis toje vietoje yra sumažėjęs, vandens srovė sulėtėjusi. Numatoma išvalyti upės atkarpą nuo susikaupusių sąnašų iki mineralinio grunto, pašalinti upės vagoje augančią vandens augaliją. |
| 2. Perkami darbai ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | Darbai vykdomi pagal parengtą projektą – „Nevėžio upės vagos valymo projektas“ (toliau – projektas). Vandens telkinio valymo darbus numatoma atlikti dviem darbų vykdymo etapais detalizuotais projekte. Valoma Nevėžio upės vaga žemiau Vakarinės g. tilto. Preliminarūs kiekiai: - valomos atkarpos ilgis 150 m, vidutinis plotis – 36 m; - valomas plotas upėje – 2758 m² (iš jų 677 m² valoma rankiniu būdu (vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona); - šalinamų sąnašų kiekis – 2250 m³ (rankiniu būdu – 550 m³, kasimas ir transportavimas barža – 500 m³, siurbimas į geotekstilinį didmaišį – 1250 m³); - šalinamos vandens augmenijos plotas: 3700 m ². - Rangovas įsipareigoja atlikęs upės sąnašų valymo darbus padaryti batimetrinę nuotrauką ir apskaičiuoti faktinį iškastų sąnašų kiekį. - Rangovas įsipareigoja kartu su darbų perdavimo–priėmimo aktu pateikti darbų atlikimo ataskaitą su fotografijomis prieš ir po darbų atlikimo. |
| 2.2. | Papildomi reikalavimai | Nevėžio upės vagos ruožo valymo darbus vykdyti taip, kad būtų kuo mažiau pakenkta paukščių ir žuvų gyvenamajai aplinkai. Darbų negalima vykdyti pavasarinio žuvų neršto ir migracijos laikotarpiu, t. y. nuo kovo mėn. 15 d. iki birželio mėn. 30 d. Rangovas privalo laikytis visų aplinkosauginių reikalavimų: - dirbti su tvarkinga technika ir priemonėmis, draudžiamas bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas, atliekas rangovas priduoda savo lėšomis; - autotransporto priemonės turi būti švarios ir neteršti gatvių dangos, užterštas dangas skubiai nuvalyti (dangų valymą įsivertinti į kainą); - tiekėjas pats yra atsakingas už darbų vykdymui reikalingus resursus, tokius kaip elektra ir pan. (t. y. pasirūpina elektros generatoriais ir t. t.); - darbų eiliškumas ir visi darbų etapai derinami su Užsakovu; - tiekėjas atlikęs upės sąnašų valymo darbus atlieka batimetrinę nuotrauką ir apskaičiuoja faktinį iškastų sąnašų kiekį; - baigus sąnašų valymo darbus, valymo technikos pažeisti plotai, numatyti laikini transportavimo keliai per esamas pievas, privalo būti rekultivuojami užpilant derlingojo dirvožemio sluoksniu (h-6 cm) ir apsėjami žolių mišiniu; - darbo vieta, esant būtinybei, turi būti pažymėta perspėjamaisiais ženklais ar aptverta perspėjamąja juosta; - nutiesus plastikinius vamzdžius iki geotekstilinio didmaišio dumblo siurbimui ir nusausinimui per dviračių taką, ant tako įrengti medinius trapus, kad dviratininkai galėtų saugiai pravažiuoti; - tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus; - tiekėjas privalo įmonės darbuotojus aprūpinti darbo drabužiais su įmonės identifikavimo ženklais; - laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; - darbų vykdymo eigoje susidariusias ir surūšiuotas atliekas, įskaitant ir žaliąsias atliekas, tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Panevėžio miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-378. Surinktos mišrios komunalinės, žaliosios atliekos, padangų atliekos, statybinės ir kitos atliekos turi būti perduotos atliekų tvarkytojui; - prieš darbų pradžią būtina įvykdyti projekto derinančių institucijų derinimo sąlygas; - Nevėžio upės vagoje esančios sąnašos valomos naudojant projekte nurodyta techniškai tvarkinga technika, augmenija šalinama naudojant techniškai tvarkingas vidaus degimo mažosios mechanizacijos priemones; - sąnašos inžinerinių tinklų apsaugos juostoje turi būti valomos rankiniu būdu; - valymo metu susidariusios atliekos surenkamos ir išvežamos tiekėjo sąskaita; - nupjautos vandens augmenijos nusausintą biomasę būtina iš karto surinkti ir išvežti; - pašalinta augalija ir dugno nuosėdos negali būti sandėliuojamos, šalinamos ar paskleidžiamos pakrančių apsaugos juostoje. Želdynų ir želdinių tvarkymo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17d. sprendimu Nr. 1-38. Nevėžio upės valymo darbai turi būti atliekami laikantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų. |

PASTABA. Nevėžio upės vagos valymo projektas yra pridedamas prie Rangos sutarties, kaip neatsiejama jo dalis – Sutarties priedas Nr. 2.

____________