Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių sporto traumų chirurgijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šeiverio antgaliai, rankena artroskopijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Šeiverio antgalis | Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui. Vienkartinis antgalis užapvalintu galu, aštriais dantukais, 3,5-4,5 mm diametro | Iki 35 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Šeiverio antgalis | Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui. Vienkartinis antgalis plačiu darbiniu langu, aštriais dantukais, 4,5-5,5 mm diametro, darbinė dalis 18 cm ilgio | Iki 35 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šeiverio antgalis | Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui. Vienkartinis antgalis – boras, cilindro formos darbine dalimi, 3,5 – 4,5 mm diametro | Iki 35 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Šeiverio antgalis | Vienkartinis antgalis užapvalintu galu, aštriais dantukais, 3,5 – 4,5 mm diametro, su vienkartinio naudojimo šeiverio rankena | Iki 35 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Šeiverio rankena | Tinkanti ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui. Apsukų diapazonas nuo min 100 rpm iki 10000 rpm; pozicija „STOP“ gali būti nustatyta pagal poreikį ir išsaugota. Antgaliai prie rankenos prisijungia be judančių dalių. Antgalių atpažinimas ir greičio parinkimas automatinis. Galimybė pasirinkti ir išsaugoti greitį įvairiems režimams: osciliuojantis, neosciliuojantis, borams, lenktiems antgaliams. Laipsniško apsukų keitimo funkcija darbo metu (Speed Shift) – rankinis reguliavimas. Rankena su trims kontrolės mygtukais. Galimybė suderinti su artroskopiniu koaguliacijos įrenginiu. Automatinė šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija. Suderinta su skysčių valdymo sistema | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 1 dalis |  |  |  |  | 31391,75 |  |
| 2. | Elektrodai bipoliariniai, monopoliarinėms artroskopijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Elektrodai bipoliariniai minkštųjų audinių elektrochirurgijai | Tinkantys ligoninės turimam Vulcan generatoriui. Elektrodai vienkartiniai, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose. Visi elektrodai valdomi kojiniu būdu. Elektrodų pasirinkimas: 3-4 mm elektrodai lenkti 60-90° kampu, be skysčio atsiurbimo funkcijos; 3-4 mm elektrodai lenkti 40-90° kampu, su skysčio atsiurbimo funkcija (ne mažiau kaip trijų tipų). Darbinė dalis šepetėlio arba rutulio formos | Iki 30 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Elektrodai monopoliariniai minkštųjų audinių elektrochirurgijai | Tinkantys ligoninės turimam Vulcan generatoriui. Elektrodai 115-170 mm ilgio, su 3 m kabeliu, naudojami artroskopiniu procedūrų metu kelio, čiurnos, peties, alkūnės bei riešo sąnariuose. Visi elektrodai valdomi kojiniu būdu. Platus elektrodų pasirinkimas: tiesūs arba lenkti 70-90° kampu. Darbinė dalis kilpos, adatos arba rutulio formos | Iki 15 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 2 dalis |  |  |  |  | 13905,00 |  |
| 3. | Endo – sagos šlaunies raumenų sausgyslių transplanto fiksacijai | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa kilpa be mazgo (5#polietileninis siūlas) ir dviem įvertais 5# poliesterio siūlais implanto pravedimui. Endo-sagos matmenys: ilgis 12-13 mm, plotis 4-5 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio). Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį | Iki 10 vnt. |  | 5% | 111,30 | 1113,00 |  |
| 4. | Sraigtai PKR sausgyslių transplantanto blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms) | Sterilioje pakuotėje. Besirezorbuojantys sraigtai. Sraigtai kanuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro. Cheminė sudėtis – mišinys 75 poly L-laktido rūgštis, 25 hidroksiapatitas. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8 (padidinta galvutė); nuo 8 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių, reversinė su padidinta galvute. Sraigtų storiai: 7 iki 12 mm šešių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio). Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio) | Iki 10 vnt. |  | 5% | 111,30 | 1113,00 |  |
| 5. | Peties sąnario inkariniai siūlai | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą. Inkaro išmatavimai: Ø 1,8± 0,01 mm, ilgis 15,0± 0,1 mm, su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu ir Ø 2,8± 0,01 mm, ilgis 20,0 ± 0,01 mm siūlinis implantas su dviem 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių). | Iki 5 vnt. |  | 5% | 256,00 | 1280,00 |  |
| 6. | Menisko šaknies fiksavimo endosaga | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endo-sagos matmenys: ilgis 12 ± 0,4 mm, plotis 4 ± 0,4 mm. Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį | Iki 20 vnt. |  | 5% | 89,00 | 1780,00 |  |
| 7. | Peties sąnario inkariniai siūlai | Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais aukštos molekulinės masės polietileno siūlais. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ±0,05 mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių). Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. Įvedimo būdas – įsriegiamas. | Iki 5 vnt. |  | 5% | 91,00 | 455,00 |  |
| 8. | Peties sąnario akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema | Sterilioje pakuotėje pateikiama: 1.apvalios formos, titano lydinio, dviejų kiaurymių saga su ¾ UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlo kilpa ir 0# siūlu pravedimui; 2. apvalios formos, titano lydinio, dviejų kiaurymių saga be siūlo; 3. siūlo pravedėjas-ištraukėjas, kurio darbinė dalis rombo kilpos formos, lanksti, spyruokliniu mechanizmu išstumiama iš ≤1,5mm Ø ±0,1mm pravedimo strypo | Iki 10 vnt. |  | 5% | 764,00 | 7640,00 |  |
| 9. | Pravedimo adatėlė artroskopiniam peties instrumentui | Sterili, vienkartinio naudojimo | Iki 15 vnt. |  | 5% | 95,00 | 1425,00 |  |
| 10. | Artroskopinė optika, autoklavuojama | safyrinės distalinės linzės, Ø 4 mm ± 0,1 mm, vaizdo kryptis 70° ± 2°, regėjimo laukas 115° ± 2°, darbinis ilgis 160 mm ± 3 mm, greito sujungimo, suderinama su ligoninėje turima Smith&Nephew 6,0 mm artroskopine kaniule | Iki 3 vnt. |  | 21% | 2246,97 | 6740,91 |  |
| 11. | Siūlas menisko šaknies rekonstrukcijai | 1.Steriliame įpakavime vienas #2 storio, 95-100 cm ilgio, nesirezorbuojantis, labai tvirtas siūlas, skirtas menisko šaknies rekonstrukcijai. 2.Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas. | Iki 20 vnt. |  | 5% | 29,40 | 588,00 |  |
| 12. | Siūlo pravedikliai | Siūlo pravediklis su siūlą stumiančia disko formos svertele, rotuojančia pirmyn-atgal, vienkartinio naudojimo. Būtina galimybė pasirinkti iš: 1. Lenktas 45° į kairę, su #1 monofilamentiniu siūlu; 2. Lenktas 45° į dešinę, su #1 monofilamentiniu siūlu 3. Lenktas 45° į viršų, su #1 monofilamentiniu siūlu | Iki 10 vnt. |  | 5% | 135,45 | 1354,50 |  |
| 13. | Kaniulių sistema peties artroskopijoms | 8,5 mm x 72 mm, sterili, vienkartinio naudojimo, su integruota triguba sandarinimo sistema, nuimamu kaniulės dangteliu, be latekso, skaidrios, su sriegiu, su vienkartiniu obturatoriumi | Iki 20 vnt. |  | 5% | 27,00 | 540,00 |  |
| 14. | Valgus korekcijos implantas | Atviro kampo osteotominis “T” formos implantas, su užrakinimo sistema, skirta blauzdikaulio proksimaliniam galui fiksuoti 6,0mm ir 4,5mm sraigtais. Distalinėje dalyje naudojamas intarpas (būtinas pasirinkimas iš ≥ 5 skirtingo ilgių), kurio padėtis, implanto išilginės ašies atžvilgiu, reguliuojama (reguliavimo eiga ≥ 20 mm) ir fiksuojama sraigtu. Implantas 3/4 kiaurymių (viena iš jų pailga), 63 mm, kairės ir dešinės pusių; Implantas 3/7 kiaurymių (viena iš jų pailga), 93 mm, kairės ir dešinės pusių | Iki 5 vnt. |  | 5% | 841,05 | 4205,25 |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija