Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-03-09, PRU-16

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Apsauginės plėvelės nuo sprogimo bangos su papildomomis tvirtinimo sistemomis (virvių sistema ir ankeriais) yra skirtos įrenginėjant priedangas darželiuose ir gimnazijose (rūsiuose), adresais: Ramučių g. 1. Naujoji Akmenė (Pietinis korpusas), Respublikos g. 4, Naujoji Akmenė, Nepriklausomybės g. 62, Papilė, Ventos g. 32B, Venta, Laižuvos g, 7, Akmenė.

Ramučių g. 1, Naujojoje Akmenėje (pietinis korpusas) bendras apsauginėmis plėvelėmis uždengiamas stiklo paketų plotas – 1,33 kv. m., sertifikuotos apsaugos nuo sprogimo sistemos įrengimas su virvių gaudyklių sistema ir ankeriais – 80 vnt.

Respublikos g. 4, Naujoji Akmenė bendras apsauginėmis plėvelėmis uždengiamas stiklo paketų plotas – 0,52 kv. m., sertifikuotos apsaugos nuo sprogimo sistemos įrengimas su virvių gaudyklių sistema ir ankeriais – 32 vnt.

Nepriklausomybės g. 62, Papilė bendras apsauginėmis plėvelėmis uždengiamas stiklo paketų plotas – 11,5 kv. m., sertifikuotos apsaugos nuo sprogimo sistemos įrengimas su virvių gaudyklių sistema ir ankeriais – 76 vnt.

Ventos g. 32B, Venta bendras apsauginėmis plėvelėmis uždengiamas stiklo paketų plotas – 7,6 kv. m., sertifikuotos apsaugos nuo sprogimo sistemos įrengimas su virvių gaudyklių sistema ir ankeriais – 76 vnt.

Laižuvos g. 7, Akmenė bendras apsauginėmis plėvelėmis uždengiamas stiklo paketų plotas – 8,3 kv. m., sertifikuotos apsaugos nuo sprogimo sistemos įrengimas su virvių gaudyklių sistema ir ankeriais – 80 vnt.

2 . Prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitinkančios reikalaujamas technines charakteristikas, nepažeistos transportavimo metu. Prekės turi turėti dokumentą (sertifikatą) patvirtinantį apsaugos nuo sprogimo bangos lygį pagal EN 13123-2, arba EN13124-2, arba ISO 16933 EXV45( E), o visa sistema GSA 3A. Dokumentai pateikiami sutarties vykdymo metu.

3. Reikalaujamų techninių charakteristikų prekės turi būti pristatomos ir įrengiamos šioje specifikacijoje nurodytose vietose per 2 mėnesius.

4. Perkamų prekių techninės charakteristikos*:

| Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsauginė plėvelė. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
| 1.1. | Plėvelė | Apsauginė plėvelė turi būti skaidri. Apsauginė plėvelė skirta apsaugoti nuo sprogimo bangos t. y. , klijuojama prie stiklo, skirta stiklo šukių sulaikymui, nesuyrant stiklui dalims ir sprogimo slėgiui atlaikyti bei sprogimo padariniams sumažinti. Apsauginė plėvelės įrengimas su sprogimo energiją sugeriančiomis virvėmis-gaudyklėmis, |
| 1.2. | Šviesos pralaidumas | ne mažesnis nei 80 proc. |
| 1.3. | Plėvelės storis | ne daugiau kaip 200 mikronų |
| 1.4. | Klijų tipas | akriliniai, slėgiui jautrūs klijai (arba lygiavertis) |
| 1.5. | Plėvelės struktūra | poliesterio daugiasluoksnis skaidrus laminatas (arba lygiavertis) |
| 1.6. | Tempimo stipris, | ne mažiau 2000 kg kv. cm. |
| 1.7. | Plyšimo stipris | ne mažiau kaip 4000 gramo mm. |
| 1.8. | Pradūrimo ir plyšimo stipris | ne mažiau kaip 30 (vidutiniškai) Niutonai, |
| 1.9. | Atplėšimo stipris | mažiausiai 80 gramų milimetre, |
| 1.10. | Paviršiaus degumo charakteristika | ne mažiau kaip A klasė. |
| 2. | Sprogimo energija sugeriančios virvės Fiksavimo elementas – ankeris | „Omega“ formos (arba lygiavertis) Skirtas virvės skerspjūviui: nuo 3 iki 6 mm (+- 0,5mm) Medžiaga: Aliuminis (arba lygiavertis) Ilgis: 46mm / ±1 mm Plotis: ne daugiau kaip 43mm / ±1 mm Aukštis: ne daugiau kaip 26mm / ±1 mm Tvirtinimo skylės: 27mm atstumu viena nuo kitos / ±1 mm |
| 3. | Sprogimo energija sugeriančios virvės | Skersmuo: 6 mm / ±0,5 mm Konstrukcija: Dvigubo pynimo (poliesterio šerdis ir apvalkalas) Vidutinė nutraukimo jėga: ne mažiau kaip 19,6 kN Atsparumas UV spinduliams: puikus |
| 4. | Apsaugos sistema | Sistema: plėvelė + virvės gaudykles su tvirtinimo elementais ankeriais turi būti išbandytos atviro tipo sprogimo apkrovomis kurių slėgis skiekė ne mažiau kaip 62,5 kPa ir 439 kPa-ms |

*Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Parengė:

Statybos skyriaus vyresnioji specialistė			Monika Muraškaitė

Suderinta:

Statybos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti

Statybos skyriaus vedėjo funkcijas 			Agneta Naglienė

Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas 		Rimvydas Juozapavičius

Civilinės metrikacijos ir teisėtvarkos skyriaus vedėja,

Atliekanti Savivaldybės parengties pareigūno funkcijas 	Inesa Meižienė