Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Modulinis gyvenamasis namelis

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus Tiekėjas privalo įrašyti dokumento pavadinimas*/nuorodą į internetinį puslapį** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 1.1 | Prekė- Specialios paskirties mobilus namelis skirtas medelyno darbuotojų asmeninėms reikmėms (persirengti, pietauti, pailsėti fiziologinių pertraukų metu) įvairiais metų laikais. | Mobilus modulinis namelis, skirtas naudojimui visus metus. Nurodyti gamintoją, modelį, prekės ženklą. | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKĘ, PREKĖS ŽENKLĄ (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas ) |
| 1.2 | Prekės - namelis bus statomas medelyno teritorijoje ant minkšto pagrindo (žemė/smėlis), todėl turi būti užtikrintas pastatyto - mobilaus namelio stabilumas. | Konstrukcija turi būti tvirta ir stabili, kad galima būtų lengvai transportuoti ir pastatyti ant lygaus pagrindo (žemės/smėlio). Tiekėjas turi paruošti tinkamą pagrindą (išlygintą ir sutankintą), užtvirtinantį stabilų namelio stovėjimą. | Taip/ Ne (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.3 | Prekės techniniai reikalavimai (Prekės išmatavimas TS priede Nr. 2) | Ilgis ≥ 8000 mm, plotis ≥ 3000 mm, aukštis ≥ 2700 mm. Nurodyti tikslius siūlomos prekės matmenis. | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.4 | Prekės karkasas sukaltas iš medienos | C16/C24, džiovinta ≤18 % | (būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.5 | Prekės fasadas – sienos apkaltos medinėmis lentomis vertikaliai arba horizontaliai. Nudažyta - antracito tamsiai pilka spalva arba panašia. |  | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.6 | Prekės stogas uždengtas bitumine danga. | Bitumas ≥ 2 sluoksnių, garantija ≥10 m | (būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.7 | Įrengtos kilpos skirtos prekės transportavimui arba įrengti sutvirtinimai skirti prekę kelti iš apačios. | Kilpos 4 vnt. arba įrengti sutvirtinimai | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.8 | Ant prekės turi būti sumontuota lietaus vandens surinkimo ir nuleidimo sistema. |  | Taip/ Ne (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.9. | Prekės - vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia ir žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga: | - | - | - |
| 1.9.1 | Grindys – linoleumas pilkos spalvos arba panašios, apšiltintos ir apkaltos plokšte. Taip pat turi būti įrengta drėgmei nepralaidi plokštė (arba alternatyva) grindų apačioje dėl hidroizoliacijos. | PAROCC (arba lygiavertė) Vata 200 mm, OSB (arba lygiavertė) 18 mm, U≤0,30; | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.9.2 | Lubos – baltos spalvos arba panašios, laminuotos. Apšiltintos ir apkaltos plokšte. | PAROCC (arba lygiavertė) vata ne mažiau 150 mm, Plokštė MDP ne mažiau 16 mm; | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.9.3 | Vidus – sienos apšiltintos akmens vatos izoliacija ir apkaltos ąžuolo spalvos medžio drožlių plokšte. | PAROCC (arba lygiavertė) ne mažiau 100 mm Plokštė MDP ne mažiau 16 mm U≤0,25; | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.10 | Duryse sumontuotos rankenos su spynomis. | 1 vnt. lauko durys 1 vnt. vidaus durys | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.10.1 | Vidaus durys antracito tamsai pilkos spalvos arba panašios. | 2060 mm x 800 mm x 30 mm (aukštis x plotis x storis ) | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.10.2 | Lauko metalinės durys – antracito tamsiai pilkos spalvos arba panašios. | 2060 mm x 900 mm x 40 mm (aukštis x plotis x storis), 3-tšk spyna; | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.11 | Įrengti bent 2 varstomi ir 1 nevarstomas plastikiniai langai su stiklo paketais ir išorinėmis tvirtų medžiagų žaliuzėmis, kurias iš išorės negalima būtų atidaryti. Antracito tamsiai pilkos spalvos visi langai. | Varstomi langai 1500 mm x 1200 mm Nevarstomas langas 1500 mm x 1200 mm PVC, Ug ≤1.3, žaliuzės ekonominės/roleto tipo | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.12 | Viduje turi būti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +20º C temperatūrą prie -20º C lauko. | Tipas: oras-oras abiejose patalpose (2 vnt.). | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.13 | Šildymo sistemos garantija | Ne mažiau kai 24 mėn. | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.14 | Elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis elektros saugos reikalavimais elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai, šviestuvų jungiklis. | Šviestuvai ( lempos) –ne mažiau 3 vnt. Kištukiniai lizdai dvigubi nemažiau 7 vnt. (7vnt x 2 =14 lizdų) | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.15 | Prie Prekės turi būti įrengta elektros pajungimo spinta su kabeliu skirtu prijungti prie elektros tinklo ir įrengtas įžeminimas. |  | Taip/ Ne (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.16 | Prekės viduje dvi patalpos. | Patalpų išmatavimas TS priede Nr. 2 | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.17 | Prekė turi būti su baldais atspariais dėvėjimuisi, matomos medinės baldų detalės ąžuolo spalvos: | Visi baldai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija prieš pradedant jų gamybą. | - | - |
| 1.17.1 | Poilsio kambaryje | Sofa – lova – 1 vnt. Komoda – 1 vnt. Staliukas – 1 vnt. Kėdės ąžuolinės – 2 vnt. | Taip/ Ne (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.17.2 | Darbo kambaryje | Darbo stalas – 2 vnt. Darbo kėdės – 2 vnt. Kėdės 2 vnt. Darbo spinta dokumentams (2000 mm x 1800 mm) – 1 vnt. | Taip/ Ne (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 1.17.3 | Baldų garantija. | Ne mažiau kai 24 mėn. | būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| - Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 2.1 | Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus | ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; (Pateikti sertifikatą) | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 2.2 | Prekės kiekis | 1 vnt. | Taip/ Ne (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 2.3 | Prekės garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Taip/ Ne (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas ) |
| 2.4 | Prekės pristatymas | Prekė pristatoma per 3 mėn. (tris), nuo sutarties pasirašymo dienos nurodytu adresu Techninės specifikacijos 3.2 punkte, iš anksto susitarus su atsakingu darbuotoju. Tiekėjas prekes pristato savo transportu, sumontuoja ir pajungia savo lėšomis. | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |

## * Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

## Pastaba. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)