Pirkimo sąlygų 1 priedas
PALAPINĖS-ANGARO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BPVŽ – 39522530-1
Palapinė-angaras (toliau – angaras) turi būti skirta materialinėms vertybėms sandėliuoti. Angaras turi būti pritaikytas eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje būdingomis klimato sąlygomis. Angaras turi būti naujas, nenaudotas, serijinis, o ne eksperimentinis modelis.

 Bendrosios nuostatos

1.1. Angaras privalo būti tinkamas pastatyti Užsakovo įrengtoje lygioje aikštelėje, kurios danga – tankintos skaldos frakcija – 0/45 arba 0/32., arba montuojamas ant g/b plokščių aikštelės.

1.2. Angaras privalo būti pritaikytas naudoti esant temperatūrai nuo -30º C iki +49º C, esant 1 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui iki 1000 mm/m², esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 120  kg/m², vėjo apkrovai, ne mažiau kaip 27 m/sek.  

1.3. Angaras turi būti pritaikytas daugkartiniam sumontavimui ir išmontavimui.

1.4. Angaro modelis turi būti toks, kad Tiekėjo personalas galėtų tinkamai angarą išpakuoti / supakuoti, pastatyti, išardyti.

2. Techniniai reikalavimai
2.1. Angaras turi būti pagamintas iš atskirų surenkamų sekcijų, kurios turi sandariai jungtis tarpusavyje. Angaro stogo konstrukcija turi būti arkinės formos ir tinkama montuoti be pamato. Angaras turi būti surenkamas ant rėmo, sujungiant plieno konstrukcijas varžtais ir uždengiant jas danga, kuri užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga.  
2.2. Angaro danga

2.2.1. Angaro sienų  danga turi būti pagaminta iš plieno plokščių (cinko kiekis ne mažiau kaip 275 gr į 1 m²), abiejose plokštės pusėse. Plieno plokštės turi būti padengtos poliesteriu, laku arba kita lygiaverte medžiaga. Vidinė plokščių dangos pusė turi būti padengta antistatiniais dažais. Plieno skardos danga – ne plonesnė kaip 0,56 mm, bangos profilis – PR18.76 arba lygiavertis.  Plieno plokštė turi būti atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui ir atspari valomųjų cheminių medžiagų poveikiui. 

2.2.2. Angaro plieno plokščių sujungimai, pastačius angarą, turi būti nepralaidūs drėgmei (lietui, sniegui, krušai).

2.2.3. Angaro apačioje turi būti numatyta apsauga / izoliacija nuo sniego patekimo.

2.2.4. Angaro plokščių danga turi būti tvirtinama ant angaro rėmo savisriegiais.

2.2.5. Angaro išorės plokščių dangos spalva turi būti žalios matinės spalvos (pvz. RAL6009). Angaro arkinėje dalyje įrengti polikarbonato švieslangiai, nepraleidžiantys drėgmės.

2.2.6. Ventiliacijai užtikrinti turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 3 vėjo turbinos.

2.3. Angaro plieninė konstrukcija

2.3.1. Angaro arkinė konstrukciją, pagrindo rėmas turi būti pagamintas iš metalo naudojant konstrukcinį plieną, kurio paviršius gruntuotas arba dažytas, atsparaus lengvo metalo lydinio, kuris užtikrintų angaro tvirtumą ir stabilumą esant įvairioms oro sąlygoms. 
2.3.2. Arkinė angaro konstrukcija pagaminta ne mažiau kaip – HEA 120.
2.3.3. Angaro pagrindo rėmas, ant kurio tvirtinasi arkinė konstrukcija, pagamintas ne mažiau kaip iš U profilio – UPN 160.
2.3.4. Arkinės konstrukcijos žingsnis (tarpai tarp arkų) turi būti ne didesnis kaip 3 metrai.
2.3.5. Statybinė mediena – ne plonesnė kaip 125x50 mm, naudojama angaro statyba turi atitikti ne mažiau kaip C18 kokybės standartą.

2.3.6. Angaro pagrindo rėmas esant poreikiui galėtų būti tvirtinimas prie skaldos pagrindo  plieniniais strypais tam numatytose vietose, užtikrinant tvirtą sukibimą.   

2.4. Angaro vartai

2.4.1. Angaro abiejų galų viduryje turi būti įrengti pakabinami stumdomi vartai, naudojant  viršutinius bėgelius. Vartai turi būti pagaminti iš tos pačios medžiagos, kaip ir angaro sienos, vartų matmenys turi būti ne mažesni kaip: plotis – 4 m, aukštis – 4 m. Vartai turi sandariai užsidaryti, turėti užrakinimo mechanizmą.

2.4.2. Angaro galinėje sienoje  turi būti įrengtos metalinės durys, skirtos personalui įeiti /  išeiti. Durų matmenys: plotis – ne mažiau 0,9 m, aukštis – ne mažiau 2 m. Durys turi turėti užrakinimo mechanizmą.

2.5. Angaro matmenys

2.5.1.  ilgis – ne mažiau kaip 30 m;
2.5.2. plotis – ne mažiau kaip 12 metrų;
2.5.3. kraigo aukštis – nuo 5 iki 6 m;

2.5.4. bendras plotas – ne mažiau kaip 360 m2.

3. Garantija

3.1.
Angaro garantija nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti ne mažesnė kaip 3 (treji) metai. Į garantiją įeina:

3.1.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pristatytas gaminys atitiks jo kokybę, šalies gamintojos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei suteikia 1 metų garantiją.

3.1.2. Stogo sienų dangai – ne mažiau 7 m. garantija nuo prarūdijimo ir spalvos nublukimo.

3.1.3. Statybos darbų garantija pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (6.697 str.) – 5 metai  bendriems darbams.

3.2. Angaro pagrindų įrengimo garantiją nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

3.3.
Tiekėjas savo lėšomis turi atlikti angaro techninę priežiūrą ne rečiau kaip kas 6 mėn. ir esant poreikiui atlikti remonto darbus garantiniu laikotarpiu, užtikrinant angaro konstrukcijos ir sudedamųjų dalių tinkamą būklę. 

3.4.
Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių detalių ir remonto medžiagų, reikalingų angaro  priežiūros bei remonto darbams, tiekimą po garantinio laikotarpio ne trumpiau kaip 5 metus.

3.5. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų pristatyti atsargines ar remontui reikalingas detales ar medžiagas.

4. Reikalavimai Tiekėjui

4.1.
Tiekėjas savo lėšomis turi pristatyti ir sumontuoti / pastatyti palapinę Pirkėjo nurodytoje vietoje.  

4.2. Angaro arkinė metalinė konstrukcija turi atitikti Europos Sąjungos standartą EXC2 EN1090-2, rėmo konstrukcijos gamybai naudotos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turėti deklaracijas, patvirtinančias jų kilmę, t. y. gamintoją ir kokybę. Angaro sertifikatų ir deklaracijų kopijos turi būti anglų arba lietuvių kalba ir pateiktos viešojo pirkimo konkurso metu. 

4.3. Visi angaro suvirinimo elementai privalo turėti suvirinimo procesų patikros sertifikatą. Suvirinimo procesai turi atitikti EN ISO 3834 – 3:2005 reikalavimus.

__________________________
