- Ar teisingai suprantame, kad pagal 4 punktą želdinių inventorizuoti nei miško žemėje, nei miškų ūkio paskirties žemėje nereikia?

Atsakymas: Taip, suprantate teisingai. Želdinių inventorizacija neatliekama teritorijose, kurios pagal galiojančius teritorijų planavimo ar kadastro duomenis yra priskirtos miško žemei ar miškų ūkio paskirties žemei, kadangi tokios teritorijos nepatenka į savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizacijos apimtį.

- Ar būtų galima patikslinti, kokie darbai įeina į inventorizaciją paprastuoju būdu? Ar inventorizacija paprastuoju būdu bus pakankama, jei kelių skirtingų rūšių želdiniai, augantys viename masyve, bus pavaizduoti plotiniu ženklu ir užpildomi pagrindiniai atributai?

Atsakymas: Inventorizacija paprastuoju būdu taikoma tais atvejais, kai želdiniai vertinami grupėmis ar masyvais, o ne kiekvienas želdinys atskirai.

Tokiais atvejais želdiniai gali būti kartografuojami plotiniais objektais, pateikiant apibendrintą informaciją apie želdinių masyvą ar grupę.

Inventorizuojant paprastuoju būdu paprastai pateikiami pagrindiniai želdinių atributai, tokie kaip: inventorizacijos data, objekto numeris plane, želdinių rūšinė sudėtis arba rūšinės sudėties koeficientas, vidutinis kamieno diametras, vidutinė želdinių būklė, rekomenduojamos tvarkymo priemonės.

Jeigu viename želdinių masyve auga kelių rūšių želdiniai, jie gali būti inventorizuojami vienu plotiniu objektu, nurodant bendrą rūšinę sudėtį.

- Kaip turėtų būti atliekama inventorizacija sklypuose, kuriuose ji vykdoma paprastuoju būdu, tačiau yra didelis plotas su daug pavienių medžių?

Atsakymas: Inventorizuojant želdinius paprastuoju būdu, inventorizavimo metodas turėtų būti parenkamas atsižvelgiant į faktinę želdinių struktūrą teritorijoje.

Tais atvejais, kai teritorijoje auga pavieniai medžiai, jie paprastai turėtų būti žymimi kaip pavieniai želdiniai (taškiniai objektai), ypač jei medžiai auga didesniais atstumais vienas nuo kito ir nesudaro vientisos želdinių grupės ar masyvo.

Plotinis žymėjimas gali būti taikomas tais atvejais, kai želdiniai sudaro aiškiai apibrėžtą želdinių grupę ar masyvą. Kai želdiniai teritorijoje išsidėstę pavieniui ar retesniu tankumu, jų apjungimas į vieną plotinį objektą gali netiksliai atspindėti faktinę situaciją, todėl tokiu atveju tikslinga juos inventorizuoti atskirai.

Inventorizacijos metodika turi užtikrinti, kad inventorizacijos rezultatai tiksliai atspindėtų realią želdinių situaciją teritorijoje.