Atviro konkurso „Automobilio su hidrauliniu užtraukėju, sniego valymo peiliais ir druskos barstytuvu pirkimas lizingo būdu“ Sąlygų priedas Nr. 1

„Volvo Lietuva“

Uždaroji akcinė bendrovė, Minsko pl. 9, LT-02021Vilnius,

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, įm. k.111657016, PVM mok. kodas: LT116570113

AUTOMOBILIO SU HIDRAULINIU UŽTRAUKĖJU, SNIEGO VALYMO PEILIAIS IR DRUSKOS BARSTYTUVU PIRKIMO LIZINGO BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
| --- | --- |
| Automobilio važiuoklės reikalavimai | - |
| 1.Bendroji masė – ne mažiau 26 t; | Taip, Bendroji masė 26 t; |
| 2. Priekabos prikabinimo paruošimas – turi būti sumontuotas su elektros (rozetė 7 kontaktų), stabdžių sistemos išvadais (duomatic kranas) ir prikabinimo įtaisu , pritaikytu ne mažiau kaip 18 t. Bendrosios masės priekabos vilkimui ( prikabinimo įtaiso piršto diametras – 50 mm); | Taip, Priekabos prikabinimo paruošimas – sumontuota su elektros (rozetė 7 kontaktų), stabdžių sistemos išvadai (duomatic kranas) ir prikabinimo įtaisas , pritaikytu ne mažiau kaip 18 t. Bendrosios masės priekabos vilkimui ( prikabinimo įtaiso piršto diametras – 50 mm); |
| 3. Variklio galia ne mažiau kaip 410 AG; | Taip, variklio galia 430 AG |
| 4. Variklio išmetamų teršalų toksiškumas – privalo atitikti ne žemesnius nei EURO 6 reikalavimus; | Taip, EURO 6 |
| 5. Pavarų dėžė – mechaninė su lėtintuvu arba automatinė; | Taip, pavarų dėžė automatinė |
| 6. Ratų formulė 6 x 4; | Taip, ratų formulė 6 x 4 |
| 7. Pakaba - linginė priekyje ir gale; | Taip, Pakaba - linginė priekyje ir gale |
| 8. Galinė ašis su dviguba redukcija; | Taip, Galinė ašis su dviguba redukcija |
| 9. Ašinio tarpašinio diferencialo blokavimas - būtinas; | Taip, Ašinio tarpašinio diferencialo blokavimas |
| 10. Priekinės ir galinės ašies padangos ne mažesnių matmenų kaip 315/80 R 22.5, M+S skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai; | Taip, Priekinės ašies padangos 385/65 R 22.5 matmenų, galinių ašių 315/80 R 22.5 matmenų, M+S skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai; |
| 11. Atsarginis ratas, kurio matmenys atitinka priekinės ašies padangų matmenims - būtinas ; | Taip, Atsarginis ratas, kurio matmenys atitinka priekinės ašies padangų matmenims |
| 12. Stabdžiai – pneumatiniai, diskiniai priekyje, gale diskiniai arba būgniniai; | Taip, Stabdžiai – pneumatiniai, diskiniai priekyje, gale diskiniai; |
| 13. Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė – privaloma; | Taip, Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė |
| 14. Stovėjimo stabdys – būtinas; | Taip, Stovėjimo stabdys |
| 15. Automobilio šviesų aukščio reguliatorius – būtinas; | Taip, Automobilio šviesų aukščio reguliatorius |
| 16. Papildomi halogeniniai žibintai su posūkio signalais, dirbant su priekiniu sniego valytuvu (kronšteinai iš nerūdijančio plieno) – būtini; | Taip, Papildomi halogeniniai žibintai su posūkio signalais, dirbant su priekiniu sniego valytuvu (kronšteinai iš nerūdijančio plieno) |
| 17. Priešrūkiniai žibintai priekyje ir gale – būtini; | Taip, Priešrūkiniai žibintai priekyje ir gale |
| 18. Priekyje ir gale žibintų apsaugos būtinos; | Taip, Priekyje ir gale žibintų apsaugos |
| 19. Du oranžinės spalvos švyturėliai turi būti sumontuoti ant automobilio kabinos; | Taip, Du oranžinės spalvos švyturėliai sumontuoti ant automobilio kabinos |
| 20. Kabinos konstrukcija – 2 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją), be miegamosios vietos (trumpa) | Taip, Kabinos konstrukcija – 2 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją), be miegamosios vietos (trumpa) |
| 21. Kabinos pakaba – orinė; | Taip, Kabinos pakaba – orinė |
| 22. Veidrodžiai – šildomi elektra; | Taip, Veidrodžiai – šildomi elektra |
| 23. Oro kondicionavimo sistema – būtina; | Taip, Oro kondicionavimo sistema |
| 24. Vairuotojo sėdynė – pneumatinė, su saugos diržu; | Taip, Vairuotojo sėdynė – pneumatinė, su saugos diržu |
| 25. Keleivio sėdinė – reguliuojama, su saugos diržu; | Taip, Keleivio sėdinė – reguliuojama, su saugos diržu |
| 26. Guminiai kilimėliai – būtini; | Taip, Guminiai kilimėliai |
| 27. Su radijo imtuvu ir garso kolonėlėmis; | Taip, Su radijo imtuvu ir garso kolonėlėmis |
| 28. Galinės eigos signalizatorius – būtinas; | Taip, Galinės eigos signalizatorius |
| 29. Galinis kabinos langas – būtinas; | Taip, Galinis kabinos langas |
| 30. Karterio apsauga – plieninė; | Taip, Karterio apsauga |
| 31. Monitoringo sistema (kompiuterinė Automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) – būtina; | Taip, Monitoringo sistema (kompiuterinė Automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) |
| 32. Degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenų davikliai su galimybe fiksuoti sąnaudas nuo eksploatavimo pradžios – būtini; | Taip, Degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenų davikliai su galimybe fiksuoti sąnaudas nuo eksploatavimo pradžios |
| 33. Sertifikuotas skaitmeninis tachografas – būtinas; | Taip, Sertifikuotas skaitmeninis tachografas |
| 34. Elektroninis greičio ribotuvas (iki 90 km/h) – būtinas; | Taip, Elektroninis greičio ribotuvas (iki 90 km/h) – būtinas |
| 35. Degalų kiekio daviklis – būtinas; | Taip, Degalų kiekio daviklis |
| 36. Kuro bakas – ne mažesnės kaip 300 l. talpos; | Taip, Kuro bakas – ne mažesnės kaip 315 l. talpos |
| 37. Kuro bakas su užraktais – būtinas; | Taip, Kuro bakas su užraktais – būtinas |
| 38. Automobilio spalva – kabina balta; | Taip, Automobilio spalva – kabina balta |
| Priekinio sniego valymo peilių reikalavimai | - |
| 1. Sniego valytuvo korpusas – plieninis; | Taip, plieninis |
| 2. Sniego valytuvas tvirtinamas priekyje; | Taip, priekyje |
| 3. Sniego valytuvo montavimas – per specialų hidraulinį įrenginį – pakabą automobilio priekyje; | Taip, |
| 4. Sniego valytuvo greita hidraulinio ir mechaninio jungimo sistema – būtina; | Taip, |
| 5. Sniego valytuvo valdymas iš vairuotojo kabinos būtinas; | Taip, valdymas iš kabinos |
| 6. Sniego valytuvo ašmenys – guma, ne plonesnė kaip 50 mm- būtina; | Taip, valytuvo peiliai guminiai 50mm. |
| 7. Sekcijų skaičius ne mažiau 4, kurios „kopijuoja“ valomą plotą nepriklausomai viena nuo kitos – būtina; | Taip, 4 sekcijos |
| 8. „Plaukiojanti“ sniego valytuvo padėtis kelio atžvilgiu palengvinta prispaudimo funkcija – turi būti; | Taip, |
| 9. Sniego valytuvo plotis – ne mažiau 3400 mm; | Taip, plotis 3600mm. |
| 10. Sniego valytuvo aukštis ties centrine dalimi – ne mažiau – 1000 mm; | Taip, aukštis ties centrine dalimi 1000mm. |
| 11. Sniego valytuvo forma ir konstrukcija – pritaikyta sniegui nublokšti į šoną ir neleidžiantį užnešti vairuotojo kabinos lango valomu sniegu (maksimalus Automobilio greitis valymo metu – 60 km/h); viršutinėje peilio dalyje guminis stogelis – būtinas; | Taip, |
| 12. Sniego valytuvo pasukimas (pastatymas) automobilio išilginės ašies atžvilgiu – į abi puses hidraulinis, su fiksuojamomis padėtimis. | Taip, |
| 13. Sniego valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas automobilio išilginės ašies atžvilgiu į kairę ar dešinę intervale 300 - 34 °; | Taip, |
| 14. Sniego valytuvo valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui – ne mažiau kaip 2900 mm; | Taip, valomo ruožo plotis maksimaliai pasukus 3000mm. |
| 15. Sniego valytuvo gabaritinis apšvietimas – dvipusis su atšvaitais, vėliavėlės iš abiejų pusių; | Taip, |
| 16. Sniego valytuvo komplektacija – su sandėliavimo kojomis – būtina; | Taip, |
| Šoninio sniego valytuvo reikalavimai | - |
| 1. Šoninis sniego valytuvas tvirtinamas prie automobilio šono; | Taip, |
| 2. Valytuvo korpusas – plienas; | Taip, plieninis |
| 3. Sniego valytuvo montavimas – per specialų hidraulinį įrenginį – pakaba automobilio šone; | Taip, |
| 4. Valytuvas tvirtinamas ant europinio standarto A tipo plokštės dešinėje automobilio pusėje prie jo rėmo; | Taip, |
| 5. Sniego valytuvo greita hidraulinio ir mechaninio jungimo sistema – būtina; | Taip, |
| 6. Sniego valytuvo valdymas iš vairuotojo kabinos – būtinas; | Taip, |
| 7. Sniego valytuvo ašmenys – guma, ne plonesnė kaip 50 mm. – būtina; | Taip, valytuvo ašmenys – guma 50mm. |
| 8. „Plaukiojanti“ sniego valytuvo padėtis kelio atžvilgiu palengvinta prispaudimo funkcija – turi būti; | Taip, |
| 9. Sniego valytuvo plotis – ne mažiau 3000 mm; | Taip, valytuvo plotis min 3300mm. |
| 10. Sniego valytuvo forma ir konstrukcija – pritaikyta sniegui nublokšti į šoną (maksimalus Automobilio greitis valymo metu – 60 km/h); | Taip, |
| 11. Valytuvo pasukimo kampas automobilio ašies atžvilgiu intervale 400 - 45°; | Taip, pasukimo kampas automobilio ašies atžvilgiu intervale 400 - 45°; |
| 12. Sniego valytuvo gabaritinis apšvietimas – dvipusis su atšvaitais, vėliavėle; | Taip, |
| 13. Sniego valytuvo smūgių slopinimo ir apsaugos nuo smūgių mechanizmas su automatiniu sugrįžimu į darbinę padėtį po smūgio – būtinas; | Taip, |
| 14. Sniego valytuvo komplektacija – su sandėliavimo kojomis – būtina; | Taip, |
| Hidraulinio užtraukėjo reikalavimai | - |
| 1. Hidraulinio užtraukėjo kėlimo galia – ne mažiau kaip 21000 kg. Kai hidraulinio užtraukėjo kablio aukštis 1570 mm; | TAIP, užtraukėjo kėlimo galia kai kablio aukštis 1570 mm. – 21,000 kg. |
| 2. Hidraulinio užtraukėjo kablio aukštis mechaniškai reguliuojamas (1450 mm ir 1570 mm) | TAIP, kablio aukštis mechaniškai reguliuojamas (1450 mm ir 1570 mm) |
| 3. Užtraukėjo hidraulinė sistema dirba nuo siurblio, kuris pastatytas ant pavarų dėžės – būtinas; | TAIP, dirba nuo siurblio, kuris pastatytas ant pavarų dėžės |
| 4. Hidraulinio užtraukėjo kablys su apsauginiu mechaniniu užraktu – būtinas; | TAIP, kablys su apsauginiu mechaniniu užraktu |
| 5. Hidraulinis užtraukėjas tinkamas užtraukti ant automobilio konteinerius nuo 4,7 m iki 6,5 m vidutinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standarto reikalavimus – būtinas; | TAIP, tinkamas užtraukti ant automobilio konteinerius nuo 4,7 m iki 6,5 m vidinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standarto reikalavimus |
| 6. Hidraulinio užtraukėjo alyvos bakas su uždarymo sklende – būtinas; | TAIP, alyvos bakas su uždarymo sklende |
| 7. Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi būti su elektriniu valdymu, pultas su gedimų ir darbo klaidų kodų identifikatoriumi – būtinas; | TAIP, elektrinis valdymo pultas su gedimų ir darbo klaidų kodų identifikatoriumi |
| 8. Švelnaus konteinerių nuleidimo funkcija – būtina; | TAIP, švelnaus nuleidimo funkcija |
| 9. Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti teleskopuojamą kablį (teleskopinę „ranką“); | TAIP, teleskopuojama strėlė |
| 10. Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi būti komplektuojamas patikimais hidrauliniais išoriniais/vidiniais (persukamais), kablio formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto – būtina; | TAIP, su patikimais hidrauliniais išoriniais/vidiniais (persukamais), kablio formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto |
| 11. Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti ne mažiau kaip keturis atraminius padelius konteineriui kiekvienoje pusėje; | TAIP, keturi atraminiai padeliai konteineriui kiekvienoje pusėje; |
| 12. Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti avarinę pakelto keltuvo atramą – būtina; | TAIP, avarinė atrama |
| 13. Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti hidraulinius automobilio galines pakabos lingių užraktus valdomus nuo pagrindinio pulto – būtina; | TAIP, su hidrauliniais automobilio galines pakabos lingių užraktais valdomais nuo pagrindinio pulto |
| 14. Hidraulinis užtraukėjas montuojamas ant automobilio naudojant montavimo komplektą nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą; | TAIP, užtraukėjas montuojamas ant automobilio naudojant montavimo komplektą nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą; |
| Druskos barstytuvo reikalavimai | - |
| 1. Autonominis dyzelinis variklis aušinamas oru , kurio galia - ne mažiau kaip 15 kw. Variklio paleidimas / išjungimas iš valdymo pulto kabinoje. | Taip, autonominis dyzelinis variklis aušinamas oru , kurio galia 15 kw. Variklio paleidimas / išjungimas iš valdymo pulto kabinoje |
| 2. Variklis privalo turėti apsaugą nuo perkaitimo, variklio darbas numatytas žemesnėje nei -20 laipsnių temperatūroje. | Taip, |
| 3. Druskos barstytuvo bunkerio talpa ne mažiau kaip 7 m3. | Taip, bunkerio talpa 7 m3. |
| 4. Druskos barstytuvas turi būti pritaikytas hooklift sistemai. | Taip, pritaikytas hooklift sistemai. |
| 5. Užkabinimo kablio aukštis- 1570 mm. | Taip, Užkabinimo kablio aukštis- 1570 mm. |
| 6. Druskos barstytuvo bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno padengto antikoroziniais dažais, arba iš nerūdijančio plieno. | Taip, Druskos barstytuvo bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno padengto antikoroziniais dažais |
| 7. Druskos tirpalo bakai turi būti pagamintos iš cheminiam poveikiui atsparios medžiagos. Druskos bakų talpų talpa ne mažiau 2400 l. | Taip, Druskos bakų talpų talpa 3000 l. |
| 8. Barstomos medžiagos padavimo sistema – nestringantis plieninis grandininis konvejeris, sustiprintas skersiniais strypais arba dviejų sraigtų sistema, arba juostinis transporteris. | Taip, juostinis transporteris |
| 9. Bunkerio dugnas turi būti 100% sandarus, pilnai uždengtas ir turi užtikrinti, kad iš po medžiagų padavimo sistemos barstoma medžiaga nepateks ant automobilio važiuoklės. | Taip, dugnas bus 100% sandarus, pilnai uždengtas |
| 10. Barstymo lėkštė turi būti pagaminta iš ne plonesnio kaip 2,5 mm nerūdijančio plieno, aukštis turi būti reguliuojamas. | Taip, barstymo lėkštė pagaminta iš 2,5mm nerūdijančio plieno, aukštis reguliuojamas |
| 11. Sklendė, latakas ir kitos detalės betarpiškai kontaktuojančios su druska turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Išberiamos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymo sistema privalo užtikrinti betarpišką sumaišytos medžiagos patekimą ant barstymo lėkštės. | Taip, |
| 12. Lėkštės hidraulinis variklis turi būti apsaugotas nuo druskos poveikio. | Taip, |
| 13. Asimetrinio barstymo funkcija – būtina. | Taip, |
| 14. Druskos byrėjimo daviklis – būtinas. | Taip, |
| 15. Valdymas iš vairuotojo kabinos. | Taip, |
| 16. Valdymo pulto meniu – lietuvių kalba. | Taip, |
| 17. Druskos barstytuvo valdymo sistema turi užtikrinti išberiamos druskos dozavimą 5 – 40 g/m2 ribose, smėlio, skaldos 40 – 240 g/m2 ribose. Išberiamos medžiagos padavimas – priklausomas nuo važiavimo greičio. | Taip, |
| 18. Druskos barstytuvo valdymo sistema turi užtikrinti Išberiamos medžiagos pločio reguliavimą 3.0 – 12.0 m ribose. | Taip, |
| 19. Barstytuvas turi turėti medžiagos iškrovimo funkciją stovint. | Taip, |
| 20. Bunkeris turi būti uždengtas metaliniu tinklu su tvirtu rėmu, kurio akutės dydis ne didesnis kaip 50x50 mm. Virš tinklo turi būti sumontuotas tentas, nepralaidus drėgmei ir lengvai uždengiamas nuo žemės, sumontuotos kopėtėlės saugiam užlipimui. | Taip, Bunkeris turi būti uždengtas metaliniu tinklu su tvirtu rėmu, kurio akutės dydis ne didesnis kaip 40x40 mm. Virš tinklo turi būti sumontuotas tentas, nepralaidus drėgmei ir lengvai uždengiamas nuo žemės, sumontuotos kopėtėlės saugiam užlipimui |
| 21. Purvasargis ištisas per visą važiuoklės plotį. | Taip, |
| 22. Sugedus elektroninei valdymo sistemai įranga gali būti valdoma rankiniu būdu. | Taip, |
| 23. Turi turėti oranžinės spalvos švyturėlį bunkerio gale. | Taip, |
| 24. Turi būti įrengtas darbinės zonos apšvietimo žibintas. | Taip, |
| Bendri reikalavimai |  |
| 1. Sniego valytuvų valdymas – iš automobilio hidraulinės sistemos; | Taip, |
| 1. 1. Naudojant energiją nuo automobilio variklio (sumontuotas hid. siurblys ant variklio); | Taip, |
| 1.2. Hidraulinio siurblio valdymas (įjungimas – išjungimas per movą) – iš automobilio kabinos. | Taip, |
| 1.3. Sniego valytuvų hidraulinė sistema turi dirbti (užtikrinti valytuvo darbą) važiuojant Automobiliui (pakelti, pasukti); | Taip, |
| 2. Darbo žibintai – iš viso 5 vnt., du montuojami ant kabinos galo viršuje, du automobilio gale, vienas prie šoninio sniego valytuvo – būtini; | TAIP, viso 5 vnt., du montuojami ant kabinos galo viršuje, du automobilio gale, vienas prie šoninio sniego valytuvo |
| 3. Automobilis (važiuoklės) ir papildoma įranga (hidraulinis užtraukėjas, valymo peiliai ir barstytuvas) turi būti nenaudoti, nauji ir pagamintas ne anksčiau kaip 2018 m. | TAIP, 2019 m. |
| 4. Dokumentacija – eksploatavimo ir remonto žinynas lietuvių kalba turi būti pateiktas kartu su prekėmis. | Taip, Dokumentacija – eksploatavimo ir remonto žinynas lietuvių kalba turi būti pateiktas kartu su prekėmis. |
| 5. Garantija automobiliui (važiuoklei) ir papildomai įrangai (hidraulinis užtraukėjas, valymo peiliai ir barstytuvas) – ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai be apribojimų nuo eksploatavimo pradžios. | Taip, Garantija automobiliui (važiuoklei) ir papildomai įrangai (hidraulinis užtraukėjas, valymo peiliai ir barstytuvas) – 36 (trisdešimt šešii) mėnesiai be apribojimų nuo eksploatavimo pradžios. |
| 6. CE sertifikatas – privalomas. | Taip, CE sertifikatas |
| 7. Garantiniu laikotarpiu sugedus Automobiliui ar įrangai tiekėjas privalo ne vėliau, nei per 12 (dvylika) valandų pašalinti gedimą, adresu Statybininkų gatvė 3 Kaunas, išskyrus atvejus kai gedimui pašalinti yra reikalingos atsarginės dalys kurių tiekėjas neturi servise ir atsarginių dalių pristatymui reikalingas ilgesnis pristatymo terminas. | Taip |
| 8. Autorizuotas servisas (Automobilio, hidraulinio užtraukėjo (hooklift) ir barstytuvo) Lietuvoje – būtinas. | UAB VOLVO LIETUVA, Minsko pl. 9, Vilnius; Vakarinis aplinkl. 18, Kaunas; Pramonės g. 9A, Šiauliai; Pamiškės g. 15, Švepelių k., r. sav., Klaipėda |
| 9. Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu – būtina; | Taip, Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu |
| 10. Ratų atsparos 2vnt. su pritaikyta vieta laikyti – būtini; | Taip, Ratų atsparos 2vnt. su pritaikyta vieta laikyti |
| 11. Vaistinėlė, avarinis ženklas, gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė – būtini; | Taip, Vaistinėlė, avarinis ženklas, gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė |
| 12. Dokumentacija – automobilio eksploatavimo ir remonto žinynas lietuvių ir gamintojo kalbomis turi būti pateikti kartu su Automobiliu; | Taip, Dokumentacija – automobilio eksploatavimo ir remonto žinynas lietuvių ir gamintojo kalbomis pateikiami kartu su Automobiliu |
| 13. Automobilio (važiuoklės), hidraulinių konteinerių užtraukėjo, barstytuvo ir sniego valymo peilių gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „ Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga turi būti pažymėta CE ženklu – būtina; | TAIP, CE Deklaracija |
| 14. Registracija – tiekėjas turi įregistruoti Automobilį kaip specialios paskirties (su trečia kodo dalimi) VĮ „Regitra“; | Taip |
| 15. Automobilis su hidrauliniu užtraukėju (hooklift), sniego valymo peiliai ir barstytuvu pristatymo maksimalus terminas 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt dienų) vieta : Statybininkų g.3, LT – 50124 Kaunas. | Taip |
| Lizingo sąlygos |  |
| 1. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias Sąlygas; | Taip |
| 2. Perkamas automobilis su hidrauliniu užtraukėju, dviem sniego valymo peiliais ir druskos barstytuvu. | Taip |
| 3. Nustatoma fiksuota sutarties kaina 5 metams, kuri nebus keičiama. Pasikeitus PVM mokesčio tarifui sutarties kaina bus perskaičiuojama (t.y. kaina be pridėtinės vertės mokesčio nekeičiama, keičiamas tik vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas mokesčio tarifas). Sutarties šalys, perskaičiuotą kainą įformina sutarties šalių atstovų pasirašomu protokolu. | Taip |
| 4. Pradinis įnašas – 0 – 5% nuo lizinguojamo objekto vertės po prekės pristatymo; | Taip |
| 5. Mokėjimai vykdomi kas mėnesį; | Taip |
| 6. Palūkanos – fiksuotos, 5 metai eurais; | Taip |
| 7. Mėnesio įmokos apskaičiavimo metodas – linijinis (palūkanos skaičiuojamos nuo lizingo likučio); | Taip |
| 8. Būtina pateikti lizingo grąžinimo grafiką; | Taip |
| 9. Perkančioji organizacija turi teisę lizingo sumą grąžinti anksčiau numatyto termino ir už tai nemoka palūkanų, baudų ir mokesčių; | Taip |
| 10. Visi mokesčiai (įskaitant, bet neapribojant sutarties aptarnavimo, sutarties keitimo, sutarties nutraukimo, sutarties pasirašymo mokesčius) turi būti įskaičiuoti į tiekėjo siūlomą lizingo kainą | Taip |