1 Medžiagos /preparato ir kompanijos / įmonės idenfikacija

- Duomenys apie produktą:

- Prekės pavadinimas:  skalbimo milteliai  ALBA

- Paskirtis: asmens sveikatos priežiūros, viešbučių, restoranų ir kt. įstaigų skalbiniams skalbti, tame tarpe vaikų skalbiniams mirkyti ir skalbti(profesionalams).

- Gamintojas:

UAB “ Akvasanas “

Adresas: Eitminiškes,Vilniaus raj.  Lietuva

Tel +370  5 2481868,  2703796

www.akvasanas.lt

uabakvasanas@gmail.com

Informacija suteikiama: Vytautas Ramonas  tel. +370 686 37146

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: visachemija@gmail.com

Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: +370 5 236 20 52, +370 687 53378

Interneto svetainė: www.apsinuodijau.lt

Bendras pagalbos telefonas: 112

2 Galimi pavojai:

Medžiagos/mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą(EB) Nr.1272/2008[CLP/GHS]:

| Pavojaus klasė | Pavojaus kategorija | Pavojingumo frazė |
| --- | --- | --- |
| Odos dirginimas | 2 | H315 |
| Smarkus akių pažeidimas | 1 | H318 |

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

| Pavojaus piktograma (os): |  | GHS05 |
| --- | --- | --- |
| Signalinis žodis |  | Pavojinga |
| Pavojingumo frazė (s): | H315 | Dirgina odą |
|  | H318 | Smarkiai pažeidžia akis |

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas vandeniu su muilu.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų.

2.3. Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

PBT: Netaikoma.

vPvB: Netaikoma.

3 Sudėtis/Duomenys apie produkto komponentus

Pavojingi komponentai:

| Medžiagos pavadinimas | REACH Nr. | CAS Nr. | Klasifikavimas pagal reglamentą EB Nr.1272/2008 | m. d. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Natrio perkarbonatas | 05-2115624020-69-0000 | 15630-89-4 | H302;Acute Tox, oral 4 H318, Eye Dam.1 H272, Oxid.Sol. 3 | 5-15 |
| Natrio disilikatas | 01-2119448725-31-0029 | 1334-09-8 | H315, Skin Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 H335, STOT SE 3 | <5 |
| Natrio C12-C18 alkylsulfatas | 01-2119490225-39-0001 | 68955-19-1 | H228, Flam. Sol. 2 H335, STOT SE 3 H318, Eye Dam.1 H315, Skin Irrit.2 | 5-15 |
| Natrio karbonatas | 01-2119485498-19-0000 | 497-19-8 | H319, Eye Irrit, 2 | 5-15 |
| Polimeras C12-C15 alkilo eteriai | - | 68131-39-5 | H318, Eye Damage1, H302Acute Tox., oral,4 | <5 |
| Proteazė/lipase/amylase | 01-2119480434-38 | 9014-01-1 | H302;Acute Tox,4 H335;STOT SE 3 H315;Skin Irrit,2 H318;Eye Dam.1 H334;Resp.Sens.1 H400;Aquatic Acute 1 | <1 |

Papildomos nuorodos:Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4 skirsnis.Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Užterštus drabužius būtina nusivilkti, prieš naudojant kitą kartą išplauti/išvalyti naudojant atitinkamas plovimo/valymo priemones. Pirmosios pagalbos darbuotojai turėtų atkreipti dėmesį ir į savo saugumą. Būtina naudoti asmenines apsaugos priemones teikiant pirmąją pagalbą nukentėjusiems. Teikiant pirmąją pagalbą vengti tiesioginio ilgalaikio kontakto su produktu. Mišinio poveikio simptomai gali pasireikšti neiškart. Kreipiantis į gydytoją su savim turėti saugos duomenų lapą, etiketę arba paženklintą pakuotę.

Patekus ant odos: nuplauti vandeniu naudojant atitinkamas plovimo priemones (muilas, kūno prausiklis, kt.).  Nusirengti užterštus drabužius, nusiauti avalynę, nusiimti kitus užterštus ir/ar nešvarius daiktus, prieš vėl juos naudojant gerai nuvalyti ir/ar nuplauti/išskalbti.

Patekus į akis: netrinti akių, palenkus galvą, plačiai atverti vokus ir nedelsiant gausiai praskalauti/praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais. Esant galimybei išsiimti kontaktinius lęšius ir vėl praskalauti/praplauti vandeniu. Skalauti/plauti ne mažiau kaip 15 minučių. Susisiekti su profesiniu medicinos specialistu arba kreiptis į akių gydytoją.

Įkvėpus: išvesti nukentėjusį į gryną orą. Kūno padėtis turi būti tokia, kad būtų galima laisvai ir lengvai kvėpuoti. Pašalinti kvėpavimui trukdančius drabužius (skareles, kaklajuostes ir pan.).

Nurijus: išskalauti burną. Duoti išgerti kelias stiklines vandens arba pieno, kreipkitės į apsinuodijimų centrą dėl skubaus gydymo. Informuoti apie preparato/medžiagos sudėtį, kuri parašyta tiekėjo SDL ar etiketėje.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Akys: akių ėsdinimas, paraudimas, ašarojimas, padidėjęs jautrumas šviesai, ragenos, tinklainės pažeidimai, akių skausmas.

Nurijus: virškinamojo trakto dirginimas, galimi skrandžio skausmai.

Oda: dirginimas, paraudimas, alerginės reakcijos, padidėjęs odos jautrumas.

Įkvėpus: garai sukelia gleivinės ir viršutinių kvėpavimo takų dirginimą, kosulį.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas simptominis. Jei buvo įkvėptas ar nurytas didelis kiekis produkto, kreiptis į apsinuodijimų centrą. Atsiradus kvėpavimo sutrikimui – atlikti dirbinį kvėpavimą. Jei sustoja širdis – atlikti netiesioginį širdies masažą. Jei asmuo praranda sąmonę – paguldyti į stabilią padėtį.

5 skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

Apsauga nuo gaisro ir sprogimo: jokios specialios atsargumo priemonės nėra būtinos.

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, putos.

Netinkamos (saugumo sumetimais) gesinimo priemonės: stipri vandens srovė.

Ypatinga grėsmė dėl produkto, jo degimo produktų ar susidarančių dujų:  neegzistuoja.

Asmeninės apsauginės priemonės:darbo rūbai, darbo batai, darbo pirštinės, dujokaukė.

6 skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

Kolektivinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės: darbo rūbai,darbo batai,darbo pirštines

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės: produktui išpylus, sušloti ir supilti į tam tiksui skirtą tarą.

Išvalyti paliestą plotą. Vengti tiesioginio kontakto su oda bei akių gleivine.

Užkirsti kelią priemonės patekimui į kanalizacija, paviršiaus bei gruntinius vandenis.

Cheminės medžiagos, preparato surinkimo(susėmimo)ir neutralizavimo (nukenksminimo) budai ir                 priemonės: mechaninės.

7 skirsnis.Naudojimas  ir   sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės

7.1.1. Informacija dėl saugaus naudojimo:

Laikytis 8 skirsnyje nurodytų rekomendacijų.

Gaisro prevencinės priemonės: laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugoti nuo karščio/šalčio poveikio, gaisro atveju tarą vėsinti purškiant vandeniu. Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose.

Aerozolių ir dulkių susidarymo prevencijos priemonės: vengti didelės garų koncentracijos susidarymo ore. Naudoti tinkamas asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje.

Aplinkos apsaugos priemonės: specialiosios priemonės netaikomos. Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenis, drenažo sistemas, dirvožemį, sausumos aplinką.

7.1.2. Patarimai dėl bendros darbo higienos: naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo su produktu. Vengti kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpti, nepraryti ir negerti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliams ir talpoms taikomi reikalavimai: sandėliuoti sandariai uždarytose talpyklose, sausoje, vėsioje ir vėdinamoje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje, atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų.

Nesuderinamos medžiagos: vengtinas sąlytis su kitomis nesupakuotomis cheminėmis medžiagomis.

Kita informacija apie saugojimo sąlygas: Netaikoma

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

1.2. skirsnis ir 16.2. skirsnis

8 skirsnis. Poveikio prevencija/asmens apsauga

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore:

Techninės priemonės: tiekamoji-ištraukiamoji ventiliacija.

Akių/veido apsauginės priemonės

Dirbant su produktu būtina nešioti hermetiškus apsauginius akinius, apsauginį skydelį (DIN EN 166). Saugotis, kad produktas nepatektų į akis.

Odos apsauga

Būtina dėvėti nepralaidžius, atsparius dilimui ir šarmams/rūgštims ilgaaulius batus, nepralaidžius, atsparius dilimui ir šarmams/rūgštims drabužius ilgomis rankovėmis. Kūno apsaugos priemones pasirinkite atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

Rankų apsauginės priemonės

Būtina dėvėti nepralaidžias, atsparias dilimui ir šarmams/rūgštims apsaugines pirštines. Medžiaga, iš kurios pagamintos pirštinės, turi būti atspari produkto poveikiui (pvz.: PVC). Pirštines dėvėti atsižvelgiant į maksimalų dėvėjimo laikotarpį, medžiagos prasiskverbimo laiką, difuziją ir degradaciją.

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės

Gaisro metu ar esant žymiai garų koncentracijai ore, dirbant mažai ventiliuojamose patalpose reikalingi tiekiamo oro respiratoriai arba pilna veido kaukė su dalelių filtru.

Apsauga nuo terminių pavojų

Netaikoma

________________________________________________________________________________

9 skirsnis. Fizinės ir cheminės produkto savybės

Agregatinė būsena: milteliai

Spalva: baltos spalvos milteliai su mėlsvais(žaliais) grūdeliais arba be jų

Kvapas: kvapiosios medžiagos kvapas arba be kvapo

Fosforo rūgščųjų druskų kiekis: nera

Užsiliepsnojimo taškas:  netaikomas

Savaiminis užsiliepsnojimas:  produktas pats neužsidega

Sprogimo pavojus:   produktas nėra sprogstamas mišinys

(0,2-2,5)mm dydžio dalelių frakcijos masės dalis:    ne mažiau kaip 50%

1% vandeninio tirpalo vandenilio jonų koncentracija (pH):   8-11.5

APM bioskilimas:                                >80%

Tirpumas vandenyje:  tirpa bet kokiu santykiu.

10 skirsnis.  Stabilumas ir reaktyvumas

Reaktingumas

Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.

Cheminis stabilumas

Stabilus esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.

Pavojingų reakcijų galimybė

Esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygom pavojingų reakcijų nesusidaro.

Vengtinos sąlygos

Drėgmė.

Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys.

Pavojingi skilimo produktai

Terminio skilimo metu gali susiformuoti nuodingi dūmai kaip CO.

11 skirsnis. Toksikologinė informacija

Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams:

Prarijus,LD50: nežinomas

Per odą, LD50: nežinomas

Įkvėpus, LC50: nežinomas

Dirginimas: nežinomas

Pasklidimas: nežinomas

Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams: nežinomas

Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams: nežinomas

Poveikis žmonėms:  dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

Kancerogeniškumas: neklasifikuojamas kaip kancerogenas žmonėms

Mutageniškumas: nežinomas

Toksiškumas reprodukcijai: netoksiškas.

12 skirsnis. Ekologinė informacija

Cheminės medžiagos,preparato savybės,galinčios daryti poveikį aplinkai

Ekotoksiškumas: nežinomas

Judrumas: nežinomas

Išsilaikymas ir skilimas(biodegradacija) aplinkoje: preparato sudėtyje esančių PAM galutinis biologinis

skilimas daugiau kaip 80 %. Akyviosios paviršiaus medžiagos esančios prepapate,atitinka biodegradavimo kriterijus

detergentams,nustatytus Reglamente(EB)Nr.648/2004.

Bioakumuliacija: nežinoma

Duomenys apie kitus poveikius: nera

13 skirsnis. Atliekų tvarkymas

Reikalavimai atliekų neišmesti į aplinką:  išsipylęs  produktas surenkamas į tam tikslui skirtas talpas.

Cheminės medžiagos,preparato atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai:atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis

Atliekų  tvarkymo  įstatymų ,pakuočių atliekos tuributi tvarkomos vadovaujantis Pakočių ir pakuočių atliekų  tvarkymo įstatymų.

14 skirsnis. Informacija apie gabenimą

Transportavimui apribojimų nėra.

Milteliai gabenami visomis transportopriemonėmis pagal galiojančiaskrovinių gabenimo taisykles.

15 skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

Europos parlamento ir Tarybos Reglamento(EB)Nr.1907/2006 2006 m.gruodžio 18 d. Dėl cheminių medžiagų registracijos,įvertinimo,autorizacijos ir apribojimų(REACH),įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą,iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45EB bei panankinantis Tarybos reglamentą(EBB)Nr.793/93,Komisijos reglamentą(EB) Nr.1488/94,Tarybos direktyvą 76/769/EBB ir Komisijos direktyvas 91/155/EBB,93/105/EB bei 2000/21/EBB.

2008m.gruodžio 16 d.Europos Parlamento ir Tarybos raglamentas(EB)Nr.1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,ženklinimo ir pakavimo,iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EBB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantisReglamentą(EB)Nr.1907/2006

Komisijos reglamentas(EB)Nr.551/20092009m.birželio 25d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą(EB)Nr.648/2004 dėl ploviklių,siekiant patikslinti V ir VI priedus(paviršinio aktyvumo medžiagoms taikoma leidžianti nukrypti nuostata).

Komisijos reglamentas(ES)Nr.286/2011 2011m.kovo 10 d.,kurio iš dalies keičiamoas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas(EB)Nr.1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,ženklinimo ir pakavimo,siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga.

Teisės norminiai aktai,reglamentuojantys cheminės medžiagos,preparato klasifikaciją,ženklinimą,naudojimo ribojimą,darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus,ribines vertes darbo aplinkoje,atliekų tvarkymą ir kt.

Atliekų tvarkimo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2003m.gruodžio 30 d. Įsakymu Nr.722,Žin.,2004,Nr.68-2381,2008,Nr.55-2109).

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkimo taisyklės(Patvirtinta aplinkos ministro 2002m.birželio 27 d.Įsakymu Nr.348,Žin.2002,Nr.81-3503).

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėms apsaugos priemonėmis,nuostatai.(Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007m.lapkrižio 26 d.Įsakymu Nr.A1-331,Žin.,2007,Nr.123-5055).

Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas(Patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2003m.gruodžio 24 d.Įsakymu Nr.V-769,Žin.,2004,Nr.7-157).

HN: 23:2007 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai.Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”(Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007m.spalio 15d.Įsakymu Nr.V-827/A1-287,Žin.,2007,Nr.108-4434).

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka.(Patvirtinta LR aplinkos ministro 2002m.lapkričio 19 d.Įsakymu Nr.5989,Žin,.2002,Nr.115-5161,2008,Nr.53-1989).

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais(ADR).

16 skirsnis. Kita informacija

Pavojingumo frazės:

H228 Degi kietoji medžiaga

H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius

H302 Kenksminga prarijus

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžiaakis

H315 Dirgina odą

H318 Smarkiai pažeidžia akis

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

H335 Gali dirgint ikvėpavimo takus

H400 Labai toksiška vandens organizmams

Informacija,nurodyta chemininės medžiagos preparato pakuotės(taros)etiketėjė:

Gamintojo įmonės pavadinimas,prekių ženklas ir adresas;

Produkto pavadinimas ir paskirtis.

Neto masė arba tūris;

Naudojimo instrukcija;

Pavojingumo simbolis ir nuoroda:GHS05;signalinis žodis: Pavojinga

Tinka naudoti iki; nurodoma mėnuo ir metai

Atsakomybę ribojanti sąlyga

Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma medžiagos/mišinio saugos duomenų lapo parengimo dieną ir yra tinkama, jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sąlygas ir paskirtį nurodytą ant pakuotės ar techninėje rekomendacijoje. Tai ne specifikacijos lapas, ir pateikti duomenys neturėtų būti laikomi techninėmis charakteristikomis. Informacija šiame medžiagos/mišinio saugos duomenų lape gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačios medžiagos/mišinio testų duomenys. Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos mes galime nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba utilizavimu. Jeigu produktas naudojamas, kaip komponentas kitame produkte, medžiagos saugos duomenų lapo informacija negali galioti.